《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附件：

附件一、环评委托书

附件二、拟建项目可研

附件三、环境现状监测质保单

附件四、君山洞庭大道东延（桥头段）道路拓改及绿地景观工程环境影响报告表专家意见

附件五、评审专家签到表

附图：

附图一、地理位置图

附图二、总平面布置图

附图三、拟建项目保护目标图

附图四、现状环境监测布点图

附图五、附图五、湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整前后功能区划图

附图六、拟建项目周边现状图

附图七、拟建项目水系图

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 洞庭大道东延（桥头段）道路拓改及绿地景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蔡玉刚 |  | 联 系 人 |  | 岳胜 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲镇挂口居委会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18773037313 | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 君山区柳林洲街道办事处洞庭大道桥头与防洪堤坝路围合的三角地带 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市君山区发展改革和工业信息化局 |  |  | 批准文号 |  | 岳君发改【2017】80号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代号 |  | 市政道路工程建筑E4813及公园管理N8132 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 136465 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 97000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 16986.4 | 其中：环保投资（万元） |  | 1089.8 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.41% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 岳阳地处长江经济带中游地区，是南北交通大动脉的重要站点，位于两型社会试验区，武汉城市圈和长株潭城市群之间，必将是湖南省需要率先崛起的前沿。国家新一轮协调发展战略的实施，将进一步提升君山区域战略地位，为其发展带来新的机遇。 在岳阳市城市总体规划中，君山区定位是以生态农业和休闲旅游为主，作为岳阳市区主要的生态观光旅游区和都市休闲农业基地。纵贯南北、连接东西的交通优势条件，为君山区的旅游提供便捷的区位优势。休闲农业旅游的异军突起给君山带来了新的发展机遇。 君山区洞庭大道为水泥砼路面，由于道路投入运行多年，已出现一定程度的破损，已不能满足现有的交通需求，导致交通拥堵，怠车尾气排放较重，车辆鸣笛现象频繁，噪声污染严重，随着君山区的经济和旅游业的发展，洞庭大道车辆日益增加，该路段已成为洞庭大道的交通瓶颈，且该路段路面也已出现局部破损现象，影响了该路段的服务功能，该路段为君山区作为重要的城市景观道路，是展示城市魅力的形象窗口，不仅是落实岳阳市跨湖发展战略的重点工程项目，也是君山加快发展的“四区建设路”，对君山未来的发展至关重要。同时，随着民众生活水平不断提高，民众对生活质量要求也不断提高。 为加快中心城区基础设施建设，优化城区基础设施，配合柳林洲街道办事处基础设施建设规划，推动柳林洲街道办事处城镇道路建设，完善集镇功能，推进柳林洲街道办事处集镇基础设施建设的进程，经君山区党委、区政府研究决定，拟建设洞庭大道东延（桥头段）道路拓改及绿地景观工程。 项目位于君山区柳林洲街道办事处洞庭大道桥头与防洪堤坝路围合的三角地带，项目用地规划为市政道路及城市绿地。项目规划总用地面积136465m2，总投资为16986.4万元，主要建设内容包括道路拓改工程、绿地景观工程、给排水工程、电气工程、交通工程、照明工程、硬质景观、喷灌设施、运动场所、厕所、停车场等。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017本）的规定，项目属于49交通运输业、管道运输业和仓储业大类中的172小类城市道路及40社会事业与服务业大类中的119小类中公园（含动物园、植物园、主题公园）中规定特大型、大型主题公园；新建30公里以上的三级及以上等级公路，新建涉及环境敏感区的1公里及以上的独立隧道，新建涉及环境敏感区的主桥长度1公里及以上的独立桥梁应编制环境影响报告书，其他应编制环境影响报告表，本项目为城市道路和绿地景观工程，因此，本项目应编制环境影响报表。为此，岳阳市君山区城市建设投资有限公司特委托广西新北环环保科技有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作，我单位接收委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目基本情况 1）项目名称：洞庭大道东延（桥头段）道路拓改及绿地景观工程； 2）建设单位：岳阳市君山区城市建设投资有限公司； 3）建设地点：君山区柳林洲街道办事处洞庭大道桥头与防洪堤坝路围合的三角地带； 4）建设内容：主要建设内容包括道路拓改工程、绿地景观工程、给排水工程、电气工程、交通工程、照明工程、硬质景观、喷灌设施、运动场所、厕所、停车场等。 5）占地面积：项目总占地面积为136456m2； （2）项目建设规模及内容 建设规模及内容：项目规划总用地面积136465m2，其中道路拓改工程用地面积39465m2，绿地景观工程用地面积97000m2。拟新建洞庭大道东延桥头段道路拓改工程长750m，拓宽14m，改造路面宽52m；桥头北向匝道环形支路长410m，宽9m及给排水工程、电气工程、交通工程、照明工程、硬质景观、喷灌设施、运动场所、厕所、停车场等。 项目主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 项目主要技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 136465. 2; 道路工程; m2; 39465. 2.1; 洞庭大道拓改; m; 750; 拓宽14m. 2.2; 新建环形支路; m; 410; 宽9m. 2.3; 供水管道; m; 750; DN315. 2.4; 污水管网; m; 750; DN1000. 2.5; 雨水管网; m; 750; DN800. 2.6; 变压器; 台; 1; 250KVA. 2.7; 路灯; 盏; 80; LED. 2.8; 道路绿化; m2; 3800. 3; 绿地景观工程; m2; 97000. 3.1; 硬质景观; 处; 3. 3.2; 植物景观; 处; 20. 3.3; 水花园; 处; 6. 3.4; 运动场所; 处; 12; 篮球场2处，门球场1处，网球场2处，羽毛球场4处，乒乓球场3处。. 3.5; 健身广场; 处; 1. 3.6; 自行车道; 条; 1. 3.7; 厕所及管理用房等; 处; 1. 3.8; 停车场; 处; 1. 4; 建设工期; 月; 24. 5; 总投资; 万元; 16986.4. （3）道路工程设计方案 1）道路横断面设计 ①设计原则 道路横断面设计在城市规划的红线宽度范围内进行。横断面型式、布置、各组成部分尺寸及比例按照道路类别、级别、行车速度、设计年限的交通量或人流量、交通特性、交通组织、交通设施、地下管线、绿化、地形等因素统筹安排，确保车辆和人行交通的安全畅通。 ②横断面布置 本道路工程规划红线宽度14米，规划断面为：25m（红线）-14m（机动车道）。 ③路面横坡 机动车道：机动车道1.5%，非机动车道1.5%。 ④路缘石工程 A、两侧绿化带及人行道路缘石高出路面边缘0.2m。 B、路缘石采用立式；人行道及人行横道宽度范围内宜做成斜平式，便于儿童及残疾人通行；在分隔带端头或交叉的小半径处宜做成曲线形。 C、路缘石材料采用花岗岩路缘石。 2）平面与纵断面设计 ①平面设计 A、道路平面设计应符合城市总体规划路网布设、道路平面顺畅等原则。 B、根据规划给定的坐标控制点，依照规划道路走向定线。全线原则上不设超高。圆曲线半径选用如表1-2。 表1-2 圆曲线半径选用表 计算行车速度40km/h; 圆曲线参数; 规范规定; 设计选定; 备注. 不设缓和曲线的圆曲线的圆曲线半径（m）; ≥500; 1050. 不设超高的圆曲线半径（m）; ≥300; 1050; 全线不设超高. C、最小行车视距采用下表数据，最小会车视距为最小行车视距的两倍。 ②纵断面设计 道路纵断面设计原则上以规划为依据，并充分考虑现状地形及路面排水，最小纵坡设计为0.30%，最大纵坡设计为2.435%。 纵坡主要技术参数见表1-3。 表1-3 纵坡主要技术参数 参数; 计算行车速度; 规范规定; 设计选用. 最大纵坡度%; 40km/h; 6; 2.435. 竖曲线最小半径（m）; 凸形竖曲线; 一般最小半径; 600; ≥3000. 极限最小半径; 400. 凹形竖曲线一般最小半径; 700; ≥3000. 竖曲线最小长度; 35; ≥39.2. ③交叉口进出设置 按照规划要求，在主要的交叉口进行路口渠化。 3）路基设计 ①路槽底面土基设计 回弹模量值不少于35Mpa。 ②土质路基压实度 A、填方深度0~80cm压实度95%~98%； B、填方深度>80cm压实度93%~95%； C、挖方深度0~30压实度95%~98%。 ③当路基不符合设计要求时，应采取加固措施 A、掺加无机结合料厚度不得小于15cm； B、路基土质不良或水量过高时，换土厚度不得小于0.8m； C、对于不得进行碾压的湿软土层，可用砂、砂砾、碎石、矿渣、毛石等材料设置承托层，其厚度不得小于15cm； D、填方路基应分层压实，每层填土压实厚度为0.3m左右。 4）水泥混凝土路面设计 ①设计原则 水泥混凝土路面设计包括结构组合、混凝土板厚度设计、混凝土板平面尺寸设计、接缝构造和传力杆设计、局部补强钢筋与钢筋网设计等。 A、混凝土板的厚度，按行车产生的荷载应力不超过水泥混凝土在设计年限末期的疲劳强度并验算温度翘曲应力后确定； B、混凝土板长度的确定应使最大行车荷载应力和最大翘曲应力的叠加值不超过水泥混凝土的弯拉强度； C、行车荷载应力和温度翘曲应力均按弹性半无限地基上的弹性薄板理论，用有限元法计算。 ②设计标准 A、路面设计以轴载100KN轴载为标准轴载； B、水泥混凝土的设计强度以龄期28d的弯拉强度为准，水泥混凝土的弯拉弹性模量E，宜采用实测值； C、水泥混凝土的弯拉疲劳强度按设计年限内设计车道上标准的累计数N确定。 ③结构组合设计 A、埋设地下公用设施沟槽的回填土应与周围土的性质相同，并分层压实； B、垫层厚度应大于或等于20cm。其宽度应比基层每侧各宽出25~35cm，或与路基同宽； C、混凝土板下的基层应平整、坚实、抗变形能力强、整体性能好、透水性小和耐冲刷。基层最小厚度应大于或等于18cm，其宽度应比混凝土板每侧各宽出25~35cm； D、混凝土板表面应平整、耐磨，并具有一定粗糙度。混凝土板的横断面宜采用等厚式，其厚度按应力计算确定，混凝土板的最小厚度为18cm。 ④基层结构设计 A、基层应具有足够的强度和稳定性，材料强度应均匀一致，充分利用地方材料，并应按路基干湿类型控制细料含量； B、基层采用天然级配碎石泥稳定层，水泥含量为6%。适当控制小于0.5mm的颗粒含量，为便于辗压，最大粒径不应超过6mm；机动车道基层厚为18cm，非机动车道基层厚度为15cm。 ⑤垫层结构设计 A、垫层材料采用本地出产丰实的天然级配石屑，其颗粒组成应符合下列规定： 表1-4 垫层材料颗粒组成一览表 方筛孔尺寸（mm）; 50; 40; 20; 10; 5; 2; 1; 0.5; 0.25; 0.074. 密实百分率; 100; 90-100; 55-100; 40-100; 30-90; 18-68; 10-55; 6-45; 3-36; 0-30. B、垫层厚度机动车道采用20cm，非机动车道采用20cm。 ⑥人行道结构设计 A、人行道结构采用15cm厚水泥含量4%天然级的石屑稳定层为底基层，面层采用5cm厚C25混凝土彩色预制道板、2cm厚1：2.5水泥砂浆安砌。 B、路缘石采用预制厂预制C30混凝土块。 ⑦道路施工要求 A、施工应按《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-091）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ033-90）、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）、《公路路基施工技术规范》（JTJ034-2000）、《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）等现行规范执行。 B、路基工程：填方段应清除表层耕植土、草皮、树根、池塘淤泥、杂物后方能回填，原地行坡度大于1︰5时，应按规范规定将原地面挖台阶后再填土，台阶宽度不下于1.0m，台阶高度不小于0.5m，台阶面应有2%~4%内倾斜的坡度，并按有关规定分层填筑压实。土质路基压实采用重型击实标准，填方地段，路槽以下0~80cm范围内压实度95%，80cm以下实度95%；挖方地段，路槽以下0~30cm范围内压实度95%。路基填方边坡为1︰1~1︰1.5。 C、水泥稳定砂砾基层 砂砾石集料混合达到最佳级配合，再行稳定，水泥和砂砾应拌和均匀。分层压实，压实度不小于98%。压实工作必须在水泥终凝前完成。施工时还应严格控制标高和路拱坡度。 有关水泥剂量的控制、集料的级配组合范围、混合料的设计步骤、施工季节、质量管理与验收标准等均按现行路面基层施工技术规范中规定执行。 ⑧材料要求 A、级配碎石 采用未筛分碎石与石屑配制而成。石屑为碎石场的细筛余料，粒径0~10cm，并具有良好的级配。碎石的石料等级不宜低于3级，碎石的最大粒径不应大于（50m）圆孔筛。 碎（砾）石中扁平，长颗粒的总含量不应超过20%重量比。级配碎石的级配组成按显行基层施工技术规范确定，并要求严格控制粒径0.5mm以下细料的含量与塑性指数，两者的乘积不应大于100。 B、水泥稳定砂砾 采用一定级配的砂砾并掺入适当的水泥和水的混合料。 砂砾石集料应有一定的级配组成，其级配应符合规范对水泥类材料集料的级配要求。 选用终凝时间在6小时以上的325水泥，水泥剂量为6%。拌和混合料和养生的用水，应采用清洁的饮用水。 C、碎石料 洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有足够的强度和耐磨性，与沥青有很好的粘结性的碱性石料。符合沥青面层用粗集料质量技术要求。 D、细集料 细集料可采用天然砂或机砂，应洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有适当的颗粒级配。 5）道路排水工程 ①排水体系 本区域内采用雨污分流排水体系。 ②管网布置 本区域内排水管网均采用重力流就近排入城镇排水体系内，采用双排水管布置在非机动道下。 ③施工期间排水 施工期间排水设施不完善，为了降低地下水位，确保工程质量，采用边沟排水。工程完工后，边沟排水系统自行废除。 ④管道基础 排水管覆土厚度小于4.0米时，排水管基础均采用120°角C10砼基础；排水管覆土厚度大于4.0米时，排水管基础宜采用180°角C10砼基础。 ⑤管材 管径400以下采用砼管；管径400以上采用钢筋砼管，排水管砼标号为C20。 ⑥管沟回填土 回填土必须分层夯实，其压实度不得低于95%。 ⑦雨水口的布置 A、雨水口设置在道路汇水点，人行横道上游，沿街单位出入口上游，直线段间距30~50m等本地段。 B、雨水口型式采用平蓖式，与联接井共同设置，便于养护。 C、雨水口蓖面低于附近路面2厘米，并使周围路面坡向雨水口。 D、雨水口连接管管径不小于300mm，为了便于道路两侧开发用地雨水能就近排入主排水道内，应在适当位置扩大连接管的管径，连接管的坡度i≥1%。 E、雨水口的间距为25m~50m，其位置应与检查井位置协调。 ⑧检查井的设置 A、污水检查井：道路两侧φ300排水支管采用φ700检查井，道路排水主干管φ300~600采用φ1000检查井，φ700~800采用φ1250检查井，φ900~1000采用φ1500检查井，φ1200采用1300*1500方形检查井，φ1350采用1400*1650方形检查井，φ1500采用1400*1800方形检查井。 B、雨水检查井：道路排水主干道φ300~600采用φ1000检查井，φ700~800采用φ1250检查井，φ900~1000采用φ1500检查井，φ1100采用1200*1400方形检查井，φ1200采用1300*1500方形检查井，φ1350采用1400*1650方形检查井，φ1500采用1400*1800方形检查井。 C、检查井采用M10水泥砂浆、100#红机砖砌筑。 ⑨道路地下水的排除 常年地下水位接近或高于路槽底时，采用隔离层、封水层等隔离措施，以隔断地下水的补给，并通过暗沟将水排出路基以外。路基含水量过高时，采用盲沟引水、汇集，拦截流向路基的地下水，并排出到路基以外，以保证路基处于干燥状态，具有足够的强度与稳定性。 6）道路绿化 A、道路绿化设计应综合考虑沿路建筑性质，环境、日照、通风等因素，分段种植，绿化布置应乔木与灌木，落叶及常绿，树木与花卉草皮相结合，色彩和谐，层次鲜明。 B、道路侧带上的行道树树枝叶不得侵入道路界限，不得影响行车安全。 C、靠车行道的行道树要满足侧向净宽要求，柱距4~10米。 D、绿化不应遮挡路灯照明，不得影响交通信号灯及交通标志牌等交通安全设施，不得影响地下管线的敷设。 7）道路照明 A、负荷等级：道路照明供电按二级负荷等级设计。 B、道路照明标准： 表1-5 道路照明标准 级别; 道路类型; 亮度; 照度; 眩光限制; 诱导性. 平均年度（cd/m2）; 均匀度; 平均照度（1x）; 均匀度. 1; 城市主干道; 1; 0.35; 15; 0.35; 严禁采用非截光型灯; 很好. 2; 城市次干道; 0.5; 0.35; 8; 0.35; 严禁采用非截光型灯; 好. 3; 支路; 0.3; 0.3; 5; 0.3; 不得采用非截光型灯; 好. C、光源采用高压纳灯，灯光采用截光型或半截光型灯具。 D、道路照明采用双侧交错布置，灯具间距不大于30m。 E、道路照明供电电源采用公用三相变压器供电，供电线路采用三相五线制，（BV-3×25mm2+1×16mm2+1×16mm2），接地电限R<10欧。 F、照明控制应设置在供电范围中心地段，控制形式采用光电控制，道路的开灯或关灯照度水平应为2-101x。 8）交通设施 ①交通标志 A、在进入平面交叉、急弯、陡坡、反向曲线起终点，以及其他特殊地段应设置警告、禁令、标示、指路等交通标志； B、交通标志应设置在驾驶人员和行人容易看到，并所准确判读的位置； C、各种标志应设置在车辆行进方向道路右侧或分隔带上，标志牌不得侵入道路限界范围内，牌面下缘至地面高度为1.8~2.5m； D、路侧标志应减少标志板对驾驶员的眩光。 ②交通标线 道路竣工之后，须按照规范要求，对路面进行标线。 9）地下管道规划设计 A、地下管线从道路边线向中心线方向平行布置次序为：电力电缆、电信电缆、煤气管、给水管、雨水管、污水管，水平间距应符合规范要求。 B、当地下管线交叉敷设时，自地表向下排列次序为：电力电缆、电信电缆、煤气管、给水管、雨水管、污水管，竖向间距应符合规范要求。 C、地下管先综合布置避让原则：压力流管线让重力流管线，可弯曲管线让不可弯曲管线，小管径管线让大管径管线，分支管线让主干管线。 D、地下管线覆土厚度不得少于0.7m，若不能满足者，必须进行结构加固处理。 E、各类管线应与道路同步施工。 10）道路无障碍设计 A、城市道路无障碍设计主要使用与下肢残疾和视力残疾者。 B、为了方便下肢残疾以手摇三轮车为主要出行工具，道路纵断面坡度采用i<3.0%；人行道宽度均不小于2.5m。 C、人行道设置三面型式缘石坡度，正面坡中的缘石外露高度不得大于20mm，正面坡的宽度不得小于1.20m，正面与两侧坡的坡度不得大于1:12。 D、道路交叉路口、人行横道、街坊路口、以及被缘石隔断的人行道均应设置缘石坡道。 E、缘石坡道应位于路口或人行横道线内。 F、人行道铺装，应在其中部停进方向连续设置导向材料，路口缘石前铺装停步块材，铺装宽度不得小于0.6m；人行横道处的触感材料距缘石0.3m，铺设宽度不得小于0.6m。 （4）绿地景观工程 1）设计原则 ①生态性原则 坚持生态优先，采用丰富的植物品种，坚持以乡土树种为主，乔灌花草结合，实现优化配置。 ②安全性原则 绿化带的绿化应采用注重景观与视线引导及指示性功能兼顾的合理化设计，同时考虑防眩设计。 在道路交叉口处，鉴于驾驶员安全视距的要求，合理栽植H<0.8m的低矮灌木或地被。 ③协调性原则 协调生态、社会、经济效益的关系，保证生态效益的充分发挥。 协调保护与开发、景观与生态、投入与产出、建设与养护的多重关系，保证道路绿化体系的可持续发展 协调道路沿线各功能地块的总体景观建设，保证城市绿化体系结构得以良性的整体发展。 2）绿化设计 ①因道路扩宽，对现有道路两侧绿化处理意见。 A、现有雪松、广玉兰等建议移栽至待建桥头绿地。 B、现有桂花、红叶石楠等可先假植，后期结合设计重新栽植。 C、现有球灌木及地被等结合设计可以利用的直接利用，其它苗木移栽至待建桥头绿地。 ②设计构思： A、结合方案设计要求，通过植被营造意向空间。 B、道路北侧十米绿带主要采用规则式栽植位置，背景乔木采用香樟及银杏段落间隔式栽植，中层小乔采用桂花及红叶石楠，前景通过开花植物如：紫薇、黄金槐等营造季向变化，地被以自然生长型地被为主如：细叶沿阶草、金边阔叶麦冬、八角金盘、美女樱等。 C、分侧带绿地通过小乔木及开花乔灌木阵列式栽植形成整齐的序列空间，主要树种：刚竹、湘妃竹、青皮竹、栾树等。 D、交通岛绿化在满足行车视线的要求下，以银杏为主要树种，点缀桂花、红枫、夹竹桃等，形成色叶观赏林。 3）绿化景观设计 ①沿道路密林种植区：采用高大乔木结合开花小乔木形成观赏型防护林。主要植物：香樟、水杉、银杏、芙蓉等。 ②道路绿化区域：以观叶、观花类乡土植物为主要树种，通过植物的阵列式栽植，形成绿色空间。主要植物：银杏、桂花、石楠、紫叶李等。 ③微地形及护坡区域：以疏林草地为主，遍植观花地被，形成坡地赏花空间。主要植物：栾树、合欢、美女樱、福禄考等。 ④中心绿地及高架荫蔽区域：结合景观步道及场地空间，采用耐阴性及阳性地被花卉，通过片植及花带栽植的方式，营造四季自然花境空间。主要植物：葱兰、白三叶、鸢尾、金边麦冬、八角金盘、洒金珊瑚等。 ⑤水花园区域：结合景石及设计地形，采用耐水湿植物，营造观赏型组团空间。主要植物：芦苇、菖蒲、蒲苇等。 4）种植要点 A严格按苗木表规格购苗，应选择根系发达枝干健壮，树形优美无病虫害的苗木，大苗移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干树木，乔木分点不少于4个，树型特殊的树种，分枝必须有4层以上。 B规则式种植的乔灌木，同一树种规格大小应统一，丛植和群植乔灌木应高低错落，灵活布置。 C分层种植的花带，植物带边缘轮廓种植密度应大于规定密度，平面线型应流畅，边缘成弧形，高低层次分明。 D孤植树应树形姿态优美、奇特、耐看。 E整形装饰篱苗木规格大小应一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形，起伏有致。 F植后应每天浇水至少二次，集中养护管理。 G大苗严格按土球设计要求移植。 H草皮移植平整度误差≤1cm。 I苗木表中所规定的冠幅，是指乔木修剪小枝后，大枝的分枝最低幅度或灌木的叶冠幅，而灌木的冠幅尺寸是指叶子丰满部分，只伸出外面的两、三个单枝不在冠幅所指之内，乔木也应尽量多留些枝叶。 J在一些组团入口或中心景点处草坪与花灌木连接处需种植开花地被，如图纸中未设计的建议用木屑覆盖美化。 K要求乔木不能去掉主树梢。 L城市建设综合工程中的绿化种植，应在主要建筑、地下管线、道路工程等主体工程完成后进行。 M种植植物时，发现电缆、管道、障碍物等要停止操作，及时与有关部门协商解决。 5）苗木的土壤、土球、树穴的要求 ①土壤要求 本设计中采用的种植土壤以本地山区表层黄土为主，土壤应疏松湿润，排水良好，pH5~7，含有较丰富的有机质。施工方应对现场使用的种植土进行土壤检测，施工前应将检测结果及改良方案提交业主和景观设计师认可，得到书面确认后方可施工。业主有权对施工方运进场的种植土壤进行重新检测，测试结果不符合种植要求，由施工方支付检测费，并返工至达标为止。 对草坪，花卉种植地应施基肥，翻耕25~30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度符合设计要求。 植物生长最低种植土层厚度应符合表1-6规定。 表1-6 园林植物种植必需的最低土层厚度表 植被类型; 草本花卉; 草坪地被; 小灌木; 大灌木; 浅根乔木; 深根乔木. 土层厚度（cm）; 30; 15-30; 45; 60; 90; 150. ②树穴要求 树穴应符合设计要求，位置要准确。土层干燥地区应在种植前浸树穴。树穴应根据苗木根系，土球直径和土壤情况而定，树穴应垂直下挖，上口下底、规格应符合设计要求及相关的规范。 6）种植施工 ①一般树木的栽植 苗木的准备：苗木的选择，除了按图纸要求规格外，要注意选择长势健壮、无病虫害、无机械损伤、树形端正、根须发达的苗木。起苗时间最好和栽植时间紧密配合，做到随起随栽。起苗时，常绿苗应当带有完整的土球，土球的大小一般为树木胸径的10倍左右，土球的高度一般比宽度小5~10cm。一般的落叶树苗也常常有土球，但秋季和早春起苗移栽时，也可裸根起苗。裸根苗若运输距离比较远，需要在根蔸里填塞湿土，或在外包塑料薄膜保湿，以免根系失水过多，影响栽植的成活率。为了减少树苗水分蒸发，掘苗后，装车前应进行粗略修剪。 苗木假植：凡是苗木运到后在几天内不能按时栽种，都要进行假植，即暂时进行栽植。带土球的苗木假植，栽植时，先将苗木的树冠捆起，使树苗的土球挨在一起，然后在土球上盖一层土壤，再对树冠及土球均匀地洒水，以后仅保持湿润就可。裸根苗木假植，采取挖沟假植法。先要在地面挖浅沟，沟深40~60cm。然后将裸根苗木紧靠在一起呈30°斜到沟中，之后在蔸根上分层覆土，层层插实，以后保持湿润裸根苗木。不同的苗木假植时，最好按苗木种类、规格分区假植，以方便施工。在太阳特别强烈的日子，假植苗木上面应设施光网。 挖种植穴：在栽植之前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴，种植穴的大小依土球的规格及根系情况而定。带土球穴的应比土球大16~20cm，栽裸根苗的穴应保证根系充分舒展，穴的深度一般比土球高度稍深10~20cm，穴的形状一般为圆形，但必须保证上下口径一致。种植穴挖好后，可在穴中填些表土，如果坑内土质差或瓦砾多，则要清理瓦砾垃圾，如种植土太瘠瘦，就先在穴底垫一层基肥。基肥上还应当铺一层壤土，厚度5cm以上。栽植乔木时，如地下土质太差，容易出现积水的情况，应在乔木栽植时设置排水盲沟或盲管，就近排入雨水管道。 植树：A、栽植前修剪：在定植前，苗木必须经过修剪，其主要目的是减少水分的散发，保证树势平衡以保证树木成活。修剪时其修剪量依不同树种要求而有所不同，一般对常绿叶树及用于植篱的灌木不多剪，只剪去枯病枝、受伤枝即可。对于花灌木及生长较缓慢的树木可进行疏枝，短截去全部叶或部分叶，去除病枝、过密枝。树木定植前，还应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长根剪去。修剪时剪口应平而平滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱及病虫危害。B、将土球或根蔸放入种植穴内，使其居中，再将树干立起，扶正，使其保持垂直；然后分层回填种植土，填土后将树根梢向上提一提，使根群舒展开，每填一层土地就要用锄把将土插紧，直到填满穴坑，并使土面能够盖住树林的根劲部位，初步栽好后还应检查一下树干是否保持垂直，最后把余下的穴土绕根径一周进行培土，做成环形的拦水围堰。C、定植后的养护管理：栽植较大乔木时，在定植后应支撑，以防浇水后大风吹倒苗木。树木定植后24小时内浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利根系发育。树木栽植后应时常注意树干周围泥土是否下沉或开裂，如有这种情况及时加土填平踩实。此外，还应进行及时的中耕，扶植歪斜树木，并进行封堰。封堰时要使泥土略高于地面，要注意防寒。 7）花坛施工 ①花坛种植床整理：在已完成的花坛内，进行翻土作业，清除土中杂物。若土质差，应当将劣土全部除掉，另换新土填入花坛中。在花坛填土之前，最好先填进一层肥效较长的有机肥。花坛中央部分填土应该比较高，边缘部分填土则应低一些。单面观赏的花坛，前边应填土低些，后方填土就高些。花坛土面应成为5%~10%的坡面。在花坛边缘地带，土面高度应填至边缘石顶面以下2~3cm；以后经过自然沉降，土面即降到比边缘石顶面低7~10cm之处，这就是边缘土面的合适高度。花坛内土面一般要填成弧形或浅锥形面，单面花坛的上面则要填成平坦的土面或是向前倾斜的起直坡面。填土达到要求后，要把上面的土粒整细，耙平，以备栽种花卉植物。 ②花坛图案放样：花坛的图案、纹样，要按照设计图放大到花坛土面上。 ③花坛的栽植：从花圃挖起花苗之前，应先灌水浸湿圃地，起苗时根土才不易松散。同种花苗的大小、高度应尽量保持一致，过于弱小或过于高大的都不要选用。花苗运到后，应即时栽种。栽植花苗时，一般从中央开始栽，栽完中部图案纹样后，再向边缘部分扩展下去。在单面观赏花坛栽植时，则要从后边栽起，逐步栽到前边。花坛栽植完成后，要立即浇一次透水，使花苗根系与土壤密切结合。 ④花坛的管理：花坛栽植完成后，要注意经常浇水保持土壤湿润，浇水宜在早晚时间中。花苗长到一定高度，出现了杂草时，要进行中耕除草；并剪除黄叶和残花。若发现有病虫滋生，要立即喷药杀除。如花苗有缺株，应及时补栽。要经常对花坛整形修剪，保持整齐花坛外形美观，修剪时，为了不踏坏花卉，可利用长条木板凳放入花坛在长凳进行操作。对花坛上的多年生植物，每年要施肥2~3次；对一般的一二年生草花，可不再施肥；如确实必要，也可以进行追肥，喷洒在花卉叶面上。 8）草坪工程施工 ①排水及灌水系统：草坪与其它场地一样，需要考虑排除地面水。因此，最后平整地面时，要结合考虑地面排水问题。不能有低凹处，以避免积水。做成水平面也不利于排水，草坪多利用缓坡来排水，在一定面积内修一条缓坡的沟道，其最低下的一端可设雨水口接纳排出的地面水，并经地下排走，理想的平坦草坪的表面应是中部稍高，逐渐向四周或边缘倾斜。建筑物四周的草坪应比房基低，地形过于平坦的草坪或地下水过高的草坪等应设置暗管或明沟排水。 ②草坪种植施工：草坪排水供水设施敷设完成，土面已经整一耕细，就可以进行草坪植物的种植施工。选定草源，要求草生长势强，密度高，且有足够大的面积为草源。先把草皮切成平等条状，然后按需切成块，草块大小根据运输方法及操作是否方便而定，大致为30cm*30cm、60cm*30cm等。草块的厚度3~5cm。 ③草皮和养护管理：草皮长成后，还要进行经常性的养护管理，才能保证草坪景观长久地持续下去。草坪的养护管理工作主要包括：灌水、施肥、修剪、除杂草等环节。 ④灌溉：灌溉可以改善草皮生长环境，补充草坪植物的水分，是草坪正常生长的保证。鉴于草坪生长季节内，草坪与环境均处于不断变化之中，水又是协调土壤肥力和改善小气候的中心环节，浇灌不能按某个固定的模式实施。 ⑤施肥：为了保持草坪叶色嫩绿、生长繁密，必须施肥。草坪植物主要叶片生长，并无开花结果的要求，所以氮肥更为重要，且施氮肥后的反应也最明显。在建造草坪时就应施基肥，草坪建成后在生长季节需施追肥。在生长季每月或2个月应追一次肥。这样可增加枝叶密度，提高耐踩性。 ⑥修剪：修剪是草坪养护的重点，而且是费工最多的工作。修剪能控制草坪的高度，促进分蘖，增加叶片密度，抑制杂草生长，使草坪平整美观。 ⑦除杂草：杂草的入侵会严重影响草坪的质量，使草坪失去均匀、整齐的外观，同时杂草与目的草争水、争肥、争阳光，从而使目的草的生长逐渐衰弱，因而除杂草是草坪养护管理中必不可少的一球。防除杂草的最基本方法是合理的水平管理，促进目的草的生长势，增强与杂草的竞争能力，除用人工挑除外，还可用化学除草剂。 ⑧通气：即在草坪上扎孔打洞，目的是改善根系通气状况，调节土壤水分含量，有利于提高施肥效果。这项工作对提高草坪质量起到不可忽视的作用。一般要求50穴/平方米，穴间距15cm*15cm，穴径1.5~3.5cm，穴深8cm左右。 （6）公用工程 1）给水工程 本项目绿地景观工程用水主要为生活用水、树木和绿地浇灌用水等，由市政供水系统供给。从环保节能来看，建设方可收集雨水作为园林养护用水、景观用水。 2）排水工程 本项目排水系统采用雨、污分流制。雨水直接进入洞庭大道市政雨水管网，排入附近东西干渠，最后进入濠河；生活污水由化粪池处理后进入洞庭大道市政污水管网，经柳毅路（金园路~西二环路段市政污水管网，排入君山区城区污水净化中心进行处理，处理后排入濠河。 3）绿地浇灌系统 由于绿地的多样性与不规则性，绿地浇灌基本采用微雾喷灌系统，局部设置手动（快速取水阀取水）完成浇灌工作。绿地浇灌、场地冲洗、道路清扫用水取自景观水系，以利用循环保洁又节约资源。 （6）主要施工机械 根据业主提供的资料，项目施工设备详见表1-7。 表1-7 主要施工机械 机械类型; 型号; 台. 轮式装载机; ZL40型；ZL50型; 1. 平地机; PY160A型; 1. 振动式压路机; YZJ10B型; 1. 双轮双振压路机; CC21型; 1. 三压路机; －; 1. 轮胎压路机; ZL16型; 1. 推土机; T140型; 1. 轮胎式液压挖机; W4-60C型; 1. 摊铺机（德国）; VOGELE; 1. 吊车; －; 1. 土方运输车; －; 1. 混凝土运输车; －; 1. （7）项目主要原辅材料 本项目所需筑路材料用量详见表1-8。 表1-8 主要材料数量表 序号; 规格名称; 单位; 总数量; 备注. 1; 原木; m3; 125; 君山区采购. 2; 锯材; m3; 90; 君山区采购. 3; 枕木; m3; 48; 君山区采购. 4; 光圆钢筋; t; 7; 岳阳市采购. 5; 带肋钢筋; t; 15; 岳阳市采购. 6; 预应力粗钢筋; t; 15; 岳阳市采购. 7; 钢绞线; t; 6; 岳阳市采购. 8; 钢材; t; 21; 岳阳市采购. 9; 沥青混凝土; t; 5076; 岳阳市采购. 10; 水泥混凝土; t; 15658; 岳阳市采购. 11; 砂砾; m3; 4730; 岳阳市采购. 12; 片石; m3; 3535; 岳阳市采购. 13; 碎（砾）石; m3; 19857; 岳阳市采购. 14; 块石; m3; 4758; 岳阳市采购. 15; 苗木; 棵; 若干; 岳阳市采购. （8）土石方平衡 根据本项目的工程初步设计报告，本项目共计挖方量27437m3，填方量25103m3，工程需弃方6101m3，借方量8435m3，其中含表土1954m3。项目不设取土场、弃渣场，项目所需借方均有相关渣土管理部门从同期建设的其他项目调入，不可利用的弃渣由管理部门处置。 本项目土石方平衡方案见表1-9。 表1-9 本项目项目工程土石方量一览表 单位：m3 挖方; 填方; 借方; 弃方; 备注. 27437; 25103; 8435; 6101; 弃方能利用的运往其他项目，不能利用的全部交由渣土管理部门调运管理，其中1954m3表土用于该道路绿化工程的表土回填。. （9）临时工程 本项目设置1处施工营地，位于绿地景观工程东侧，项目不设搅拌站，购买商品混凝土；施工路线依托现有道路；施工场地及物料堆场设置于道路两侧，加临时围挡阻隔，位于项目施工范围内，不新增占地。项目的永久占地面积为22500平方米。 （10）交通量预测 按照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）的要求，评价预测时段分近期、中期和远期，即道路竣工投入营运第1年（2019年）、第7年（2025年）和第15 年（2033年）的车流量。根据表1-10数据，视每年的交通量增长率相同，计算各特征年份本项目的交通量见表1-10： 表1-10 交通量预测结果 单位：pcu/d 项目; 2019年; 2025年; 2033年. 洞庭大道东延县（桥头段）; 4060; 6508; 9355. 市政道路的交通量昼夜比以8:1计，昼间按16h计，夜间按8h计。得到项目道路昼夜小时平均交通量。 根据周边道路类比调查，本项目各条道路车型绝对量比例约为小型车70%、中型车20%、大型车10%。根据交通部《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》中附件2“公路交通情况调查机动车型折算系数参考值（1pcu=1辆小型车，1.5pcu=1中型车，3pcu=1辆大型车）”及表1-11计算结果，计算出本项目各型车日均交通量及小时交通量见表1-11，各目标特征年交通车流量见表1-12。 表1-11 拟建道路各预测年的交通量 车辆; 2019年; 2025年; 2033年. 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间 （辆/时）; 121; 35; 17; 197; 56; 28; 280; 80; 40. 夜间 （辆/时）; 30; 9; 4; 49; 14; 7; 70; 20; 10. 日平均 （辆/日）; 2175; 622; 311; 3543; 1012; 506; 5037; 1439; 720. 表1-12 交通量预测 特征年; 2019年; 2025年; 2033年. 交通量（标准小客车当量：pcu/d）; 4060; 6508; 9355. 实际车流量（辆/d）; 3123; 5006; 7196. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、本道路现存在的问题 （1）全路段行车道均为水泥砼路面（易破损），路面已出现不同程度的破损。现有人行道均由预制砼人行道板铺筑，平整度极差，局部下沉现象严重。 （2）洞庭大道东延线未设置雨水管和污水管，导致污水、雨水无组织排放到周边水体，对水体污染严重。 （3）道路位于洞庭大道东延段（桥头段），车流、人流混杂，交通拥堵，噪声污染严重。车流不畅，导致怠车增加，从而车辆排放的尾气较重。 2、与项目有关的原有污染问题 本项目拓改路段为君山区的一条城市主干道，改造前该道路两侧为居住、工业区，沿线噪声污染较大；交通拥堵，导致车辆怠车时排放的尾气较重；该路段排水管网未实施到位，污水、雨水呈无组织排放，在一定程度上对道路的美观产生了负面影响，且未经处理的污水若自然蒸发可能产生一定的有害气体，若随同雨水流入周边水体中则会给造成污染；社会环境问题主要表现为交通拥挤、人流、车流混杂。 3、区域环境问题 区域内雨水、污水管网不够完善，部分路段为雨污合流，部分路段污水未经管网收集排入周边水体，造成污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭湖可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目所在地位于岳阳市君山区林洲街道办事处洞庭大道桥头与防洪堤坝路围合的三角地带，位于调规钱的东洞庭湖自然保护区的实验区，调规后不在其实验区内，占地面积136465m2，为道路用地，附近主要居民散户。项目起点地理位置为东经113.052246，北纬29.431682，项目终点地理位置为东经113.058211，北纬29.429343（项目位置见附图1）。 2、地形、地貌 区域地势开阔，地貌由网纹红土岗丘和河湖淤积形成，湖塘洼地多。该地区属古老剥蚀堆积地形，除第四系坡积、残积、湖积外，自元古以来，没有接受新的沉积。地层构造简单，未发现巨大构造断裂，下伏基岩为前震旦系板溪群浅变质岩。复盖层为第四系堆积物，以粘土、亚粘土和砂乱石层组成，极限抗压强度为180kPa~390kPa，一般均大于200kPa。根据地址勘察报告表明，项目场地自上而下依次为杂填土、轻亚粘土、亚粘土、中砂，其中第②层轻亚粘土为流塑状含有机质的弱土，第③层亚粘土强度较高，属中等压缩性土，第④层中砂呈稍-中密状，土层③④均为良好的地基持力层，但在大部分地段预计埋藏会较深，须采用桩基。 3、地质、地震 局部场地有分布均匀、层位稳定、强度高、厚度大的粘土和粉质粘土层，且埋藏较浅，可作为理想的天然浅层基础地基持力层，预计地基承载力可达300kPa。场地水文地址条件简单，粘土层结构紧密，透水性差，多呈干燥状态，低洼地段有泉水出露，地下水对基础不存在侵蚀问题。根据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，项目场地地震基本烈度为7度。 4、气候、气象特征 该区域属亚热带湿润性气候，冬季寒冷，夏季炎热，春夏多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm。 常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%），年平均风速为2.9m/s。 5、水文 君山区河流湖泊属长江水系。湘江、资水、沅水、澧水汇入洞庭湖。湿地主要有河流、湖泊、沼泽、人工湿地四种类型，其中，河流占3550hm2、湖泊占12536.1hm2、沼泽占4238.8hm2、人工湿地占1562.2hm2。 （1）洞庭湖 洞庭湖是中国第二大淡水湖，位于湖南省的北部。面积3968平方千米。洞庭湖主要由东洞庭湖、万子湖、目平湖、大通湖、横岭湖、漉湖等湖泊组成。湘江、资江、沅江、澧水——湖南四大河流都流入洞庭湖。万子湖和横岭湖一起也合称南洞庭湖，目平湖也称西洞庭湖。目前天然湖泊面积2625km2，蓄洪堤垸和单退堤垸高水还湖可扩大湖泊面积1343km2，总共3968km2。 （2）莲湖 莲湖又名团湖。位于岳阳县广兴洲镇境内，距岳阳市区20多公里。原是洞庭湖的一个港汊，经过多年的围垦治理，成为“湖中之湖”。 本项目评价范围的地表水体为十字渠、三排渠和渔龙渠等农灌渠道，以及沿线零星分布的鱼塘。此外，评价范围内不涉及饮用水水源地和取水口。 6、土壤条件 君山区土壤多为第四纪红色土壤，潮土，质地肥沃，pH值在6.5~7.5之间，有机质含量3.05%，氮含量134.9PP。 7、土地利用现状 君山区全区土地总面积67082.34hm2。其中： 农用地40569.14hm2，占土地总面积的60.48%。其中耕地26219.74hm2，占土地总面积的39.09%；园地775.04hm2，占土地总面积的1.16%；林地3877.62hm2，占土地总面积的5.78%；其他农用地9696.74hm2，占土地总面积的14.45%。 建设用地8067.81hm2，占土地总面积的12.02%。其中城乡建设用地4957.81hm2，占土地总面积的7.39%；交通水利用地2973.75hm2，占土地总面积的4.43%；其他建设用地136.25hm2，占土地总面积的0.20%。 其他土地18445.39hm2，占土地总面积的27.50%。其中水域16815.97hm2，占土地总面积的25.07%；自然保留地1629.42hm2，占土地总面积的2.43%。 土地利用特点： （1）农用地比重高，以耕地为主； （2）土地利用率较低，其他土地以水域为主； （3）土地资源分布相对集中，地域差异较明显； （4）农村居民点布局分散，集约利用水平不高。 8、生态环境 本项目区域内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，本项目位于调规前东洞庭湖自然保护区实验区，项目厂区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划与人口 君山区及保护区内人口分布岳阳位于湖南省的北部，为省辖市，是湘北政治、经济、文化、交通中心。现辖汨罗、临湘二市，平江、岳阳、华容、湘阴四县及岳阳楼区、云溪区、君山区、屈原行政区四区。国土总面积15019.2km2，总人口528万，是一个多民族居住的地方。湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围内鲜有居民分布。 2、经济发展状况 根据《2016年君山区国民经济和社会发展统计公报》，2016年实现地区生产总值122.59亿元，增长6.7%，其中：一产业增加值25.71亿元，增长3.1%；二产业增加值51.65亿元，增长6.5%；三产业增加值45.24亿元，增长9.1%。三次产业结构为：21：42：37。一产业对经济增长的贡献率为9.7%，拉动经济增长0.7个百分点，二产业对经济增长的贡献率为42%，拉动经济增长2.8个百分点，三产业对经济增长的贡献率为48.3%，拉动经济增长3.2个百分点。 3、交通运输 君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 4、东洞庭湖国家级自然保护区概况 20世纪70年代，洞庭湖由于不断的淤积和围垦，使得其生态环境质量逐年下降，湿地生物多样性资源迅速减少，保护洞庭湖自然环境和自然资源逐渐成为了洞庭湖综合治理的普遍共识。1979年，湖南省人民政府作出了建立自然保护区的重要决策，由湖南省林业厅牵头，在湖南省环保厅、旅游厅等部门支持下，组织湖南省林学会、生态学会、湖南师范大学、中南林学院的专家学者，对洞庭湖进行科学考察，并提出在东洞庭湖建立国家级自然保护区的建议。 1982年3月，湖南省人民政府批准，在君山建立省级自然保护区（岳阳君山自然保护区管理所），归岳阳市人民政府领导。1984年，正式由湖南省林业厅、省财政厅、省编委、省劳动人事厅下达编制和经费。1987年6月，岳阳人民政府报请湖南省人民政府同意，将岳阳君山自然保护区管理所更名为湖南省岳阳东洞庭湖自然保护区，级别和隶属关系不变。 1992年2月，国务院向联合国教科文组织提出申请，将东洞庭湖自然保护区等6个保护区列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的《国际重要湿地名录》。同年7月，东洞庭湖自然保护区正式加入《国际重要湿地公约》，被列为中国首批六大国际重要湿地之一。1994年4月，经国务院批准，以《国务院关于发布牡丹峰等国家级自然保护区名单的通知》，正式升格为国家级自然保护区，并更名为湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局，其管理职能如下： ①贯彻实施国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源管理方针、政策、法令。 ②制订全市自然保护和合理利用野生动植物资源的有关规定。 ③负责自然保护区和全市动植物资源的管理工作，对6.54万公顷湿地水域实施辖权管理，对12.46万公顷实验区实施与有关县区政府共同保护管理。 ④组织调查野生动植物资源进行动物、植被、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用野生动植物资源的途径。 ⑤认真搞好科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。 ⑥检查监督自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动。 ⑦依法查处自然保护区范围内违反野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。 ⑧依照国际公约的惯例和要求，做好有关工作的协调、协作和交流。 ⑨承办市委、市政府及市林业局交办的其它事项。 （1）功能区划 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 ①核心区 将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm2；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm2；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm2定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 ②缓冲区 核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm2。 在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。 ③实验区 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积8.7万hm2。 保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。 实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。 （2）重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 本项目位于该保护区调规前的实验区，调规后不在该保护区范围内，且项目所在地区域已城市化，项目周边无珍稀保护动物。且距离该保护区约3.0km，且本项目与该保护区有堤坝进行阻隔，故本项目的施工期和营运期对其影响较小。 5、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 东西干渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 长江. 东洞庭湖. 鱼塘; 《渔业水质标准》（GB11607-89）. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境质量功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 是. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围（拟建）; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 是.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 本次环境空气质量现状引用长沙崇德检测科技有限公司2016年11月对《君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目》，本项目位于洞庭大道南侧，君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目位于项目北侧，两个项目都为洞庭大道建设项目，只要分为南北两个，对引用环境空气监测数据进行分析。 （1）监测点位 A1：拟建项目所在地（与项目距离约80m）； A2：项目所在地上风向； A3：项目所在地上风向； （2）监测因子、频次和时间 监测时间：2016年11月7日至11月9日； 监测因子：SO2、NO2、PM10日均值浓度。 （3）监测结果统计与评价见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测及评价结果统计 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 检测结果; 评价标准; 超标率; 最大超标倍数. 11月7日; 11月8日; 11月9日. 拟建项目所在地; PM10; 0.082; 0.076; 0.082; 0.15; 0; 0. 二氧化氮; 0.025; 0.023; 0.029; 0.08; 0; 0. 二氧化硫; 0.020; 0.015; 0.017; 0.15; 0; 0. 项目所在地上风向; PM10; 0.090; 0.087; 0.087; 0.15; 0; 0. 二氧化氮; 0.031; 0.021; 0.030; 0.08; 0; 0. 二氧化硫; 0.019; 0.021; 0.020; 0.15; 0; 0. 项目所在地下风向; PM10; 0.096; 0.091; 0.095; 0.15; 0; 0. 二氧化氮; 0.029; 0.017; 0.023; 0.08; 0; 0. 二氧化硫; 0.016; 0.018; 0.019; 0.15; 0; 0. 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目污水管网废水最终纳入君山区城市净化中心处理后排放至濠河。本次环评引用《君山区柳毅路提质改造建设项目》现场监测数据作为评价依据，项目引用监测点位位于项目西北侧1020m处（东西干渠断面）和西北侧10km处（东西干渠断面），能够较全面反映项目区域地表水环境现状并对区域水环境质量进行分析。 现场监测数据作为评价依据。 （1）监测点布设 表3-2 水质现状监测断面 编号; 位置; 桩号; 所属河流; 与项目距离; 评价标准. SW1; 金园路与拟建项目交叉处; K0+142; 东西干渠; 1020m; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. SW2; 景明路与拟建项目交叉处; K9+437; 东西干渠; 10km. （2）监测因子 pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷7项。 （3）采样时间、频率 监测时间为2017年6月26~6月28日，连续监测3天，每天1次。 （4）监测结果统计与评价 现状监测结果及评价结论见表3-3。 表3-3 水质现状监测及评价结果 单位：mg/L（pH除外） 监测地点; 监测因子; 浓度范围 （mg/L，pH除外）; 平均值 （mg/L）; 标准 指数; 超标率 （%）; 最大超标倍数（倍）; 评价标准 （mg/L）. 金园路与拟建项目交叉处（SW1）; pH（无纲量）; 7.44~7.47; ——; ——; 0; ——; 6~9. 总磷; 0.23~0.24; 0.233; 0.77~0.80; 0; ——; ≤0.3. BOD5; 3.1~3.7; 3.36; 0.52~0.62; 0; ——; ≤6. 氨氮; 1.305~1.313; 1.309; 0.87~0.88; 0; ——; ≤1.5. SS※; 29~31; 30; 0.48~0.52; 0; ——; ≤60. COD; 15~18; 16.33; 0.5~0.6; 0; ——; ≤30. 石油类; ND; ——; ——; 0; ——; ≤0.5. 景明路与拟建项目交叉处（SW2）; pH（无纲量）; 7.13~7.15; ——; ——; 0; ——; 6~9. 总磷; 0.31~0.34; 0.33; 1.03~1.13; 100%; 1.13; ≤0.3. BOD5; 13~16; 2.967; 0.22~0.38; 0; ——; ≤6. 氨氮; 1.784~1.791; 1.787; 1.189~1.194; 100%; 1.194; ≤1.5. SS※; 16~18; 17; 0.27~0.30; 0; ——; ≤60. COD; 13~16; 14.667; 0.43~0.53; 0; ——; ≤30. 石油类; ND; ——; ——; 0; ——; ≤0.5. 注：SS※参照《地表水资源质量标准》第四级指标进行评价。. 根据表3-3统计数据可知：针对SW1和SW2两个监测断面进行监测共计7项因子监测数据，SW1断面的监测数据均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）及《地表水资源质量标准》第四级指标的标准要求；SW2断面的监测数据中除了氨氮、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中相应标准，其余因子的监测值能满足相关质量标准要求。 对于景明路与拟建项目交叉处设置的SW2水质监测断面中氨氮和总磷超标的原因是因为周边养殖场较大，养殖废水未经处理后直排沟渠，导致了此次氨氮和总磷的监测值超标。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，本次环评特委托长沙崇德检测科技有限公司于2017年11月23~24日对项目区域声环境做了现状监测。共设4个点进行了监测，监测点位设置在项目附近保护目标第一排居民。 （1）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq 。 （2）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （3）具体监测结果如表3-4所示。 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 检测点位; 检测时间; 等效A声级 [dB(A)] Leq. 昼间; 夜间. 君山区芦苇场居民区; 11月23日; 53.5; 41.5. 11月24日; 52.8; 41.3. 检测站附近居民区; 11月23日; 52.0; 41.7. 11月24日; 52.2; 41.5. 岳西组居民区; 11月23日; 55.8; 41.8. 11月24日; 55.3; 41.7. 福邻居民区; 11月23日; 55.7; 41.2. 11月24日; 55.2; 41.5. 标准值; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. 从监测数据来看，本项目周边声环境敏感点得昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目所在区域为城市生态系统，植被主要以城市行道路，绿化为主，生态环境质量一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-5 环境保护目标一览表 保护目标; 保护对象; 方位与距离; 规模; 环境功能; 保护级别. 大气; 福邻居民区; 南面，90-300m; 150户，约450人; 居住区; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 岳西组居民区; 南面，80-200m; 500户，约2000人. 检测站附近居民区; 北面，40-160m; 20户，约60人. 芦苇场棚改小区; 南面，210-400m; 50户，约150人. 声环境; 福邻居民区; 南面，90-200m; 70户，约280人; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-20082）2类标准. 岳西组居民区; 南面，80-200m; 500户，约2000人. 检测站附近居民区; 北面，40-160m; 20户，约60人. 水环境; 长江; 东北，1500m; /; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 东洞庭湖; 南面，5000; 自然保护区核心区; 自然保护区. 东西干渠; 北面，890m; /; /. 鱼塘; 项目区; /; /; 《渔业水质标准》（GB11607-89）.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：项目拟建地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境：拟建项目评价范围内所涉及的地表水体为农排渠，以及附近分布的鱼塘；农排渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），鱼塘执行《渔业水质标准》（GB11607-89）； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线两侧红线35m以内的区域执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准； 2、废气：拟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中二级标准； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）；营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准； 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；其它固体废物处置按其性质拟执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十三五”对总量控制指标的要求，结合项目产污特点，本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入君山区城区净化中心处理达标后，排入长江。因此，本环评建议设置项目总量控制指标为：CODcr：0.158t/a；NH3-N：0.016t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述（图示）： （1）施工期工艺流程及产污环节 图5-1 施工流程及产污环节图 （2）营运期工艺流程及产污节点图 生活污水、生活垃圾、社会噪声 游客 游客 停车场 汽车尾气、交通噪声、初期雨水 配套工程 水泵房、变压器等 路面径流 图5-2 项目营运期工艺流程及产污环节图 2、施工期污染源 （1）废水污染源分析 1）施工期大气污染源分析 项目施工过程中大气污染源主要有施工扬尘、施工车辆机械排放的尾气及施工人员生活产生的含油烟废气。 ①施工扬尘 项目扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大。据类比资料显示，在施工场地旁和装卸处下风向5~10m处，TSP浓度可达1000mg/m3。 ②施工车辆机械尾气 建筑工地上使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都为柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物，对环境造成污染。施工车辆尾气主要污染因子有CO、THC和NOx，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 ③施工营地油烟废气 项目施工期在工地设置施工营地，施工营地设置食堂，食堂在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生油烟废气，项目施工营地食堂拟设置油烟净化器对产生的食堂油烟进行处理，预计处理效率约为60%，类比同类工程处理后食堂油烟排放浓度约为1.526mg/m3。 2）施工期水污染分析 项目施工期间产生的污水主要包括施工人员的生活污水及施工产生废水。 ①生活污水 项目施工人员的生活污水主要来源于施工营地，对周边水体可能存在一定程度的影响，其主要污染因子有CODcr、SS、NH3-N和动植物油等。 每个施工人员每天产生的生活污水量按下式计算： Qs=（K·q1）/1000 式中：Qs——每人每天生活污水产生量，m3/人·d； K——废水产生系数，0.6~0.9，取0.8； q1——每人每天用水量定额，L/人·d，取150 L/人·d 按上式计算得，施工区每人每天生活污水产生量为0.12m3；施工高峰期有施工人员约50人，则施工生活污水产生量为6m3/d。根据类比调查，施工生活污水污染物成分及浓度见表5-1。 表5-1 施工生活污水污染物成分及浓度 污染物; BOD5; COD; 氨氮; SS; 动植物油. 浓度（mg/L）; 200; 350; 25; 300; 30. ②施工生产废水 项目施工过程产生的生产废水如下： A、砂石材料冲洗、混凝土搅拌等排放的生产废水以及施工机械冲洗废水； B、施工机械跑、冒、滴、漏的含油污水； C、含泥沙废水（雨水冲刷堆放的建筑材料、疏松裸露的地面产生）； 类比同类项目，施工生产废水主要污染物为SS和石油类，其浓度分别为COD300mg/L、SS400mg/L、石油类30mg/L。施工废水经隔油沉淀后全部回用于施工场地洒水降尘等环节。 3）施工期噪声污染源分析 施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。施工阶段所用机械设备主要有：推土机、冲击机、砂浆机、空气压缩机、电锯等，施工机械都具有噪声高、无规律、突发性强等特点。各施工阶段的主要噪声源及其声级详见表5-2。 表5-2 各施工阶段的主要噪声源及其声级 施工阶段; 施工机械; 噪声源强度（dB（A））. 土石方; 空压机; 85. 土石方; 大型载重机; 89. 土石方; 挖土机、推土机、平路机; 96. 结构、装修; 电刨; 94. 结构、装修; 电锯; 99. 结构、装修; 沙浆机; 87. 4）施工期固废污染源分析 根据项目土石方平衡可知，项目产生弃渣6101m3，交由君山区渣土办处置。施工过程产生的固体废弃物主要包括建设过程产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要是指剩余的筑路材料（包括石料、砂、石灰、沥青、水泥、钢材、木料等），项目建设过程中产生建筑垃圾交由君山区渣土部门进行处置。 ②生活垃圾 生活垃圾主要来源于施工人员日常生活，项目施工人员约有50人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，产生垃圾量为25kg/d。生活垃圾由垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运。 5）施工期生态影响 项目土地现状类型主要为荒地和市政道路，植被主要为杂灌丛和市政绿化。项目的建设会在一定程度上改变土地原貌，破坏原有水土保持设施，并造成水土流失，从而影响周边植被，若不采取相应的措施，会对项目涉及范围内的生态环境产生不利影响；项目区域无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，因此对植被的破坏影响较轻微；工程施工过程中将设置护栏、围挡等隔离措施，将会对区域的景观带来一定的影响。 6）施工期社会影响 项目建设过程会对居民生存基础、居民生活品质、交通运输、公共基础设施等社会环境产生一定的影响。 （2）营运期污染源分析 1）营运期大气污染源分析 营运期废气为公厕恶臭气体、停车场汽车尾气。项目区内设有水冲式公厕两座，当卫生管理不到位时，有少量恶臭气体排放。 停车场尾气主要是车辆怠速（主要是预热等最低转速状态）排放尾气和在停车场低速行驶的汽车尾气，类比在项目每辆汽车进出停车场产生的尾气污染物CO、THC、NO2与SO2的量分别为为5.310g、0.670g、0.620g与0.00809g。 本项目设置公共服务设施停车场1座，位于绿地观工程场地东部，占地面积5248.9m2，停车位419个，每个车位平均每天停车2次，则本项目车库的大气污染物排放情况见表5-3。 表5-3 项目停车场汽车尾气污染物产生情况 地块; 泊位（个）; 日车流量（辆/日）; 污染物排放量（t/a）. CO; THC; NO2; SO2. 停车场; 419; 838; 1.624; 0.205; 0.190; 2.474*10-3. 由计算结果可知，本项目产生的汽车尾气中主要污染物排放量分别约为CO1.624t/a，THC 0.205t/a，NO2 0.190t/a，SO2 2.474*10-3t/a。 2）营运期水污染源分析 营运期水污染源主要为游客及管理人员生活污水、路面径流。 ①生活污水 项目拟设置管理人员10人，不设住宿，经估算项目游客容量约为2000人次/d。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）管理人员用水定额人均用水量按80L/人·d计，项目游客人均用水量按5 L/人·d计，则生活用水量约为10.08m3/d、3942m3/a，生活污水产生量按0.8计算，生活污水产生量为8.06 m3/d、3153.6m3/a。生活污水由化粪池处理后进入洞庭大道市政污水管网，经柳毅路（金园路~西二环路段市政污水管网，排入君山区城区污水净化中心进行处理，处理后排入濠河。生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，浓度分别为350mg/L、200mg/L、25mg/L、300mg/L。 ②路面径流 本项目涉及道路工程，建设运行后道路本身无污废水排放。营运期的主要水环境污染源为路面径流。路面径流主要污染物是SS、石油类和BOD5，主要污染源是行驶汽车的跑冒滴漏，汽车轮胎与路面摩擦产生的微粒也会随雨水带入水体。 根据相关经验计算公式，降雨期路面径流量的计算公式可知： 式中：W—路面径流量（m3/a）； A—路面宽度（m）； L—路线长度（m）； h—降雨强度（mm/a）取1295.1； —径流系数，取0.95。 由计算可知，本项目道路降雨期路面径流总产生量约为1.55万m3/a。路面径流水排入洞庭大道市政雨水管网，排入附近渔龙渠，最后进入濠河。 3）营运期噪声污染源分析 本项目营运期噪声污染源分为道路交通噪声和景观工程营运产生的噪声。 ①道路交通噪声 A、预测模式 本次声环境影响评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中附录A推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。 a、第i 类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i ——第i 类车的小时等效声级，dB（A）； ——第i类车速度为Vi；水平距离为7.5m的能量平均A声级，dB(A)； Ni——间、夜间通过某个预测点的第i 类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离；适用于r＞7.5m 预测点的噪声预测； Vi——第i 类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； △L——由其他因素引起的修正量，dB(A)。 有限路段的修正函数如下图（A—B为路段，P为预测点）： 可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+△L路面 △L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： ΔL1 ——线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度——道路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面——道路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2 ——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3 ——由反射等引起的修正量，dB(A)。 b、总车流等效声级为 Leq（T）=10lg（100.1 Leq（h）大+100.1 Leq（h）中+100.1 Leq（h）小） 式中：Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A)。 Leg(T) ———预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)； 预测模式适用范围：预测点在距噪声等效行车线7.5m 以远处。 c、预测点昼间或夜间环境噪声计算公式 LAeqi预=10lg（100.1（LAeq文）+100.1（LAeq背） 式中： ΔLAeq预——— 预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)； ΔLAeq背——— 预测点预测的环境噪声背景值，dB(A)。 B、车流量 本项目的目标年各型车日均、小时交通量见表1-12（昼间按16h、夜间按8h计）。 C、噪声源强分析 本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。 a、车速计算 本项目设计时速较小，本项目直接采用设计时速60km/h作为各车型车辆的平均速度。 b、单车行驶辐射噪声级（LoE），第i 种车型车辆的平均辐射噪声级（dB）按下式计算： LoS=12.6+34.73lgVS+ΔL路面 LoM=8.8+40.48lgVM+ΔL纵坡 LoL=22.0+36.32lgVL+ΔL纵坡 式中： 右下角注S、M、L 分别表示小、中、大型车； Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上述公式计算各预测年各车型单车行驶辐射噪声级（LoE），计算结果见表5-4。 表5-4 各型车单车行驶辐射噪声级计算结果 单位：dB（A） 预测年; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2019年; 68.24; 68.24; 73.65; 73.65; 80.19; 80.19. 2015年; 68.24; 68.24; 73.65; 73.65; 80.19; 80.19. 2033年; 68.24; 68.24; 73.65; 73.65; 80.19; 80.19. ②景观工程营运产生的噪声 景观工程营运产生的噪声基本分为三类：一是水泵房、变压器等公建配套设施产生的固定源噪声；二是游客车辆进出时产生的交通噪声；三是游客活动产生的社会生活娱乐噪声。经同类项目调查可知，主要噪声源的源强见表5-5。 表5-5 项目主要噪声源强 噪声源; 位置; 声压级（dB); 备注. 固定噪声源; 水泵; 西侧泵房; 70~80; 机械噪声. 变压器; 东侧; 70~75; 机械噪声. 交通噪声; 汽车行驶噪声; 停车场; 60~70; 交通噪声. 社会生活娱乐噪声; 游客活动; 项目内; 60~70; 社会噪声. 4）营运期固体废物污染源分析 项目固体废物主要为游客及管理人员产生的生活垃圾和化粪池污泥。 ①生活垃圾 项目拟设管理人员为10人，按人均日产生活垃圾1kg计算，管理人员生活垃圾产生量为0.01t/d；日接待游客2000人，按人均日产生生活垃圾0.1kg计算，游客生活垃圾产生量为0.2t/d。则本项目生活垃圾总产生量为0.21t/d、76.65t/a。生活垃圾设置垃圾桶分类收集，设置专人管理，由环卫部门定期清运。 ②化粪池污泥 化粪池产生的污泥按废水处理量的0.5‰计算，项目废水产生量约为10.08m3/d、3942m3/a，则化粪池污泥产生量约为5.04kg/d、1.97t/a。项目产生的化粪池污泥由环卫部门吸粪车定期清运。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| - 类型 - 内容 | - 排放源（编号） |  | - 污染物名称 |  | - 处理前产生浓度及产生量（单位） | - 处理后产生浓度及产生量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气污染物 | - 施工期 | - 施工扬尘 | - 扬尘 |  | - 少量，无组织排放 | - 少量，无组织排放 |
|  |  | - 机械尾气 | - THC、CO、NOx |  | - 少量，无组织排放 | - 少量，无组织排放 |
|  |  | - 油烟废气 | - 油烟 |  | - 少量，无组织排放 | - 少量，无组织排放 |
|  | - 营运期 | - 汽车尾气 | - THC、CO、NOx |  | - 少量，无组织排放 | - 少量，无组织排放 |
|  |  | - 公厕恶臭气体 | - 臭气浓度 |  | - 少量，无组织排放 | - 少量，无组织排放 |
| - 水污染物 | - 施工期 | - 生活污水 - 6.0m3/d | - COD、HN3-H、BOD5、动植物油 |  | - 少量 | - 隔油化粪池预处理后回用于浇灌 |
|  |  | - 施工废水 | - COD |  | - 少量；300mg/L | - 经隔油沉淀处理后回用，不外排 |
|  |  |  | - SS |  | - 少量；400mg/L |  |
|  |  |  | - 石油类 |  | - 少量；30mg/L |  |
|  | - 营运期 | - 生活污水3153.6 - m3/a | - COD |  | - 1.104t/a；350mg/L | - 0.158t/a；50mg/L |
|  |  |  | - BOD5 |  | - 0.631t/a；200mg/L | - 0.032t/a；10mg/L |
|  |  |  | - HN3-H |  | - 0.079t/a；25mg/L | - 0.016t/a；5mg/L |
|  |  |  | - SS |  | - 0.946t/a；300mg/L | - 0.032t/a；10mg/L |
|  |  | - 路面径流 | - SS、石油类和BOD5 |  | - 1.55万m3/a | - 排入雨水管道 |
| - 固体废物 | - 施工期 | - 生活垃圾 |  |  | - 25kg/d | - 0 |
|  |  | - 建筑垃圾 |  |  | - - |  |
|  |  | - 弃渣 |  |  | - 6101m3 |  |
|  | - 营运期 | - 生活垃圾 |  |  | - 76.65t/a |  |
|  |  | - 化粪池污泥 |  |  | - 1.97t/a |  |
| - 噪声 | - 施工期 | - 施工机械 |  | - Leq | - 75~99dB(A) | - 达标排放 |
|  | - 营运期 | - 设备、车辆 |  | - Leq | - 60~80dB(A) | - 达标排放 |
| - 其他 | - 无 |  |  |  |  |  |
| - 主要生态影响 生态影响分析详见生态专章 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘、施工机械车辆产生的汽车尾气、施工营地内产生的油烟废气。 （1）施工扬尘 施工期间车辆在裸露场地行驶时和气候干燥又有风时，会产生大量的扬尘，从而使局部环境空气受到污染。在静风状态下，扬尘污染主要在施工场地四周扩散，随着离开场界的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值，一般产生扬尘的距离范围在100m以内，如果遇到干旱无雨等季节，扬尘对周边的环境影响会加重。因此，施工期产生的粉尘及车辆运输产生的扬尘主要对施工区域及运输道路附近的空气质量将产生一定的不利影响。主要影响范围为施工场地及运输道路附近。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土石方开挖、表土剥离以及建筑物土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123*（V/5）*（W/6.8）*0.85*（P/0.5）*0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆10t卡车在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 汽车扬尘产生量 车速P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速于粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表7-2中数据可知，粉尘沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-2 粉尘产生量 粉尘粒径(um); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径(um); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。为了减少扬尘产生量，要求项目实施单位在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可收到很好的降尘效果。相关洒水降尘试验资料如下表7-3。 表7-3 洒水降尘的试验资料 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。项目周边主要保护目标为福邻居民区等敏感点，与项目施工厂界的最近距离约为40m。若不采取相应的扬尘防治措施，必然会对周围环境保护目标产生影响，为减缓项目施工扬尘对周围环境保护目标的影响，同时为有效防治本项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，环评提出建议采取一下防治措施： A、施工现场应设置连续、封闭硬质围挡，围挡高度不低于1.8m。 B、规范施工场地出入口设置，原则上只设一个场地出入口，出入口设置在远离环境敏感目标一侧，出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强清扫，在临近环境敏感目标一侧洒水、喷洒抑尘剂的频率需适当增加。场内硬化路面不少于30m，场外与三环北路连接；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面设置在进出口处，地面须硬化，宽度应大于5m，并铺设加湿的麻袋、毛毡和毛纺布毡等。 C、运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取蓬覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现场；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10cm以上。 D、建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，场地需设置管道主导风下风向，需做到立即清运； E、当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速搭5级以上时，停止土方工程施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 （2）汽车尾气 项目建设施工机械运行产生的废气、车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较为分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是THC、CO和NOx，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，因此该部分废气对环境影响较小。 （3）油烟废气 项目施工期在施工营地设置食堂，食堂在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生油烟废气，项目施工营地食堂拟设置油烟净化器对产生的食堂油烟进行处理，处理效率约为60%，类比同类工程处理后食堂油烟排放浓度约为1.526mg/m3，食堂油烟可达标排放，因此对外环境影响小。 2、水环境影响分析 施工期废水主要包括生产废水、施工人员生活污水，主要影响施工区和施工营地区域附近水体。项目施工期对水环境影响如下： （1）施工期生活污水对水环境影响分析 施工期生活污水主要来源于施工营地，主要污染物因子为BOD5、COD、氨氮、SS和植物油类。项目施工高峰期有施工人员约50人，生活污水产生量6m3/d，废水产生量相对较小。生活污水若直接排入地表水体，将可能引起纳污水体污染。同时考虑目前片区实际管网对接情况，污水在施工阶段暂时不能通过洞庭大道污水干管进入君山区城区污水净化中心。因此本次环评提出项目施工营地应设置临时隔油化粪池预处理，对施工人员产生的生活污水进行收集处理，处理后回用于周边绿地灌溉，同时尽量租用当地民房进行食宿，以减少施工过程生活污水产生量。 （2）施工废水对水环境影响分析 施工期对水环境的影响主要来自施工期所需物料、油料等由于不当堆置，经雨淋产生的污水；粉状物料如水泥等遮挡不严或没有进行遮盖引起的扬尘对水体的影响；施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏，其成分主要是润滑剂、柴油、汽油等石油类物质，这些物质如若管理不慎，随雨水流入附近水体，会对水体水质产生一定程度的影响；施工现场还存在施工产生的砂石料冲洗废水和机械冲洗废水，该废水若不处理直接排入附近水体，可能破坏水环境功能。废水中的主要污染物是悬浮物和少量的石油类，施工场地拟设置的隔油沉淀池对施工废水进行预处理，处理后回用于施工场地洒水不外排，对外环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械和运输车辆施工产生的噪声，噪声值约为75~99dB（A）。由于项目周边敏感点与项目施工厂界距离较近，受施工噪声影响较大，为了减轻噪声可能对产生的影响，环评建议采取以下防治措施。 （1）合理安排施工时间：避免高噪声设备同时施工，噪声大的施工机械在白天12:00~14:00、夜间22:00~次日06:00禁止施工，主要施工通道也应远离居民区等敏感区。 （2）合理布局现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，使局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离集中居民点。 （3）降低设备声级：选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，使用减振机座、围墙等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。 （4）设置临时隔声屏障：在福邻居民区等敏感点一侧施工过程设置临时隔声屏障，或设置临时围挡防护物也可在一定程度上起到隔声作用。 （5）做到文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。 （6）采取个人防护措施：对高噪声设备附近工作的施工人员，采用配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 采取上述措施后，预计项目场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境影响较小，且影响随着施工的结束而消失。 4、固体废物影响分析 施工过程产生的固体废弃物主要包括建设过程产生的建筑垃圾、弃渣以及施工人员产生的生活垃圾。 施工过程产生的建筑垃圾和弃渣由君山区渣土部门进行处置，做到”即产即清”，表土暂时堆存于表土堆场，作为后期绿化的表土回填。施工人员生活垃圾收集后由环卫部门送往城市垃圾填埋场进行卫生填埋处理。在采取上述措施后，项目施工过程中固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）工程占地影响 项目土地现状类型主要包括荒地、市政道路等，土地利用规划为城市绿地和道路，总占地面积为136465m2。项目建设过程中将扰动地表，并将对剥离表土暂存用作后期绿化，对土壤养分进行了回收，可大大减轻土壤肥力的损失量。同时项目的建设会在一定程度上改变土地原貌，建设过程土地将失去原有生产力，加剧生态环境的影响，但产生的影响是短暂的，施工期结束土地恢复原有水土保持能力，经合理安置补偿后，工程占地所产生的影响较小。 （2）对动植物的影响 通过现场踏勘和调查，受人类活动干扰，项目区域植被以野生杂草和低矮灌木为主，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，主要保护植物为少量灌木丛。场地内动物极其稀少，未发现珍稀野生动物，因此项目施工过程中对动植物的影响极为有限。项目施工完成后应及时进行绿化建设，以恢复和改善区域生态环境，因此项目建设对动植物影响较小。 （3）对景观的影响 项目将破坏征地范围内的地表植被，形成于施工场地周围环境反差较大、不相融的裸地景观，从而对施工场所周围人群的视觉产生较大冲击，影响周边城郊景观。工程施工过程中将设置护栏、围挡等隔离措施，可能将会对区域的景观带来一定的影响。 施工期对景观的影响是不可避免的，针对上述影响，施工单位须加强文明施工和施工场地环境的管理，编制施工场地环境管理手册，对环境管理人员进行培训，加强施工管理、尽量减少项目施工对周边景观的影响。通过采取上述措施，可将本项目施工对区域景观环境的影响降到最低，且施工期影响是暂时，待施工期结束后，景观影响也随之消失。 施工期应对生态保护采取以下措施： 1）植被保护措施 ①保护好现有农田和树木。建议临时用地使用前，施工单位必须先与当地林业管理部门取得联系，协调有关施工临时便道、施工生产生活区位置等问题，尽量减少对作业区周围的土壤和沿线行道树植被的破坏。对施工人员进行培训，要求严格保护临时用地内的树木。尽量保护征地范围内的林木，可移栽的树木一定要移栽，尽量不砍或少砍，加强管理，不得砍伐征地范围以外的林木，做到尽量减少对生态环境的破坏。 ②施工应与绿化、护坡、排水沟修建同时进行，做到边使用，边平整，边绿化，边复耕。 ③强化施工管理，严格控制施工范围，防止对用地红线以外植被的破坏。 ④尽可能采用收缩坡脚、缩短施工时间等措施。 ⑤在路基和景观工程清表作业过程中，对发现的珍稀野生植物应立即报地方林业主管部门，由专业人员处理保护措施。 ⑥施工过程中，需处理好原材料和废弃材料的堆存及运输作业，设定固定的运输线路，减少对施工外用地和植被的破坏。 2）野生动物资源保护措施 ①宣传野生动物保护法规，打击捕杀野生动物的行为 提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀两栖和爬行动物。 ②调整工程施工时段和方式，减少对动物的影响 防止施工噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。 3）临时工程用地设置要求及恢复措施 ①严格控制灰土拌和场和建材堆放场等临时用地，并尽可能地布设在项目用地范围内。 ②施工营地应尽可能地租用当地民房或公共房屋，或布设在项目用地范围内，以减少临时性用地。 ③施工营地、料场、施工便道等临时工程应选择空旷、地表植被稀少的地段。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。除部分施工便道留给地方作为农用便道外，其余施工便道也应尽可能复垦为耕地，或及时进行植被恢复工作。 ④应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。 4）外来物种的严格控制 加强施工车队和建筑材料的监测和管理，防止外来物种携带入工程区内；完工后植被恢复阶段，严格采用本地常见易活物种，防止外来物种入侵占据生态位。 6、施工期环境影响分析总结论 施工期主要污染包括施工扬尘、施工废水及施工机械噪声等。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制能够达标排放，废水均能综合利用或达标排放，施工场界噪声能够达标排放，水土流失量可以大大降低。因此项目施工期对外环境的影响较小。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据工程分析可知，项目建成后大气污染源主要为停车场机动车尾气及公厕异味等，排放时间不固定，排放量很小，因此对大气污染源的影响仅作定性分析。 （1）公厕恶臭气体 项目区内设有水冲式公厕两座，由于目前尚无涉及公厕与用户之间防护距离的标准或规定，根据人的嗅觉感官，一般当距离10m左右时，对公厕的臭气感觉极弱，对周围环境无太大恶臭影响。本评价建议应加强管理，保持公厕内外的清洁卫生，定期打扫消毒，尤其是夏季高温时，防止产生异味，降低对项目区环境的影响。 （2）停车场尾气 本项目设置公共服务设施停车场1座，位于绿地观工程场地东部，占地面积5248.9m2，停车位419个，主要污染物排放量分别约为：CO 1.624t/a，THC 0.205t/a，NO2 0.190t/a，SO2 2.474*10-3t/a。由于车辆均为露天停放，且停车场分散设置，因此机动车尾气排放露天扩散面积较大，稀释作用较强，经树木及植草砖地面吸附后进入大气，对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 营运期水污染源主要为游客及管理人员生活污水、路面地表径流。 （1）生活污水 根据工程分析可知，生活污水产生量为8.06 m3/d、3153.6m3/a。生活污水由化粪池处理后进入洞庭大道市政污水管网，经柳毅路（金园路~西二环路段市政污水管网，排入君山区城区污水净化中心进行处理，处理后排入濠河。 项目内游客及管理人员生活污水8.06m3/d，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入洞庭大道污水管网，，经柳毅路（金园路~西二环路段市政污水管网，排入君山区城区污水净化中心进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准后排入濠河，经处理后对濠河影响较小。 君山区城区污水净化中心位于君山区柳林洲镇三家店村，工程总投资11204万元，征用地约29.9亩，截污管道长14.75公里，建设规模为1万m3/d，目前该厂正在建设阶段，污水处理厂建成后，污水经处理后达到排入濠河。本项目所在区域属于该污水处理厂的纳污范围，项目区域将铺设排污管道，项目将在东侧设置排污口，东侧污水管网排入污水处理厂。预计项目日排水量仅为该厂日处理量的0.081%，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入君山区城区污水净化中心集中处理是可行可靠的。 （2）道路路面径流 本工程涉及道路建设工程，建设运行后工程本身无污废水排放。营运期道路的主要水环境污染源为路面径流。由项目工程分析可知，本项目道路在降雨期路面径流总产生量约为1.55万m3/a。 影响路面径流污染的因素众多，包括降雨量、降雨历时与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。 根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，降雨初期，径流中BOD浓度即可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬时值，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流至雨水管网中，或通过边坡急槽集中排入雨水管网的过程伴随着降水稀释、泥沙对污染物的吸咐、泥沙沉降等各种作用，路面径流中的污染物到达水体时浓度已大大降低，因此，对于受纳影响很较小. 因此，本项目营运期废水排放对周围水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 本项目实施后，将彻底改变君山区中心城区工业废水、生活污水不经处理分散排放的状况，将大幅减少因排水管道破损而渗入地下水体的污染物，大大降低了城市生活污水排放过程中对地下水水质的污染。 本项目对污水输送管道等采取防裂防渗措施，管道施工严格按规范要求进行施工，地面、道路等进行水泥硬化处理。在各项防渗措施落实到位的情况下，本项目正常生产过程对地下水影响不大。 因此，本项目的建成营运对区域地下水环境具有明显的改善与保护作用。 4、声环境影响分析 项目营运期噪声污染源分为道路交通噪声和景观工程营运产生的噪声。 （1）景观工程营运产生的噪声 A、固定源噪声 本项目生活及绿化用水水泵的功率均比较小，运行噪声一般在70~80dB（A），变压器噪声一般在70~75dB（A），但变压器、水泵等设备主要在地下运行，对外环境基本无影响。因此对外环境影响较小。 B、停车场交通噪声 车辆噪声主要来源于进入绿地景观工程车辆行驶时产生的噪声。项目建成后绿地景观工程出入口采用限速、禁鸣等防噪措施，并且车辆在绿地景观工程内运行时间短，车辆噪声不会绿地景观工程内声环境造成明显不利影响，也不会对外环境产生明显影响。 C、社会生活噪声 对于游客游览时大声喧哗产生的社会噪声，建设单位拟采取设置告示牌，禁止导游使用高音喇叭，提倡用耳麦，加强绿化等措施降低噪声污染。 （2）道路交通噪声 营运期噪声主要是车辆运行噪声，这是一种以中低频为主的随机非稳态流动噪声，当车流量大时，其衰减变化规律接近线声源特点，随着车流量的减少，其衰减变化规律逐步转向点声源特点。 1）交通噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。 ①第i类车等效声级的预测模式： Leq(h)i=(LOE)i+10lgNiTVi+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2πi+ΔL−16 式中： Leq(h)i—第 i类车的小时等效声级，dB（A），通常分为大、中、小型车； (LOE)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB（A）； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r— 从车道中心线到预测点的距离，m；（A12）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi — 第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； ψ1、ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； △L——由其他因素引起的修正量，dB（A）。 有限路段的修正函数如下图（A-B为路段，P为预测点）： 可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+△L路面 △L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： ΔL1 ———线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度———道路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面———道路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2———声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3 ———由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②总车流等效声级为： Leq(T)=10lg100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小 式中：Leq(h)大、Leq(h)中、Leq(h)小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A)； Leg(T) ———预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)； 预测模式适用范围：预测点在距噪声等效行车线7.5m 以远处。 ③预测点昼间或者夜间环境噪声计算公式 LAeqi预=10lg（100.1（LAeq文）+100.1（LAeq背） 式中： ΔLAeq预——— 预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；  ΔLAeq背——— 预测点预测的环境噪声背景值，dB(A)。 2）评价范围内交通噪声贡献值预测结果 根据预测模式，参照公路工程确定的各种参数，计算出本项目各道路沿线路段评价特征年度的交通噪声预测值。本评价对距道路红线10～210米范围内作出预测，分别预测各特征年在平路基情况下的交通噪声，预测年为2019年、2025年和2033年，预测结果见表7-4。 表7-4 距道路红线不同距离噪声预测结果 单位：dB（A） 距道路距离; 2019年; 2025年; 2033年. 红线; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 0.00; 57.21; 51.18; 59.26; 53.23; 60.83; 54.81. 5.00; 55.75; 49.72; 57.80; 51.77; 58.82; 53.35. 10.00; 54.42; 48.39; 56.47; 50.44; 57.50; 52.02. 15.00; 53.40; 47.38; 55.45; 49.43; 56.48; 51.01. 20.00; 52.58; 46.56; 54.63; 48.61; 55.66; 50.18. 25.00; 51.89; 45.87; 53.94; 47.92; 54.97; 49.49. 30.00; 51.30; 45.27; 53.35; 47.32; 54.37; 48.90. 35.00; 50.77; 44.75; 52.82; 46.80; 53.85; 48.37. 40.00; 50.30; 44.28; 52.35; 46.33; 53.38; 47.91. 45.00; 49.88; 43.86; 51.93; 45.91; 52.96; 47.48. 50.00; 49.15; 43.12; 51.20; 45.17; 52.22; 46.75. 60.00; 48.52; 42.49; 50.56; 44.54; 51.59; 46.12. 70.00; 47.96; 41.94; 50.01; 43.99; 51.04; 45.57. 80.00; 47.48; 41.45; 49.53; 43.50; 50.55; 45.08. 90.00; 47.04; 41.01; 49.09; 43.06; 50.11; 44.64. 100.00; 46.64; 40.61; 48.69; 42.66; 49.72; 44.24. 110.00; 46.27; 40.25; 48.32; 42.30; 49.35; 43.87. 120.00; 45.94; 39.91; 48.00; 41.96; 49.01; 43.54. 130.00; 45.62; 39.60; 47.68; 41.65; 48.70; 43.22. 140.00; 45.33; 39.31; 47.39; 41.36; 48.41; 42.93. 150.00; 45.06; 39.03; 41.10; 41.08; 47.02; 42.66. 160.00; 44.80; 38.78; 40.85; 40.83; 46.76; 42.40. 170.00; 44.56; 38.53; 40.60; 40.58; 46.52; 42.16. 180.00; 44.33; 38.30; 40.37; 40.35; 46.29; 41.93. 190.00; 44.11; 38.09; 40.15; 40.14; 46.07; 41.71. 200.00; 43.95; 37.93; 40.00; 39.98; 45.92; 41.56. 由表7-4可知，随着各年度交通流量的增加，道路两侧同一距离处交通噪声也相应增大，同一年度在相同交通流量条件下，噪声随着距路距离的增加而减小，符合噪声衰减的规律。 项目征地红线外区域按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2 类标准评价。本评价以距离道路红线距离为起点预测道路两侧噪声达标距离，预测结果见表7-5。 表7-5 洞庭大道（桥头段）特征年两侧噪声达标距离（距离道路红线距离）预测 区域; 时间; 2019年; 2025年; 2033年; 标准限值. 道路征地红线外2类; 昼间; 0; 0; 5; 60dB（A）. 夜间; 5; 15; 25; 50dB（A）. 道路征地红线外4a类; 昼间; 0; 0; 0; 70dB（A）. 夜间; 0; 0; 0; 55dB（A）. 由上表可见，洞庭大道（桥头段）近期道路红线5m以外昼夜间交通噪声均达标，中远期达标距离分别为15m和25m。洞庭大道（桥头段）近中远期交通噪声均能达到4a 类标准 3）对环境敏感点影响预测 环境敏感点背景噪声取两日最大监测值，叠加本项目对敏感点的噪声贡献值得到环境敏感点最大噪声预测值，预测结果详见表7-6。 表7-6 道路沿线敏感目标受噪声影响情况 单位：dB（A） 敏感点名称; 距离红线; 背景噪声/标准值; 项目; 预测结果. 2019年; 2025年; 2032年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 福邻居民区; 90m (2类); 55.2/60; 41.5/50; 贡献值; 47.04; 41.01; 49.09; 43.06; 50.11; 44.64. 预测值; 55.87; 42.25; 56.86; 43.93; 58.02; 45.14. 超标量; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 岳西组居民区; 80m (2类); 55.3/60; 41.7/50; 贡献值; 47.48; 41.45; 49.53; 43.50; 50.55; 45.08. 预测值; 56.08; 42.41; 57.14; 44.03; 58.24; 45.37. 超标量; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 检测站附近居民区; 40m (2类); 52.0/60; 41.7/50; 贡献值; 50.30; 44.28; 52.35; 46.33; 53.38; 47.91. 预测值; 56.78; 45.37; 58.54; 47.30; 59.73; 49.43. 超标量; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可见，本项目交通噪声检测站附近居民区影响较小，仅使其背景噪声增加4.78~7.73dB(A)，检测站附近居民区昼夜间噪声值在近期、中期及远期均能达标；福邻居民区、岳西组居民区昼夜间噪声值在近期、中期及远期均能达标，由此可见，项目的建设对周围敏感点的影响较小。为进一步减少噪声对环境影响，本环评提出以下噪声控制对策： 1）道路建设过程中尽量选用优质路面材料，以降低运营时车轮与道路之间的摩擦噪声，运营后定时保质地对道路进行整修，以免道路状况恶化而造成交通噪声值的增加。 2）做好道路两侧土地的合理规划和利用布局。 3）严格执行道路交通管理制度。在敏感路段严格限制行车速度，特别是夜间的超速行驶；加强对机动车鸣笛的管理，禁止在检测站附近居民区路段鸣笛。从而降低夜间交通对检测站附近居民区的影响。 4）制定机动车单车噪声的控制规划和目标，逐步降低其单车噪声值，安装高效消声器，以降低引擎和排气噪声，是降低道路交通噪声最直接最有效的措施。 5）加强道路两侧的绿化，可种植高大密叶型长绿树种，成片林可以较大幅度地减轻区外道路交通噪声的影响，并于各功能区之间做好绿化隔离带，以减轻交通噪声和各功能区相互间的的影响。 在采取上述措施后，可以确保项目两侧各敏感点噪声可以到达其相应功能要求。 5、固体废物影响分析 项目营运期固体废物主要为游客、管理人员产生的生活垃圾以及化粪池污泥。生活垃圾经分类收集，可回收的垃圾作为废品出售，不可回收的通过垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运，做到“日产日清”。化粪池污泥由环卫部门吸粪车定期清运。 因此营运期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。 6、生态影响分析 本项目为道路与绿地景观工程建设项目，主要是为改善当地生态环境条件，为当地居民提供一个交通环境和免费休闲场所。项目建成后对生态环境影响如下： （1）植物是创造城市优美空间的要素之一，利用植物所特有的线条、形态色彩和季相变化等多种美学因素，以不同的树种、观赏期及配置方式形成浓郁的特色，配合路灯、花坛、果皮箱等，形成丰富多彩的街道景观。 （2）项目建设在荒地的基础上，进行绿地景观工程的建设，使项目的绿化率提高到71.08%，能够提高项目区的植被覆盖率，增加生物多样性，表现出良好的生态正效益。广场、路面铺装、建筑物的建设会占压少量植被，由于影响范围较小，时间有限，并可通过加强绿化得到补偿，因此不利影响是可以接受的。项目区域为绿地规划区，周边均为城市建设用地，本项目建设将会利于形成良好的城市生态系统。因此项目建设对土地利用格局变化影响较小。 7、社会环境影响分析 项目社会环境影响主要包括居民生活品质、交通运输、公共基础设施三个方面，以下分别进行论述。 （1）居民生活品质 项目实施过程中，不可避免的会对周边居民的生活带来一定程度的影响。如：施工车辆的进出，对现有道路的占用，经影响沿线居民出行；施工扬尘和材料运输车辆产生的扬尘、施工机械和运输车辆产生的噪声将会影响居民休息；施工过程产生的生产废水和生活污水、生活垃圾和建筑垃圾等若处理不当，会对周边环境造成影响。但在落实本次环评提出措施的前提下影响较小。 同时项目建设过程中，需雇佣当地大量的劳动力，由此产生直接收入效应。项目建设后，管理机构需要聘用绿化、保洁、安保等工作人员，能为当地居民提供大量的就业岗位而获得收入。同时项目将改善城镇环境，大大增加该区域招商引资的吸引力，通过招商引资为当地居民提供就业岗位而获得收入。 由此可见，项目的建设将提高所在地居民收入，促进经济发展，从提高区域居民生活水平。 （2）交通运输 本项目施工期由于大量运输车辆、施工机械的使用，不可避免将对现有道路交通造成影响，影响居民的出行，主要影响道路为洞庭大道等，根据现场调查洞庭大道为君山区主干道车辆通行较大，因此产生一定影响。同时建设方应在施工期间加强与交通部门的协调，选择合理的施工时间，加强主要道路的交通管制，选择合适的运输路线，尽量避开附近居民区，并做好车辆的分流工作。施工结束后，交通干扰的影响随之消息。 （3）公共基础设施 目前本项目所在区域开发程度较低，公共基础设施较少，主要为电力、电信杆线。施工过程需对电力、电信杆线进行迁移。建设方在施工前必须事先于电力、电信等相关部门进行协商。同时项目建成运营后，将促进周边道路、供电、供水、通信等基础设施的需求和建设，改善本地基础设施和公共服务，项目本身为配套公共服务设施项目，项目的建成能够进一步完成当地基础设施和公共服务设施水平，加快周边项目的开发进程和城市发展。 8、产业政策符合性分析 项目为城市道路及绿地景观工程建设项目，属于市政道路及城镇园林绿化建设。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2017年本）》，本项目属于鼓励类。因此本项目符合国家产业政策。 9、规划符合性分析 拟建的洞庭大道东延（桥头段）道路拓改及绿地景观工程位于君山区柳林洲街道办事处洞庭大道桥头与防洪堤坝路围合的三角地带，场地现状主要是杂灌丛和市政绿化。根据君山区城市整体规划，工程站址用地性质为规划的公共绿地和市政道路，本项目为道路拓改及绿地景观工程，用地性质符合规划要求。 10、项目环保投资 项目总投资为16986.4万元，预计环保总投资为1089.8万元，主要为废水处理设施、废气处理设施、隔声降噪设施、固废治理设施等，占项目总投资的6.41%。 表7-6 项目环保投资一览表 阶段; 项目; 内容; 投资（万元）. 施工期; 废气治理; 洒水; 10.8. 施工围挡; 5. 油烟净化器; 1. 废水治理; 沉淀池; 12. 噪声治理; 设备减振隔声处理、隔声屏障; 8. 固废治理; 建筑垃圾; 19. 生活垃圾; 1. 洗车设置; 3. 营运期; 废气治理; 隔油化粪池; 20. 固体废物处置; 垃圾桶; 5. 噪声治理; 隔声减振、限速、禁鸣等; 5. 绿化; 绿化; 1000. 总投资; 1089.8. 11、竣工环保验收 项目建设必须严格执行环境保护竣工验收制度，各项环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目竣工环保验收项目见表7-7。 表7-7 项目竣工验收一览表 类型; 污染源; 验收项目措施; 预期治理效果. 施工期. 废气; 施工扬尘; 洒水、设置围挡; 达到《大气污染物综合排放标准》无组织监控浓度限值要求. 施工营地食堂油烟; 设置油烟净化器; 达标排放. 废水; 施工车辆清洗废水; 隔油沉淀处理后回用施工场地洒水; 综合利用不外排. 施工人员生活污水; 隔油化粪池预处理后，回用于周边绿地浇灌; 达到《污水综合排放标准》三级标准. 固废; 建筑垃圾; 交由君山区渣土部门统一处理; 合理处理率%. 生活垃圾; 垃圾桶分类收集，由环卫部分定期清运. 噪声; 交通噪声; 出采用限速、禁鸣等防噪措施; 达标排放. 施工噪声; 选用低噪声设备，夜间禁止高噪声作业. 营运期. 废水; 生活污水; 雨污分流，污水经隔油化粪池预处理后通过市政污水管网进入君山区污水处理厂处理达标排放; 达到《污水综合排放标准》三级标准. 固废; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运; 合理处置率100%. 化粪池污泥. 噪声; 固定源设备; 合理布局、建筑隔声、基础减振; 达标排放. 交通噪声; 出采用限速、禁鸣等防噪措施. 社会活动噪声; 加强管理.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | 扬尘 |  | 加强地面洒水以及临时道路硬化 | 达到《大气污染物综合排放标准》无组织监控浓度限值要求 |
|  |  | 机械尾气 | THC、CO、NOx |  | 加强施工机械的管理 |  |
|  |  | 油烟废气 | 油烟 |  | 油烟净化器处理 |  |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | THC、CO、NOx |  | 加强绿化管理 |  |
|  |  | 公厕恶臭气体 | 臭气浓度 |  | 加强管理 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中二级标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、NH3-H、BOD5、动植物油 |  | 经隔油化粪池预处理后回用于浇灌 | 出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准 |
|  |  | 施工废水 | COD、BOD5、HN3-H、SS |  | 经隔油沉淀处理后回用，不外排 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、NH3-H、BOD5、SS |  | 隔油化粪池预处理后排入市政管网 |  |
|  |  | 路面径流 | BOD5、SS、石油类 |  | 排入市政雨水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门清运 | 资源化、无害化 |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  | 交由君山区渣土部门进行处置 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 化粪池污泥 |  |  | 环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 |  | Leq | 选用低噪声设备，夜间禁止高噪声作业 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 设备、车辆 |  | Leq | 加强管理 |  |
| 主要生态影响 项目建成后使项目区的绿化率提高到71.08%，能够提高项目区的植被覆盖率，增加生物多样性，同时能够提高区域水域面积，表现出良好的生态正效益。项目完成后形成的景观将完善片区的绿化系统，以及极具特色的文化休闲景观，并将形成标志性景观公园，改善区域景观生态体系。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 本项目为岳阳市君山区城市建设投资有限公司拟投资16986.4万元建设的洞庭大道东延（桥头段）道路拓改及绿地景观工程，项目规划总用地面积136465m2，其中道路拓改工程用地面积39465m2，绿地景观工程用地面积97000m2。拟新建洞庭大道东延桥头段道路拓改工程长750m，拓宽14m，改造路面宽52m；桥头北向匝道环形支路长410m，宽9m及给排水工程、电气工程、交通工程、照明工程、硬质景观、喷灌设施、运动场所、厕所、停车场等。 2、产业政策及规划符合性 项目为城市道路及绿地景观工程建设项目，属于市政道路及城镇园林绿化建设。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2017年本）》，本项目属于鼓励类。因此本项目符合国家产业政策。 拟建的洞庭大道东延（桥头段）道路拓改及绿地景观工程位于君山区柳林洲街道办事处洞庭大道桥头与防洪堤坝路围合的三角地带，场地现状主要是杂灌丛和市政绿化。根据君山区城市整体规划，工程站址用地性质为规划的公共绿地和市政道路，本项目为道路拓改及绿地景观工程，用地性质符合规划要求。 3、区域环境质量结论 环境空气质量现状：项目区域内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量良好。 水环境质量现状：本次设置的SW1和SW2两个监测断面，其中SW1断面的监测数据均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）及《地表水资源质量标准》第四级指标的标准要求；SW2断面的监测数据中除了氨氮、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中相应标准，其余因子的监测值能满足相关质量标准要求。 对于景明路与拟建项目交叉处设置的SW2水质监测断面中氨氮和总磷超标的原因是因为周边养殖场较大，养殖废水未经处理后直排沟渠，导致了此次氨氮和总磷的监测值超标。 声环境质量现状：从噪声现场监测数据与评价标准对比可知，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 生态环境质量现状：本项目所在区域为城市生态系统，植被主要以城市行道路，绿化为主，生态环境质量一般。 据调查和向当地居民了解，本项目所在区域内无珍稀濒危保护野生动植物。 4、环境影响分析及结论 （1）施工期环境影响分析及结论 ①水环境影响分析结论 施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工废水必须经隔油沉淀处理后用于洒水降尘，施工人员生活污水经隔油沉淀处理后用于周边绿地的浇灌。采取上述措施后，项目施工期的废水对水环境影响较小。 ②固体废物环境影响分析结论 项目产生固体废物进行分类收集，产生的渣土、建筑垃圾由君山区渣土部门进行处置，生活垃圾由环卫部门及时收集和处理。 固体废物处置率达到100%，对周边环境影响不大。 ③大气环境影响分析结论 本项目施工过程中产生的废气主要包括生的大气污染物主要是施工扬尘、施工机械车辆产生的汽车尾气、施工营地内产生的油烟废气，本项目将对施工区域内进行洒水降尘、种植绿化和通风等，项目施工营地食堂拟设置油烟净化器对产生的食堂油烟进行处理。采取上述措施后，项目施工期对周围环境空气质量影响很小。 ④声环境影响分析结论 施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。采用先进的低噪声设备，并加防震、隔声等措施，加强设备维修保养，使设备处于良好的运行状态，使得项目产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准要求，对周围环境不造成影响。 ⑤生态环境影响分析结论 施工期期间生态环境影响主要为工程占地、对动植物及景观的影响。本项目生态影响主要在施工期间，施工期结束后对道路两侧进行绿化，项目涉及绿地景观工程，待施工期结束后，影响也随之消失，因此项目建设对生态影响较小。 （2）营运期环境影响分析及结论 ①水环境影响分析结论 本项目营运期废水主要为生活污水和路面径流，项目拟设置化粪池对生活污水进行预处理，预处理后接入君山区污水管网，排入君山区城市净化中心处理达标排放，最终排入濠河，雨水排入市政管网，最终排入濠河，对周围环境影响较小。 ②固体废物环境影响分析结论 本项目项目营运期固体废物主要为游客、管理人员产生的生活垃圾以及化粪池污泥。通过采取环境影响分析中的措施后，能够达到相应标准要求，对周围环境影响较小。 固体废物处置率达到100%，对周边环境影响不大。 ③大气环境影响分析结论 本项目营运期废气主要为公厕恶臭、汽车尾气，通过采取环境影响分析中的措施后，能够达到相应标准要求，对周围环境影响较小。 ④声环境影响分析结论 项目的噪声主要来源道路交通噪声和景观工程营运产生的噪声，通过采取环境影响分析中的措施后，能够达到相应标准要求，对周围环境影响较小。 5、环评总结论 综上所述，岳阳市君山区城市建设投资有限公司建设的洞庭大道东延（桥头段）道路拓改及绿地景观工程符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。综合环境质量现状及环境影响预测分析结果，在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，生态破坏可以得到有效控制，各项污染物排放均能达标，对区域环境造成影响较小，从环境保护角度来看，项目建设是可行的。 （二）建议 （1）项目在建设过程中，应加强环境管理，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”措施。 （2）本项目施工期间实行严格的施工管理，文明施工，尽力降低对周围生态破坏，做好围挡作业，加强局部降尘喷淋散水，防止施工大开大挖和施工扬尘对周围环境空气的影响，同时应做好施工期水保措施和建材的保管、堆存，防止水土流失，避免施工期水土流失对环境的影响。 （3）临时施工用地应注意及时恢复植被。噪声必须按《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）进行控制，并严格控制夜间施工时间。 （4）必须树立生态保护优先的原则，应切实做好总体规划和总图布置，尽快恢复植被，加强生态保护和建设力度。 （5）园区内绿化必须选择适宜的施肥、使用农药的时间，严禁在暴雨前使用农药；并选择绿色易降解、低毒或无毒的农药，少施化肥，防止周边水体污染；农药及化肥施加后，应进行围挡并在多处明显处挂牌标注，谨防游客误入或误食。 （6）项目区内可考虑采用专用的封闭式环保垃圾箱收集生活固废，其技术较为成熟，还可保证避免恶臭与蚊蝇产生，但必须加强管理，定期消毒，才不对周边环境造成影响。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： （见目录部分） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。