《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附件：

附件一、环评委托书

附件二、拟建项目发改立项文件

附件三、监测报告

附件四、标准化厂房（三期）评估意见

附件五、专家签到表

附图：

附图一、地理位置图

附图二、拟建项目平面布置图

附图三、拟建项目保护目标图

附图四、现状环境监测布点图

附图五、湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整前后功能区划图

附图六、拟建项目现状图

附图七、污水处理厂与项目的位置关系图

附表：

建设项目环境基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 君山区城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蔡玉刚 |  | 联 系 人 |  | 岳胜 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲镇挂口居委会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18773037313 | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 君山区柳林洲镇岳华村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代号 |  | K7290 其他房地产活动 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 38179.2 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 6818.8 |  |  |
| 总投资 （万元） | 19384 | 其中：环保投资(万元) |  | 120 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.62% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 |  | 2019年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 君山区地处岳阳市西郊，由原钱粮湖农场、君山农场、建新农场、原岳阳县许市广新镇、原华容县三封乡肖台村、烟墩村组成。为岳阳市中心城区三大组成部分之一。君山区东部隔洞庭湖出长江水道与岳阳楼区为邻，西接岳阳市华容县，南部紧邻洞庭湖，北部是长江黄金水道，东北角为著名的三江口，整个湖南省的三湘四水的水流经洞庭湖，从这里汇入长江。全区用地狭长，呈一反“7”字形，位于东经112度56分至113度5分，北纬29度23分至29度30分之间，东西长约48公里，南北宽约32公里，总面积670.82平方公里，耕地面积42万亩。 2012年4月29日，国务院印发的《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》国发【2012】14号提出“1、统筹安排产业群集发展用地。规划建设小企业创业基地、科技孵化器、商贸企业集聚区等，地方各级政府要优先安排用地计划指标。经济技术开发区、高新技术开发区以及工业园区等各类园区要集中建设标准厂房，积极为小型微型企业提供生产经营场地。对创办三年内租用经营场地和店铺的小型、微型企业，符合条件的，给予一定比例的租金补贴。2、改善小型微型企业集聚发展环境。建立完善产业集聚区技术、电子商务、物流、信息服务平台。发挥龙头骨干企业的引领和带头作用，推动上下游企业分工协作、品牌建设、和专业市场发展，促进产业集聚群转型升级。以培育农村二、三产业小型微型企业为重点，大力发展县域经济。开展创新型产业集群试点建设工作，支持能源供应、排污综合治理等基础设施建设，加强节能管理和“三废”集中治理。” 随着君山区绿色食品产业园的建设，有更多企业有入驻意向，为了充分发挥君山区绿色食品产业园的集聚效应和带头作用，进一步坚持以“高起点规划、高标准建设”的指导思想，立足当前，放眼长远，逐步形成用地布局合理、配套功能完善、道路交通通畅、特色鲜明、环境优美的产业园区。为合理规范产业园中小企业的合理布局，便于对入园企业的管理，将园区不同类型企业的布局合理化、规范化，同时降低中小企业建设成本，为其提供一个良好的发展平台，君山区城市建设投资有限公司拟投资19384万元在君山区柳林洲镇岳华村建设君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）工程。根据现场调查本项目已经开工建设，按照中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目属于未批先建项目。君山区拟在柳林洲镇岳华村建设君山区绿色食品产业园标准化厂房，共建设四期标准化厂房， 君山区柳林洲镇岳华村建设君山区绿色食品产业园标准化厂房（一期）于2014年进行施工建设，2015年建成运营，已办理环保手续；君山区柳林洲镇岳华村建设君山区绿色食品产业园标准化厂房（二期）于2015年进行施工建设，2016年建成，已办理环保手续；君山区绿色食品产业园标准化厂房（四期）工程在办理环保手续。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017本）的规定，项目属于36大类房地产中的106小类房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等；中规定建筑面积5万平方米及以上，涉及环境敏感区的编制环境影响报告表，其他编制登记表，本项目建筑面积为63653.34m2。因此，本项目应编制环境影响报告表。为此，君山区城市建设投资有限公司特委托广西新北环环保科技有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作，我单位接收委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。由于本项目具体入驻企业尚未确定，本次评价只针对施工期及运营期公共设施进行评价，具体项目入驻须另行环评文件。 - 工程内容及规模 （1）建设规模 君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）工程总用地面积为38179.2m2，总建筑面积为63653.34m2。主要建筑内容包括3栋5F、6栋4F厂房，厂房采用多层框架结构厂房，并在项目区域配套建设给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 （2）项目建设内容及综合经济技术指标 项目建设内容及综合经济技术指标见表1-1。 表1-1 项目建设内容及综合经济技术指标一览表 序号; 工程名称; 单位; 数量; 备注. 1; 规划总用地面积; m2; 38179.2. 2; 净用地面积; m2; 36547.2. 3; 建筑占地面积; m2; 14319.18. 4; 总建筑面积; m2; 63653.34. 5; 容积率; 1.74. 6; 建筑密度; %; 39.18. 7; 绿地率; %; 17.86. 8; 停车位; 个; 54. 9; 建设工期; 月; 11. 10; 总投资; 万元; 19384. （3）项目主要设备清单 项目主要设备清单见表1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 功率; 数量; 备注. 1; 消火栓给水加压泵; XBD10/40-SLH; 75kw; 2台; Q=40L/s H=32m. 2; 变频给水泵; WPGL-32; 0.75kw; 2台; Q=8L/s H=32m. 3; 箱式变压器; /; 干式500KVA; 1台. （4）项目原辅材料及用量 项目原辅材料及用量见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料及用量 编号; 配套; 数量; 来源; 备注. 1; 混凝土; 47058m3; 外购; 商品混凝土. 2; 钢筋; 5418.8t; 外购. 3; 环保砖; 82万块; 外购. 4; 模板; 3.1万m2; 外购. - 项目总平面布置 本项目位于君山区富岗路西侧，兴业路东侧，主出入口设于项目西侧，靠近富岗路，次出入口设于项目东侧，靠近兴业路。项目西部分布6栋4F厂房，东部分布3栋5F厂房；项目共设停车位54个，主要分布在各建筑周围及道路两侧，以保证物流、应急和消防的通畅；项目设有配电房，项目垃圾收集房依托项目一期工程和食堂依托项目四期工程。 - 公用工程 （1）给排水 给水系统：本工程水源取自市政供水管网，引入两路DN200管道，在厂区内形成环状供水管网，由市政管网直接供水；根据规范要求，用水点大于0.35MP时，需采用减压阀减压处理。 用水量：根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，管理人员生活用水按平均100/人·d，绿化用水按60L/m2·月（每年需人工浇水时间按6个月计），未预见用水量为总用水量的15%，日变化系数K=1.5。 表1-4 用水量估算表 序号; 用水环节; 单位用量; 人数或面积; 用水量（m3/d）. 1; 生活用水; 100L/人·d; 15人; 1.5. 2; 绿化; 60L/m2·月; 6818.8m2; 6.7. 3; 未预见; (1+2)*15％; 1.23. 4; 日最大用水量; 9.43. 排水：采用雨污分流制的设计原则，建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网；建筑物内采用污水专用管道系统，通过化粪池处理后经北侧污水管道排入富岗路污水管网，由富岗路进入柳毅路污水管网，最后进入君山区（第二）污水处理厂。 （2）供电系统 本项目电力由市政电网引入一路10kv电缆线路至项目园区服务中心南侧的配电房，内设干式变压器，地块内的中、低压线路均采用电力电缆穿管埋地方式敷设。项目在南侧配电房内设500KW柴油发电机一台作为停电时一级、二级负荷的备用电源，当外部电源停电时，供电梯、楼梯间、走道、消防控制中心、管理用房等公共设施和重要场所的用电，在发生火灾时能供所有消防设备的用电。 （3）消防系统 项目建筑为工业厂房，建筑物间建筑执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中最低限度4米标准要求，消防用水量为20L/S，消防水源由市政给水管网提供。供水管网建设与工业园消防水栓建设应同步，保证市政消防水栓沿道路均匀设置，其间距不应超过120m，保护半径150m，室外设置500m3消防水池一个。各厂房相应部位设置干粉手提式灭火器。 （4）停车位 项目共设54个地面停车位，主要分布在各建筑周围及道路两侧。 （5）建设进度 本项目前期工作正在进行，预计于2018年3月开始动工建设至2019年1月底完成建设，建设工期共为11个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）基本情况 项目建设场地位于君山区柳林洲镇岳华村。项目拟建地为荒地，土地较为平整，君山区拟在柳林洲镇岳华村建设君山区绿色食品产业园标准化厂房，共建设四期标准化厂房， 君山区柳林洲镇岳华村建设君山区绿色食品产业园标准化厂房（一期）于2014年进行施工建设，2015年建成运营，已办理环保手续；君山区柳林洲镇岳华村建设君山区绿色食品产业园标准化厂房（二期）于2015年进行施工建设，2016年建成，已办理环保手续；君山区绿色食品产业园标准化厂房（四期）工程在办理环保手续，项目本身无原有污染及环境问题。 （2）产业园企业污染源调查 君山区绿色食品产业园标准化厂房已引进企业（含建成、在建）如表1-5，水污染物主要为COD和氨氮、废气污染物主要为粉尘、SO2、NOX，园区集中供热由君山区城市建设投资有限公司建设的生物质蒸汽锅炉提供；污水经各企业预处理后排入已经投入运行的君山区（第二）污水处理厂处理达标外排至长江。 表1-5 君山区绿色食品产业园标准化厂房引进企业及主要污染因子统计表 企业名称; 占地面积m2; 投资总额; 主要污染因子及排放量(t/a); 备注. 湖南众厨乐食品有限公司; 1876; 518; COD：0.24、氨氮：0.032; 在建. 合 计; 1876; 518; COD：0.24、氨氮：0.032; /. 根据调查君山区绿色食品产业园标准化厂房目前只引进了湖南众厨乐食品有限公司一家企业。 （3）项目所在地区域主要环境问题 本项目属于新建项目，位于君山区富岗路西侧，荆江大道东侧，白杨路南侧，洞庭大道北侧。根据现场踏勘，项目所在区域原有污染情况如下： ①园区周边居民产生的生活废水、生活垃圾和人群活动噪声。 ②园区北侧洞庭大道和东侧荆江大道路过往车辆产生的噪声及汽车尾气。 ③本项目处于岳阳市君山工业集中区荆江门片区内，截至目前岳阳市君山工业集中区荆江门片区已引进湖南吉兴通通讯科技有限公司、湖南兴蒙制药有限公司、湖南大农粮食米业有限公司、岳阳莲世界科技有限公司、岳阳市伟民食品有限公司、君山区城市建设投资有限公司集中供热等企业。目前荆江门片区内主要环境问题是：荆江门片区内各企业生产时排放的废水、废气、噪声、固体废物；示范区内道路产生的交通噪声、道路扬尘。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 项目位于君山区柳林洲镇岳华村，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 君山区位于洞庭湖水系马蹄形盆地的向北开口处，由里往外依次为丘岗、低山和中山、中高山地貌。地势自北而南，从西往东稍有降低，微向南洞庭湖、东洞庭湖倾斜。区境内湿地为周围稍高、中部低平的碟形盆地，平面轮廊为东西长，南北短的多边形。君山区位于扬子准地台江南地轴上，地层发育齐全，出露地层有元古界冷家溪群，板溪群；古生界震旦系、寒武系、奥陶系、表留系、泥盆系、石炭系、二选系；中生界三选系、侏罗系、白恶系；新生界第三系和第四系。 本项目区地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 3、气候、气象特征 君山区属典型亚热带季风气候区，春湿秋凉夏热冬寒，四季分明。年日照时数1726.7小时，平时气温16.8摄氏度，年均降雨量1417毫米。 4、水文概况 君山区河流湖泊属长江水系。湘江、资水、沅水、澧水汇入洞庭湖。东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 濠河位于君山区域内西南侧，洞庭湖大桥西桥头旁，从工业园西南侧旁边流过。濠河系荆江入洞庭湖之出口，属洞庭湖叉河，长5000m，宽300~400m，水深2~19m，河面呈东西方向不规则羊叉形。 5、植被和生物 君山区有湿地维管束植物412种，隶属于88科262属，其中蕨类植物10科、14种；裸子植物1科2种；被子植物77科、248属、396种。有国家一级保护植物2种：水杉和莼菜；国家二级保护植物有4种：莲、野菱、乌苏里狐尾藻和野大豆。君山区有脊椎动物共计316种。其中，鱼类12目23科116种，两栖类1目3科7种，爬行类2目8科20种，哺乳动物共计有5目9科11种，鸟类16目43科164种，水禽有108种。有一级保护动物7种，即白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹤、大鸨、中华秋沙鸭、麋鹿，二级保护动物26种，即江豚、水獭、白琵鹭、黑脸琵鹭、红胸黑雁、白额雁、小天鹅、大天鹅、鸳鸯、鸢、苍鹰、赤腹鹰、凤头鹰、雀鹰、松雀鹰、大鵟、普通鵟、白头鹞、红隼、小青脚鹬、花田鸡、白枕鹤、灰鹤、领角鸮、红角鸮、小鸦鹃。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1. 行政区划和人口 君山区现隶属于湖南省岳阳市，全区总面积627.09平方公里，2014年总人口为248031人。下辖广兴洲镇、许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇、柳林洲镇街道、芦苇总场、水产养殖场。 2、社会事业 2016年末，全区有各类学校71个，其中幼儿园33个，增加2个，小学29所，减少2所，初中6所，高中2所，职业技工学校1所。全区在校学生人数25018人，全区当年毕业生4124人。高中教育毛入学率为95.93%，毕生生升学率为99.93%，各类民办学校37。全年完成88个村的农家书屋出版物更新，完成送戏下乡50 场。新建群众休闲娱乐广场2个，总面积达6000平方米。全区卫生机构18个。其中，医院、卫生院11个；血防医院3个、疾控中心1个、社区卫生服务中心3个。诊所（卫生所、医务室）21个、村（居委会）卫生室126个，拥有床位总数712张，卫生技术人员534人。 3、文物 （1）君山公园 国家AAAAA级旅游景区，“未到江南先一笑，岳阳楼上对君山”。君山系洞庭湖中小岛，位于岳阳市区西南方，水程12公里。山上有大小峰72个。 （2）洞庭湖 岳阳楼下的洞庭湖是远古时代云梦泽的遗迹，它的湖面十分宽广，自古就有“八百里洞庭”之说，虽然现在它的面积比以前已经小了一倍，但它仍是全国的第二大湖泊，烟波浩淼、水天一色，范仲淹称它“衔远山、吞长江，浩浩荡荡，横无际涯。” 4、社会经济情况 君山区土地肥沃，盛产粮、菜、油、瓜、果和甘蔗等无公害绿色食品，还有棉、麻、茶和花卉药材等经济作物，水产品有鱼、虾、鳖、蟹、鳝鱼、泥鳅和淡水珍珠等。君山特产“君山银针”和“君山毛尖”等名茶古代为皇室贡品，现畅销海内外。君山区工业以本地原料加工为主，食品、纺织、服装、饲料、油脂加工、造纸、建材等七大加工业生产体系已形成相当规模。境内交通、通讯、供电、给排水等基础设施完善，各项社会服务功能齐全。 在项目拟建地区域，无需要保护的古文化、文物遗址。 5、岳阳市君山工业集中区荆江门片区 荆江门片区位于岳阳市君山区柳林洲镇荆江门地区，根据《关于岳阳市食品工业园规划建设现场办公会议纪要》（岳阅【2011】12号）、《关于加快洞庭湖绿色食品产业园规划建设有关问题的会议纪要》（岳府阅【2012】21号）及《岳阳市人民政府常务会议纪要第75次》（岳阳市人民政府办公室，2012年12月3日）等文件资料，总规划面积2.62平方公里，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路基兴业路，项目用地涉及君山区柳林洲镇岳华村和三家店村各一部分。根据《湖南产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山区集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业，农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。 （1）荆江门片区规划范围、产业定位及规划目标 ①规划范围 荆江门片区西距林角佬片区8公里左右，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路基兴业路，用地面积约2.62平方公里。 ②产业定位 根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山工业集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业，农副产品加工业（制茶生产等），配套发展食品相关行业。 ③规划期限及开发建设时序 近期：2014~2015年，荆江门片区近期建设分为荆岳铁路以南和以北2块区域。南片西起荆江大道，东至松湖路，南起洞庭大道，北至岳华路；北片西起昌泰路，东至荆江大道，南至君建路，北至长江北堤。总用地面积1.1234平方公路。 远期：2016~2020年，在一期建设完成的基础上，继续剩余用地的开发。在远期期末主要任务是完善各项基础设施和环境景观。 ④规划人口 荆江门片区规划远期就业人口1.64万人，其中生产性劳动人口约为1.23万人，其他非生产性劳动人口约为0.41万人；该片区规划远期居住人口规模约为1350人 ⑤规划经济发展目标 到2015年，岳阳君山工业集中区工业总产值达106.47亿元，其中农副产品产业加工产值为62.77亿元，食品制造产业24.80亿元，精制茶产业10.55亿元，其他产业8.35亿元，创造税收3.19亿元；到2020年，工业集中区工业总产值达264.93亿元。其中农副产品产业加工产值为156.19亿元，食品制造产业61.72亿元，精制茶产业26.24亿元，其他产业20.78亿元，创造税收7.95亿元。 （2）总体布局结构及用地布局规划 ①总体布局结构 荆江门片区以荆岳铁路为界，规划南北两大功能区。南区以工业生产为主，配套部分仓储功能，并在柳毅西路以北、富岗路以东区域规划少量配套服务和生活居住区，安排必要的办公、商业、文娱、医疗等公共设施和居住用地；北区以港口物流为主，依托长江航道的水运交通优势，带动整个片区的发展。 ②用地布局规划 荆江门片区主要以食品制造、农副产业加工（精制茶制造）为主，其他相关产业为辅，形成对居住和公共环境干扰、污染和安全隐患较小的二类工业产业新区。 1）工业用地规划 荆江门片区以二类工业用地为主，工业用地面积约124.76公顷。 2）物流仓储用地规划 仓储用地根据物流，市场需求，按照就近配套原则进行布局。片区主要依托北部的长江航道以及南部的洞庭大道形成一主一次的城市物流组团，以满足工业园的需要，仓储用地面积约39.87公顷，其中北部32.68公顷，南部7.19公顷。 3）公共管理于服务设施用地规划 片区公共服务设施主要集中在柳毅西路以北、富岗路以东区域，主要包括行政办公、医疗卫生及教育科研等用地；另在北部港口设置少量办公用地，作为港口物流管理服务中心。公共管理与服务设施用地总面积约4.46公顷，其中办公用地2.57公顷，教育科研用地0.87公顷，医疗用地1.03公顷。 4）商业服务业设施用地规划 规划片区在柳毅西路以北、富岗路以东区域，结合居住区布置少量零售商业、批发市场、餐饮及金融保险等用地。商业服务业设施用地面积约3.16公顷。 5）居住用地规划 规划片区在柳毅西路以北、富岗路以东区域安排两片相对集中的居住小区，规划居住用地面积4.33ha。 ③市政工程设施规划 1）给水工程规划 荆江门片区供水由君山城区岳阳市君山区自来水公司供应，主管由洞庭大道接入。根据《岳阳市君山区工业集中区总体规划》，远期该片区用水量为3.27万t/d。岳阳市君山区自来水公司于2010年新增供水规划（水源地为长江君山区黄安村桑场组至长沟子村江段），近期供水量增加3万t/d，远期供水量增加6万t/d，其中供水对象为君山区的工业用水和生活饮用水，可以满足本项目的需要。 规划区内采用生活、生产、消防共用给水给水管网，给水管道采用环网布置，按最高日最高时水量进行管网平差计算，并按最大时用水量加消防流量进行校核。 规划片区供水管网成环状布置，其中主干管沿洞庭大道北侧布置，管径为600mm；次干管沿柳毅西路北侧、金园路东侧布置，管径为300mm；其余道路布置200mm的支管。路幅超过30m的道路双侧布置供水管。沿主要干道，间距120m处布置SS-100消火栓。 2）排水工程规划 荆江门片区采用雨污分流排水体制。区内污水量按照平均日用水量的80%计算，污水排放量为2.62万t/d。 根据规划，荆江门片区污水经企业预处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处新建的污水处理厂（荆江门片区污水处理厂），经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山区工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。 荆江门片区规划污水主干管沿柳毅西路布置，全长约9870m（其中片区内主干管长约1870m，污水处理厂至林角佬片区污水管网需铺设的管道长约8000m），管径DN400~DN700，平均埋深4.5m，向东送至荆江门片区污水处理厂进行处理。 片区规划污水干管应结合道路竖向布置，使排水流向与道路坡向大体一致。本次规划污水管网干管沿金园路、昌泰路及富岗路布置，管径DN300~DN500，平均埋深3.00m。其中岳华路与富岗路交叉处需新建80L/s污水提升泵站一座，将污水由22.60m提升至25.48m，继续向下游排放。 3）雨水工程规划 荆江门片区雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合、就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。 4）污水工程规划 荆江门片区采用雨污分流排水体制。区内污水量按照平均日用水量的80%计算，污水排放量为2.62万t/d。 规划荆江门片区污水经企业预处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处新建的君山区（第二）污水处理厂，经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。 荆江门片区规划污水主干管沿柳毅西路布置，全长约9870m（其中片区内主干管长约1870m，污水处理厂至林角佬片区污水管网需铺设的管道长约8000m），管径DN400~DN700，平均埋深4.50m，向东送至荆江门片区污水处理厂进行处理。 片区规划污水干管结合道路竖向布置，使排水流向与道路坡向大体一致。本次规划污水管网干管沿金园路、昌泰路及富岗路布置，管径DN300~DN500，平均埋深3.00m。其中岳华路与富岗路交叉处需新建80L/s污水提升泵站一座，将污水由22.60m提升至25.48m，继续向下游排放。 根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区（第二）污水处理厂，但污水处理厂外排至纳污水体管道目前还未接通。 （3）基础设施建设 1）道路交通 荆江门片区北靠长江荆江门码头，区内有2条城市道路洞庭大道和柳毅西路，6条乡村道路。洞庭大道（君山段，即306省道），路面宽80m，东西向，水泥路面，为该片区重要的对外交通线，向东与主城区联系。柳毅西路（原1804线），宽6m，东西向、沥青路面。6条乡村道路三纵三横，均为3~4m宽的碎石路，纵横交错呈井字分布于片区内，虽与洞庭大道、柳毅西路、长江干堤堤顶路（5m宽）、新建大堤堤顶路（5m宽）等主要道路构成了内部道路交通网络，但道路建设等级不高，路况较差，其通达性和便捷性受到一定限制。 目前荆江门片区内无广场用地，无社会停车场库用地，一般为路边无序停车和建筑物配建停车场停放。 2）给排水 荆江门片区目前饮用水均来自原五星村分场抽水井抽取的地下水，抽出的地下水经简单氧化、过滤即用供水管道输送至片区内三家店村、岳华村及片区外的五星村居民点。三家店村、岳华村及五星村村民原来在自家门前打的饮用水井目前均已废弃，仅用作灌溉或养鱼。 荆江门片区现状排水均为自然排水，区内有泄洪、排水沟渠5条，两侧均为土质护坡，建设标准较低。主干渠水道较为通畅，部分支渠水沟残破失修，拥堵现场较为严重。 3）君山区（第二）污水处理厂基本情况 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和洞庭湖绿色食品产业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d。采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺，根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区（第二）污水处理厂。 4）电力设施 两条高压电力线从用地内穿过，一条由君山变至许市变的110KV电力线呈“Z”型曲折穿过用地，另一条由君山变至建新变的35KV电力线于柳毅西路北侧横向穿过用地。 5）其它设施 荆江门片区现状基本无教育、医疗卫生、商业卫生、商业服务、金融邮电、垃圾收集处理、社区服务等公共服务设施，少量临路的村民住宅底层作为门面，仅能满足村民基本的日常生活所需。 （4）区域污染源调查 岳阳市君山工业集中区荆江门片区已引进企业（含建成、在建）如表2-1，水污染物主要为COD和氨氮、废气污染物主要为粉尘、SO2、NOX，园区集中供热由君山区城市建设投资有限公司建设的生物质蒸汽锅炉提供；污水经各企业预处理后排入已经投入运行的君山区（第二）污水处理厂处理达标外排至长江。 表2-1 荆江门片区引进企业及主要污染因子统计表 企业名称; 占地面积m2; 投资总额; 主要污染因子及排放量(t/a); 备注. 湖南吉兴通通讯科技有限公司; 16000; 8000; COD：0.15、氨氮：0.02; 在建. 湖南兴蒙制药有限公司; 17209.9; 4000; COD：0.76、氨氮：0.11; 在建. 湖南大农粮食米业有限公司; 38140.5; 7600; COD：0.11、氨氮：0.02; 在建. 岳阳莲世界科技有限公司; 17594.78; 5000; COD：6.7、氨氮：0.89; 在建. 岳阳市伟民食品有限公司; 56666; 13900; COD：10.8、氨氮：1.44; 运营. 君山区城市建设投资有限公司集中供热; 9358.5; 2137.6; COD：0.11、氨氮：0.02 SO2：3.88、NOX：12.92; 运营. 合 计; 154969.68; 40637.6; COD：18.63、氨氮：2.5 SO2：3.88、NOX：12.92; /. （5）岳阳市君山工业集中区荆江门片区环评进展情况 岳阳市君山工业集中区荆江门片区已于2013年委托岳阳市环境保护科学研究院编制《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》，于2013年由湖南省环境工程评估中心在岳阳主持召开了本环境影响报告书技术评估会，会上专家提出：根据东洞庭湖国家级自然保护区规划，你坚信片区地处东洞庭湖国家级自然保护区的实验区内，生态环境敏感，属于禁止开发区。因此本片区开发建设与《中华人民共和国自然保护区条例》相关要求不符，选址不合理。建设单位应协同相关部门对本片区目前涉及的自然保护区实验区规划进行调整。在落实环评报告书及专家评估提出的规划调整要求和环保措施、有效解决环境制约因素的前提下，从环境保护角度分析，君山工业集中区荆江门片区选址可行。 《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》（2013~2020）由国家林业局中南林业调查规划设计院编制，目前已通过湖南省林业厅、环保厅以及国家林业局的评审，并上报中华人民共和国国务院审批。该总体规划对东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区进行了适当调整，调整后荆江门片区所在地不属于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的核心区、缓冲区和实验区，不属于《湖南省主体功能区规划》规定的禁止开发区，片区开发建设符合《中华人民共和国自然保护区条例》相关要求，于2014年3月报送湖南省环境保护厅，并于2014年6月取得湖南省环保厅《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函》（湘环评函【2014】54号），2015年对岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源进行变更，并于2015年10月取得湖南省环保厅《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源变更意见的函》（湘环评函【2015】75号）。 （6）岳阳市君山工业集中区荆江门片区污染物总量控制 根据湖南省人民政府《关于请批准湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围及功能区调整方案的函》（湘政函【2014】29号）、《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013~2020）》可知，湖南东洞庭湖国家级自然保护区正在进行调整，目前调整规划已通过湖南林业厅、环保厅及国家林业局的评审，调整后荆江门片区不属于该保护区的核心区、缓冲区和实验区，不属于《湖南省主体功能区规划》规定的禁止开发区，可以进行总量分配。 ①大气污染物总量控制指标为SO2、NOx，2015年年底前分别为14t、12t，2015年供气后分别控制在1t、5t。 ②水污染物总量控制指标为COD、NH3-N分别为329t、44t。 （7）优化产业结构、严格控制选择入区项目 企业的引进必须符合荆江门片区的产业定位，在功能、产业布局及土地利用中严格遵守荆江门片区功能区规划和土地利用规划，企业引进中严格履行审批手续，严把企业引进关。对产品相同、排污性质相似的企业布置在同一区域，以便污染物集中控制；产出物料科梯度利用的企业和车间，按产业链梯度布置，以利废物的综合利用。 根据用地特征以及荆江门片区的工业发展方向，为保护片区的生态环境，坚持可持续发展，主要发展无污染和轻度污染企业，拒绝重污染企业的进入。因此规划中未考虑三类工业用地，只规划了二类工业用地，严禁荆江门片区引进三类工业企业。 由于荆江门片区目前处于招商引资中，对各建设项目的具体环境影响与要求存在不确定性，因此，对未来具体入区项目仍应按《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，执行项目环境影响评价制度。一般项目可结合本报告书的评价结果，从简填报环境影响报告表，待政府环保部门审批后进行建设，对环境有重大影响，或与本报告评价原则有重大出入的项目，需要单位编制环境影响报告书，经相关环保部门审批后进行建设。 （8）荆江门片区企业准入条件 ①产业准入原则 根据荆江门片区发展规划，在引进项目时，要严格把关，坚持发展高起点、高技术含量、高附加值的项目。优先引进无污染或少污染产业。 主要引进原则应包含下面几个方面： 1）引进项目必须符合片区的产业定位和国家的产业技术政策，严禁引入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正）中禁止类、《禁止外商投资产业目录》等政策范围内的建设项目。 2）《外商投资产业指导目录》（2011修改本）鼓励和允许类的第一、第二产业准入，主要是食品加工及其配套产业。 3）具备先进的生产技术水平 进区企业必须采用先进的生产工艺和生产设备，其工艺、设备和环保设施，应达到同类国际先进水平，至少是国内先进水平，并符合我国环境保护要求。杜绝国内外工艺落后，设备陈旧及污染严重的项目进区。 4）采用先进的环境保护技术 进区企业应采用先进的环境保护技术，特别是使用国家推荐的环境保护技术。若国外有更加成熟可靠的环保技术和装置，应考虑同时引进相应的环保技术和设施，其技术、经济指标应纳入引进合同，以确保达到国家规定的污染物排放标准。凡不能采用先进的生产技术水平和先进环保技术的项目，一律不予引进。进区企业排放的“三废”必须达到国家及地方的相关排放标准，进入荆江门片区污水处理厂的废水必须达到该厂的接纳标准要求后，接入相应的污水管网，并且确保不影响各二级污水处理设施的处理效率。 5）具备先进的环境管理水平 进区企业应具备较高的环境管理水平，优先考虑具有良好的、符合国际标准ISO14000要求的环境管理体系的企业。 6）采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、各种物料回收套用、各类废水回用等。 7）能利用区域内其他企业的产品、中间产品和废弃物为原料的，或能为其它企业提供生产原料，构成“产品链”、能实现“循环经济”的项目。 ②不支持、严禁入园的项目 对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入。主要体现为： 1）水型污染、气型污染（主要为粉尘）较大较严重企业及废水中如含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目，不支持引进。 2）对于高物耗、高能耗和高水耗的项目不支持引进。 3）如进驻项目预处理水质达不到荆江门片区污水处理厂接管要求不支持引进。 4）不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目不支持引进。包括： A国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目； B生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目； C污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目等。 （9）安全防护距离 由于荆岳铁路、杭瑞高速从荆江门片区北部东西向穿越而过，洞庭大道紧靠片区南侧边界，根据2013年8月国务院令第639号公布的《铁路安全管理条例》、2011年2月国务院令第593号公布的《公路安全保护条例》，布局在荆岳铁路、杭瑞高速、洞庭大道两侧建筑物的安全防护距离必须满足表2-2要求。 表2-2 荆岳铁路、杭瑞高速两侧建筑物安全防护距离表 项目; 杭瑞高速两侧; 洞庭大道两侧; 荆岳铁路. 新建民用建筑物; ﹥50m; ﹥50m*. 新建工业建筑物; ﹥50m; ﹥15m； 在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存和销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。. 6、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-3。 表2-3 项目厂址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 柳毅路水渠; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围（拟建）; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 本次环境空气质量现状引用长沙崇德检测科技有限公司2016年7月对《君山区绿色食品产业园集中供热建设项目》，对环境空气监测数据进行分析。 （1）监测点位 A1：项目所在地东北面100m，（位于本项目拟建所地西北侧约850m）； A2：项目所在地西南面100m，（位于本项目拟建所地西侧约1200m）； （2）监测因子 监测因子选定为：SO2、NO2、TSP； （3）评价标准 SO2、NO2和TSP拟用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体监测数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果统计表（浓度:mg/m3） 监测点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; TSP. 项目所在地东北面100m; 日均值浓度范围; 0.014～0.017; 0.021; 0.083～0.086. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 项目所在地西南面100m; 日均值浓度范围; 0.008; 0.016～0.017; 0.085～0.089. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.30. 由表3-1可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2、地表水环境现状调查与评价 项目纳污水体为长江，项目废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及污水处理厂接管标准后经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理达标最终排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005，长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次评价引用《湖南吉兴通通讯科技有限公司通讯天线开发生产建设项目环境影响报告表》中长沙崇德检测科技有限公司于2016年6月7日对长江的水环境质量监测数据进行分析。 （1）监测断面：W1—君山区（第二）污水处理厂排污口上游500m处； W2—君山区（第二）污水处理厂排污口下游1000m处。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水检测结果 单位：mg/L 采样时间; 检测项目; 检测结果; 标准. W1; W2. 6月 7日; pH（无量纲）; 8.6; 8.7; 6~9. COD; 10L; 10L; 20. 氨氮; 0.036; 0.153; 1.0. BOD5; 0.5L; 0.5L; 4. 总磷; 0.126; 0.111; 0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.05. 根据监测结果分析可知，两个监测断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目位于君山区富岗路西侧，兴业路东侧，属于3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 为弄清楚本项目所在区域声环境质量，我单位于2017.11.23至2017.11.24日对本项目四面进行了为期两天的噪声监测，具体监测数据见表3-3。 表3-3 本项目噪声监测数据 单位dB(A) 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2017年11月23日; 2017年11月24日. N1项目北面边界外1m处; 昼间; 53.0; 53.5; 65. 夜间; 41.5; 42.2; 55. N2项目东面边界外1m处; 昼间; 56.2; 55.8; 65. 夜间; 41.8; 42.1; 55. N3项目南面边界外1m处; 昼间; 55.9; 56.2; 65. 夜间; 41.6; 41.9; 55. N4项目西面边界外1m处; 昼间; 55.9; 56.3; 65. 夜间; 41.2; 41.5; 55. 由上表监测数据可知，本项目四个监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 谭子口居民区; 约30户; 西北; 440~608; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 岳华村知青组居民区; 约40户; 北; 118~420. 岳华村居民区; 约65户; 东北; 145~460. 岳华村岳华组居民区; 约15户; 东; 60~150. 项目西南侧居民区; 约3户; 西南; 512. 声环境; 岳华村岳华组居民区; 约15户; 东; 60~150; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 长江; 大河; 北; 2500; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 柳毅路水渠; 灌溉渠; 北; 145; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，柳毅路水渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网最后进入君山区（第二）污水处理厂处理； 2、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放标准； 3、施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 4、固体废物：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 具体项目入驻需另行环评，本项目污水预处理后进入君山区（第二）污水处理厂，其总量纳入污水处理厂总量控制指标。因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程及产污节点 场地清理 土石方工程 桩基工程 结构工程 装修工程 工程验收 运营使用 W1、W2、G1、N1、S1、S2、S3 W1、W2、G1、N1、S1、S2、S3、 W1、W2、G1、N1、S1、S3 W1、G1、N1、S2、S3 W1、G2、N1、S1、S3 W3、G3、N2、S4 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产污水、W3运营期生活污水）； G：废气（G1施工期扬尘、G2油漆废气、G3发电机废水和汽车尾气）； N：噪声（N1施工期噪声、N2运营期噪声）； S：固废（S1土石方、S2建筑垃圾、S3生活垃圾、S4运营期生活垃圾 ）。 主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目在建设阶段由于土建施工、建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等，本项目为多层建筑，基础施工均采用地基开挖的形式，施工期的主要设备为推土机、挖掘机、材料运输车、卷扬机等施工设备。 1、施工期废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为60人计，施工人员不在工地上食宿，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则日生活用水量为4.8m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为3.84m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工废水，其中施工废水包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土、泥沙、水泥和油类等各种污染物。 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表1-4，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/m2。本项目总建筑面积为63653.34m2，则整个工程用水量约为70000m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为3500m3，施工期为11个月，则施工废水产生量为10.6m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为0.0636kg/d，SS为4.240kg/d。 2、施工期废气 粉尘是指土石方挖填、施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含泥、扬尘。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。混凝土浇铸期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，景观影响较大。 （1）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在挖方和土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在土石方的挖掘、建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中： Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50 m 处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%； V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-1。 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中： Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表 5-1 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.15; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P (kg/m2) 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的厂房装修时需耗油漆3组左右（主要为墙面漆等），每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯（约20%），此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目总建筑面积为63653.34m2，则共需消耗油漆19.1t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约0.382t。 3、施工期噪声 本项目建筑施工分为4个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机、平地机等，其噪声源强参见表5-3。 表 5-3 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表 5-4 建筑施工机械噪声声级 (dB) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 打桩机; 85～95; 90; 75～85; 80. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. 4、施工期固体废物 （1）土石方 根据现场调查君山区绿色食品产业园标准化厂房（四期）工程已未批先建，场地已平整和工程开工，本次评价不对土石方进行评价。 （2）建筑垃圾 标准厂房建设施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2建筑面积0.5t计，则将产生建筑垃圾约318t。施工过程中对废弃的碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾外运至君山区渣土部门指定地点。 建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、废涂料等属于危险废物。装修过程中由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量不同，仅作一般分析。 （3）生活垃圾 施工人员不在工地上食宿，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.2kg计，施工人员60人，施工期为11个月，则共产生生活垃圾3.96t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 二、营运期主要污染工序 新建的标准厂房以引进食品制造业、农副产品加工企业为主，根据对食品制造业、农副产品加工类项目的调查可知，其生产工艺以食品制造、农副产品的深加工等为主，入驻企业运营产生的污染主要是生产废水、固废、噪声污染，另还会产生少量的废气。由于拟入驻企业的工艺、规模尚未确定，不能对入驻企业的污染源强进行详细分析，加之入驻企业在投产前需另行环评，故本项目只对管理人员及公共设施产生的污染源强进行分析。 1、营运期废水 营运期项目用水主要包括生活用水、绿化用水等。污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009版）的相关规定。本环评只对产业园营运期管理人员生活产污进行分析，具体项目入驻后需另行环评。 管理人员生活用水按平均100L/人·d，园区管理人员按15人计，使用时间按300天计，则本项目生活用水总量为450m³/a（1.5m³/d），排污系数按0.8计算，总排放量为360m³/a（1.2m³/d），主要污染物浓度分别为：CODCr：450mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L。根据污水排放量及处理前后污染物浓度，估算出项目的污染物排放量分别为CODcr：0.16t/a、BOD5：0.072t/a 、SS：0.052t/a、NH3-N：0.01t/a。 项目用水仅针对项目管理人员进行分析，日后引进企业所需具体水量需另做环评。 2、营运期废气 （1）发电机废气 根据项目设计，本项目在发配电房设置1台500kW（实际运行功率以80%计）的柴油发电机。使用的柴油为0#柴油，按单位耗油量220g/kW•h计，单台柴油发电机的耗油量为110kg/h。因为目前君山区供电较为正常，因而，该发电机组使用的频率较为有限，预计每月使用时间约8小时左右。 根据《环境统计手册》（方品贤等著），计算燃油发电机排放的主要大气污染物方法如下： =20×S×W/ρ =8.57×W/ρ =1.8×W/ρ 式中：Q—污染物排放量（kg）；S—含硫率（％）；W—耗油量（t）；ρ—燃油密度，0#柴油取0.86。 为了减小备用发电机使用时柴油燃烧废气的影响，备用发电机要求使用优质轻柴油（含硫0.001%），经计算，建设项目的大气污染物产生量见下表5-5。 表5-5 项目柴油发电机主要大气污染产生量 污染物; NO2; SO2; 烟尘. 污染物排放量（kg/h）; 1.096; 0.00003; 0.23. 年排放量（kg/a）; 105.216; 0.0029; 22.08. （2）汽车尾气 汽车进入园区内怠速行驶时将有机动尾气排放，汽车尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱等燃料系统泄漏的废气等，其中主要污染物是CO、HC、NOX等。机动车尾气污染物排放量的大小不仅与机动车种类有关，而且与行车状态、燃料种类、行车里程、环境状况等诸因素有关。 考虑到项目运营期出入园区内的车辆多为轻型汽油车，车辆进出园区时车速较慢，根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，确定项目机动车尾气的污染源强，其各种污染物排放系数见表5-6： 表5-6 城区机动车排放因子 车型; 平均车速（km/h）; 污染物排放量（g/km•辆）. 轻型汽油车; 5; CO; HC; NOX. 51.6; 6.9; 1.8. *：HC按正己烷当量；NOX以NO2计 根据建设单位提供的设计方案，项目机动车停车位为54个，按照每天出入项目用地的车辆数为停车位的2倍计算，即每天出入的车辆数为108辆，汽车由项目入口处至停车位的平均行驶距离为100m计算，项目停车场机动车尾气污染物产生情况见表5-7： 表5-7 项目停车场机动车尾气污染物产生情况一览表 污染物名称; CO; HC; NOX. 排放量（kg/d）; 19.76; 2.64; 0.69. 排放量（t/a）; 0.204; 0.027; 0.007. 3、营运期噪声 本项目运营期间噪声主要来源于水泵房水泵、变电站和发电机等产生的设备噪声，本项目运营期间配套设备噪声源统计下表5-6： 表5-6 项目噪声源统计表 设备名称; 数量; 源强dB（A）; 位置. 水泵; 若干; 75~80; 设备用房. 变电站; 1台; 65; 发配电房. 备用柴油发电机; 1台; 空气动力，工作时间短，影响面小; 发配电房. 4、营运期固体废物 项目主要固体废物为管理人员的生活垃圾。本项目设管理人员15名，垃圾排污参数按0.5kg/人·d计算，年工作时间按300天计，则生活垃圾产生量为2.25t/a（7.5kg/d），建设项目产生垃圾每日清运，集中收集后送至城市生活垃圾处理中心处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 |  | 5~10mg/m3 |  | ﹤1.0mg/m3 |
|  |  | 装修油漆 | 甲苯、二甲苯 |  | 0.382t |  | 甲苯﹤2.4mg/m3， 二甲苯﹤1.2mg/m3 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS、石油类 |  | 4.240kg/d、0.0636kg/d |  | 0 |
|  |  | 生活废水 | 废水量 |  | 3.84m3/d |  | 3.84m3/d |
|  |  |  | CODcr |  | 450mg∕L 1.73kg/d |  | 300mg∕L 1.15kg/d |
|  |  |  | BOD5 |  | 200mg∕L 0.77kg/d |  | 150mg∕L 0.58kg/d |
|  |  |  | SS |  | 150mg∕L 0.58kg/d |  | 100mg∕L 0.384kg/d |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 建筑垃圾 |  | 318t |  | 0 |
|  |  |  | 废油漆桶等 |  | 少量 |  | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 |  | 3.96t |  | 0 |
|  | 噪声 | 施工期噪声在68～93dB（A之间。 |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 备用发电机废气 | NO2 | 105.216kg/a |  | 高空排放 |  |
|  |  |  | SO2 | 0.0029kg/a |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 22.08kg/a |  |  |  |
|  |  | 汽车尾气 | NO2等 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 360m3/a |  | 360m3/a |  |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L 0.16t/a |  | 300mg/L 0.108t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 0.072t/a |  | 150mg/L 0.052t/a |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L 0.052t/a |  | 100mg/L 0.036t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L 0.01t/a |  | 20mg/L 0.007t/a |  |
|  | 固体废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  | 0 |  |
|  | 噪声 | 运营期设备噪声75～80dB（A），经环保措施治理，并通过禁止汽车鸣笛，降噪，设置警示标语等措施，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复项目地绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放。 施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。基础工程的泥浆废水应由密闭抽罐车清运至市政部门指定的地方进行干化处理。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。为减少项目施工污水对项目所在地表水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工场地设化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，经北侧污水管道排入富岗路污水管网，由富岗路进入柳毅路污水管网，最后进入君山区（第二）污水处理厂。 ②施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为6m3，沉淀时间不少于2小时，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后尽可能回用作洒水逸尘。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 ④基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填、建筑材料运输、堆放及装卸过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，对进出车辆(特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 （7）施工期间建筑材料的露天堆放和搅拌作业将产生扬尘，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 （8）物料装卸过程会激起扬尘进入空气中，产生的扬尘根据装卸方式的不同产生强度也不同，禁止在大风天作业，装卸物料时禁止抛投物料尽量做到轻抬轻放，加强人手缩短装卸时间；条件允许可考虑使用机械搬运作业。 （9）不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，项目装修工程共需消耗油漆19.1t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约0.382t。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 3、声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 （1）施工场界及敏感点噪声预测 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) （7.1-1） 式中：L（r）、L(r0)分别为r、r0处的声压级 如果已知r0处的A声级，则： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0) （7.1-2） 式（7.1-1）和式（7.1-2）等效 如果已知点声源的A声功率级LWA，且声源处于半自由空间，则： LA(r)=LWA−20lgr−8 （7.1-3） 建筑施工机械作业时，可视为处于半自由空间的点声源，故适用式（7.1-3）。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上（负载，距源10米处）。根据建筑项目的建设特点，首先经挖桩、基础水泥浇筑等工序，建筑所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对本项目周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的3类标准值，夜间更为明显，必定对周边居民有一定的影响，因此必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00~次日6：00）和午间（12：00~14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。项目周边居民较为集中，施工时需尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民区。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 （7）在施工场地周围设隔离墙或围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 （8）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 （9）室内装修应合理安排每日的装修施工时段。 （10）一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 （11）本项目周围有居民等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。 4、固废环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约318t，向君山区渣土部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约3.96t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一及时处理。对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、施工期生态影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 （二）营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 运营期产生废水主要为管理人员生活污水，管理人员产生污水年总排放量为360m³/a（1.2m³/d），主要污染物浓度分别为：CODCr：450mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L。根据污水排放量及处理前后污染物浓度，估算出项目的污染物排放量分别为CODcr：0.16t/a、BOD5：0.072t/a 、SS：0.052t/a、NH3-N：0.01t/a；根据君山区污水处理工程监测数据类比分析，生活污水采用化粪池处理（类比化粪池处理效果）：出水水质：CODcr：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：100mg/L、NH3-N：20mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别约为0.108t/a、0.052t/a、0.036t/a、0.007t/a。 项目内管理人员生活用水为1.2m3/d，经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入厂区西侧富岗路污水管网，经柳毅路污水管网，进入君山区（第二）污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准B类后排入长江，经处理后对长江影响较小。 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村，工程总投资11204万元，征用地约29.9亩，截污管道长14.75公里，建设规模为1万m3/d，目前该厂正在建设阶段，污水处理厂建成后，污水经处理后达到排入长江。本项目所在区域食品产业园属于该污水处理厂的纳污范围，项目区域将铺设排污管道，项目将在西侧设置排污口，西侧污水管网排入污水处理厂。预计项目日排水量仅为该厂日处理量的0.01%，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入君山区（第二）污水处理厂集中处理是可行可靠的。 2、大气环境影响分析 （1）发电机废气 由于备用发电机不是经常使用的设备，仅在停电时使用，目前君山供电较为正常，因此，项目发电机使用的频率较为有限，其影响也是暂时性的。项目拟采用高效率燃油发电机，同时使用轻柴油作为燃料，按每月使用时间为8小时计，NO2、SO2、烟尘的年排放量分别为：105.216kg、0.0029kg、22.08kg。发电机废气排放口设置于发电机房楼顶，在采取上述措施后，项目发电机对当地空气环境的SO2和NO2贡献值很小，因此对周围环境的大气质量影响很小。 （2）汽车尾气影响 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出停车时排放的废气，项目共设54个地面停车位，主要分布在各建筑周围及道路两侧。地面停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。 经采取上述治理措施后，项目营运期废气可实现达标排放，对大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目运营期间的噪声污染主要来水泵、变电站产生的噪声。为了进一步优化项目区内的声环境，将噪声的影响降低到最低，建议采取如下防治措施。 （1）水泵、变电站等产生震动的设备建议使用软管与外界管道连接，设备与基础之间均设置橡胶隔振垫进行隔振，吊装设备采用减振吊架。 （2）加强项目管理和公众参与、监督，一旦发现噪声扰民或有关投诉，应积极采取措施消除影响。 4、固体废物影响分析 本项目营运期固体废物为生活垃圾，生活垃圾产生量约为2.25t/a（7.5kg/d）。生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对周围的环境产生极大的污染。 治理措施：为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，在厂区各处设若干个封闭式生活垃桶，生活垃圾收集至君山区绿色食品产业园标准化厂房（一期）工程中垃圾转运站站，由环卫部门统一清运至城市垃圾处理中心处置。 经采取上述治理措施并及时清运后，能保证厂区内环境清洁卫生，项目营运期固废对区域环境影响较小。 5、区域项目准入条件 本项目引入产业定位为重点发展食品制造业，农副产品加工业（制茶生产等），配套发展食品相关行业，规划用地为二类工业用地，依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正），结合君山区工业集中区荆江门片区规划中的定位，为了实现可持续发展，推动科技产业的进步，保护并改善环境。 （1）主要引进原则应包含下面几个方面： 1）引进项目必须符合片区的产业定位和国家的产业技术政策，严禁引入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正）中禁止类、《禁止外商投资产业目录》等政策范围内的建设项目。 2）《外商投资产业指导目录》（2011修改本）鼓励和允许类的第一、第二产业准入，主要是食品加工及其配套产业。 3）具备先进的生产技术水平 进区企业必须采用先进的生产工艺和生产设备，其工艺、设备和环保设施，应达到同类国际先进水平，至少是国内先进水平，并符合我国环境保护要求。杜绝国内外工艺落后，设备陈旧及污染严重的项目进区。 4）采用先进的环境保护技术 进区企业应采用先进的环境保护技术，特别是使用国家推荐的环境保护技术。若国外有更加成熟可靠的环保技术和装置，应考虑同时引进相应的环保技术和设施，其技术、经济指标应纳入引进合同，以确保达到国家规定的污染物排放标准。凡不能采用先进的生产技术水平和先进环保技术的项目，一律不予引进。进区企业排放的“三废”必须达到国家及地方的相关排放标准，进入荆江门片区污水处理厂的废水必须达到该厂的接纳标准要求后，接入相应的污水管网，并且确保不影响各二级污水处理设施的处理效率。 5）具备先进的环境管理水平 进区企业应具备较高的环境管理水平，优先考虑具有良好的、符合国际标准ISO14000要求的环境管理体系的企业。 6）采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、各种物料回收套用、各类废水回用等。 7）能利用区域内其他企业的产品、中间产品和废弃物为原料的，或能为其它企业提供生产原料，构成“产品链”、能实现“循环经济”的项目。 （2）不支持、严禁入园的项目 对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入。主要体现为： 1）水型污染、气型污染（主要为粉尘）较大较严重企业及废水中如含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目，不支持引进。 2）对于高物耗、高能耗和高水耗的项目不支持引进。 3）如进驻项目预处理水质达不到荆江门片区污水处理厂接管要求不支持引进。 4）不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目不支持引进。包括： A国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目； B生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目； C污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目等。 6、区域项目环境管理 （1）君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）环保机构 为了确保工程建设达到经济、社会、环境效益的统一，必须加强项目的环境管理工作，制定必要的环境管理措施。为此，项目建设单位应设置环境管理机构，负责君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）环保设施的日常记录与正常运转，并对入园企业进行初步环保审查。君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）的环境管理机构属于君山区城市建设投资有限公司的职能部门，不具备行政管理权，其与君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）的关系如下所述： 1）管理主体 君山区工业集中区荆江门片区是君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）的行政管理主体，君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）本身及后续运营期引入企业的环保审查及环评批复均由君山区环保部门执行。入驻企业需经君山区工业集中区管委会召集发改、工商、环保、安监等部门初审通过后，方可签订正式售让或租赁协议。 2）君山区城市建设投资有限公司职责 君山区城市建设投资有限公司作为君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）的运营主体，对君山区绿色食品产业园招商事务负责，但引入企业的类型必须符合本项目产业规划，并通过君山区环保部门环保审查后方可入园。 君山区城市建设投资有限公司负责本环评报告提出的环境保护措施的实施，并负责环保设施的正常运行和管理。 君山区城市建设投资有限公司负责项目的基础设施维修、水电气的供给、环境卫生和绿化维护、入驻企业委托的职工生活条件服务等物业管理与服务，为入园企业提高高效、优质的物业服务与管理。 （2）入园企业的环保机构 建议大、中型企业设置环境保护科，由企业总经理或总工程师直接领导，并配备专职环保专业管理人员；小型企业设置专职或兼职的环境管理人员。 （3）环境管理机构主要职责 1）君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）环境保护管理机构的职责如下： ①负责园区环保设施的正常运行和日常记录； ②负责编制并组织实施园区的环境保护规划和计划； ③负责要求入驻企业进行环境影响评价报告书（表）； ④搞好各个入驻企业的环境统计工作、污染源建档； ⑤搞好有关环境事务方面的对外联系，如及时了解有关政府部门的相关环境政策及时贯彻执行等； ⑥对企业的“三废”排放、污染防治、环保设施运行、维修和各项环保制度的落实情况进行监督，确保园区污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标； ⑦协助各企业按照ISO14001标准建立环境管理体系，推动企业实施循环经济和清洁生产； ⑧监督环保公用设施的运行、维修，确保设施的常年正常运行； ⑨负责对各企业的环保宣传教育，开展环保安全管理教育和培训；协助上级环保机构处理各类污染事故，组织抢救和善后处理。 2）入园企业环境保护管理机构的机构职责为： ①贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准； ②建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况； ③编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划； ④搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识； ⑤组织对基层环保人员的培训，提高工作素质； ⑥领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案； ⑦制定本企业污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行； ⑧制定各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标； ⑨执行上级下达的各项环保指标，按季或年分析执行情况； ⑩调查处理企业内污染事故和污染纠纷。 7、产业政策符合性分析 本项目为君山区食品产业园标准化厂房（三期）工程，根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修订），本项目不属于其中的淘汰类、限制类，同时《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》国发【2012】14号中明确提出“经济技术开发区、高新技术开发区以及工业园区等各类园区要集中建设标准厂房，积极为小型微型企业提供生产经营场地”，符合国家当前产业政策。 8、项目选址合理性分析 （1）与园区用地规划合理性分析 本项目位于君山区食品产业园内，富岗路西侧，兴业路东侧，根据《岳阳市君山区城乡一体化规划（2009-2030）》，本项目用地属于工业用地，不占用基本农田，符合君山区城总体规划要求。 （2）城乡总体发展规划的相符性分析 项目所在区域无专门的城乡总体发展规划，根据《岳阳市君山区土地利用总体规划文本》（2006-2020年）可知，君山区“建新区主要安排在柳林洲镇、西城办事处、钱粮湖镇，主要用于满足城镇、工业小区和新农村建设的用地需求，优化城乡建设用地布局。”本项目位于柳林洲镇，与《岳阳市君山区土地利用总体规划文本》（2006-2020年）相符。 根据调规后东洞庭湖自然保护区示意图可知，本项目不在东洞庭湖自然保护实验区、核心区、缓冲区范围内，详见附图。本项目选址不与东洞庭湖国家级自然保护区相冲突。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于君山区富岗路西侧，兴业路东侧，主出入口设于项目西侧，靠近富岗路，次出入口设于项目东侧，靠近兴业路。项目西部分布6栋4F厂房，东部分布3栋5F厂房；项目共设停车位54个，主要分布在各建筑周围及道路两侧，以保证物流、应急和消防的通畅；项目设有配电房，项目垃圾收集房依托项目一期工程和食堂依托项目四期工程。 项目总平面布置功能分区明确，总体布局基本合理。 9、环保工程机投资分析 君山区食品产业园标准化厂房（三期）工程总投资为19384万元，预计其中环保投资为120万元，占总投资的0.62%。 表7-2 环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估算 （万元）; 预期治理效果. 1; 施工期; 施工废水简易沉淀池、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等措施; /; 20; 减轻施工期环境影响，确保达标排放，避免施工扰民. 2; 营运期; 废水; 雨污分流管网、对接管网、化粪池、污水收集池; 1套; 70; GB8978-1996中的三级排准. 3; 噪声; 对变电所设备、水泵等设置基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 10; GB12348-2008中3类标准要求. 4; 生态; 绿化（m2）; 6818.8; 20; 吸尘降噪，美化. 合计; 120. 10、项目验收监测 项目验收监测内容见表7-3。 表7-3 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 施工期：施工区废水排放口，CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 营运期：总排废水口CODcr、SS、石油类废水量及浓度. 废气; 施工期：施工现场TSP 营运期：发电机废气; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中标准. 噪声; 施工期：施工场界四周昼间和夜间噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求. 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 施工期：建筑固废、生活垃圾 营运期：生活垃圾; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣 | 对运输沿线及周边不产生明显影响 |  |
|  |  | 装修整饰 | 甲苯、二甲苯 | 选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散 | 对周边区域大气环境不产生明显影响 |  |
|  | 水污染物 | 冲洗废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀处理 | 收集沉淀后尽可能回用于洒水逸尘、砂浆搅拌 |  |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS、 BOD5 | 隔油池、化粪池处理 | 排入污水管网 |  |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 施工弃渣 | 运至君山区渣土部门指定位置堆放 | 对周边环境影响较小 |  |
|  |  |  | 废油漆桶等 | 交送有资质专业部门处置 | 对周边环境影响较小 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 环卫部门清运至生活垃圾处理中心 | 产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生 |  |
|  | 噪声 | 落实严禁振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 备用发电机废气 | 烟尘 | 抽排风设施+专用通道高空排放 |  | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 水污染物 | 生活废水 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N | 化粪池处理 |  | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排准 |
|  | 固体废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心卫生处理 |  | 区域内环境卫生 |
|  | 噪声 | 运营期设备噪声75～80dB（A），经环保措施治理，并通过禁止汽车鸣笛，降噪，设置警示标语等措施，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡，对施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 本项目区内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，建成后绿地率为10%，对营造清新、优美的环境和道路街景起到了较好的作用，在避免水土流失的同时，既可吸尘降噪，又美化了环境。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| （一）结论 1、项目概况 君山区绿色食品产业园标准化厂房（三期）工程总用地面积38179.2m2，总建筑面积63653.34m2。主要建筑内容包括3栋5F、6栋4F厂房，厂房采用多层框架结构厂房，并在项目区域配套建设给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 本项目为君山区食品产业园标准化厂房（三期）工程，根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订），本项目不属于其中的淘汰类、限制类，同时《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》国发【2012】14号中明确提出“经济技术开发区、高新技术开发区以及工业园区等各类园区要集中建设标准厂房，积极为小型微型企业提供生产经营场地”，符合国家当前产业政策。 2、环境现状 项目区域各项指标与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准对比分析，项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，空气质量较好。 监测结果表明，纳污水体所监测的各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。 2017年11月09日~10日对项目拟建地环境噪声现场监测结果，东、南、西、北边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 3、环境影响分析 （1）水环境影响分析 施工期生活污水通过化粪池处理后排入厂区西侧污水管网，对地表水的水质影响较小；施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。项目管理人员生活污水，经隔油池、化粪池处理，预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入厂区西侧富岗路污水管网，经柳毅路污水管网，进入君山区（第二）污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的B标准后，最终排入长江。 （2）空气环境影响分析： 施工期大气污染物主要为施工粉尘大气环境影响主要为运输车辆对沿线区域环境的影响，对进出车辆（特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，对施工场地设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等，通过采取上述一系列的环保措施后，施工期粉尘对区域环境影响较小。 营运期主要大气污染影响为主要为发电机废气、车辆尾气。发电机负荷产生的燃油废气由建筑结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放；地面停车场车辆燃气尾气由于其排放属面源排放且排放源强很小。因此废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。 （3）声环境影响分析： 施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对附近声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺以及在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 营运期主要噪声污染源为水泵、变电站等产生的机械噪声。对水泵、变电站机械噪声采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备用房和隔声罩隔声等一系列措施后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固废环境影响分析： 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾清运至君山区渣土部门指定位置堆放，对环境影响较小；生活垃圾经收集及时清运，对项目地卫生影响较小。 营运期固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾经管理部门收集后，由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心处理。 采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。 4、综合评价结论 君山区食品产业园标准化厂房（三期）工程的建设符合君山区总体发展规划，符合国家产业政策，项目建成以后，将拓展食品产业园的发展空间，进一步强化食品产业园的功能和作用，强力推进君山区食品产业园的发展。项目的建设将会使企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动君山区经济的增长。同时，在君山区食品产业园内有针对性的引导企业入驻，完善政策、强化服务，激活各类主体投资的积极性，从而拉动全区经济快速增长，达到富民强县的发展目的。 项目建设对环境的不利影响可分为施工期与营运期两个阶段，施工期不利影响主要为施工产生的扬尘对区域环境空气质量的影响和施工噪声对区域声环境的影响等，其影响有一定的时效性，在施工结束后即消失。营运期主要不利影响为生活污水、生活垃圾对环境的影响等，通过采取相关措施后，对区域环境影响较小。 通过评价分析，本项目产生的污染问题，严格按照环评建议落实污染防治措施后，可实现达标排放，对环境的影响较小。从环保角度考虑，本项目建设可行。 （二）建议 （1）园区产业定位为重点发展食品制造业、农副产品加工业，配套发展食品相关行业。项目建成后，严格落实项目准入要求和环评制度，不符合产业定位项目一律不得入园。 （2）项目建设应严格遵守“三同时”制度，确保各项环保设施的配套建设，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用，在未经环境保护行政主管部门批准之前应禁止施工。 （3）在设计中应积极采用新工艺、新技术、新材料，尽量采用节能材料和清洁能源，做好项目排水的雨污分流和垃圾分类收集，尽可能把对周围环境的影响降到最低程度。 （4）尽量缩短工期，减少工程扰民的时间，施工期间，施工机械尽量选择低噪声设备，合理安排施工时间，严格按照有关规定和标准以及本环评提出的治理措施，控制粉尘、噪声等对周围环境的影响。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： （见目录部分） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |