《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附件：

附件一、环评委托书

附件二、拟建项目立项批复

附件三、环境现状监测质保单

附件四、清螺棚改小区评估意见

附件五、专家签到表

附件六、规划用地许可证

附图：

附图一、地理位置图

附图二、总平面布置图

附图三、拟建项目保护目标图

附图四、湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整前后功能区划图

附图五、拟建项目周边现状图

附表：

建设项目环境信息基础表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 君山区清螺棚改小区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区新城保障性安居工程建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐卫红 |  | 联 系 人 |  |  | 岳总 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区挂口水利大厦五楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15717302929 | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 君山区挂口片区，洞庭大道与柳林大道交汇处东北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市君山区发展改革和工业信息化局 |  |  | 批准文号 | 岳君发改【2017】135号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代号 | 房地产开发K7210 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 59531 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 21121 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 18000 | 其中:环保投资(万元) |  | 1150 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.39% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  | 2019年2月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 棚户区改造是重大的民生工程和发展工程。2008年以来，全国各地区、各有关部门贯彻落实党中央、国务院决策部署，将棚户区改造纳入城镇保障性安居工程，大规模推进实施。改革开放以来，湖南省经济社会发展很快，但人民群众生活水平还不够高，特别是与发达地区相比差距比较大。在城市居民总体居住条件明显改善的同时，还有相当一部分低收入和特殊困难群众居住条件较差，城市棚户区大量存在，特别是城市棚户区里的老百姓居住条件十分困难。这些棚户区基础设施差，房屋密度大，社会治安、消防隐患多，上百户家庭、几百人共用一座公共厕所的现象很多。这些棚户区房屋，70%以上是70年代以前建设，60%以上为非成套简易结构，50%为危旧房，有些地块，户均建筑面积不足30m2。棚户区居民基本是由老国有企业退休职工、下岗职工、无业人员和长期在城镇从事第三产业的进城农民工等几大类构成，这些人在棚户区一住就是几十年，苦不堪言。这些家庭收入水平低，有些家庭仅靠政府发放的低保金维持生活，他们中的绝大部分家庭靠自身根本没有能力改善居住条件和解决住房问题。国有工矿棚户区大多为建国初期，为加快工业化建设，依托资源“因矿设市”、“因厂设区”而形成，这部分职工群众在当年条件十分艰苦的情况，为国家早期建设做出过重大贡献。但目前的国有工矿企业大多资源枯竭、基础设施落后、位置偏远、绝大部分处于停产半停产状态。随后国家出台了国家支持国有工矿棚户区改造的相关政策，湖南省已启动了国有工矿棚户区改造工作。 君山区挂口片区棚户区布局散乱，功能不完善，现有房屋建设年代久远，质量参差不齐，片区杂草丛生，面貌陈旧散乱，随着君山区挂口片区的人口越来越多，居民住房十分紧张，尽管经济社会持续快速发展，但是君山区挂口片区居民的生活居民条件却普遍越来越差，四世同堂、三世同堂现象比比皆是。 君山区人民政府提出君山区挂口片区异地安置的工作思路，君山区人民政府在君山区洞庭大道与柳林大道交汇处东北侧规划了59531m2（89.297亩）建设用地用于异地安置。通过异地搬迁，将现有君山区挂口片区居民全部安置于异地搬迁安置小区，通过君山区人民政府牵头，对君山区挂口片区土地进行合理规划使用，满足君山区城市总体规划要求。 本项目为君山区挂口片区异地搬迁安置住宅小区建设项目，建设用地现状为鱼塘、洼地，土地已平整，拆迁已完成，规划用地为住宅用地，项目建成后全部用于君山区挂口片区居民安置，原有君山区挂口片区居民住宅的拆迁内容不在本次工程范围内。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017本）的规定，项目属于三十六、房地产大类中的106小类中房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等中规定建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的应编制环境影响报告表，其他应编制环境影响登记表，本项目建筑面积为81817.9m2，因此，本项目应编制环境影响报表。为此，岳阳市君山区新城保障性安居工程建设投资有限公司特委托广西新北环环保科技有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作，我单位接收委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 2、工程规模及内容 本项目规划总用地面积59531m2，总建筑面积81817.9m2，拟新建小高层住宅楼4栋、多层住宅楼19栋、多层服务中心1栋及配套道路、给水、排水、供气管网、绿化亮化等建筑工程。 主要技术经济指标见表1-1，项目组成一览表见表1-2。 表1-1 主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 59531. 2; 净用地面积; m2; 53289.9. 3; 建筑占地面积; m2; 11336.46. 4; 规划总建筑面积; m2; 81817.9. 5; 计容建筑面积; m2; 69444.06. 其中; 多层住宅建筑面积; m2; 37661.71. 小高层住宅建筑面积; m2; 22963.94. 住宅底层杂物间建筑面积; m2; 4297.75. 沿街杂物间建筑面积; m2; 3378.89. 服务中心建筑面积; m2; 1141.77. 6; 小高层底层架空层建筑面积; m2; 1262.85. 7; 地下车库建筑面积（不计容）; m2; 11110.99. 8; 容积率; 1.30. 9; 建筑密度; %; 21.27. 10; 绿地率; %; 35.48. 11; 总套数; 套; 482. 其中; A1（125m2）户型; 套; 220. A2（115m2）户型; 套; 80. 小高层（130m2）A户型; 套; 78. 小高层（120m2）B户型; 套; 26. 小高层（110m2）C户型; 套; 78. 12; 停车位; 个; 570; 地面252个，地下318个。. 13; 建设工期; 月; 12; 2018.3-2019.2（不含前期）. 14; 总投资; 万元; 18000; 争取中央预算内投资及自筹. 表1-2 项目组成一览表 项目; 构筑物名称; 建筑规模. 主体 工程; 住宅楼; 新建小高层住宅楼4楼、多层住宅楼19栋，总建筑面积60625.65m2. 服务中心; 多层服务中心1栋，总建筑面积1141.77m2. 辅助 工程; 住宅底层杂物间; 住宅底层杂物间建筑面积为4297.75m2. 沿街杂物间; 沿街杂物间建筑面积为3378.89m2. 地下车库; 地下车库建筑面积为11110.99m2，停车位318个. 地面停车位; 地面停车位252个. 地下停车场; 318个. 道路; /. 拆迁安置; 拆迁安置; 拆迁户数5户，按每户200m2计算，拆迁面积1000m2，补偿方式采取产权调换与货币补偿相结合的方式，现已拆除。. 公用 工程; 供水; 市政管网供水，水泵房设置在地下室。. 排水; 雨水通过雨水口及雨水井收集，排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，进入市政污水管网，由城市污水处理厂处理达标后排放。. 供电; 市政电网供电，配电房位于地下室；在小区地下室设置1个柴油发电机房，共1台200KVA柴油发电机组。. 绿化; 绿化面积21121 m2. 环保 工程; 化粪池; 610m3/d. 隔油池; /. 地下车库; 抽排风系统，4套. 柴油发电机组排气筒; ——. 住宅区烟道井; ——. 地下设备用房（发电机房、水泵房、风机房）; ——. 垃圾站; 位于小区东南侧. 本项目无幼儿园、临街商铺、医疗服务中心等配套设施，如果小区进驻幼儿园、临街商铺、医疗服务中心，要求幼儿园只能设在服务中心，不准设置居民楼里面，幼儿园食堂设置隔油池，严禁使用高音呐叭；临街商铺禁止引进餐饮、菜市场等行业，临时商铺严禁使用高音呐叭，生活垃圾要收集好；医疗服务设施禁止引进传染病治疗的相关设施，医疗服务中心产生经过消毒杀菌后才能排放，医疗固废必须集中收集后交由有资质单位处理。. 3、项目主要设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 功率; 数量; 备注. 1; 消防栓给水加压泵; XBD10/40-SLH; N=75kw; 5台; Q=40L/s；H=100m. 2; 自动喷水加压水泵; XBD12/30-SLH; N=75kw; 5台; Q=30L/s；H=100m. 3; 增压稳压设备; ZWL-I-XZ-10; N=1.5kw; 3套; /. 4; 潜水排污泵; 80QW40-15-4; N=4kw; 8台; Q=40m3/h；H=15m. 5; 通风消防单速轴流风机; HTF(A)-I-4.5; 风量：7900m3/h 风压：510Pa 功率：1.5kW; 12台; /. 6; 通风消防双速柜式离心风机; HTFC-II-25-2; 风量：46710/23453m3/h 风压：602/325Pa 功率：16/13kW; 4台; /. 7; 普通客梯; 1000kg; 1.6m/s; 16台; 站13. 8; 消防电梯; 1000kg; 1.6m/s; 8台; 站13. 9; 柴油发电; GEP400-3; 200KVA; 1台; /. 10; 变压器; /; 干式800KVA; 1台; /. 4、项目原辅材料 项目原辅材料一览表见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料用量 编号; 配套; 数量; 来源; 备注. 1; 混凝土; 50013m3; 外购; 商品混凝土. 2; 钢筋; 7145t; 外购; /. 3; 环保砖; 256万块; 外购; /. 4; 模板; 25.6万m2; 外购; /. 5、项目总平面布置 本项目建设地块性质为居住用地。 住宅：项目区域共23栋住宅楼、1栋服务中心，建筑高度＜43.5m。项目实施人车分流，车辆不进入小区，小区道路为行人游道，主入口为行人入口，位于小区北侧，临创业路，次入口为服务中心入口，临园林路；地下车库入口设有2个，分别位于小区北侧和东侧，临广场路和园林路。项目由中央庭院绿化为轴线，将项目划分为南、北两部分，南部由东往西依次分布有6#、7#、8#、9#住宅楼，服务中心，14#住宅楼、15#住宅楼、10#住宅楼、11#住宅楼、19#住宅楼、18#住宅楼、23#住宅楼、22#住宅楼、21#住宅楼、17#住宅楼，北部由东至西依次为5#、4#住宅楼，3#住宅楼，12#住宅楼，13#住宅楼、2#住宅楼、16#住宅楼、1#住宅楼、20#住宅楼。建筑地下负一层为车库。 停车位：项目区域共设停车位570个，地下停车位318个，地面停车位252个，地下停车位位于地下车库，车库排气筒位置项目西侧空地区域，地面停车位分散在项目四周道路沿线。 设备机房及配电机房均位于项目服务中心地下室，项目垃圾收集点位于小区东南侧（不设天然气减压泵站），水泵位于项目服务中心地下室。 住宅布置均为南北向，建筑风格采用现代建筑风格，住宅楼中间布置了道路和绿化带隔开。 6、公用工程 （1）给排水 给水系统：根据本建筑的高度、布局，从节能考虑，本项目小区由1条DN200管道从广场路市政给水管道引入，在小区四周形成环状管网，从环网上接出管道至地下室消防及生活水池，以保证室内外消防及生活用水的安全可靠。室内给水系统分为市政直供和加压区。-1至6层市政由市政给水管直供，6层以上由小区水泵房变频机组按相应规范设分区供水。 用水量：根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009版），生活用水按平均145L/人·d（住宅人数按平均每户3.2人计），服务中心用水参照商业门面用水按平均5L/m2·d，绿化用水按2L/m2·d。表1-5 用水量估算 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或面积; 用水量（m3/d）. 1; 住宅楼; 145L/人·d; 964; 139.78. 2; 服务中心; 5L/m2•d; 1141.77; 5.7. 3; 绿化; 2L/m2•d; 21121; 42.24. 合计; 187.72. 排水：采用雨污分流制的设计原则，建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网。生活污水、服务中心污水等排水系数按0.8计，项目小区内居民生活污水、服务中心污水等生活污水产生量为150.18t/d。项目所在片区属于君山区城区污水净化中心纳污范围内，在污水管网接入君山区污水处理厂前，项目生活污水经隔油池、化粪池预处理达到污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后进入广场路污水管网，经君山区城区污水净化中心处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中一级标准B类后排入濠河。 （2）供电系统 从市政电网不同区域变电站各引一路10KV电源进入小区变配电所，在项目地下室设有变配电所，内设变压器共1台，位于服务中心地下室。应急照明等分散的小容量负荷，可采用设备自带蓄电池作自备应急电源。消防控制室采用专用双电源回路供电，末端自投互复，并设置20Ah的直流自备应急电源。根据建设方提供的资料，本项目设置备用的200kv柴油发电机1台。 （3）供气工程 本项目天然气由城市低压天然气管网供应，主要供给住宅楼居民用气。天然气是现代化城市的通用能源，天然气干管进户前必须采取防沉降的补偿措施，其方式及施工均由君山区天然气公司负责，不设天然气减压泵站。天然气计算流量参照《城市煤气，天然气管道工程技术规程》附录B来计算流量。 （4）生活垃圾处置工程 本项目区内设小型垃圾转运站，其功能主要为收集、转运项目内的生活垃圾，由环卫部门清运至城市生活垃圾处理中心处置，根据项目规划，垃圾收集站设置于项目小区的东南侧。 （5）消防系统 本项目建筑一层在沿街中部位置设有通至小区内院的人行通道，项目高层住宅的四周由内庭院与周边道路形成消防环道，高层建筑均设有消防车道及消防扑救面，小区消防控制室设置于小区西侧，直通消防登高场地，满足消防要求。室外消防用水量由小区室外环状管网供给，室内消防用水由小区水泵房及地下消防水池供给。在环状管网上设有SQS150室外消火栓，其间距不大于120m。项目在西侧设有450m3地下消防水池。消防采用区域集中的临时高压制，在地下室集中设置水泵房，内设消防水泵、以保证用水水量水压能够满足要求。 （6）道路系统 小区道路分为三个等级，即小区消防车行道，小区步行主路和入户路。 车行路：为了满足消防的要求，小区对外出入口处宽6米，消防及入户设计4米宽环形路，形成环线。 出入口：小区地下车库出入口2个，分别设置在北侧及东侧相邻城市道路直接进入。 方便入户，车流直接进入地下车库，与地面的人流分开，尽量减少汽车对小区内部居住环境的影响。 步行路：规划步行路主要以环绕整个景观为特色，户路均采用步行路入户。步行系统以景观步行路的设计手法进行设计。 交通组织采用人车分行系统，消防车行道通过环行道路解决，中心景观内部正常情况下均不进车，但能保证每栋住宅的通达性，保证居民的搬运需要和消防要求。机动车停车以地下为主、地面结合的方式，地下车库设计停车位318个，地面设计停车位252个。非机动车停车结合住宅底层架空或半地下空间进行设计；充分体现设计的的节能与生态性。 （7）市政配套情况 项目所处区域有完善的公共配套设施，城市交通、给排水、供电、天然气等配套完备，通讯线路、有线电视、宽带网络均已配套完备，项目交通便利，生活便捷。 7、项目建设进度 本项目前期工作正在进行，预计2018年2月底可完成项目实施前全部准备工作，工程计划于2018年3月开始动工建设至2019年2月底完成所有建设任务，建设工期共为12个月，施工人数为80人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目建设场地位于君山区挂口片区，洞庭大道与柳林大道交汇处东北侧，项目所在地目前已经“三通一平”，项目用地性质为建设用地，建设用地现状原为水塘、洼地等。经现场勘查来看，项目选址地周边500m范围内没有大型工矿企业，区域内为城市建成区，多为居民生活污染源和交通噪声。本项目为新建项目，区域内无与本项目有关的原有环境污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭湖可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 项目位于君山区挂口片区，洞庭大道与柳林大道交汇处东北侧，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 区域地势开阔，地貌由网纹红土岗丘和河湖淤积形成，湖塘洼地多。该地区属古老剥蚀堆积地形，除第四系坡积、残积、湖积外，自元古以来，没有接受新的沉积。地层构造简单，未发现巨大构造断裂，下伏基岩为前震旦系板溪群浅变质岩。复盖层为第四系堆积物，以粘土、亚粘土和砂乱石层组成，极限抗压强度为180kPa~390kPa，一般均大于200kPa。根据地址勘察报告表明，项目场地自上而下依次为杂填土、轻亚粘土、亚粘土、中砂，其中第②层轻亚粘土为流塑状含有机质的弱土，第③层亚粘土强度较高，属中等压缩性土，第④层中砂呈稍-中密状，土层③④均为良好的地基持力层，但在大部分地段预计埋藏会较深，须采用桩基。 3、地质、地震 局部场地有分布均匀、层位稳定、强度高、厚度大的粘土和粉质粘土层，且埋藏较浅，可作为理想的天然浅层基础地基持力层，预计地基承载力可达300kPa。场地水文地址条件简单，粘土层结构紧密，透水性差，多呈干燥状态，低洼地段有泉水出露，地下水对基础不存在侵蚀问题。根据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，项目场地地震基本烈度为7度。 4、气候、气象特征 该区域属亚热带湿润性气候，冬季寒冷，夏季炎热，春夏多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm。 常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE(15%)，年平均风速为2.9m/s。 5、水文概况 （1）地表水资源概况 岳阳市湖泊众多，河网密布，水系发达，素有“洞庭水乡”之称。境内以洞庭湖水系为主，其流域面积占全市地表水总面积的90.93%，其次是滨江水系和鄱阳湖水系。除长江、湘江、资水外，长度5公里以上的河流有232条，其中10公里以上的有110条，50公里以上的有6条。洞庭湖水系可分为环湖水系与纯湖区水系。环湖水系包括汨罗江水系、新墙河水系、湘江水系： ①湘江水系：境内流域面积230.90平方公里，占全市总面积的2.11%。包括捞刀河、霞凝河、樟树港等一级支流和发源于玉池山的沙河、白沙河等二级支流。 ②汨罗江水系：汨罗江是岳阳市最大的河流，全流域5618.87平方公里，境内流域5148.32平方公里，占全市总面积的47.11%。汨罗江发源于江西省修水县黄龙山，经平江县龙门入境，流经长寿、加义、平江城关、青冲口、新市、汨罗城关，于汨罗市磊石山注入洞庭湖，全长253.2公里。 ③新墙河水系：新墙河是岳阳市第二大河流，全流域2370平方公里，境内流域810.13平方公里，占岳阳市总面积的7.41%。该河分南部二源，南源沙港为正源，发源于平江县板江乡宝贝岭，流域963平方公里。北源油港河发源于临湘市龙源乡麻颈，流域973平方公里，经龙源水库、渔潭、桃林于临湘市长塘乡进入岳阳县。南北二源在三港咀汇合，经新墙、荣家湾入洞庭湖。上游系山区性河道，水量丰富，现以建成铁山水库，是岳阳市集中式城市生活饮用水水源地、跨流域引水和解决滨江环湖浅丘区干旱的一个主要水源。 洞庭湖纯湖区水系：长江过境流程75公里；资水从湘阴县毛角口入境，于临淄口与湘江西支并流入洞庭湖；湘江从湘阴县铁角咀入境，于濠河口分东西两支注入洞庭湖；此外，洞庭湖纯湖区还有16条流域5平方公里以上的平原性河道，总流域3749.10平方公里，占岳阳市总面积的34.30%。藕池河、华容河系四口入湖河道，藕池河多年平均流量793立方米/秒，境内流程110公里。华容河已于1958年建闸堵坝，堵坝前多年平均流量335立方米/秒，境内流域35公里。 （2）地下水资源状况 项目所在地地层属极弱含水层，渗透系数小于0.07m/昼夜，地下水位标高为25.05~36.18m。根据湖南省水文地质研究所提供的资料，岳阳市每年降水对地下水补给17.94亿立方米，枯季地下径流4.39亿立方米，降水补给量减去枯季地下径流量，地下水补给量为13.55亿立方米，加上地表水资源，水资源总量为86.33亿立方米。地下水资源占水资源总量的15.69%，主要分布于洞庭湖区在冲积平原及山丘岗地的溪谷河畔。 由于地层发育，地质构造复杂，形成了不同的地下水类型。洞庭湖冲击平原分布的砂乱石层中蕴藏着孔隙水，富水程度中等，平均单井涌水量300~3000m3/d，埋藏浅，一般0-5m；丘陵山地分布砂岩、页岩、花岗岩、硅质岩等，也蕴藏着孔隙水，水量微弱，埋深不定，一般0~30m。裂隙水一般以泉水形式出露，多蕴藏于石灰岩裂缝中。岳阳市石灰岩面积很小，分布在临湘市五里、羊楼司等乡。 岳阳市地下水水质优良，矿化程度低，化学成份简单，分布最广的是重碳酸钙型水，其次是重碳酸钙氯化钠钙型水和重碳酸钙重碳酸钙镁型水，pH多为5.7，弱酸性；总硬度多在4.2德度以下，为极软化水，适宜引用和农田灌溉。地下水水温一般在15.25摄氏度，随季节性变化很小。过去对地下水的开采仅用于生活用水，现在已部分工业利用。鉴于湖区地表水污染较严重，且时空分布不均，部分山丘区人畜饮水困难，地下水已成为这些地区生活饮用水水源。 6、植物和生物 君山区有湿地维管束植物412种，隶属于88科262属，其中蕨类植物10科、14种；裸子植物1科2种；被子植物77科、248属、396种。有国家一级保护植物2种：水杉和莼菜；国家二级保护植物有4种：莲、野菱、乌苏里狐尾藻和野大豆。君山区有脊椎动物共计316种。其中，鱼类12目23科116种，两栖类1目3科7种，爬行类2目8科20种，哺乳动物共计有5目9科11种，鸟类16目43科164种，水禽有108种。有一级保护动物7种，即白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹤、大鸨、中华秋沙鸭、麋鹿，二级保护动物26种，即江豚、水獭、白琵鹭、黑脸琵鹭、红胸黑雁、白额雁、小天鹅、大天鹅、鸳鸯、鸢、苍鹰、赤腹鹰、凤头鹰、雀鹰、松雀鹰、大鵟、普通鵟、白头鹞、红隼、小青脚鹬、花田鸡、白枕鹤、灰鹤、领角鸮、红角鸮、小鸦鹃。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划与人口 君山区现隶属于湖南省岳阳市，全区总面积627.09平方公里，2014年总人口为248031人。下辖广兴洲镇、许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇、柳林洲镇街道、芦苇总场、水产养殖场。 2、社会事业 2016年末，全区有各类学校71个，其中幼儿园33个，增加2个，小学29所，减少2所，初中6所，高中2所，职业技工学校1所。全区在校学生人数25018人，全区当年毕业生4124人。高中教育毛入学率为95.93%，毕生升学率为99.93%，各类民办学校37。全年完成88个村的农家书屋出版物更新，完成送戏下乡50场。新建群众休闲娱乐广场2个，总面积达6000平方米。全区卫生机构18个。其中医院、卫生院11个；血防医院3个、疾控中心1个、社区卫生服务中心3个。诊所（卫生所、医务室）21个、村（居委会）卫生室126个，拥有床位总数712张，卫生技术人员534人。 3、文物 （1）君山公园 国家AAAAA级旅游景区；“未到江南先一笑，岳阳楼上对君山”。君山系洞庭湖中小岛，位于岳阳市区西南方，水程12公里。山上有大小峰72个。 （2）洞庭湖 岳阳楼下的洞庭湖是远古时代云梦泽的遗迹，它的湖面十分宽广，自古就有“八百里洞庭”之说，虽然现在它的面积比以前已经小了一倍，但它仍是全国的第二大湖泊，烟波浩淼、水天一色，范仲淹称它“衔远山、吞长江，浩浩荡荡，横无际涯。” 4、社会经济情况 君山区土地肥沃，盛产粮、菜、油、瓜、果和甘蔗等无公害绿色食品，还有棉、麻、茶和花卉药材等经济作物，水产品有鱼、虾、鳖、蟹、鳝鱼、泥鳅和淡水珍珠等。君山特产“君山银针”和“君山毛尖”等名茶古代为皇室贡品，现畅销海内外。君山区工业以本地原料加工为主，食品、纺织、服装、饲料、油脂加工、造纸、建材等七大加工业生产体系已形成相当规模。境内交通、通讯、供电、给排水等基础设施完善，各项社会服务功能齐全。 在项目拟建地区域，无需要保护的古文化、文物遗址。 5、区域环境功能区划： 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目厂址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 濠河. 洞庭湖. 十字渠. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2、4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围（拟建）; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 本次环境空气质量现状引用长沙崇德检测科技有限公司2016年11月7~9日《君山区2016年保障性安居工程配套基础设施君山垦区银盘危改小区外广场路中期道路硬化工程》的监测数据，项目引用监测点位位于拟建项目场界西北侧100m处和东南侧 80m处，能够较全面反映项目区域大气环境现状并对区域大气环境质量进行分析。 （1）监测点位 A1：拟建项目所在地（位于拟建项目场界西北侧100m处）； A2：项目所在地上风向（位于拟建项目场界东南侧 80m处）。 （2）监测因子、频次和时间 监测时间：2016年11月7日至11月9日； 监测因子：SO2、NO2、PM10日均值浓度。 （3）监测结果统计与评价见表3-1。 表3-1 监测结果（单位：mg/m3） 采样点位; 检测项目; 检测结果; 评价标准. 11月7日; 11月8日; 11月9日. 拟建项目所在地; PM10; 0.099; 0.092; 0.102; 0.15. 二氧化氮; 0.024; 0.032; 0.024; 0.08. 二氧化硫; 0.018; 0.016; 0.013; 0.15. 所在地上风; PM10; 0.105; 0.100; 0.094; 0.15. 二氧化氮; 0.028; 0.033; 0.034; 0.08. 二氧化硫; 0.022; 0.020; 0.018; 0.15. （4）小结 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目污水管网废水最终纳入市君山区城区污水净化中心处理后排放至濠河。本次环评引用《君山区2016年保障性安居工程配套基础设施君山垦区银盘危改小区外广场路中期道路硬化工程》现场监测数据作为评价依据，项目引用监测点位位于项目西南侧120m处（十字渠断面）和西北侧500m处（十字渠断面），能够较全面反映项目区域地表水环境现状并对区域水环境质量进行分析。 （1）监测点布设 表3-2 地表水现状监测断面 编号; 断面位置; 与项目相对位置. SW1; 当地农灌渠上游500m; 位于项目西南侧120m处（十字渠断面）. SW2; 当地农灌渠下游500m; 位于项目西北侧500m处（十字渠断面）. （2）监测因子 pH、BOD5、COD、NH3-N、SS、石油类、粪大肠菌群。 （3）采样时间、频率 监测时间为2016年11月7~9日，连续监测3天，每天1次。 （4）监测结果统计与评价 现状监测结果及评价结论见表3-3。 表3-3 地表水现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样时间; 检测项目; 检测结果; 评价标准; 超标率; 最大超标倍数. 当地农灌渠上游500m; 当地农灌渠下游500m. 11月7日; pH; 7.6; 7.6; 6-9; 0; 0. 五日生化需氧量; 3.40; 3.46; ≤4mg/L; 0; 0. 化学需氧量; 10.0L; 13.4; ≤20mg/L; 0; 0. 氨氮; 0.975; 0.983; ≤1.0mg/L; 0; 0. 悬浮物; 62; 52; /; 0; 0. 石油类; 0.028; 0.01L; ≤0.05mg/L; 0; 0. 总磷; 0.040; 0.043; ≤0.05mg/L; 0; 0. 粪大肠菌群; 9200; 9340; ≤10000个/L; 0; 0. 11月8日; pH; 7.5; 7.7; 6-9; 0; 0. 五日生化需氧量; 3.20; 3.32; ≤4mg/L; 0; 0. 化学需氧量; 10L; 10L; ≤20mg/L; 0; 0. 氨氮; 0.954; 0.968; ≤1.0mg/L; 0; 0. 悬浮物; 67; 47; /; 0; 0. 石油类; 0.015; 0.014; ≤0.05mg/L; 0; 0. 总磷; 0.040; 0.043; ≤0.05mg/L; 0; 0. 粪大肠菌群; 9200; 9340; ≤10000个/L; 0; 0. 11月9日; pH; 7.7; 7.7; 6-9; 0; 0. 五日生化需氧量; 3.35; 3.56; ≤4mg/L; 0; 0. 化学需氧量; 10L; 13.5; ≤20mg/L; 0; 0. 氨氮; 0.996; 0.999; ≤1.0mg/L; 0; 0. 悬浮物; 59; 55; /; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.018; ≤0.05mg/L; 0; 0. 粪大肠菌群; 5400; 5600; ≤10000个/L; 0; 0. 由监测结果可知，W1、W2断面中各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 本次环评引用《君山区2016年保障性安居工程配套基础设施君山垦区银盘危改小区外广场路中期道路硬化工程》噪声现场监测数据作为评价依据。 （1）监测点位布设 表3-4 地表水现状监测断面 编号; 断面位置; 与项目相对位置. N1; 广场路起点居民点; 项目西北侧50m. N2; 园林路起点; 项目东南侧40m. N3; 园林路与广场路交叉口居民点; 项目东北侧50m. （2）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq 。 （3）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （4）监测结果 噪声监测结果详见表3-5。 表3-5 声环境现状监测结果 （dB(A)） 检测点位; 检测时间; 等效A声级 [dB(A)] Leq. 昼间; 夜间. 广场路起点居民点; 11月7日; 56.7; 48.8. 11月8日; 57.6; 48.8. 园林路起点; 11月7日; 54.2; 47.2. 11月8日; 56.4; 49.5. 园林路与广场路交叉口居民点; 11月7日; 57.4; 47.4. 11月8日; 57.2; 46.5. 标准值; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. 从监测数据来看，项目周边敏感点昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目主要环境保护目标见表3-6，环境敏感保护目标见附图。 表3-6 环境保护目标一览表 环境类型; 环境保护目标; 方位; 规模; 执行标准. 水环境; 十字渠; 西侧约12m; 农灌渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 环境空气; 项目南侧散户; 南侧约95~395m; 约15户60人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 项目西侧安置区; 西侧246~385m; 约160户640人. 项目西北侧散户; 西北侧80~400m; 约15户60人. 项目东北侧散户; 东北侧18~385m; 约20户80人. 声环境; 项目南侧散户; 南侧约95~200m; 约5户20人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 项目西北侧散户; 西北侧80~200m; 约12户48人. 项目东北侧散户; 东北侧18~200m; 约10户40人.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：项目拟建地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境：十字渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1中Ⅲ类标准； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物：项目外排水同时执行污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准； 2、大气污染物：拟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准（2.0mg/m3）； 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准；营运期区域执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准； 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 在本项目污水管网接入君山区城区污水净化中心后CODCr：9.77t/a，NH3-N：0.85t/a，纳入君山区城区污水净化中心总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （1）施工期工艺流程及产污环节 本项目施工流程包括土石方挖掘、主体施工、配套设施建设、装修和绿化等，施工期主要工艺过程及产污环节见图5-1。 图5-1 项目工艺流程及产污图 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产污水、W3运营期生活污水）； G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气、G3垃圾收集点废气、G4发电机废气、G5油烟废气）； D：D1 施工期粉尘； N：噪声（N1施工期噪声、N2运营期噪声、N3运营期外环境噪声）； S：固废（S1装修废物、S2弃土、S3弃渣、S4运营期生活垃圾、S5拆除建筑固废）； E：水土流失。 主要污染工序 1、施工期主要污染工序 本项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等，本项目属于高层建筑建设，使用压桩工艺。 （1）施工期废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 ①生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为80人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009版）施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则日生活用水量为6.4m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为5.1m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 ②施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的框架建筑房屋”的用水定额1600L/m2。本项目总建筑面积为81817.9m2，则整个工程用水量约为130908.64 m3。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为6545.43m3，施工期为12个月，则施工废水产生量为18.18m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为109.08g/d，SS为7.27kg/d。 （2）施工期废气 扬尘是指土石方挖填、施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含泥、沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。混凝土浇铸期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，景观影响较大。 ①扬尘 1）场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： a）施工场地内清除和地表的挖掘与重整和建材的运输等。 b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目总占地面积为59531m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为180.02kg/d。 2）场地外扬尘 被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。 ②油漆废气 在建设工程主体工程竣工后，房屋室内外进行装修时，钻机、电锤、切割机等产生噪声、扬尘，装饰、装修材料挥发性有机物等。装修废气主要来自装修过程，油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯（约10~20%），此外还有极少量的丁醇、丙酮等挥发性有机物。在油漆使用过程中约有10%的油漆挥发形成废气。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时用的装饰材料、油漆耗量和油漆品牌也不相同，评价要求建设单位采用环保水性涂料，降低挥发性有机废气的排放，施工期油漆废气的排放属无组织排放。 （3）施工期噪声 本项目建筑施工分为3个阶段，即基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机等，其噪声源强参见表5-1。 表5-1 建筑施工机械的噪声级 分类; 机械名称; 声级; 声功率级/ dB（A）. 距离/m; dB（A）. 基础阶段; 打桩机; 1.8吨导轨式打桩机; 15; 85.0; 116.5. 2.5吨打桩机; 15; 96.0; 127.5. 钻机; 大口径工程钻机; 15; 62.2; 96.8. 起重机; NK-20B液压起重机; 8; 76.0; 102.0. 汽车起重机; 15; 73.0; 103.0. 平地机; PY160; 3; 87.5; -. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92.0; 127.0. 移动式空压机; 3; 92.0; 109.5. 风镐; 风镐（1）; 1; 102.5; 110.5. 发电机; 20马力柴油发电机; 1; 99; -. 结构阶段; 汽车起重机; 16吨汽车起重机; 15; 71.5; 103. 塔式起重机; 塔式起重机; 15; 75.0; -. 塔式起重机（3~8吨）; 2; 73.0; -. 水泥泵车; 混凝土搅拌泵车; 8; 83.0; 109.0. 混凝土搅拌车; 4; 90.6; 110.0. 搅拌机; TW375浆式搅拌机; 2; 71.8; 85.8. 涡流式搅拌机; 2; 72.0; 86.0. 振捣棒; 混凝土振捣棒; 15; 78.0; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103.0; 111.0. 发电机; 柴油发电机; 2; 95.0; —. 装修阶段; 砂轮锯; 砂轮锯; 3; 86.5; 104.0. 切割机; 切割机; 1; 88.0; 96.0. 磨石机; 磨石机; 1; 82.5; 90.5. 电锯; 木工电锯; 1; 103.0; 110.0. 电刨; 木工压刨; 2; 90.0; -. 木工平刨; 2; 85.0. 电梯; 外用电梯; 2; 83.0; -. 注：资料引自“马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社2002.9）” （4）施工固体废物 ①土石方 根据项目设计方案和建设方提供资料，项目场已经 “三通一平”，项目开挖地下室挖土方量约80000m3，绿化用土约45000m3，场地填方约15000m3，其余弃土运送渣土部门指定地点堆放。 ②建筑垃圾 施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约1636.36t。建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料、油漆包装和包装废物等，装修过程中由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量不同，仅作一般分析。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员80人，施工期为12个月，则共产生生活垃圾14.4t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 表5-2 项目土石方平衡表（单位m3） 类别; 项目产生量; 项目需要量; 弃方. 建筑垃圾; 土方开挖; 场地填方; 绿化回填; 运出. 数量; 1636.36; 80000; 15000; 45000; 21636.36. 2、营运期主要污染工序 （1）营运期废水 营运期项目用水主要包括住宅楼居民生活用水、服务中心用水、绿化用水等。项目排水仅住宅楼居民生活用水、服务中心用水等生活污水排放，污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009版）的相关规定。 根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）相关标准，住宅生活用水145L/人·d，本小区居住人数按964人计，使用时间按365天计，则生活用水量51019.7m3/a，生活污水排污系数按0.8计，本项目生活污水排放量为40815.76m3/a；服务中心用水按5L/m2·d，总面积为1141.77m2，使用时间按365天计，则用水量为2080.5m3/a，排污系数按0.8 计，本项目服务中心污水排放量为1664.4m3/a。服务中心生活污水与居民生活污水水质类似，则项目污水总排放量为42480.16m3/a。 根据君山区多家生活小区污水处理工程数据类比分析，本项目的生活污水污染物平均浓度分别约为CODcr：450mg/L、BOD5：200mg/L 、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L，则污染物的产生量分别为CODcr：19.12t/a、BOD5：8.5t/a 、SS：6.37t/a、NH3-N：1.27t/a。 （2）营运期废气 ①天然气燃烧废气 本项目营运期所用燃料主要为城市天然气。根据本项目《建筑设计规划方案》预测，居民用气量考虑使用一台双眼灶和一台快速燃气热水器。根据资料，小区通过市政天然气管道供气。按照人均天然气用量74m3/人·年计，项目建成运行后年用天然气量约为7.13万m3。 以平均每户每天使用2小时计，项目小时天然气最大用量为97.65m3，小区日耗用量为195.3m3。根据有关部门提供的每万标立方米天然气燃烧产生污染物量，计算本项目燃烧天然气产生污染物的量列于表5-3。 表5-3 本项目燃烧天然气污染物日产生量 序号; 污染物名称; 万标立方米天然气燃烧污染物产生量（kg）; 燃烧天然气日产生量（kg）. 1; NOx; 18.43; 0.36. 2; SO2; 6.3; 0.12. 3; 烟尘; 3.02; 0.06. ②居民生活油烟 居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，目前居民人均日食用油用量约45g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，由于居民家庭烹调炸、煎等工序较少，故其挥发量以2.5%计，油烟废气经家庭油烟机脱油烟处理后由专业引风管道引至楼顶集中排放，油烟机油烟去除效率按85%计。该小区油烟产生与排放情况见表5-4。 表5-4 小区居民食用油消耗和油烟废气产生与排放情况 类型; 规模; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥 发系数; 油烟产生量 （kg/d）; 油烟排放量 （kg/d）. 居民生活; 964; 45; 43.38; 2.5%; 1.08; 0.16. 由此可见，该小区居民食用油总耗量为43.38kg/d，油烟产生量为1.08kg/d，排放量为0.16kg/d。居民住宅厨房产生的油烟气，据类比调查，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于表5-5。 表5-5 居民住宅厨房油烟排放浓度测试结果 单位：mg/m3 样品号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 平均. 油烟浓度; 5.07; 5.29; 4.36; 3.93; 4.64; 4.78; 4.71. 由表5-5可见，一般家庭厨房单灶产生的油烟浓度约为3.93~5.29mg/m3，平均为4.71 mg/m3。 ③发电机废气 根据项目设计，本项目在地下室设置1台200kW（实际运行功率以80%计）的柴油发电机。使用的柴油为0#柴油，按单位耗油量220g/ kW•h 计，单台柴油发电机的耗油量为44kg/h。因为目前君山区供电较为正常，因而，该发电机组使用的频率较为有限，使用时间按每月使用时间8小时。 根据《环境统计手册》（方品贤等著），计算燃油发电机排放的主要大气污染物方法如下： Q SO2 =20×S×W/ρ Q NO2 =8.57×W/ρ Q烟尘=1.8×W/ρ 式中：Q—污染物排放量（kg）；S—含硫率（％）；W—耗油量（t）；ρ—燃油密度，0#柴油取0.86。 为了减小备用发电机使用时柴油燃烧废气的影响，备用发电机要求使用优质轻柴油（含硫0.001%），经计算，建设项目的大气污染物产生量可见下表5-6。 表5-6 项目柴油发电机主要大气污染产生量 污染物; NO2; SO2; 烟尘. 污染物排放量（kg/h）; 0.44; 0.009; 0.09. 年排放量（kg/a）; 42.24; 0.845; 8.84. ④垃圾收集点、站恶臭 生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，如果管理不当，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮内、胺类、吲哚类和醛类。此类恶臭气体废气污染物的排放方式呈无组织排放。 ⑤地下车库汽车尾气 地下车库汽车尾气：对车库内汽车尾气的影响评价选用以下估算模式： 式中：C－车库内污染物预测浓度（mg/m3）；Ci－尾气中某污染物多年平均浓度（mg/m3）；V－地下车库容积（m3）；T－发动机工作时间（min）；S－车位平均利用率（％）；B－各类车辆比例（%）；W－停车位（个）；D－单车排气量（m3/min）；H－单位时间换气次数。 本项目地下停车位318个，地下停车场面积为11110.99m2。根据项目性质，车库内停车场基本为国产或进口的轿车。估算模式中的参数值参照西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料，轿车平均排气量为0.419m3/min，尾气中有害成分平均浓度：CO为47850mg/m3、NO2为1.48mg/m3、CH为1193mg/m3。汽车发动机工作时间按1.5min考虑，车位利用率取70%。则项目地下车库在不换气的情况下污染物的产生情况见表5-7。 表5-7 项目地下车库有害气体浓度预测结果 污染物; CO; NO2; CH. 车库初始浓度（mg/m3）; 146; 0.0045; 3.6. 日排放量（kg/d）; 20.2; 0.00063; 0.5. （3）营运期噪声 本项目主要噪声源为风机、水泵、空调、发电机等设备，设备噪声为70~90dB（A）。项目噪声源的统计见下表5-8： 表5-8 项目噪声源统计表 名称; 所在位置; 噪声级dB（A）; 数量（台/套）. 水泵; 地下室设备用房; 75; 18. 发电机; 地下室变配电房; 90; 1. 空调; 住宅楼; 65; /. 风机; 地下室设备用房; 90; 8. （4）营运期固体废物 项目主要固体废物为服务中心及住宅区的生活垃圾。本项目住户共计964人，垃圾排污参数按0.5kg/人·d 计算；服务中心面积1141.77m2，按平均25m2/人计，计46人，则项目总人数按1010人计，年工作时间按365天计，则生活垃圾产生量为184.325t/a，建设项目产生垃圾每日清运，集中收集后送至君山区垃圾填埋场。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | 扬尘 | 180.02kg/d、10mg/m3 | ﹤1.0mg/m3 |
|  |  | 装修油漆 | 甲苯、二甲苯 | 少量 | 甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 18.18m3/d | 收集沉淀后用于洒水抑尘 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 5.1m3/d | 5.1m3/d |
|  |  |  | CODcr | 450mg∕L 2.3kg/d | 450mg∕L 2.3kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200mg∕L 1.02kg/d | 200mg∕L 1.02kg/d |
|  |  |  | SS | 150mg∕L 0.77kg/d | 150mg∕L 0.77kg/d |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 弃土、弃渣 | 1636.36t | 运至渣土部门指定位置堆放 |
|  |  |  | 装修垃圾 | 少量 | 环卫部门清运至君山区垃圾填埋场 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 14.4t |  |
|  | 噪声 | 施工期噪声：基础阶段62.2～102.5dB(A)、结构阶段71.5～103dB(A)、装修阶段82.5～103dB(A)。 |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 燃烧废气 | NOx | 0.36 kg | 0.36 kg |
|  |  |  | SO2 | 0.12 kg | 0.12 kg |
|  |  |  | 烟尘 | 0.06 kg | 0.06 kg |
|  |  | 居民厨房 | 油烟 | 1.08kg/d | 0.16kg/d |
|  |  | 发电机 | NOx | 0.44kg/h，42.24kg/a | 0.44kg/h，42.24kg/a |
|  |  |  | SO2 | 0.009kg/h，0.845kg/a | 0.009kg/h，0.845kg/a |
|  |  |  | 烟尘 | 0.09kg/h，8.84kg/a | 0.09kg/h，8.84kg/a |
|  | 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 42480.16t/a | 42480.16t/a |
|  |  |  | CODcr | 19.12t/a | 9.77t/a |
|  |  |  | BOD5 | 8.5t/a | 4.67t/a |
|  |  |  | SS | 6.37t/a | 4.25t/a |
|  |  |  | NH3-N | 1.27t/a | 0.85t/a |
|  | 固体废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 184.325t/a | 清运至君山区垃圾填埋场 |
|  | 噪声 | 运营期小区风机噪声90dB(A)，空调噪声65dB（A），发电机噪声65dB（A），水泵噪声75dB（A），在采取相关措施后，项目边界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目生态影响问题详见生态专章。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5200mg/L，SS150mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活污水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活污水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工期产生的生活污水经化粪池收集处理后定期由吸粪车送往君山区污水净化中心处理后达标排放，对区域水环境影响甚微。项目施工期生活污水产生量较少，仅5.1t/d，产生时间较短，故污水经化粪池收集处理后由吸粪车送往君山区污水净化中心处理可行。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工废水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生废水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水经化粪池收集处理后由吸粪车送往君山区污水净化中心，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少废水排放量及废水处理量。 ②施工废水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，循环使用或作为场地抑尘洒水用水，不得外排。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水直接排入项目地周边其他地表水体。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工扬尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑扬尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。但本项目施工场地周边有居民点等敏感点，施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告【2009】8号）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： ①加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 ②施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 ③天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。 ④向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方及其它粉质建筑材料的运输。合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输，车辆运输路线选择项目南侧洞庭大道。对运输路线洒水，保持路面一定湿度。运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ⑤严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 ⑥对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 ⑦建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 装修废气主要产生于室内室外装修阶段，装修过程必须采用国家规定的环保装饰材料，采用规范的装饰工艺，从源头减少装修废气的产生。装修废气排放属无组织排放，且其过程持续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，对周围环境的影响不大。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束，因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显下降。 3、声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dB（A）以上（负载，距源10米处）。根据建筑项目的建设特点，首先经打桩、基础水泥浇筑等工序，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级dB（A） 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准值，夜间更为明显，而项目东北侧居民最近距离为18米，项目施工时必定对东北侧居民有一定的影响，因此必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： ①施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备，禁止采用噪声的打桩工艺，采用产生噪声较小的静力压桩工艺，相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，采用隔声措施，围挡措施，并尽量布置在场区东部，避开周边居民点等敏感目标，通过隔声和距离衰减，从源头降低施工机械噪声对周边居民的影响。 ②由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。项目周边居民较为集中，施工时需尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ③场界采取声屏障、隔声、围挡措施，进一步降低施工噪声对周边居民的影响。 ④物料、渣土和建筑垃圾、物料运输车辆进入南侧洞庭大道，降低车辆噪声对项目周围居民的影响。施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 ⑤注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ⑥施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、工程弃土以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地已经“三通一平”，项目开挖地下室挖土方量约80000m3，绿化用土约45000m3，场地填土15000m3，其余20000m3弃土运送渣土部门指定地点堆放。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约1636.36t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋等也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约14.4t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 施工材料及渣土的运输量较大，运输车辆应避免上、下班时间运输（早上7:00-8:30，午间12:00-14:00，下午5:00-6:00），且进出项目区域及周边时需减速行驶，禁止鸣笛。采取以上措施后，项目运输工程对区域交通影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、生态环境影响分析 在施工期间，无论是开挖、填垫、原材料运输、堆放和施工人员的生活活动，都会出现或者铲挖植被、破坏土壤表层结构，或者压实地表、踩踏植被和地表覆盖层等改变地表结构现状的施工活动和生活活动。而这些活动极有可能因扰动景观生态系统的地表稳定结构而造成许多生态问题，从而可能引起生态环境恶化。为了防止生态环境恶化，环评认为应采取如下措施尽可能地降低施工造成的生态环境损失： ①严格划定施工界限，禁止越界施工和破坏征地范围外植被的行为，同时严格控制施工临时用地范围。 ②施工单位要求随时跟气象部门联系，及时掌握天气状况，事先了解降雨时间和特点，以便在雨季前将填铺的松土压实，并做好防护措施。 ③夜间禁止大型机械作业，以免噪声和振动对野生动物的生长繁殖造成不良影响；限定工作车辆、人员数量和工作时间，以减少对动物生境的影响；禁止施工人员捕杀野生动物，并禁止人员进入施工区域外的菜地、水塘休息、游玩。 ④施工结束后，拆除所有的临时设施，及时进行绿化，根据项目设计要求，本项目绿化率应达到35%。 ⑤禁止设置弃渣场，弃土弃渣应及时清运，加强施工管理，不可占压道路资源。 ⑥不得砍伐现有香樟作生产或生活用；不得在有道路内设置施工用的临时场地和临时生活设施；禁止在道路附近挖土取石，不得在有道路内堆放施工器材、原辅材料和建筑、生活垃圾。 ⑦加强边坡面的防护。挖填方边坡面尽量全防护，土质边坡地应采用植草护坡。选择当地植被型草灌植物，合理搭配适应边坡生态恢复的乔灌草等植物。 ⑧施工前应该加强施工人员的环保教育，开工前，在工地及周边设立保护植被和野生动物的宣传牌。 建设单位应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。主体工程完工后，及时硬化路面和恢复小区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 （二）营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 运营期产生污水主要为小区居民和服务中心产生的生活污水，服务中心生活污水与居民生活污水类似，产生污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，年排放废水量为42480.16m3/a，平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、150mg/L，30mg/L，污染物产生量分别为CODcr：19.12t/a、BOD5：8.5t/a 、SS：6.37t/a、NH3-N：1.27t/a，根据君山区多家生活小区污水处理工程监测数据类比分析，生活污水采用化粪池处理（类比化粪池处理效果）：进水水质CODcr：450mg/L，BOD5：200 mg/L，SS：150 mg/L，NH3-N：30mg/L，出水水质：CODcr：230mg/L，BOD5：110mg/L，SS：100mg/L，NH3-N：20mg/L；CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别约为9.77t/a、4.67t/a、4.25t/a、0.85t/a。 项目小区内生活污水排放量为42480.16t/a，项目所在片区属于君山区污水净化中心纳污范围内，但目前所在区域广场路污水管网已在建设。在污水管网接入君山区污水净化中心前，项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准后进入广场路污水管网，排入君山区污水净化中心，经君山区污水净化中心处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准B类后排入濠河，经处理后对濠河影响较小。 岳阳市君山区污水净化中心总投资6900万元，设计日处理污水量为1万吨，远期（至2025年）处理能力为2万吨，项目最大污水产生量1068.73t/d，占处理能力的10.69%，对其正常运转不会产生冲击。该污水处理厂于2009年11月建成投产，可从根本上解决君山城区污水直排的现状，并对优化全区投资环境，改善居民生活环境，提高居民生活质量起到重要的促进作用。岳阳市君山区污水净化中心纳水标准：COD：230mg/L，BOD5：110mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：40 mg/L，处理工艺采取“CASS”工艺，处理成本低，岳阳市君山区城区污水净化中心处理工艺流程见下图。 图7-1君山污水净化中心工艺流程图 故项目污水进入岳阳市君山区污水净化中心的进水水质上可行；本项目废水经处理后水质较稳定，不会造成污水处理厂较大的水质、水量冲击。 目前，濠河总磷超标，主要为周边生活污水由化粪池处理后经周边沟渠排入濠河所致，待区域管网建设完成及后期污水处理厂提质改造后，对濠河水质影响较小。 综上所述，项目废水经以上措施处理后，其外排废水不会对项目周围的水体环境造成明显影响。 2、大气环境影响分析 （1）燃气废气 本项目以天然气作为生活燃料，天然气以轻质烃类化合物为主，属于清洁能源，燃烧废气污染源强很小，燃烧天然气NOx、SO2、烟尘产生量分别为0.36t/a、0.12t/a、0.06t/a。住户生活中产生的燃料废气与油烟一并通过烟道于楼顶排入大气，对项目所在区域环境空气质量影响很小。 （2）油烟 对于居民厨房产生的油烟，建议加装除油烟设备如静电油烟机等，油烟集中应引至建筑楼顶，设置专用烟道，处理后的油烟需经过专用烟道引至所在楼顶高空排放。其次，本项目建议对于楼顶的油烟排放的设计，应该考虑风向及周边建筑物的情况。项目居民厨房废气污染物排放量较小，且在采取对应环保措施后，对环境影响不大。 （3）发电机废气 由于备用发电机不是经常使用的设备，仅在停电时使用，目前君山区供电较为正常，因此，项目发电机使用的频率较为有限，其影响也是暂时性的。项目拟采用高效率燃油发电机，同时使用轻柴油作为燃料，按每月使用时间为8小时计，NO2、SO2、烟尘的年排放量分别为：42.24kg、0.845kg、8.84kg，发电机废气无组织排放。因使用频率及时间较少，项目发电机对当地空气环境的二氧化硫和二氧化氮贡献值很小，因此对周围环境的大气质量影响很小。 （4）垃圾收集点恶臭影响 为便于垃圾的统一清运，小区内设有小型垃圾转运站收集，项目小区内的各垃圾收集点（即垃圾桶中）的垃圾，垃圾转运站位于小区东南侧。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。项目垃圾收集点采用密闭带盖分类塑料垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装，垃圾及时在小区垃圾站集中后，再由环卫部门送往君山区垃圾填埋场，保证垃圾转运站内及周边环境整洁，每天定时对垃圾转运站地面进行冲洗，可有效防止垃圾渗滤液、恶臭的产生。通过以上措施，垃圾收集站的恶臭影响将可得到有效控制。 （5）汽车尾气影响 项目产生的汽车尾气影响较大的主要为车辆进出地下停车库时排放的废气，本项目安置区共设地下停车位318个，地下停车场面积为11110.99m2。地下车库中的NO2和CH化合物在汽车发动机工作很短的情况下排放量较少，不是车库内的主要污染物。地下车库空气中的CO初始浓度较高，是影响地下车库空气质量的首要污染物。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（建标【1997】280号），车库换气次数每小时应达6次以上，按最小6次计，经换气后，车库CO的浓度这24.3mg/m3，达到《工业企业卫生设计标准》中车间内最高允许浓度标准（30mg/m3）要求。本项目在规划设计时应考虑地下车库排气次数，换气次数按不低于6次/时设计，项目车库的环境空气质量可以得到保障。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源为风机、水泵、空调、发电机等设备，设备噪声为65-90dB(A)。目噪声产生及治理情况见下表7-2。 表7-2 项目噪声产生及治理情况一览表 单位：dB（A） 噪声源; 治理措施; 噪声值; 所在位置. 噪声级; 治理后室外; 场界贡献值. 空调; 基础减震、设备用房隔声、距离衰减、场界周边绿化带隔声; 65; 60; ≦32; 室外. 水泵; 75; 42.8; ≦35; 设备用房. 风机; 90; 53; ≦38. 柴油发电机; 90; 50; ≦37. 叠加值; ≦43. 为确保噪声不影响场界周边保护目标以及居民的正常工作和生活，项目采取的噪声控制措施主要如下： （1）选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对高噪声设备采取设置减震垫基础减震、设备用房或隔声罩隔声和消声处理，该措施一般可以降低噪声10~15dB。 （2）合理布局设备用房和噪声设备，增大主要声源与边界的距离；小区居民住宅的空调位置应避免设置于面向道路的一侧，并在小区居民住宅靠近场界的一侧，设置双层门窗或隔声门窗。该措施一般可以降低噪声15~20dB。 （3）所有振动源应与主体建筑物采取软连接措施，防止振动动通过建筑物传播至客房，该措施一般可以降低噪声10~15dB。 （3）项目完成后在居民住宅建筑周边及小区边界沿线周围种植高大树木吸声降噪，该措施一般可以降低噪声3~5dB。 （4）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上削减噪声对外界环境的影响。 通过严格按照以上所述的基础减振、设备用房隔声、隔音消声等一系列的噪声防治措施隔声降噪后，再通过距离衰减和绿化带隔声，场界噪声可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准（昼间噪声≤60dB（A），夜间噪声≤50dB（A））要求，对区域声环境和环境敏感点影响较小。 综上所述，经采取上述措施后，项目噪声对周围声环境及敏感目标和居民住宅区域的影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目营运期固体废物为生活垃圾，生活垃圾产生量约为184.325t/a。生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对小区居民及周围的环境产生极大的污染。 治理措施：为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，本项目小区东南侧设垃圾转运站一个，并在小区各处设若干个封闭式生活垃桶，生活垃圾经及时收集后，由环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理中心处置，保证垃圾转运站内及周边环境整洁，每天定时对垃圾转运站地面进行冲洗，可有效防止垃圾渗滤液的产生。 5、生态影响分析 本项目建成后，将使区域原有植被覆盖，绿地率将达到35%，同时区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，相比原先的植被状况有较大改善。 6、外部环境对项目的影响分析 项目建设场地位于岳阳市君山区，洞庭大道南侧，园林路东侧，广场路北侧，柳林大道西侧，经现场勘查来看，项目选址地周边500m范围内没有大型工矿企业，故基本无工业废气对项目的影响。区域内为城市建成区，多为居民生活污染源和交通噪声。 本项目南侧为洞庭大道、西侧为柳林大道、东侧为园林路，南侧为广场路。目前柳林大道及旅游路车流量较小，对项目影响较小，园林路和广场路目前在新建，对项目影响较小，对项目影响最大的是洞庭大道。根据区域现状监测结果及周边现有城市道路建设实际，项目所在区域较为开阔，环境空气质量较好，周边道路对本项目的影响空气较小，可以接受。 由历年的统计资料看，影响交通增长的因素，主要有人口、国民生产总值、工农业生产总值及车辆拥有量，其中国民生产总值与交通量增长的关系最为密切。根据目前君山区经济的发展速度，项目地的开发速度，可以预见，项目周边道路车流量会逐年上升，项目周边道路的交通噪声必将存在并对本项目区内居民生活环境产生不利影响。 交通噪声防治措施：为减轻到交通噪声对项目区居民居住的影响，本次设计在项目南侧种植高大密叶型长绿树种，项目区最近居住区距洞庭大道约37m。根据项目现状监测，东南侧厂界昼间最大噪声值为54.2dB（A），夜间最大噪声值为49.2dB（A），均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求，经距离衰减后，项目区域声环境满足标准要求，外环境交通噪声对本项目影响较小。 7、社会经济环境影响分析 本项目建成以后，不仅改善居民居住环境，完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，推进城镇化健康发展，将促使该区域更加繁荣，土地保值增值，区域经济更快更好的发展成为必然。从长远来看，本项目建设有利于提高居民生活水平，繁荣当地社会经济，使本项目所在区域的社会经济实施可持续发展。 8、清洁生产水平分析 清洁生产分析的要求、目的和意义 （1）清洁生产的要求 清洁生产是一种新的污染防治战略。它是将整体预防的环境战略持续应用于生产的全过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。 《建设项目环境保护管理条例》规定：“建设项目应当采用能耗小、污染物产生量最小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防治环境污染和生态破坏”，国家环保总局（环控【1997】232号）《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容。 《中华人民共和国清浩生产促进法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会于2002年6月29日通过。 （2）清洁生产的目的和意义 清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境战略，概括的说就是低消耗、低污染、高产出，是实现经济效益、社会效益及环境效益相统一的先进生产模式。清洁生产的目标是节省能源，降低原材料的消耗、减少污染物的产生量和排放量；清洁生产的基本手段主要是通过改进工艺技术，最大限度地提高资源、能源的利用水平和向社会提供清洁产品，争取废物最少排放。 （3）实现清洁生产的途径 实现清洁生产的主要途径包括： —污染源削减，用无污染、少污染的能源和原材料替代毒性大、污染重的能源和原材料，选用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺及设备等措施实现源削减，使污染物产生之前就被削减或消灭于生产过程中； —最大限度的利用能源和原材料，实现废物循环利用，建立生产闭合圈； —发展处理效果好，占地面积少，投资少，见效快的环保技术，搞好末端治理。 施工期的清洁生产分析 本次评价将针对项目生产特点，采用生命周期评价（CLA）的思想对产品生产链进行系统分析，重点选择、原材料选择、能源和原材料利用、污染物的控制与削减等指标进行分析评价。 施工中主要工程内容为施工场地的平整和新建筑的建造，整个施工过程中没有化学反应的发生，所有物质仅发生物理变化，因此，相对该项目施工而言，清洁生产主要是要求施工中尽量减少污染物的排放量，并积极选用新型建筑材料和先进施工设备。该项目施工中为贯彻“清洁生产”原则，主要从以下几个方面进行施工方式的改进和建筑材料，施工设备的选用： （1）施工方式的改进 ①采用机械化、现代化、程序化、技术化的施工方式，以尽量缩短施工时间，并采取各种措施（如洒水抑尘、设置围栏等）减少施工中粉尘的排放量；妥善处理处置施工后期建筑垃圾的存放和综合利用问题。 ②施工现场积极推行文明施工，大力开展“5S”（指对施工现场各施工要素，所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养）活动，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化。 ③积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。尽可能地集中设置现代化搅拌站，采用商品混凝土、混凝土构件，钢木加工等，尽量采用工厂化生产；改革施工工艺，手工作业和劳动强度；并应用电子计算机和闭路电视监控系统提高机械化水平和工厂化生产比重；努力实现施工现代化，使文明施工达到新的更高水平。 （2）建筑材料的选用 ①坚持可持续发展战略，积极推广使用轻质、高强、节土、节能、利废的新型墙体材料，尽可能少使用或不使用粘土实心砖；推行复合墙体和屋面技术，改善和提高墙体保温及屋面防水性能。 ②其他建筑材料积极采用符合国家标准的节能、节材、节水的新型材料和部品。积极推广使用塑料管材、塑钢窗和节水型卫生洁具，淘汰铸铁水龙头，推广使用陶瓷芯水龙头，禁止用原木门窗。 ③装修应符合有关规范 建设单位装修过程应符合建设部制定的GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）含量的控制指标的规定。 ④国家质量监督检验检疫总局制定的建筑和装修材料的环境指标，以及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的颁布实施，基本形成了控制建筑工程室内环境污染的技术标准体系。 项目工程竣工时，建设单位要按照《规范》要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。 ⑤不得使用螺旋升式铸铁嘴、一次冲洗水在9升以上的便器等建设部淘汰落后的产品；建议使用符合JC-663-1997《陶瓷片密封水嘴》及QB/T1334-98《水嘴通用技术条件》的节水型陶瓷片密封水嘴和一次冲洗水量为6 升的坐便器。 （3）施工设备的选用 建议施工单位使用低噪声、低能耗的环保型施工机械。 营运期的清洁生产分析 本项目小区建成营运后，根据其特点，确定其清洁生产的内容有： ①做好小区营运中生活污水污染防治工作，确保生活污水预处理设施的正常运营。 ②做好小区生活垃圾等污染物的处理处置及污染防治工作，使污染物的排放满足国家及地方环保规定要求。提倡垃圾袋装化，建议实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。 ③提高小区内入住人口的环境意识，对小区内的入住人口进行节水、节能宣传教育，鼓励小区内入住人口使用清洁能源，以保护区域生态环境。 ④做好小区绿地景观的保护工作，保证营运中小区内绿地不被破坏、不减少，景观不变样。 ⑤物业管理部门要做好防治室内污染的宣传，引导居民使用“绿色家具”，即要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的10项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料，以减少室内甲醛等有害气体的释放量，真正达到控制室内环境污染的目的。 节能措施 该项目用水由君山城市自来水管网供应，可以达到清洁生产一级标准要求；用电来自市政供电网供电，为清洁能源；项目居民厨房采用天然气，为清洁能源。 该项目多采用的节能门窗的保温隔热和密闭技术、建筑照明节能技术与产品等，基本符合《民用建筑节能管理规定》，在节能、节水、节地、节材等方面符合《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》。 小区公共照明系统，可考虑使用太阳能，减少电能消耗。 清洁生产结论 综上分析，该项目建成营运期，充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。拟建项目在资源、能源利用、污染物产生排放各方面均符合清洁生产的要求，实现了节能、降耗、减污的目的。 9、规划符合性分析 本项目为棚户区改造项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）<2013年修正版>》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目为允许类。因此，项目建设符合国家产业政策。 10、项目选址可行性分析 本项目位于君山区挂口片区，洞庭大道与柳林大道交汇处东北侧，根据湖南东洞庭湖自然保护区调整前功能区划图，本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，项目与东洞庭湖自然保护区缓冲区最近距离为4km、核心区的最近距离为4.6km，未涉及保护区核心区和缓冲区。但根据2017年6月1日湖南省环保厅《关于对申请调整的湖南东洞庭湖国家级自然保护区的公示》内容，岳阳市市辖区、岳阳县、华容县、汨罗市、湘阴县及君山区部分区域等地区调出试验区，不在保护区范围内，调整后东洞庭湖国家级自然保护区面积由190000hm2调整为157627hm2。本项目所在区域在调出试验区的范围内，即本项目在东洞庭湖国家级自然保护区范围调整后，不在保护区范围内，与保护区试验区最近距离为3km，与缓冲区最近距离为4km、与核心区的最近距离为4.6km，本项目的建设对自然保护区无明显不利影响，与保护区规划相符。本项目为居民小区，其使用功能符合君山区城市、君山区挂口片区规划要求，且项目选址交通便利，周围环境条件良好，项目建设可以改善周边居民居住环境，完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，使本项目所在区域的社会经济实施可持续发展。因此项目选址合理。 11、平面布置合理性分析 住宅：项目区域共23栋住宅楼、1栋服务中心，建筑高度＜43.5m。项目实施人车分流，车辆不进入小区，小区道路为行人游道，主入口为行人入口，位于小区北侧，临创业路，次入口为服务中心入口，临园林路；地下车库入口设有2个，分别位于小区北侧和东侧，临创业路和园林路。项目由中央庭院绿化为轴线，将项目划分为南、北两部分，南部由东往西依次分布有6#、7#、8#、9#住宅楼，服务中心，14#住宅楼、15#住宅楼、10#住宅楼、11#住宅楼、19#住宅楼、18#住宅楼、23#住宅楼、22#住宅楼、21#住宅楼、17#住宅楼，北部由东至西依次为5#、4#住宅楼，3#住宅楼，12#住宅楼，13#住宅楼、2#住宅楼、16#住宅楼、1#住宅楼、20#住宅楼。建筑地下负一层为车库。 停车位：项目区域共设停车位570个，地下停车位318个，地面停车位252个，地下停车位位于地下车库，车库排气筒位置项目西侧空地区域，地面停车位分散在项目四周道路沿线。 设备机房及配电机房均位于项目服务中心地下室，项目垃圾收集点位于小区东南侧（不设天然气减压泵站），水泵位于项目服务中心地下室。 住宅布置均为南北向，建筑风格采用现代建筑风格，住宅楼中间布置了道路和绿化带隔开，保证了小区通透性和良好的日照通光条件；布置于小区地面停车位地下的地埋式的化粪池、建筑结构内预留通至楼顶的排油烟管道、地下室和设备用房的抽排风设施、专用排气管道的设置能有效处理了小区废水和废气的同时也最大程度地保证了最大程度地减轻对小区居民；设备房、发电机房、配电房的位于地下室的设置可有效地对水泵、发电机、变压器等噪声设备隔声降噪，有效降低了设备噪声对本项目居民及周边居民等敏感点的影响；垃圾收集点位于小区东南侧，采用密封式，可有效避免生活垃圾由于暴晒、雨淋造成的臭气和废水，收集后的垃圾由垃圾收集车至城市生活垃圾处理中心处理，满足《城市垃圾转运站设计规范》的相关要求，同时每天定时对垃圾转运站地面进行冲洗，可有效防止垃圾渗滤液、恶臭的产生。停车位大多设于地下，不仅节约用地，同时也便于汽车尾气的收集排放和避免汽车噪声对住户的影响。 因此，从环保的角度分析，本项目总平面布局基本合理。 12、项目环保投资及竣工环保验收 本工程环保投资估算见表7-3。项目总投资为18000万元，预计其中环保投资为1150万元，占总投资的6.39%。 表7-3 环保投资估算及竣工验收一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估算 （万元）; 预期治理效果. 1; 施工污染; 施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等措施; /; 80; 减轻施工期环境影响，确保达标排放，避免施工扰民. 2; 废水; 雨污分流管网、化粪池、隔油池; /; 200; 项目外排水同时执行污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准. 3; 废气; 厨房油烟：抽排风设施+结构内油烟管道屋顶排放; /; 40; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 4; 噪声; 设置变电设备用房、基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 40; 社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求. 5; 固废; 垃圾站、垃圾; /; 40; 及时清运，不影响环境卫生. 6; 生态; 绿化（m2）; 21121; 750; 吸尘降噪，美化. 合计; 1150.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | 扬尘 |  |  | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣 |  | 《大气污染物综合排 放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
|  |  | 装修整饰 | 甲苯、二甲苯 |  |  | 选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散 |  |  |
|  | 水污染物 | 冲洗废水 | SS、石油类 |  |  | SS、石油类隔油沉淀处理 |  | 达到污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准 |
|  |  | 生活污水 | CODcr、SS、BOD5 |  |  | 隔油池、化粪池处理后吸粪车运至污水处理厂 |  |  |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 土石方 |  |  | 运至市政指定位置堆放 |  | 对周边环境影响较小 |
|  |  |  | 施工弃渣 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废油漆桶等 |  |  | 环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场 |  | 对周边环境影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 |  |  |  |  | 产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生 |
|  | 噪声 | 落实严禁压桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 居民厨房 |  | 油烟 | 抽排风设施+专用油烟管道屋顶排放 |  | 对周边环境影响较小 |  |
|  | 水污染物 | 生活污水 |  | CODCr、SS、BOD5、NH3-N | 经生活污水隔油池、化粪池处理后排入污水处理厂 |  | 达到污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准 |  |
|  | 固体废物 | 居民生活 |  | 生活垃圾 | 设垃圾收集点，由环卫部门及时清运至君山区垃圾填埋场 |  | 区域内环境卫生 |  |
|  | 噪声 | 运营期小区风机噪声90dB(A)，空调噪声65dB（A），发电机噪声65dB（A），水泵噪声75dB（A），在采取相关措施后，项目边界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 详见生态影响分析及保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 君山区清螺棚改小区建设项目总用地面积59531m2，总建筑面积81817.9m2，计容建筑面积69444.06m2，不计容建筑面积81817.9 m2。计容面积包括：多层住宅建筑面积37661.71m2，小高层住宅建筑面积22963.94 m2，住宅底层杂物间建筑面积4297.75m2，沿街杂物间建筑面积3378.89m2，服务中心建筑面积1141.77m2；不计容建筑面积包括：小高层底层架空层建筑面积1262.85m2，地下车库建筑面积11110.99 m2。拟新建小高层住宅楼4栋、多层住宅楼19栋、多层服务中心1栋及配套道路、给水、排水、供气管网、绿化亮化等建筑工程。 本项目为棚户区改造项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）<2013年修正版>》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目为允许类。因此，项目建设符合国家产业政策。 2、区域环境质量结论 环境空气质量现状：项目区域内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量良好。 水环境质量现状：由地表水环境现状监测数据可知，所监测的各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。 声环境质量现状：从噪声现场监测数据与评价标准对比可知，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、环境影响分析及结论 （1）水环境影响分析及结论 施工期施工废水经隔油沉淀后循环使用，不外排，少量生活污水通过化粪池收集处理后由抽粪车送往君山区污水净化中心处理，对地表水的水质影响较小；项目服务中心、住宅产生的生活污水在污水管网接入君山区污水处理厂前，经隔油池、化粪池预处理达污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入广场路污水管网，经君山区污水净化中心处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准B 类后排入濠河。 （2）大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工扬尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响和装修阶段产生的油漆废气区域环境的影响，通过采取设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等一系列的环保措施后，施工扬尘和油漆废气对区域环境影响较小。 营运期主要大气污染影响为主要为厨房油烟废气、车辆燃气尾气、发电机废气等。住宅区居民的厨房油烟废气应通过油烟抽风机收集由结构内设置预留的专用排烟竖井引至屋顶高空排放；地面停车场车辆燃气尾气由于其排放属面源排放且排放源强很小，经扩散后对周边大气环境影响较小，地下停车场废气经抽排风等换气措施处理后呈无组织排放，经扩散后对周边大气环境影响较小；发电机使用时间较短，其废气影响较小。 因此废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。 （3）声环境影响分析： 施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对附近声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺以及在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 营运期主要污染源为风机、水泵、发电机、空调等产生的机械噪声。对水泵、风机、发电机等产生机械噪声采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备用房和隔声罩隔声等一系列措施，并通过采取禁止汽车鸣放喇叭等一系列措施后，可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准要求。 （4）固废环境影响分析： 施工期固体废弃物主要包括施工弃渣和生活垃圾，建筑垃圾清运至市政指定位置堆放对，环境影响较小；生活垃圾经收集及时清运，对项目地卫生没有影响。营运期固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾经管理部门收集后，由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心处理。 采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。 （5）生态环境影响分析 本项目建成后，将使区域原有植被覆盖，绿地率将达到35%，同时区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，相比原先的植被状况有较大改善。 （6）社会经济影响分析 本项目建成以后，不仅改善居民居住环境，完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，集约利用土地，促使该区域更加繁荣，区域经济更快更好的发展成为必然。从长远来看，本项目建设有利于提高居民生活水平，繁荣当地社会经济，使本项目所在区域的社会经济实施可持续发展。 4、环评总结论 君山区清螺棚改小区建设项目的建设符合君山区总体发展规划， 符合国家产业政策，项目建成以后，改善了居民居住环境，完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，集约利用土地。从长远来看，本项目建设有利于提高居民生活水平，繁荣当地社会经济，使本项目所在区域的社会经济实施可持续发展。 项目建设对环境的不利影响可分为施工期与营运期两个阶段，施工期不利影响主要为施工产生的扬尘对区域环境空气质量的影响和施工噪声对区域声环境的影响等，其影响有一定的时效性，在施工结束后即消失。营运期主要不利影响为生活污水、生活垃圾对环境的影响等，通过采取相关措施后，对区域环境影响较小。 通过评价分析，本项目产生的污染问题，严格按照环评建议落实污染防治措施后，可实现达标排放，对环境的影响较小。从环保角度考虑，本项目建设可行。 （二）建议 1、项目建设应严格遵守“三同时”制度，确保各项环保设施的配套建设，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用，在未经环境保护行政主管部门批准之前应禁止施工。 2、在设计中应积极采用新工艺、新技术、新材料，尽量采用节能材料和清洁能源，做好项目排水的雨污分流和垃圾分类收集，尽可能把对周围环境的影响降到最低程度。 3、尽量缩短工期，减少工程扰民的时间，施工期间，施工机械尽量选择低噪声设备，合理安排施工时间，严格按照有关规定和标准以及本环评提出的治理措施，控制粉尘、噪声等对周围环境的影响。 4、结合环保要求以及建设方建设住宅小区的设计要求。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： （见目录部分） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。