《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

七、环境影响分析	27

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

九、结论与建议	40

附件：

附件一、环评委托书

附件二、可研批复

附件三、监测质保单

附件四、君山区排水设施评估意见

附件五、专家签到表

附图：

附图一、地理位置图

附图二、拟建项目平面布置图

附图三、拟建项目保护目标图

附图四、现状环境监测布点图

附图五、湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整前后功能区划图

附图六、拟建项目现状图

附表：

建设项目信息基础表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 君山区中心城区排水设施建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蔡玉刚 |  | 联 系 人 |  | 岳胜 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲镇挂口居委会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18773037313 | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市君山区柳林洲街道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市君山区发展改革和工业信息化局 |  |  | 批准文号 |  | 岳君发改【2016】164号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代号 |  | 管道工程建筑E4852 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保投资（万元） |  | 111 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.22% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 1.1、项目由来 随着经济的发展，人民生活水平的不断提高；城镇的快速发展对城镇的排水管网及其配套设施的要求不断提高。而目前君山区中心城区排水管网不完善状态，君山区工业企业以食品加工、印刷包装、机械电子等为主，工业污染治理水平有待提高，水资源利用率较低，导致废水排放量大，已超过目前排水管网的排水负荷，君山区中心城区有相当部分工业废水和生活污水直接排入濠河，影响濠河的水质，进而影响下游的濠河城市湿地保护区的水环境。为满足君山区中心城区快速发展的需要及改善当地水环境的要求，岳阳市君山区城市建设投资有限公司决定建设君山区中心城区排水管网，包括管道30000m和污水提升泵站。项目的建设有利于改善君山区中心城区内水环境质量，改善了当地居民的生活环境及幸福指数，也促进了君山区柳林洲街道总体经济的发展。根据《君山区柳林洲镇镇区排水专项规划》，君山区中心城区排水系统采取雨污分流制。目前集镇已经敷设的DN500~DN600的管道，规划保留用作雨水管道，其他区域雨水排入附近沟渠。本项目建设管道为排入管道建设，主要承担收集君山区居民生活污水和工业废水功能。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017本）的规定，项目属49交通运输业、管道运输业和仓储业中的175小类城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道），新建管道编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。为此，君山区城市建设投资有限公司特委托广西新北环环保科技有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作，我单位接收委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 1.2、项目建设必要性 （1）项目符合国家政策法规，有利于保护当地水资源 君山区中心城区目前的排水体制大部分为雨、污合流制。由于配套管网设施不完善，目前君山区中心城区有相当部分工业废水和生活污水直接排入濠河，从而污染濠河水质，进而影响下游的濠河城市湿地保护区的水环境。 随着社会经济的发展及君山区中心城区的人员不断增加，可见君山区中心城区今后废水排放量将会逐年增加，如果排水设施不增加，将会有更多的废水直接排入濠河，濠河污染日趋严重，将一方面直接影响君山区的投资环境、居民正常的生活工作环境，同时制约其社会经济的发展；另一方面影响濠河水质和濠河城市湿地保护区的建设。 （2）项目的建设有利于地方的发展 近年来，随着工业化进程的加快，君山区中心城区人口规模的快速扩张，工业废水和生活污水已经成为环境主要污染物之一，这也导致了废水排放量越来越大，水污染情况也越来越严重，生态环境保护压力日益加大，完善排水设施建设势在必行、迫在眉睫。本项目加快完善排水设施建设，将君山区中心城区建设与排水治理相结合，力争青山共蓝天一色，经济与生态齐飞，能够为当地生态经济带来一个看得见的良性循环，为当地经济的发展提供条件。 （3）项目的建设有利于进一步完善环境建设 长期以来，由于排水设施不完善，排水收集处理能力受到很大限制，大量生产废水和生活污水未经处理直接排入濠河，导致濠河水质下降，对生态环境产生不良影响。进一步完善君山区中心城区排水设施建设项目，能够解决部分废水直接排放的问题。 （4）项目的建设有利于充分发挥污水处理厂的功能 君山区城区污水净化中心污水处理量不足，效益未能得到充分发挥，为充分发挥污水中心的功能，必须尽快完善君山区中心城区排水设施建设项目，君山区中心城区今后污水排放量将会逐年增加，如果排水设施不增加，将会有更多的废水直接排入濠河，濠河污染日趋严重，将直接影响君山区的投资环境和居民正常生活、工作环境，制约其社会经济的发展。 2、工程建设主要内容 2.1、工程建设主要内容及规模 本项目为君山区中心城区排水设施建设项目（一期），建设内容主要包括污水提升泵站、排水管网，部分具体建设内容如下： （1）管网工程 君山区中心城区排水管网主要分布于光明路以东，排水管网总计30000m，包括新建排水设施支管型号为Ф400~600，长度为20000m；主管型号为Ф1000，长度为10000m。采用钢筋混凝土管，施工方式主要采用开挖施工，环评要求建设单位对光明路以东片区排水管网统一规模，避免二次开挖。管网工程建设内容包括排水设施沟土方开挖和回填、路面恢复硬化、管道连接安装及相关配套工程等。 （2）污水提升泵站 项目污水提升泵站位于生态路与濠河路交界处西南角，占地面积为6435.32m2，污水提升泵站设计规模为2万m3/d。 污水提升泵站建设内容有：泵站泵房及辅助用房，泵站包括全地下式泵站与地上辅助用房两部分，泵站部分除设备安装检修口、出渣口在地面外，其余预处理系统、沉砂池、泵房（含夹层）、阀门井等均在地下。泵站辅助用房包括有：高、低压配电间、值班休息室、机修间与仓库，均为地上一层建筑。 项目组成详见表1-1，项目主要技术指标及工程量详见表1-2。 表1-1 项目组成一览表 序号; 项目类型; 建设内容. 1; 主体工程; 泵站工程; 泵站; 格栅、沉砂池、泵房（含夹层）、阀门井，半地埋式. 2; 辅助用房; 机修间（38.59m2）、低压变配电间、高压配电间（197.08m2）、值班室（46.08m2）、休息室（14.80m2）、库房（32.80m2）、卫生间及楼道等（119.24m2），其中变配电间层高6.3m，其他均为3.3m高。. 3; 管网工程; 管网工程; 排水管网总计30000m，包括新建排水设施支管型号为Ф400-600，长度为20000m；主管型号为Ф1000，长度为10000m；主要沿现有道路铺设。. 4; 配套工程; 包括检查井等配套工程. 5; 环保工程; 施工期; 噪声治理; 施工期减震、隔声降噪措施. 6; 固废处理; 施工期废弃筑路材料、建筑垃圾能够回用的回用，不能回用的由渣土办处置. 7; 废水; 生产废水设隔油沉淀池；生活污水不设施工营地，依托周边社区现有污水排放系统. 8; 废气治理; 施工临时围护措施、苫布、铁皮围挡等. 9; 运营期; 噪声治理; 产噪设备置于单独房间内，围墙隔声、距离衰减. 10; 固废处理; 栅渣、生活垃圾、排泥井污泥定期由环卫部门清理. 11; 废水; 生活污水经化粪池处理后直接排入泵站集水池. 12; 废气治理; 离子除臭设施、加强绿化. 表1-2 主要技术指标 序号; 指标名称; 单位; 指标; 备注. 1; 工程占地（泵站用地）; m2; 6435.32. 总建筑面积; m2; 448.59; 不含地下泵房部分. 其中; 机修间; m2; 38.59. 变配电间; m2; 197.08. 值班室; m2; 46.08. 休息室; m2; 14.80. 库房; m2; 32.80. 卫生间; m2; 119.24. 建筑密度; %; 6.97. 容积率; /; 0.07. 绿化率; %; 48.9. 2; 排水设施支管长度（Ф400~600）; m; 20000. 3; 排水设施主管长度（Ф1000）; m; 10000. 4; 总投资估算; 万元; 5000. 5; 建设工期; 月; 24; 2018年1月~2019年12月. 2.2、施工主要设备 施工主要设备详见表1-3。 表1-3 施工主要设备一览表 编号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 空压机; /; 台; 2. 2; 起重机; /; 台; 2. 3; 装载机; /; 台; 2. 4; 电焊机; /; 台; 4. 5; 自卸卡车; /; 辆; 2. 2.3、受纳污水处理厂及区域纳污情况 君山区城区污水净化中心选址于君山区西城办事处同心村，占地20000平米，设计总规模2万m3/d，近期工程日处理规模为1万m3/d，包括厂区和管网工程。二期日处理规模为2万m3/d，拟在2020年完成建设。厂区工程采取BOT形式建设，采用CASS（厌氧-缺氧-好氧）处理工艺，运行状况良好，设计进水水质要求达GB8978-1996中三级标准，出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级标准，尾水排入濠河，最终排入洞庭湖。 目前水处理厂日处理设计能力为1万m3/d，根据调查君山区城区污水净化中心纳污范围内目前收集的废水量约为0.86万m3/d，剩余处理规模0.14万m3/d，拟对二期工程进行扩建，日处理规模为2万m3/d，于2020年完成建设，有能力接收本项目废水，能够满足纳污范围内的污水处理要求。根据君山区城区污水净化中心污水接纳能力调查，君山区城区污水净化中心剩余处理能力可满足本项目需求。 本项目所涉及的内容是污水提升泵站和污水管网的建设，用来收集和输送君山区中心城区的污水（包括生活污水和工业废水）。本次泵站服务区域为光明路以东和光明路以西区域，光明路以东为君山区中心城区排水建设项目（一期），光明路以西为君山区中心城区排水建设项目（二期），根据设计单位调查资料，君山区中心城区光明路以东片区2020年预计污水产生量约为0.73万m3/d，泵站设计规模为2万m3/d，设计流量为300L/s，本项目排水设施支管型号为Ф400~600，长度为20000m；主管型号为Ф1000，长度为10000m，可以满足纳污范围内污水输送要求。 3、工程设计方案 3.1、设计原则 （1）排水管网按照远期建设规模设计，近期实施的管网充分考虑现状和远期发展的协调，做到近远结合。 （2）管线位置和高程，根据地形、道路、建筑情况、土质、地下水未及原有规划地下设施、施工条件等因素综合确定，尽量避免管道施工期影响城市交通和居民生活。 （3）管渠及其附属构筑物、管道接口和基础的材料根据排水的水质、水温、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性和施工条件等因素进行选择。 （4）尽量沿现有道路两侧建设，少穿越建、构筑物。 （5）在设计和建设中尽量使用先进的新技术、新材料、新工艺、新设备以提高其效率、运行的安全可程度和提高其使用年限。 3.2、排水管网布置方案 对居住区和工业区，路面较新且原有合流管道可以继续使用的，根据用户排水口的具体情况在君山区中心城区主要道路铺设一套排水管网，保留原有合流管作为雨水和污水管使用；对于破损或硬底化的道路。或原合流管建设较久、管径偏小的道路，拟新建排水管网，并同步完善区域道路硬底化路面，达到排水与环境双重效益。 3.3、污水提升泵站 项目设置一座污水提升泵站收集君山区中心城区污水，泵站服务区域为光明路以东和光明路以西区域，将收集的污水经污水管网输送至君山区城区污水净化中心。 项目污水提升泵站位于生态路与濠河路交界处西南角，占地面积为6435.32m2，污水提升泵站设计规模为2万m3/d，共设置4台潜水排污泵，其中2台潜水排污大泵，2台潜水排污小泵，均为1用1备，泵站主要设备详见表1-4。项目污水提升泵站设站内管理人员3人。 表1-4 污水提升泵站主要设备材料一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 潜水排污大泵; Q=1300m3/h，扬程H=38m，N=200kw; 台; 2; 1用1备. 2; 潜水排污小泵; Q=650m3/h，扬程H=25m，N=110kw; 台; 2; 1用1备. 3; 合金铸铁闸门; 孔洞1.5×1.5m，止水水头3m; 台; 2; 粗格栅前. 配套手电启闭机; 启闭力8t，功率N=2.2KW; 台; 2; 单向止水. 4; 合金铸铁闸门; 孔洞φ1.5m，止水水头6m; 台; 1; 事故排放口. 配套手电启闭机; 启闭力15t，功率N=4.0KW; 台; 1; 单向止水. 5; 合金铸铁闸门; 孔洞1.5×1.5m，止水水头3m; 台; 1; 中央隔墙处. 配套手电启闭机; 启闭力8t，功率N=2.2KW; 台; 1; 单向止水. 6; 合金铸铁闸门; 孔洞1.5×2.0m，止水水头3m; 台; 4; 沉砂池后. 配套手电启闭机; 启闭力8t，功率N=3.0KW; 台; 4; 单向止水. 7; 移动式格栅除污机（粗格栅）; 栅槽宽度2.65m，栅条间隙100mm; 套; 1; 2格，共用捞渣系统. 栅条高度2.0m，功率N=6.0kw; 起抓重量300kg. 8; 回转式格栅除污机（细格栅）; 栅槽宽度2.65m，栅条间隙25mm; 台; 2. 栅条高度2.7m，功率N=3.7kw. 9; 皮带输送机; 长度L=9m，带宽B=0.5m，N=3.0kw; 台; 1; 2台细格栅共用1套. 10; 螺旋式栅渣压实机; 料斗口长度L=3m，N=2.2kw; 台; 1; 2台细格栅共用1套. 11; 螺旋式砂水分离器; SLF320型，Q=60m3/h，N=0.75kw; 台; 1. 12; 储渣箱; 有效容积V=4m3，材质玻璃钢; 个; 2. 13; 潜水泥浆泵; Q=15L/S，H=14m，N=7.5kw; 台; 3; 沉砂斗内，2用1备. 14; 潜水泥浆泵; Q=15L/S，H=14m，N=7.5kw; 台; 3; 集水坑内，2用1备. 15; 电动刀形闸阀; DN500，PN=1.0MPa.N=1.1kw; 个; 4; 阀门井内. 16; 电动刀形闸阀; DN400，PN=1.0MPa.N=1.1kw; 个; 4; 阀门井内. 17; 刀形闸阀; DN150; 个; 4; 泥浆泵出水管. 18; 橡胶止回阀; DN500; 个; 4; 阀门井内. 19; 橡胶止回阀; DN400; 个; 4; 阀门井内. 20; 球形污水止回阀; DN150; 个; 4; 泥浆泵出水管. 21; 法兰式管道补偿接头; DN500，PN=0.6MPa; 个; 阀门井内. 22; 法兰式管道补偿接头; DN400，PN=0.6MPa; 个; 8; 阀门井内. 23; 法兰式管道补偿接头; DN150，PN=0.6MPa; 个; 4; 泥浆泵出水管. 24; 法兰式管道补偿接头; DN1200，PN=0.6MPa; 个; 1; 泥浆泵出水管. 25; 离子氧净化除臭设备; 处理量4000m3/h，N=2.2kw; 套; 1. 26; 电磁流量计; DN1200; 台; 1; 压力出水总管. 27; 进风百叶窗; LXH=1200×600; 套; 4; 成品. 28; 轴流风机; T35-11型; 台; 4; 380v. 3.4、纳污区域及纳污性质 根据《君山区柳林洲镇镇区排水工程专项规划》，柳林洲街道污水主要分为两个区，项目纳污区域为光明路以东片区和光明路以西片区，本项目纳污范围主要为光明路以东片区，项目污水通过污水管网汇至君山区厂区污水净化中心。 本项目排水管网主要接纳君山中心城区光明路以东片区生活污水和工业废水，经污水管网汇至送往君山区城区污水净化中心。 3.5、施工方案 项目管网埋深较浅，主要采取明挖开槽的方法，主要沿现有道路铺设。 （1）管道施工 1）管槽开挖 根据施工地段的土质和埋设深度、地面构筑物等情况确定沟槽采用形式，沟槽分直槽、打开槽和混合槽三种形式。沟槽宽度根据管道直径来确定，应便于管道铺设和安装，同时考虑便于夯实机操作和地下水排放。对于深基坑管槽，地下水位较高时，应先降水后开挖，必要时应对基坑采取支护措施，防止基坑垮塌。 沟槽开挖采用机械和人工开挖，挖土方时槽底需留200mm厚的土层，在铺设管道后铺管道基础前，有人工清除平整沟槽，严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填，可采用砂卵石回填。 2）管道基础 埋于道路下的管道，当管顶覆盖层厚度小于700mm时，应在管道四周填埋200mm的C20素混凝土；当管槽内地下水位较高，经排水处理后，采用1000mm厚C10素混凝土垫层封闭槽底，再铺100~200mm厚砂弧基；对于局部软土地基，拟采用钢筋混凝土板、砂弧基进行处理；对于岩基，拟采用砂弧基进行处理。 3）管槽内回填 管槽回填土时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实；填埋过程中重型设备至少在管顶覆土1m厚以后才能使用。 （2）检查井设计 根据工程地质地形条件，若检查井的设计深度小于7米，则均采用砖砌结构；若检查井的设计深度大于7米，则采用现浇钢筋混凝土结构或钢筋混凝土沉井结构。 （3）施工条件 本项目主要为君山区中心城区光明路以东片区铺设管道，并新建污水提升泵站，项目区域内交通便利，工程所需的器材和设备均可通过现有道路运抵施工现场，无需设置施工便道。 （4）施工材料来源 君山区有大量的砂砾厂，可就近购买；工程所需块石料可从君山区采石场购买。工程所需混凝土、钢筋（材）、木材等建材可从君山区相应物资部门购买。项目采用商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站。施工用水可直接从临近道路接管或直接从项目附近沟渠抽取，施工用电就近接电网线路，不另备电源。 （5）施工场地安排 项目分段进行施工，施工人员租用附近民房进行食宿，不另设施工营地。项目属于线性工程，施工材料主要堆放于项目1.5m宽的施工作业带内，不另设施工场地。 （6）交通管制 项目施工及材料的运输对项目区域交通造成一定程度的堵塞，在施工路段特别是路口交叉处应加强交通治理和安全保障，设置交通屏障和警示灯等措施，确保交通有序，行人安全。开工前，准备好施工警示牌、安全标识牌和交通安全设施；在施工范围和施工范围前后1km设置施工警示牌、安全标识牌、限速标识牌和各项安全设施；施工期间，设立专门交通指挥人员对过往车辆进行指挥；施工机械由专门人员进行指挥，严禁违章驾驶，严禁施工机械驶入过往车辆行驶车道；各类安全标识牌必须为反光材料制成，标识牌配有安全警示灯。 （7）与其他部门的衔接工作 施工前，与项目区域通讯、电力、水利、规划等部门做好相应的衔接工作，明确各施工区域相关管线的布置情况，以避免因项目的开挖而造成区域其他管线受损的情况。 4、项目用地现状 本项目为君山区中心城区排水设施建设项目（一期），项目管网主要沿已建的洞庭大道、光明路等已建道路铺设，项目占地主要分为临时占地和永久占地，临时占地主要为施工期项目占用的施工作业带，其宽度约为1.5m。根据现场调查，临时占地的土地面积约为1400m2，主要为城市道路用地、农田及荒地；永久占地主要为污水提升泵站用地，占用的土地目前为农田，面积约为6435.32m2。 5、土石方平衡 根据现场勘查及建设方提供的资料，本项目用地现状为荒地、农田和城市道路用地。项目工程的土石方平衡情况详见表1-5。 表1-5 本项目土石方平衡估算一览表 单位：m3 项目; 表土; 土石方; 合计. 填方; 5600; 12572; 18172. 挖方; 5600; 19217; 24817. 调入; 0; 0; 0. 调出; 0; 6645; 6645. 本项目开挖的填方均可回用于项目挖方，其余的弃方，交由君山区渣土办处理，项目不再单独设弃渣场。 6、征地拆迁 根据建设单位提供的资料，项目不涉及拆迁，征收土地面积约为30亩，项目征收土地工作由柳林洲街道办事处负责，将严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国物权法》、《岳阳市征地拆迁补偿安置条例》、《岳阳市征地拆迁补偿实施办法》等法律法规的相关要求，对被征地居民进行经济补偿。 7、工程运行管理 本项目为君山区中心城区排水设施建设项目（一期），项目建成后，由市政管理所负责相关的经营、运行、维修等管理，项目污水提升泵站设置3名管理人员，实行三班制，每班8小时。 8、建设进度 本项目土建施工于2018年1月开始施工，建设期约24个月，预计2019年12月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、存在主要问题 君山城区管道建设与维护管理存在一定的困难，造成部分已建的排水管道在一定程度上失去原有的排水功能，或者因管道年久失修、管径偏小等问题而排水不畅，存在一系列问题，主要有以下几个方面： （1）管网缺乏统一规划。随着县城城区范围的迅速扩大，由于没有统一的排水规划设计，新区管道敷设一般结合道路进行，道路修至何处，管道亦敷设至何处。导致许多排水管道无出路或任意接管临时排放，给以后排水管网系统的整治利用增加了难度。 （2）管网建设滞后。尽管君山区近年社会经济发展较快，但市政基础设施建设仍然滞后，管网覆盖范围相对较小，历史欠账较多。目前仅有老城区建设有合流制排水管渠和截污干管，其余片区均为自然散排。目前，君山区中心厂区光明路以东和以西片区都在开始建设或处于建设的前期筹备，现状已经有了较大发展，人口数量也较多，但其污水管网的敷设却严重落后，只有部分小区污水管已建设，但却没有污水干管将污水输送至污水厂进行处理，而是就近散排。滞后的管网建设限制了区域的发展，并且管线的敷设又会对现状道路造成破坏，不仅影响交通，而且造成一定浪费。 （3）部分管线标高不合理，导致两侧街坊支管难以顺畅接入。 （4）部分现状管线管径不合理。相当一部分管径偏小，过水能力不足，导致汛期常出现溢水、积水现象。 （5）对周边环境造成污染。新建片区尚无污水收集干管，小区污水的就近散排对周边水体及环境造成一定污染。 2、与项目有关的原有污染问题 由于区域目前污水管网等基础设施建设不完善，集镇居民生活污水和工业废水不能顺利进入君山区城区污水净化中心处理后排放。因此，区域污水基本未经处理直接排入周边的沟渠合流，导致区域范围内地表水水质恶化、水生生物生存环境恶化。待项目建成投入运营后，区域地表水环境将有所改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭湖可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 项目位于君山区柳林洲镇，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 君山区位于洞庭湖水系马蹄形盆地的向北开口处，由里往外依次为丘岗、低山和中山、中高山地貌。地势自北而南，从西往东稍有降低，微向南洞庭湖、东洞庭湖倾斜。区境内湿地为周围稍高、中部低平的碟形盆地，平面轮廊为东西长，南北短的多边形。君山区位于扬子准地台江南地轴上，地层发育齐全，出露地层有元古界冷家溪群，板溪群；古生界震旦系、寒武系、奥陶系、表留系、泥盆系、石炭系、二选系；中生界三选系、侏罗系、白恶系；新生界第三系和第四系。 本项目区地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 3、气候、气象特征 君山区属典型亚热带季风气候区，春湿秋凉夏热冬寒，四季分明。年日照时数1726.7小时，平时气温16.8摄氏度，年均降雨量1417毫米。 4、水文概况 君山区河流湖泊属长江水系。湘江、资水、沅水、澧水汇入洞庭湖。东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 濠河位于君山区域内西南侧，洞庭湖大桥西桥头旁，从工业园西南侧旁边流过。濠河系荆江入洞庭湖之出口，属洞庭湖叉河，长5000m，宽300~400m，水深2~19m，河面呈东西方向不规则羊叉形。 5、植被和生物 君山区有湿地维管束植物412种，隶属于88科262属，其中蕨类植物10科、14种；裸子植物1科2种；被子植物77科、248属、396种。有国家一级保护植物2种：水杉和莼菜；国家二级保护植物有4种：莲、野菱、乌苏里狐尾藻和野大豆。君山区有脊椎动物共计316种。其中，鱼类12目23科116种，两栖类1目3科7种，爬行类2目8科20种，哺乳动物共计有5目9科11种，鸟类16目43科164种，水禽有108种。有一级保护动物7种，即白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹤、大鸨、中华秋沙鸭、麋鹿，二级保护动物26种，即江豚、水獭、白琵鹭、黑脸琵鹭、红胸黑雁、白额雁、小天鹅、大天鹅、鸳鸯、鸢、苍鹰、赤腹鹰、凤头鹰、雀鹰、松雀鹰、大鵟、普通鵟、白头鹞、红隼、小青脚鹬、花田鸡、白枕鹤、灰鹤、领角鸮、红角鸮、小鸦鹃。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划、人口 君山区现隶属于湖南省岳阳市，全区总面积627.09平方公里，2014年总人口为248031人。下辖广兴洲镇、许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇、柳林洲镇街道、芦苇总场、水产养殖场。 2、社会事业 2016年末，全区有各类学校71个，其中幼儿园33个，增加2个，小学29所，减少2所，初中6所，高中2所，职业技工学校1所。全区在校学生人数25018人，全区当年毕业生4124人。高中教育毛入学率为95.93%，毕生升学率为99.93%，各类民办学校37。全年完成88个村的农家书屋出版物更新，完成送戏下乡50场。新建群众休闲娱乐广场2个，总面积达6000平方米。全区卫生机构18个。其中医院、卫生院11个；血防医院3个、疾控中心1个、社区卫生服务中心3个。诊所（卫生所、医务室）21个、村（居委会）卫生室126个，拥有床位总数712张，卫生技术人员534人。 3、文物 （1）君山公园 国家AAAAA级旅游景区；“未到江南先一笑，岳阳楼上对君山”。君山系洞庭湖中小岛，位于岳阳市区西南方，水程12公里。山上有大小峰72个。 （2）洞庭湖 岳阳楼下的洞庭湖是远古时代云梦泽的遗迹，它的湖面十分宽广，自古就有“八百里洞庭”之说，虽然现在它的面积比以前已经小了一倍，但它仍是全国的第二大湖泊，烟波浩淼、水天一色，范仲淹称它“衔远山、吞长江，浩浩荡荡，横无际涯。” 4、社会经济情况 君山区土地肥沃，盛产粮、菜、油、瓜、果和甘蔗等无公害绿色食品，还有棉、麻、茶和花卉药材等经济作物，水产品有鱼、虾、鳖、蟹、鳝鱼、泥鳅和淡水珍珠等。君山特产“君山银针”和“君山毛尖”等名茶古代为皇室贡品，现畅销海内外。君山区工业以本地原料加工为主，食品、纺织、服装、饲料、油脂加工、造纸、建材等七大加工业生产体系已形成相当规模。境内交通、通讯、供电、给排水等基础设施完善，各项社会服务功能齐全。 在项目拟建地区域，无需要保护的古文化、文物遗址。 5、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目厂址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 濠河. 洞庭湖. 东西干渠. 管网沿线鱼塘; 《渔业水质标准》（GB11607-89）. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2、4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围（拟建）; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 本次环境空气质量现状引用长沙崇德检测科技有限公司2016年11月对《君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目》，本项目位于君山区光明路以东片区，君山区中心城区排水建设项目（一期）涉及君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目的排水工程，并对引用环境空气监测数据进行分析。 （1）监测点位 A1：拟建项目所在地； A2：项目所在地上风向； A3：项目所在地下风向； （2）监测因子、频次和时间 监测时间：2016年11月7日至11月9日； 监测因子：SO2、NO2、PM10日均值浓度。 （3）监测结果统计与评价见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测及评价结果统计 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 检测结果; 评价标准; 超标率; 最大超标倍数. 11月7日; 11月8日; 11月9日. 拟建项目所在地; PM10; 0.082; 0.076; 0.082; 0.15; 0; 0. 二氧化氮; 0.025; 0.023; 0.029; 0.08; 0; 0. 二氧化硫; 0.020; 0.015; 0.017; 0.15; 0; 0. 项目所在地上风向; PM10; 0.090; 0.087; 0.087; 0.15; 0; 0. 二氧化氮; 0.031; 0.021; 0.030; 0.08; 0; 0. 二氧化硫; 0.019; 0.021; 0.020; 0.15; 0; 0. 项目所在地下风向; PM10; 0.096; 0.091; 0.095; 0.15; 0; 0. 二氧化氮; 0.029; 0.017; 0.023; 0.08; 0; 0. 二氧化硫; 0.016; 0.018; 0.019; 0.15; 0; 0. 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目污水管网废水最终纳入君山区城市净化中心处理后排放至濠河。本次环评引用《君山区柳毅路提质改造建设项目》现场监测数据作为评价依据，项目引用监测点位位于项目西北侧1020m处（东西干渠断面）和西北侧10km处（东西干渠断面），能够较全面反映项目区域地表水环境现状并对区域水环境质量进行分析。 （1）监测点布设 表3-2 水质现状监测断面 编号; 位置; 桩号; 所属河流; 与项目距离; 评价标准. SW1; 金园路与拟建项目交叉处; K0+142; 东西干渠; 1020m; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. SW2; 景明路与拟建项目交叉处; K9+437; 东西干渠; 10km. （2）监测因子 pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷7项。 （3）采样时间、频率 监测时间为2017年6月26~6月28日，连续监测3天，每天1次。 （4）监测结果统计与评价 现状监测结果及评价结论见表3-3。 表3-3 水质现状监测及评价结果 单位：mg/L（pH除外） 监测地点; 监测因子; 浓度范围 （mg/L，pH除外）; 平均值 （mg/L）; 标准 指数; 超标率 （%）; 最大超标倍数（倍）; 评价标准 （mg/L）. 金园路与拟建项目交叉处（SW1）; pH（无纲量）; 7.44~7.47; ——; ——; 0; ——; 6~9. 总磷; 0.23~0.24; 0.233; 0.77~0.80; 0; ——; ≤0.3. BOD5; 3.1~3.7; 3.36; 0.52~0.62; 0; ——; ≤6. 氨氮; 1.305~1.313; 1.309; 0.87~0.88; 0; ——; ≤1.5. SS※; 29~31; 30; 0.48~0.52; 0; ——; ≤60. COD; 15~18; 16.33; 0.5~0.6; 0; ——; ≤30. 石油类; ND; ——; ——; 0; ——; ≤0.5. 景明路与拟建项目交叉处（SW2）; pH（无纲量）; 7.13~7.15; ——; ——; 0; ——; 6~9. 总磷; 0.31~0.34; 0.33; 1.03~1.13; 100%; 1.13; ≤0.3. BOD5; 13~16; 2.967; 0.22~0.38; 0; ——; ≤6. 氨氮; 1.784~1.791; 1.787; 1.189~1.194; 100%; 1.194; ≤1.5. SS※; 16~18; 17; 0.27~0.30; 0; ——; ≤60. COD; 13~16; 14.667; 0.43~0.53; 0; ——; ≤30. 石油类; ND; ——; ——; 0; ——; ≤0.5. 注：SS※参照《地表水资源质量标准》第四级指标进行评价。. 根据表3-3统计数据可知：针对SW1和SW2两个监测断面进行监测共计7项因子监测数据，SW1断面的监测数据均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）及《地表水资源质量标准》第四级指标的标准要求；SW2断面的监测数据中除了氨氮、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中相应标准，其余因子的监测值能满足相关质量标准要求。 对于景明路与拟建项目交叉处设置的SW2水质监测断面中氨氮和总磷超标的原因是因为周边养殖场较大，养殖废水未经处理后直排沟渠，导致了此次氨氮和总磷的监测值超标。 3、声环境质量现状 监测布点：为了解本项目区域的声环境质量现状，2017年11月委托长沙崇德检测科技有限公司在本项目场址周围进行了噪声现场监测。 （1）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq。 （2）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （3）具体监测结果如下表3-4所示： 表3-4 声环境现状监测结果 （dB（A）） 监测时间 监测点; 昼间; 夜间. 2017.11.23; 2017.11.24; 评价标准; 2017.11.23; 2017.11.24; 评价标准. 景明花苑; 59.7; 57.8; 60; 42.8; 42.2; 50. 林家墩; 58.2; 57.3; 42.7; 43.1. 林家脑1; 52.6; 53.5; 42.1; 41.8. 松湖小区; 51.9; 52.3; 42.6; 42.2. 桑园; 48.5; 50.4; 43.2; 42.5. 西城小学; 54.3; 54.8; 42.9; 42.8. 君悦华庭; 54.8; 56.7; 43.5; 42.3. 从现场监测数据和统计数据可以看出，各项指标达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见表3-5： 表3-5 环境保护目标一览表 环境类型; 环境保护目标; 与项目距离（m）; 规模; 执行标准. 水环境; 洞庭湖; 距离项目最近距离500m; 大湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 长江; 距离项目最近距离720m; 大河. 濠河; 距离项目最近距离300m; 小河. 东西干渠; 距离项目最近距离50m; 农灌渠; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 管线沿线鱼塘; 距离项目最近距离70m; /; 《渔业水质标准》（GB11607-89）. 环境空气/声环境; 景明花苑; 60~200; 300户（1200人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 林角墩; 66~200; 15户（60人）. 林角佬; 25~190; 6户（24人）. 林家墩; 10~200; 50户（200人）. 菜二队; 10~200; 350户（1400人）. 孙家河; 20~200; 230户（920人）. 林家脑1; 15~200; 150户（600人）. 林家脑2; 15~120; 35户（140人）. 林家脑3; 30~120; 15户（60人）. 泸西湾; 15~200; 80户（240人）. 松湖小区; 20~200; 300户（1200人）. 福邻; 30~200; 500户（2000人）. 仁和; 10~50; 30户（120人）. 桑园; 10~160; 10户（40人）. 街路口; 20~200; 120户（480人）. 松湖社区1; 15~200; 60户（240人）. 西城街道; 15~200; 240户（960人）. 西城小学; 160; 师生约300人. 君悦华庭; 66~200; 200户（800人）. 松湖社区2; 10~60; 10户（40人）. 君山区政府部门; 50~200; /. 岳阳市第十六中学; 10~200; 师生约1200人. 松湖社区3; 10~80; 30户（120人）. 岳西中学; 10~200; 师生约700人. 景明路社区1; 10~50; 20户（80人）. 景明路社区2; 30~218; 10户（40人）. 柳毅路东路居民区; 10~50; 30户（120人）. 生态环境; 周边动植物、水土、农田、水生生态系统. 社会保护目标; 项目施工范围内的其它市政管线工程.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：项目拟建地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境：拟建项目评价范围内所涉及的地表水体为农排渠，以及附近分布的鱼塘；农排渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），鱼塘执行《渔业水质标准》（GB11607-89）； 3、声环境：沿洞庭大道、柳毅路等道路两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其他区域执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准； 2、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中无组织排放标准；臭气参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表4 中的二级标准； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准； 4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 拟建项目为非生产性建设项目，无有组织废气和废水污染物外排，无需申请总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述（图示）： （1）施工期 本项目为君山中心城区排水设施的建设（一期），项目主要建设内容为污水提升泵站及管道。项目主要为君山区中心城区光明路以东片区铺设，开挖施工主要工序为路面开挖、基底处理、管道安装等，顶管施工主要工序为挖操作井和接受坑、顶管、测量、纠偏、清除泥土等。项目分段施工，不设置施工营地及施工场地，施工人员多为当地居民，可自行解决食宿。项目主要施工流程见图5-1、图5-2、图5-3。 图5-1 项目开挖污水管施工流程及排污节点图 图5-2 项目顶管施工流程及排污节点图 图5-3 泵站施工工艺流程图 （2）营运期 项目营运期主要流程图详见图5-4。 图5-4 项目营运期主要流程图 项目建成后，主要承担输送君山区中心城区光明路以东片区污水至君山区城区污水净化中心，污水经提升泵站提升后，经污水经君山区污水管网收集后，排入君山区城区污水净化中心，最终排入濠河。 2、主要污染工序 （1）施工期污染源分析 1）施工期大气污染源分析 施工期废气主要为挖掘机、运输车辆等运行引起的扬尘、汽车及机械尾气。 ①扬尘 本项目路面破除、管沟开挖、回填土方、路面恢复及工作井施工过程均会产生扬尘，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据类比调查，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP可达10mg/m3以上，一般浓度在1.5~30mg/m3之间。在地面开挖和沟槽回填所引起的扬尘主要影响50m以内的范围，50m处的TSP浓度已接近其背景值。 ②汽车、机械尾气 施工机械和运输车辆产生的尾气主要含有CO、NOX、碳氢化合物等，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 2）施工期水污染源分析 项目路面挖深较浅，不存在地下涌水，项目施工人员租用周围民房作为施工营地，施工人员生活污水依托租用居民现有化粪池进行处理，经化粪池处理后用作农肥。因此，施工期废水主要为施工废水。 工程施工废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗废水，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。类比同类项目，其主要污染物浓度COD 为300mg/L、SS 为350mg/L、石油类10mg/L。 3）施工期噪声污染源分析 施工期间主要使用的机械包括装载机、挖掘机、推土机等，为主要施工噪声源，噪声级为80~92dB（A）。由于管道施工具有施工点多、线长的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只要1~2只台施工设备在同一作业点同时使用。 表5-1 管网工程主要施工噪声源强表 单位：dB（A） 设备名称; 声源特点; 距离设备5m处噪声值. 装载机; 不稳态源; 90. 推土机; 流动不稳态源; 82. 挖掘机; 不稳态源; 84. 移动式吊车; 流动不稳态源; 92. 运输车辆; 流动不稳态源; 88. 4）施工期固废污染源分析 施工期固体废物主要为管槽开挖产生的弃方、施工建筑垃圾。 项目弃方主要来源于排水管开挖产生的多余的土石方，根据项目土石方平衡，项目产生的弃渣约6645m3。 管道施工过程中会产生一定量的建筑垃圾，其主要为废塑料管，废接头、废螺丝等，项目工程量较小，产生的建筑垃圾量较少，约为1.5t。 （2）营运期污染源分析 1）营运期水污染源分析 本项目废水主要为管理人员生活污水，污水产生量为0.112m3/d、40.9m3/a，主要污染物为COD、BOD5、石油类、SS、氨氮等。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入泵站集水池内，与其他污水一起送入君山区城区污水净化中心，项目废水产排污情况见表5-2。 表5-2 本项目废水产排情况一览表 排放源; 污染因子; 处理前; 处理措施; 处理后. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水 40.9m3/a; COD; 300; 0.012; 化粪池; 255; 0.010. BOD5; 160; 0.007; 145; 0.006. SS; 200; 0.008; 140; 0.006. NH3-N; 35; 0.0014; 30; 0.0012. 2）营运期大气污染源分析 项目建成运营后对大气环境的影响主要为泵站内收集的城市污水散发的臭气。 污水泵站产生超量的恶臭，主要来自进水井、格栅、沉砂池及集水池。项目进水井设计尺寸为6.0m×4.0m×11.3m，表面积为24m2；粗格栅设置2格，单格平面尺寸为4.5m×2.65m，表面积为23.85m2；细格栅设置2格，单格平面尺寸为7.3m×2.65m，表面积为38.69m2；沉砂池设置2格，单格平面尺寸为17.1m×6.15m，表面积为210.33m2；集水池平面面积为430m2。共计面积726.87m2。 恶臭程度与污水水质和气象条件有关，其主要成分为NH3、H2S等。根据《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（环境工程2012第30卷增刊），泵站污水构建物单位面积恶臭产生源强：NH3：0.62mg/m2·s，H2S：0.00135mg/m2·s。经计算得本项目恶臭源强为NH3：1.62kg/h，H2S：0.0035kg/h。 3）营运期噪声污染源分析 营运期管网运行过程中基本无噪声产生，泵站噪声主要为潜水泵及配电间变压器运行噪声，共设置2台大泵，2台小泵，3台变压器，类比同类建设项目，泵站内噪声值约为80~90dB。 4）营运期固废污染源分析 项目运营过程中的污染物主要格栅池清理出的格栅渣、排泥井产生的污泥和工作人员的生活垃圾。 机械格栅运行时自动根据格栅前后水位或定时清除被格栅拦截的夹带在污水中较粗大的颗粒物，在格栅间设计时考虑栅渣输送机和运送栅渣的小车，使栅渣不落地，收集后交由环卫部门处置，避免二次污染。根据类比调查，本项目泵站格栅清理出的栅渣量为12t/a。 排泥井产生的污泥为一般固体废物，根据类比调查，污泥产生量为1t/a。 泵站建成后设置管理人员3人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.5kg/d，0.55t/a。收集后由环卫部门清运。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| - 类型 - 内容 | - 排放源（编号） |  | - 污染物名称 |  |  | - 处理前产生浓度及产生量（单位） | - 处理后产生浓度及产生量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气污染物 | - 施工期 | - 施工扬尘 | - 扬尘 |  |  | - 少量，无组织排放 | - 少量，无组织排放 |
|  |  | - 机械、汽车尾气 | - THC、CO、NOx |  |  | - 少量，无组织排放 | - 少量，无组织排放 |
|  | - 营运期 | - 恶臭 | - H2S |  |  | - 1.62kg/h | - 0.16kg/h |
|  |  |  | - NH3 |  |  | - 0.0035kg/h | - 0.00035kg/h |
| - 水污染物 | - 施工期 | - 施工废水 | - COD |  |  | - 少量；300mg/L | - 经隔油沉淀处理后回用，不外排 |
|  |  |  | - SS |  |  | - 少量；350mg/L |  |
|  |  |  | - 石油类 |  |  | - 少量；10mg/L |  |
|  | - 营运期 | 生活污水 - 40.9m3/a | - COD |  |  | - 300 mg/L，0.012t/a | - 250 mg/L，0.010t/a |
|  |  |  | - BOD5 |  |  | - 160 mg/L，0.007t/a | - 145 mg/L，0.006t/a |
|  |  |  | - SS |  |  | - 200 mg/L，0.008t/a | - 140 mg/L，0.006t/a |
|  |  |  | - NH3-N |  |  | - 35 mg/L，0.001t/a | - 30 mg/L，0.001t/a |
| - 固体废物 | - 施工期 | 弃渣 |  |  |  | 6645m3 | 由环卫工人定期收集清运 |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  |  | 1.5t | 尽可能利用，不能利用交渣土办处置 |
|  | - 营运期 | 格栅 |  |  | 栅渣 | 12t/a | 由环卫部门定期清理 |
|  |  | 排泥井 |  |  | 污泥 | 1t/a |  |
|  |  | 管理人员 |  |  | 生活垃圾 | 0.55t/a |  |
| - 噪声 | - 施工期 | - 施工机械 |  | - Leq |  | - 80~95dB(A) | - 设置围挡，达标排放 |
|  | 营运期 | 泵站噪声 |  | Leq（A） |  | 80～90dB(A) | 隔声、减振，达标排放 |
| - 主要生态影响 本项目建设在一定程度上改变土地原貌，产生一定量的水土流失，随着施工期的结束，施工期对生态的影响也将结束。 项目建成后君山区中心城区的废水将通过管道输送至污水处理厂，实现污水的集中处理，减少废水的直接排放量，改善了现有排污河流的水质和周围地表水体生态环境有助于其自然生态环境的改善，改善了现有的环境问题，提高了君山区人民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析： （1）施工期水环境影响分析 项目不设施工营地，项目施工人员租用周围民房作为施工营地，施工人员生活污水依托租用居民现有化粪池进行处理，经化粪池处理后用作农肥。 工程施工废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗等废水，这部分废水主要污染物为COD、SS 和石油类；该类废水若不经直接排入周边水体，对地表水质将产生较大影响。 为防止施工废水直接排放，对地表水环境造成较大影响，拟采取以下措施进行防治： 1）设置施工废水隔油沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水回用于项目洒水抑尘，禁止外排入周边地表水系； 2）施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。开挖的土石方应及时处理，不得随意堆放以防止下雨时裸露的泥土随雨水流入管网及周围的水塘，造成水体SS 增加，泥沙淤积； 3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料可能会产生跑、冒、滴、漏现象的发生。 4）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 5）为减少养护用水对水环境的影响，在路面养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润，而水不流到周围水体中。 6）为防止各方面废水集中，应根据工程实际，设置完善的废水收集设施，设置的隔油沉淀池应留有一定的余量，以防止项目废水外流，对周边水环境造成影响。 在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期产生的废水对周围地表水体影响不大。 （2）施工期环境空气影响分析 本项目施工对环境空气的污染主要来源于项目施工及运输扬尘、施工机械及汽车尾气。 1）施工扬尘对环境的影响 在整个施工期，产生的施工扬尘的作业有路面破除、管槽开挖、管网铺设、覆土回填、汽车运输、残土露天堆放、装卸等过程。扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值，在不采取任何防治措施时，一般扬尘对周围环境产生影响的距离范围在100m以内，如遇干旱无雨季节，若加上大风，施工扬尘对周围环境的影响将更为严重。 根据有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路而越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个原因是开挖土方露天堆放，该部分产生的扬尘主要特点是受到作业时风速的影响，因此，为了减少该部分扬尘对周围环境的影响，应避免在大风干燥天气时进行路面破除。管槽开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，应做到随挖随填。 为了减轻施工扬尘对周围环境的影响，施工期间应在施工区域采取封闭围挡或对车辆行驶路进行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 本项目主要是沿道路进行建设，沿线敏感目标较多，且施工期的扬尘对周围居民的环境影响较大。为了避免施工扬尘对周围居民生活来不良影响，在施工过程中主要采取以下措施进行防治： ①对于产生的开挖弃土应及时覆盖，实行日产日清，不得在施工场地长时间堆放。 ②施工现场进行定期洒水抑尘，并对进出车辆轮胎进行清扫，确保运输车辆轮胎干净。 ③对运输渣土的车辆采取用帆布覆盖车厢的措施。 ④对于建设沿线分布着大量居民区的路段及沿线分布着行政办公楼、学校的路段，施工期间应对施工场所利用彩钢板进行围挡，并设置扬尘粘布，减少扬尘对周围环境的影响。 采取以上措施后，施工扬尘对周边环境影响较小。 2）施工机械及汽车尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目沿线环境空气质量良好，大气环境容量大；施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 综上所述，在严格落实本报告提出的各项大气污染防治措施后，可较大程度地减少本项目粉尘和废气的排放量，使施工过程中对周围大气环境影响减至最小。 （3）施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及物料运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。 1）施工期噪声源 本项目施工采用人工施工与机械施工相结合的施工方法，人工开挖噪声值较小。施工期噪声主要来源于挖掘机、凿岩机、载重汽车等，声源强度约为80dB~95dB（A）。 2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：LI—距声源Ri 米处的施工噪声预测值，dB； L0—距声源R0 米的施工噪声级，dB； L—障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应进行声级迭加。根据噪声衰减特点预测施工机械噪声的影响情况见表7-1。 表7-1 主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 推土机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 运输车辆; 63.02; 57; 50.98; 44.96; 40.44; 38.94; 37; 33.48; 30.98. 移动式吊车; 68.02; 62; 55.98; 49.96; 45.44; 43.94; 42; 38.48; 35.98. 3）施工噪声影响范围计算和影响分析 根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值标准及前述的公式，对施工过程中设备噪声影响范围进行计算，具体见表7-2。 表7-2 施工设备施工噪声的影响范围 设备名称; 达标限值dB（A）; 影响范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 装载机; 70; 55; 50.0; 210.8. 推土机; 31.54; 177.4. 挖掘机; 25.1; 140.9. 移动式吊车; 4; 24. 施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地50m以内，夜间将扩大到距施工场地210.8m范围内（本项目不进行夜间施工）。 在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一起作业，则此时的施工噪声影响的范围比预测值还要大，影响的范围还要广，因而场界施工噪声可能达不到相应标准。其噪声超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程的不同而出现波动。 项目管网沿线环境敏感点较多，且距离项目最近的声环境敏感目标为沿线的居民（距离道路约10m），因此施工过程如不采取相关措施，对其生活可能造成一定影响。 4）施工噪声污染防治措施 为了减轻施工期噪声对项目附近居民及声环境产生的影响，本环评建议采取以下防治措施。 a 合理安排时间：避免高噪声设备同时施工，噪声大的施工机械在白天12:00～14:00、夜间22∶00～次日06∶00 停止施工。 b 合理布局现场：使局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离有居民住宅。 c 降低设备声级：选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，使用减振机座、围挡等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。 d 设置隔声屏障：在距离居民区较近一侧设置隔声屏障、物料堆场周围设置的临时围挡防护物也可在一定程度上起到隔声作用。 e 做到文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。 f 减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 g尽量避免夜间施工，如需夜间施工提前张贴公示，取得周围居民的理解。并向当地环保部门进行申请夜间施工许可证。 采取上述措施后，预计项目场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境影响较小，且影响随着施工的结束而消失。 （4）施工期固体废物影响分析 项目施工期产生的主要固体废弃物为土石方弃渣，建筑垃圾。 根据污染源分析，项目施工期产生的土石方弃渣约为6645m3；建筑垃圾主要是指剩余的管道铺设拆料（包括废塑料管、废接头、废混凝土、钢材、木料、预制构件等），产生量约为1.5t。这些固体废物如不妥善处理，将对周围环境造成一定程度的影响。为减小项目建设产生的固体废物对周边环境的影响，本次环评提出以下控制措施： 1）产生的土石方弃渣尽可能利用，不能利用的由君山区渣土办处理，综合利用于城区建设，严禁乱堆乱放。 2）产生的土石方弃渣应集中堆放，尽早运出，临时堆放的渣土应用篷布遮挡。 3）对运输渣土的车辆采取用帆布覆盖车厢，避免运输过程洒落或被风吹散，对运输沿线造成影响。 4）管道建筑垃圾能回收的尽量回收利用或买卖处理；不能利用或回收部分定点堆放，由环卫部门统一清运。 在采取上述措施后，可使本项目施工过程中固体废物得到妥善处理处置，对周围环境影响较小。 （5）施工期生态环境影响分析 本项目污水管道敷设管槽开挖地多为道路沿线、农田。项目建设将改变土地原来的利用性质，对生态影响主要体现在管槽的开挖造成一定程度的水土流失。为减少水土流失，本次环评暂提出如下措施： a 施工过程中在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失；施工期结束后，应及时复垦项目临时占地，尽快恢复土地原貌。 b 本项目施工路段的泥沙容易随水流进入周围水塘或管网，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水经沉沙池沉淀的泥沙后用于道路浇洒，避免泥沙直接进入周围水塘或管网；同时注意沉沙池中泥沙量的增加，及时进行清理。 c 遇上雨季，对堆料进行防尘网覆盖，防止被雨水冲刷，污染周围环境。 d与气象部门密切联系，及时暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 严格落实以上措施，项目施工对生态环境的影响能够得到有效控制，对周边生态环境影响较小。 （6）施工期社会环境影响分析 1）对交通及居民出行的影响 项目施工过程中材料及废弃筑路材料、建筑垃圾运出及现有道路路面破除，均会对道路沿线的居民等设施产生一定影响，运输材料主要是运输过程产生的运输扬尘、运输车辆噪声以及一定程度的交通堵塞，给居民出行造成不便。管网施工过程设置围挡会对沿线居民出行造成不便。 为减少项目施工期给周围交通和当地居民带来不便，环评建议，运输材料及建筑垃圾须采用密闭措施，减少扬尘产生，运输车辆经过居民区时，应控制车速，禁止鸣笛；运输车辆应尽量避开居民出行高峰期；施工单位应就施工方案和交通组织方案与交通、道路相关部门进行充分协商，并做好施工期的防护工作和施工监理，确保施工期沿线道路的正常运行。 2）项目施工可能对施工区域地下管线及项目沿线基础设施造成破坏，给区域居民的生活造成不便。本项目环评建议，项目施工前应与其他市政管线部门做好交接工作，避免对施工区域已埋的其他管线造成不必要的破坏。 2、营运期环境影响分析 （1）营运期地表水环境影响分析 本项目营运期水环境污染主要是泵站管理人员生活污水，项目生活污水经化粪池预处理后，废水中的各污染因子排放浓度为：COD250mg/L，BOD5145mg/L，SS80mg/L，NH3-N30mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，直接排入泵站集水池与其他污水一起送入君山区城区污水净化中心处理。废水经污水处理厂进一步处理可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级标准，对地表水环境基本不会造成影响。 （2）营运期大气环境影响分析 项目营运期废气主要为泵站产生的恶臭气体，根据工程分析项目恶臭源强为NH31.62kg/h，H2S0.0035kg/h，为减少恶臭对周围环境的影响，项目采取离子除臭工艺进行除臭。 项目运营期泵站内的泵池（位于地下层、基本处于密封状态）、同时在出水阀门井及流量计进行加盖密封，并在泵池地下层设置4个200×200mm的吸风口，泵池地上层设置3个200×200mm吸风口，吸风口汇集的臭气通过400×400mm的吸风管，恶臭气体收集后送至离子除臭设备（处理风量4000m3/h）内进行统一的除臭处理。根据相关资料，离子除臭设备对NH3、H2S等恶臭气体的处理能力在90%以上，处理后恶臭气体的排放量分别为NH30.16kg/h，H2S3.5×10-4kg/h。经净化后的恶臭气体通过15m高排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求。 项目恶臭气体经收集后仍有少量气体呈无组织排放，无组织排放量分别为NH30.016kg/h，H2S3.5×10-5kg/h。项目格栅出渣口及检修口位于地面上，检修口上覆盖板密闭，出渣口远离北侧、东侧地块。无组织废气排放源主要为出渣口，排放源面积为4m2。 A、大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。 大气环境防护距离计算方法如下： ①模型为SCREEN3模型（VERSION DATED 96043）。 ②计算选项： 城市选项。 测风高度=10m。 气象筛选=自动筛选，考虑所有气象组合。 ③计算点 为离源中心10m到3000m，在100m内间隔采用10m，100m以上采用50m。计算点相对源基底高均为0。 ④计算输出 根据计算，无超标点，本项目不需设大气环境防护距离。 图7-1 硫化氢大气防护距离计算结果 图7-2 氨大气环境防护距离计算结果 B、卫生防护距离 根据《城市污水处理工程项目建设标准》（建标【2001】77号）、《城市污水处理工程项目建设标准（修订）条文说明》，条文说明第五十九条：产生臭气的污水、污泥处理生产设施，应位于污水厂内辅助生产区夏季主导风向的下风向，并应尽量远离厂外居住区，且符合国家的有关规定，当不能满足时，厂外居住区与污水厂产生臭气的生产设施的距离，不宜小于50~100m。 本项目为污水提升泵站项目，且除检修口、格栅出渣口在地面外，其余预处理系统均在地下，项目产生的恶臭经离子除臭设施处理后，无组织废气排放量微小。根据上述标准，本次项目设置50m卫生防护距离。 C、恶臭污染物缓解措施 项目恶臭物质排放量能够达到排放标准，但恶臭物质具有直接感觉性，易对人群产生影响，因此除离子除臭设施外，本环评建议采取以下缓解措施： ①加强管理：在运行操作中加强管理，格栅池清理出的杂物及时清理清运，防止含水杂物腐坏产生恶臭； ②加强绿化：绿化工程对改善污水处理设施区域的环境质量是十分重要的，项目区域内应广植花草树木，形成防护带，以降低恶臭污染的影响度。 综上，项目所产生废气能得到合理处置，对区域大环境影响较小。 （3）营运期声环境影响分析 污水管道基本无噪声产生，营运期噪声主要来源于污水提升泵站及配电间设备，主要噪声源为潜水泵和变压器噪声，类比同类建设项目，泵站内噪声值约为80~90dB。泵站距周围环境敏感点的最近距离约为120m，根据建设单位提供的泵站初步设计资料，项目各潜水泵均设置于地下式泵池内，泵房的隔声量相对较大；变压器设置在独立的隔声机房内，故要求建设单位在规划实施过程中提高上述建筑隔声面密度，经隔声降噪及距离衰减后，运营期各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，对周围声环境影响较小。 （4）营运期固体废物影响分析 营运期固废主要是格栅池清理出的栅渣、排泥井污泥和管理人员产生的生活垃圾， 第一道粗格栅栅条采用移动式全自动粗格栅清污机，第二道细格栅采用回转式格栅除污机，栅渣通过抓斗运送至储渣箱。 排泥井产生的污泥由环卫部门吸粪车定期清理，储渣箱内栅渣及生活垃圾定期由环卫部门清运。 采取以上措施后，项目产生的固体废物均能妥善处置，对周围环境影响较小。 3、项目建设对东洞庭湖影响分析 项目建设地西南3.0km处为东洞庭湖，将东洞庭湖自然保护区列为环境保护目标。根据湖南东洞庭湖国家自然保护区范围调整后功能区划图，本项目建设地不在东洞庭湖自然保护区核心区、缓冲区及实验区内。且项目为排水管网施工，主要影响来自施工期，施工期较短，项目建设对东洞庭湖自然保护区基本无影响。 4、产业政策及规划相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目属于城市排水设施建设项目，属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类中第二十二类“城镇基础设施”中的第9款“城镇供排水管网工程、供水水源及净化厂工程”项目，因此本项目为鼓励类。因此，本项目符合国家产业政策。 （2）规划相符性分析 根据《君山区柳林洲镇镇区排水专项规划》（2014~2020）规划目标：“以完善污水收集系统，提高城市污水综合处理能力，逐步实现污水资源化，提高水资源的利用率，使经济发展与生态平衡统一为目标。规划末期，管网覆盖率达到95%以上，生活污水处理率达到95%以上，工业污水处理率达到100%。规划区域内建成完整、顺畅的雨水排放系统及防洪排渍系统”。综上所述，本项目建设符合君山区柳林洲镇排水规划的要求。 5、项目环保投资 本项目总投资5000万元，环保投资估算为111万元，主要为废水处理设施、废气处理设施、隔声降噪设施、固废治理设施等，约占项目总投资的2.22%。 表7-3 环保投资一览表 序号; 项目; 环保措施; 单位; 数量; 投资（万元）. 一; 施工期污染环境治理. 1; 大气污染治理; 施工洒水抑尘、围栏; /; /; 30. 2; 施工废水治理; 隔油沉淀池; 个; 1; 10. 3; 噪声污染治理; 围挡、低噪声设备; /; /; 23. 4; 固废治理; 不能回收利用建筑垃圾、筑路材料运至望城区渣土部门指定点; /; /; 15. 二; 营运期污染环境治理. 1; 废水治理; 化粪池; 个; 1; 2. 2; 废气治理; 离子除臭设施; 套; 1; 18. 加强场区绿化; /; /; 5. 3; 噪声治理; 噪声设备置于单独建筑物内，加强保养和维护; /; /; 5. 4; 固废治理; 垃圾桶、储渣箱; /; /; 3. 合计; /; 111. 6、环保设施验收 拟建环保设施验收见表7-4。

表7-4 项目环保设施验收一览表 时段; 项目; 环保设施; 验收标准. 施 工 期; 生态破坏; 1、避开雨季施工，做好排水工作，保证排水沟通畅等。 2、及时进行路面及绿化恢复; ①施工场地等临时占地应及时清理并恢复，项目施工地无建筑垃圾残留。 ②施工结束后，项目区域景观生态情况得以恢复。. 噪声; 高噪设备设局部围挡，合理安排施工时间、施工机械设置；居民区设置隔声屏; 达（GB12523－2011）中标准限值要求. 废水; 施工废水设沉淀池处理后用于洒水降尘; 调查施工期废水保护措施. 废气; 施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风网; 达（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值. 固废; 能回收利用的建筑垃圾、筑路材料尽量回收利用，不能回收利用的由望城区渣土部门统一调配; 调查施工期固废处置去向. 营 运 期; 泵站噪声; 噪声设备置于单独建筑物内，加强保养和维护; 达到(GB12348-2008)中2类标准. 废水; 废水经化粪池处理后排入本项目集水池; 达到（GB8978-1996）表4三级标准. 恶臭; 1套离子除臭设施、加强绿化; 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放二级标准及表2标准. 固废; 栅渣、生活垃圾、污泥由环卫部门定期清理; 对周围环境影响较小.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 加强地面洒水以及临时道路硬化 | 达到《大气污染物综合排放标准》无组织监控浓度限值要求 |
|  |  | 机械、汽车尾气 | THC、CO、NOx | 加强施工机械的管理 |  |
|  | 营运期 | 恶臭 | H2S、NH3 | 设离子除臭设施、加强绿化 | 达到（GB14554-93）标准要求 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | COD、BOD5、石油类、SS | 经隔油沉淀处理后回用，不外排 | 不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后排入本项目集水池，随收集污水排入新港污水处理厂 | 达到(GB8978-1996)表4三级标准 |
| 固体 废物 | 施工期 | 渣土 |  | 由君山区渣土办处理 | 资源化、无害化 |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 尽可能利用，不能利用交渣土办处理 |  |
|  | 营运期 | 栅渣、污泥、生活垃圾 |  | 由环卫部门定期清理 | 达到环保要求 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | Leq | 选用低噪声设备，夜间禁止高噪声作业 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 泵站 | Leq(A) | 隔声、减振 | 达到(GB12348-2008)中2类标准 |
| 主要生态影响 开挖的土石方不得随意堆放，做好水土保持工作。随着施工期的接受，生态环境将逐渐恢复。随着项目运营，君山区中心城区水体环境将不断改善。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 1、结论 （1）项目概况 本项目为君山区中心城区排水设施建设项目（一期），项目管网主要承担君山中心城区居民生活污水和工业废水的收集工作，管网的收集规模为0.73万吨/d；排水管网总计30000m，包括新建排水设施支管型号为Ф400~600，长度为20000m；主管型号为Ф1000，长度为10000m。，项目总投资为5000万元，环保投资为111万元。 （2）产业政策及规划符合性 1）产业政策相符性分析 本项目属于城市排水设施建设项目，属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类中第二十二类“城镇基础设施”中的第9款“城镇供排水管网工程、供水水源及净化厂工程”项目，因此本项目为鼓励类。因此，本项目符合国家产业政策。 2）规划相符性分析 根据《君山区柳林洲镇镇区排水专项规划》（2014~2020）规划目标：“以完善污水收集系统，提高城市污水综合处理能力，逐步实现污水资源化，提高水资源的利用率，使经济发展与生态平衡统一为目标。规划末期，管网覆盖率达到95%以上，生活污水处理率达到95%以上，工业污水处理率达到100%。规划区域内建成完整、顺畅的雨水排放系统及防洪排渍系统”。综上所述，本项目建设符合君山区柳林洲镇排水规划的要求。 （3）区域环境质量结论 环境空气质量现状：项目区域内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量良好。 水环境质量现状：由地表水环境现状监测数据可知，所监测的各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。 声环境质量现状：从噪声现场监测数据与评价标准对比可知，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （4）环境影响分析及结论 1）施工期水环境影响分析 项目施工期不设施工营地，施工人员生活污水依托租用居民化粪池进行处理，经化粪池处理后用作农肥；项目施工过程中设置隔油沉淀池对施工废水进行处理，处理后废水回用做洒水抑尘。采取上述水污染防治措施后，施工期产生的废水排放对周围水体影响不大。 2）施工期环境空气影响分析 本项目施工期对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、施工机械尾气。通过采取定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风网（墙）等措施后，施工扬尘可得到有效控制；项目施工机械、汽车尾气经大气扩散、植被吸收后对周围环境空气质量影响很小。采取上述污染防治措施后，施工期排放废气对周围环境影响很小。 3）施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声；施工期应严格落实本环评提出的相关环保措施，如合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，为保证居民夜间休息，强噪声机械夜间（22：00~6：00）应避免施工，在距离居民区较近设置隔声屏障等。采取相关措施后，可将施工机械噪声对周围声环境的影响降到可接受范围内，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 4）施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括管槽开挖产生废筑路材料、建筑垃圾。 项目建筑垃圾、废筑路材料尽可能利用，不能利用的由君山区渣土办处置，严禁乱堆乱放。在采取相关措施后，可使本项目施工过程中固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5）施工期生态环境影响分析 施工期裸露地表易造成水土流失，通过合理安排施工工段，防止暴雨径流对开挖面的冲刷，设备堆放场采取覆盖措施，施工完成后及时恢复原状，可大大减少水土流失的影响。 6）营运期水环境影响分析 本项目营运期废水主要是管理人员生活污水，经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入君山区城区污水净化中心处理，不会对周边水环境造成影响。 7）营运期环境空气影响分析 项目营运期对大气环境影响主要为泵站产生的恶臭，采用离子除臭设备对恶臭气体进行处理，经净化后恶臭气体的排放量分别为NH30.16kg/h，H2S3.5×10-4kg/h，通过15m高排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求。 根据计算，项目不需设置大气环境防护距离，需设置50m卫生防护距离，项目现状和规划用地距恶臭面源50m范围内均无居住、医院、学校等敏感点，满足卫生防护距离要求。 在严格采取环评提出的防治措施后，可有效减少恶臭对大气的影响，不会对周边区域造成较大影响。 8）营运期声环境影响分析 营运期噪声主要为污水提升泵及配电间变压器运行产生噪声，噪声源强范围约为80~90dB（A），通过采取隔声、减振等措施，泵站噪声对周围环境及周围居民影响较小。 9）营运期固体废物影响分析 营运期固体废物主要为栅渣、排泥井产生的污泥及生活垃圾，污泥由环卫部门用吸粪车吸取，栅渣和生活垃圾由环卫部门定期清运，不会对周围产生较大影响。 （5）环评总结论 君山区中心城区排水设施建设项目为非生产性项目。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，切实做到“三同时”，项目建设对周边环境影响很小，没有环境制约因素。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 2、建议 （1）、本项目必须保证足够的环保资金，以实施与项目有关的各项治污措施。 （2）落实各种污染防治措施，平时加强管理，注重环保，落实“三同时”。 （3）建立健全施工安全、环保管理制度，应将环保责任制纳入施工招标合同，施工工程监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： （见目录部分） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |