建设项目环境影响报告表

项目名称：   岳阳市君山区城南加油站建设项目

建设单位（盖章）：岳阳市君山区城南加油站有限公司

国家环保部制

编制日期：2018年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳市君山区城南加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区城南加油站有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐燕霞 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈建武 |  |  |
| 通讯地址 | 君山区柳林洲镇街道办事处濠河村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975060688 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414200 |  |
| 建设地点 | 君山区柳林洲镇街道办事处濠河村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 机动车燃油零售F5265 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3681 |  |  |  | 绿化面积 (%) |  |  |  | 25.3 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 891.35 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 33 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.7% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 近年来，随着我国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，人们生活水平的逐步提高引导着消费观念与消费质量的悄然转变，方便、快捷、高效已占大多数消费者的主导地位，各类机动车辆在农业生产、工程建筑、交通运输、家庭生活等方面已成为加强生产力、提高效益、增加收益的重要载体。因此，对成品油的需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，满足君山区柳林洲镇街道办事处濠河村周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要，提升当地的综合服务水平，岳阳市君山区城南加油站有限公司拟投资891.35万元在君山区柳林洲镇街道办事处濠河村新建加油站一座，加油站总用地面积3681m2，现状地势相对平坦，拟建地现状为水塘和荒地，加油站东面为旅游路，北侧为水塘、南面为菜地、西侧为水塘和居民点。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》（生态环保部1号令），项目属于项目属于“四十、社会事业与服务业”中的“124 加油、加气站”新建项目，应编制环境影响报告表。为此岳阳市君山区城南加油站有限公司委托我公司（江西南风环保技术有限公司）承担了《岳阳市君山区城南加油站建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2、编制依据 2.1国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （8）《产业结构调整指导目录，2013年修正》（国家发改委9号令）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （10）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （13）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）； （14）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （15）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （18）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）。 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2013年5月27日修正； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （7）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）； （9）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）； （10）《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）（2007年8月1日实施）； （11）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）项目规划部门选址意见、国土用地预审意见以及商务厅意见； （4）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：岳阳市君山区城南加油站建设项目 （2）建设单位：岳阳市君山区城南加油站有限公司 （3）建设地点：君山区柳林洲镇街道办事处濠河村 （4）项目性质：新建 （5）总投资：891.35万元，其中环保投资33万元，占总投资的3.7%。 （6）项目拟建地周边环境概况：项目拟建于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村，加油站东侧临近旅游路，周边居民点主要沿道路两侧分布，东侧最近居民点与加油站距离为40m、北侧和东南侧最近居民点与加油站距离为50m，西北侧最近居民点与加油站距离为20m，其余居民点与加油站距离在50m以上，具体环境保护目标情况见表3-4。 3.2建设内容和规模 本项目总用地面积约3681m2，净用地面积约2598m2，建（构）筑物占地面积为1010.4m2，总建筑面积869.75m2，建筑密度37.5%，容积率0.33，绿地率25.3%。设有4个埋地油罐，其中3个汽油罐和1个柴油罐，油罐容积分别是：0#柴油30m3，92#汽油30m32，95#汽油罐30m3。按柴油折半算，总容积为105m3，属于二级加油站，预计年销售量为2400t（其中柴油800吨、汽油1600吨）。 项目主要建设内容如下： ①1座占地面积637.5m2、建筑面积318.75m2的钢架式罩棚，建筑高度7.2m，罩棚内设置4台双油双枪加油机，共8支加油枪。 ②油罐区设置埋地卧式油罐4个（包括1个30m3柴油罐，3个30m3汽油罐），总容积105m3，属于二级加油站。 ③1栋1层站房占地面积194.8m2、建筑面积194.8m2的站房，建筑高度3.6m，砖混结构，设置有含营业厅、办公室及值班室。 ④1栋2层占地面积178.1m2、建筑面积356.2m2的辅助用房，建筑高度6.6m，二层砖混结构，主要设置为含公厕、配电房、发电机以及厨房等。 ⑤配套建设供配电、给排水、防雷接地、污染处理设施、消防等公用工程建设，以及加油站道路、绿化等总图运输工程建设；并购置安装相关设备。 本项目的主要构筑物见下表1-1。 表1-1 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 层数; 占地面积（m2）; 建筑物面积（m2）; 结构 形式; 火灾危 险性; 耐火等级. 1; 站房; 1; 194.8; 194.8; 砖混; 丙类; 二级. 2; 辅助用房; 2; 178.1; 356.2; 砖混; 丙类; 二级. 3; 罩棚; 637.5; 318.75; 钢架; 甲类; 二级. 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表1-2。 表1-2 项目主要建设工程组成一览表 项目; 工程内容; 指标; 备注. 主体 工程; 罩棚; 1F、建筑面积为318.75m2; 罩棚为钢架结构，罩棚柱采用钢筋混凝土结构. 站房; 1F，建筑面积为194.8m2; 含营业厅、办公室及值班室. 油罐区; 地埋式储罐区; 内设地埋储罐4个，其中30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐3个. 辅助 工程; 辅助用房; 2F，建筑面积为356.2m2; 含卫生间、配电房、发电机以及厨房等. 公用 工程; 供电; 城镇电网供电，并设一台功率15kw的发电机作为备用电源. 供水; 由市政自来水管网供水. 消防; 砂箱1座，4.5m3. 环保 工程; 化粪池; 1个，5m3; 用于生活污水处理. 隔油池; 三级隔油池1个，4.5m3; 地面冲洗废水隔油沉淀处理. 一次油气回收系统; 回收无组织排放的卸油油气，位于油罐区. 二次油气回收系统; 回收无组织排放的加油油气，位于加油区. 危险固废暂存场所; 用于加油站内危险固废的暂存 （布置在辅助用房内采用储罐暂存容积约为2m3）. 监测井; 在加油站地下水上游和下游各设置一个地下水监测井. 绿化; 种植绿化植物以吸声、降噪和净化空气，加油站建成后绿化率为25.3%. 储运 工程; 运输采用专用车辆运输. 项目具体技术经济指标一览表1-3。 表1-3 拟建项目技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 总用地面积; m2; 3681. 2; 净用地面积; m2; 2598; 以规划国土确定的面积为准. 3; 建（构）筑物占地面积; m2; 1010.4. 4; 总建筑面积; m2; 869.75. 4.1; 罩棚; m2; 318.75. 4.2; 站房; m2; 194.8. 4.3; 辅助用房; m2; 356.2. 5; 建筑密度; %; 37.5. 6; 容积率; /; 0.33. 7; 绿地率; %; 25.3. 8; 地埋油罐; 个; 4; 1个30m3柴油罐，3个30m3汽油罐. 9; 加油站等级; 级别; 二. 10; 零售0＃柴油; t; 800t. 11; 零售92＃汽油; t; 800t. 12; 零售95＃汽油; t; 800t. 13; 劳动定员; 人; 8. 14; 工作制; d/年; 365. 15; 总投资; 万元; 891.35. 3.3 主要工艺设备 加油站设备一览表见下表。 表1-4 主要设备一览表 序号; 名称; 最大存储量（t）; 材质; 型号; 体积 （m3）; 数量 （台/套）; 地点. 1; 92#汽油罐; 27×2; Q235-B; 卧式; 30; 2; 埋地 罐区. 2; 95#汽油罐; 27; Q235-B; 30; 1. 3; 0#柴油罐; 27; Q235-B; 30; 1. 4; 加油机; 组合件; THN2024B，双枪（潜油泵式）; 4; 罩棚区. 5; 潜油泵; 组合件; 4; 埋地 罐区. 6; 工艺管道; 组合件; 1; 站内. 7; 自控仪表; 1; 罩棚区. 8; 发电机; P=15kw; 1; 配电间. 9; 防静电装置; 1; 埋地 罐区. 10; 一次油气回收系统; 1; 卸油区. 11; 二次油气回收系统; 1; 加油区. 3.4原辅材料及能源消耗 本项目主要原材料为油品，由中国石油化工股份有限公司岳阳石油分公司供应，其消耗情况详见下表： 表1-5 原材料、辅助材料消耗表 名称; 数量; 储存方式; 来源. 0#柴油; 800t/a; 油罐储存; 中国石油化工股份有限公司岳阳石油分公司. 92＃汽油; 800t/a; 油罐储存. 95＃汽油; 800t/a; 油罐储存. 油品运输路线：项目油品运输路线由中国石油化工股份有限公司岳阳分公司的油罐车出发经过107国道转306省道送至旅游路到项目加油站内。运输过程中的责任主体为中国石油化工股份有限公司岳阳分公司。项目油品运输过程中的主要保护目标是道路两侧的居民，项目运输路线中没有经过饮用水源保护区。 加油站运营过程中的能耗主要为电和水，其消耗情况见下表： 表1-6 能源动力消耗表 燃料动力名称; 消耗量（年）; 备注. 水; 1133m3; 市政自来水. 电; 3000千瓦; 城镇电网. 3.5、总平面布置 项目位于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村，旅游路西侧，场地大致呈矩形。总平面布置根据卸油、储油、加油等需要，主要分为：埋地罐区、站房、加油区及辅助用房。埋地罐区位于加油站中部，主要包括防渗罐池、消防器材箱、密闭卸油点、消防沙池等，防渗罐池内设4个埋地油罐。站房位于站区西侧。加油区位于地埋储罐上方，主要由罩棚构成，罩棚下设4个加油岛，设4台双枪加油机。辅助用房位于站房南侧。 加油站入口设置在临近旅游路的北端，出口设置在临近旅游路的南端。化粪池设置在项目辅助用房西南侧，隔油池设置在辅助用房东南侧。项目加油站罩棚为钢架网状结构，并刷有3mm厚的钢结构防火涂料，耐火等级达到二级。加油岛宽1.2m，高出行车地面0.2m；加油机与站房的最近距离为8m。站区单车道宽为4.6m，行车道转弯半径为12m，站区路面为硬化水泥路面；加油作业区及密闭卸油点地坪均按平地设计，出入口道路纵坡度按0.5%设计。 厂区平面布置见附图2。 3.6、给排水 （1）给水 水源：项目所在区域已有自来水，加油站内用水从自来水管网中引入，其供水能力能满足站区用水需求。 本项目用水主要为站内员工生活用水、外来人员入厕用水、地面冲洗用水以及绿化浇洒用水，总用水量为3.1m3/d，1133m3/a。 ①生活用水：该站职工8人，实行三班倒工作制度，员工均在站内食宿，根据 湖南省用水定额（DB43T388-2014），员工生活用水量按140L/人·计，则生活用水量为1.12m3/d，408.8m3/a。 ②外来人员入厕用水：外来入厕人数按50人次/天计，根据湖南省用水定额（DB43T388-2014）按人均用水量10L/人次计，则外来人厕日生活用水量约0.5m3/d，182.5m3/a。 ③地面冲洗用水：主要为罩棚区域地面冲洗用水，罩棚占地面积637.5m2，根据湖南省用水定额（DB43T388-2014）冲洗用水按5L/m2·次计，每三天冲洗一次，则地面冲洗用水量为3.2m3/次，384m2/a。 ④绿化浇洒用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），绿化用水量为1~3L/m2·d，本项目取2L/m2·d计算。项目绿化面积约657m2，则绿化用水量为1.31m3/d，年浇水120天，则年绿化用水为157.7m3/a，绿化用水全部下渗、蒸发或被植物吸收，不外排。 （2）排水 本工程雨水、污水排水采用分流制。 根据现场踏勘了解，区域属于城郊环境，拟建地附近还没有敷设城市雨水和污水管网。 雨水排水系统：对于雨水问题，加油站在加油岛位置设有罩棚，并在罩棚内设有环形地沟，可防止雨水被油污染，故不考虑雨水冲刷漏洒于地面的油类而产生的含油污水。因此站内地表雨水散流经地势排出站外进入周边沟渠由北往南汇入东南侧的濠河内。 生活污水：主要是站房、辅助用房员工产生的生活污水以及外来人员入厕产生的生活污水，污水排放量按给水量80%计算，则加油站生活污水量为1.296m3/d（473.04m3/a），污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。 地面排水系统：主要用于收集加油站冲洗地面的含油污水，地面清洗污水量按给水量80%计算，污水量为2.56m3/次（307.2m3/a）；采用有组织排入东南侧设置的三级隔油池沉淀处理后用于农肥，不外排。 图1-1 加油站内总水平衡（m3/a） 3.7、供电工程 （1）用电范围 本工程供电包括：加油机的动力配电、照明，办公、用电及防雷防静电。 （2）供电电源及供电设计方案 本项目用电设备按三级负荷设计。供电电源由当地供电局提供，一路电源引入，进线采用电缆埋地敷设，采用树干式的供电方式向全站负荷供电。另外加油站配电房内设15千瓦电启动发电机保证外部电路出现故障时正常营业。 3.8、通讯 项目所在地已接通电信局控制管理的程控电话交换机，本项目只需增设电信设施即可。根据项目需要，拟设置通讯电话1部。在站房处设电话插座，以有利于生产管理，指挥方便，及时对外联络、呼救和报警。 3.9、采暖、通风和空气调节 加油区为敞开式结构，通风良好。站房和办公室内采用空调降温、取暖。 3.10、消防工程 本项目消防器材依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等的各项规定进行配置。该加油站不设消防给水、着火时主要用站内配置的消防器材灭火。本项目消防器材的配置详见表1-7。此外，站房内消防设备根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求进行配置。 表1-7 消防器材一览表 消防器材工程; 单位; 数量; 备注. 手提式干粉灭火器（8kg）; 个; 4; 营业厅、配电室门前. 手提式干粉灭火器（4kg）; 个; 8; 加油机. 推车式高效泡沫灭火器; 个; 1; 油罐区. 推车式灭火器（35kg）; 个; 1; 油罐区. 灭火毯; 块; 2; 站内. 沙子; m3; 2; 站内. 3.11、劳动、安全卫生设施 加油站经营的油品为汽油和柴油属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施。 ①各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 ⑤建立健全安全管理制度和各级人员安全生产责任制，配备专人或兼职人员负责安全管理工作，安全管理人员做到持证上岗，对消防器材、设施安排专人管理，并定期进行检测、维护和更换。 3.12、劳动定员及工作制度 本项目计划总人数为8人，其中安全管理人员1人，加油员2人，开票员1人，计量员4人，年生产天数为365天，生产班制为三班制，职工在站内食宿，加油站辅助用房内设小型食堂。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村，拟建地为水塘和荒地，项目为新建，不存在原有的问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目拟建于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村，东侧临近旅游路，交通便捷，具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 三、气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 四、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 项目拟建地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河东北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 项目区主要水体为濠河，位于项目东南，濠河原为长江故道，南起君山后湖，北由瓦湾直达长江。濠河面积约340hm2，总蓄水量670万m3。 区域水系图详见附图4。 五、土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 六、生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 七、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2 表2-2 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 濠河; 渔业用水水域; Ⅲ类. 水塘; 渔业用水水域. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，北、西、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、东侧临近旅游路一侧执行4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否（项目与湖南东洞庭湖自然保护区最近试验区距离约为2.5km）.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价采用君山区常规监测点2018年3月的监测数据，监测点位于项目评价范围3km内，因此数据可以满足项目评价要求。 （1）监测时间：2018年3月 （2）监测布点：君山区环保局楼顶，位于项目拟建地西北面1.75km处 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO和臭氧 （4）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子; 监测点; 范围; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. PM10; 君山区环保局楼顶; 31-145; 150（ug/m3） （日均值）; 0; 0. PM2.5; 25-65; 75（ug/m3） （日均值）; 0; 0. SO2; 7-18; 150（ug/m3） （日均值）; 0; 0. NO2; 8-45; 80（ug/m3） （日均值）; 0; 0. CO; 0.497-1.004; 4.0（mg/m3） （日均值）; 0; 0. 臭氧; 50-160; 160（mg/m3） （日均值）; 0; 0. 监测结果表明项目拟建区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 特征因子非甲烷总烃背景值分析 本项目位于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村，属于城郊环境。项目营运过程中排入大气中的污染物中特征因子为非甲烷总烃，而项目拟建地周边1km范围内没有工业企业.，即没有非甲烷总烃这一项特征污染因子的排放，因此没有非甲烷总烃的监测背景值，项目在落实本项目提出的污染防治措施非甲烷总烃能达标排放，对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量功能。 环评要求以后项目拟建地周边引入的企业中若有排放特征因子为非甲烷总烃的应进行现状背景值的监测。 2、水环境质量现状 根据导则要求，地表水评价可收集近三年相关数据，因此本次环评收集了湖南永蓝检测技术有限公司2016年9月23日~ 25日对《S903（G240）君山绕城公路工程环境影响报告书》中的水质监测数据。具体见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH无量纲] 断面; 监测因子; 范围值; 超标率（%）; 最大超 标倍数; Ⅲ类 标准值. 濠河项目东南侧600m; pH; 6.89~6.93; 0; 0; 6~9. SS; 16~18; /; /; /. COD; 16.1-17.5; 0; 0; 20. 氨氮; 0.025ND; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.074~0.079; 0; 0; 0.2. 石油类; 0.04ND; 0; 0; 0.05. 粪大肠菌群（个/L）; 3200~3400; 0; 0; 10000. 濠河君山区污水处理厂下游400m; pH; 7.01~7.04; 0; 0; 6~9. SS; 21~23; /; /; /. COD; 18.5-18.8; 0; 0; 20. 氨氮; 0.125-0.149; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.03-0.04; 0; 0; 0.2. 石油类; 0.032~0.048; 0; 0; 0.05. 粪大肠菌群（个/L）; 3400~4800; 0; 0; 10000. 根据监测结果可知，各断面监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，于2018年5月30-31日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3： 表3-3 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Le. [dB(A)]; 昼间; 夜间. 1＃; 项目拟建地东; 5月30日; 53.8; 44.3. 5月31日; 53.5; 43.5. 2＃; 项目拟建地南; 5月30日; 51.2; 42.1. 5月31日; 51.5; 41.2. 3＃; 项目拟建地西; 5月30日; 51.7; 41.3. 5月31日; 50.8; 41.2. 4＃; 项目拟建地北; 5月30日; 52.4; 42.4. 5月31日; 52.5; 42.5. 注：1＃临近旅游路执行（GB3096-2008）中4a类标准[昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)]，其余各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]. 从监测数据来看，项目东侧临近旅游路一侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其它监测点能满足2类标准要求，表明项目拟建地声环境质量较好。 4、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，没有裸露空地，水土保持能力较强，水土流失基本上为农业耕地所致，因此，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目拟建于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村，周边临近地块主要为居民、水塘、菜地等。根据项目特点确定评价范围内周围居民点、学校为主要大气环境保护目标；周边水塘和濠河为地表水环境保护目标；项目评价范围内周围居民点为声环境保护目标。 项目营运期环境保护敏感点具体情况见表3-4，项目四至、敏感点图见附图3。 表3-4 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标 功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 濠河村居民点; 居住; 西北，20m; 1户; GB3095-2012二级标准. 濠河村居民点; 居住; 西北，210-500m; 约30户. 濠河村居民点; 居住; 北，50-150m; 5户. 濠河村居民点; 居住; 东北，140-500m; 约30户. 濠河村居民点; 居住; 东，40-150m; 约10户. 濠河村居民点; 居住; 东南，50-500m; 约15户. 水环境; 濠河; 渔业 用水; 东南面，500m; 小河; GB3838-2002Ⅲ类标准. 水塘; 渔业用水; 北面、东面， 临近; 小水塘. 声环境; 濠河村居民点; 居住; 西北，20m; 1户; 临近旅游路红线40m范围内执行GB3096-2008 4a类标准，其余执行2类标准. 濠河村居民点; 居住; 北，50-150m; 5户. 濠河村居民点; 居住; 东北，140-200m; 约5户. 濠河村居民点; 居住; 东，40-150m; 约10户. 濠河村居民点; 居住; 东南，50-200m; 约5户. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水 濠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH和粪大肠菌群外 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 粪大肠菌群; 氨氮; 石油类. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤10000; ≤1.0; ≤0.05. 3、声环境：项目拟建地东侧临近旅游路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准，南、西以及北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物：油气回收装置废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准；无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值（4.0mg/m3）；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 2、废水：生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；含油废水经三级隔油池沉淀处理后周边农肥，不外排。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期南、西以及北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准、东侧执行4类标准，标准限值见表4-4和4-5。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；含油废水经三级隔油池沉淀处理后周边农肥，不外排，无需设置总量指标。 建议项目废气污染物VOCs总量控制指标为：1.14t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程图及产污环节 施工期阶段主要包括场地平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，至竣工验收完成施工期结束。施工期工艺流程图及工艺污染环节流程见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 二、营运期工艺流程图及产污环节 本项目主要从事汽油、柴油的零售，其工艺流程及产排污环节见下图。 图5-2 营运期工艺流程及产排污环节图 工艺流程如下： （1）卸油工艺 本加油站采用密闭卸油工艺，汽车槽车通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，将成品油卸入到站内地埋式贮油罐速接头进行卸油。油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车的安全设施，并引导油罐车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等。待油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。 （2）加油工艺 本加油站采用自吸式加油工艺，加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油，每个加油枪设单独管线吸油。 本加油站设有4个容积为30m3的油罐（3汽1柴），工程油罐总罐容为105m3为（柴油罐容积折半计入总容积），油罐均放在做了防腐防渗处理的钢筋砼池内，埋于地下，并用砂覆盖。 三、主要污染源 施工期污染源分析 该加油站新建站房、地埋储罐等建筑，目前项目还未建设，在项目施工过程中将产生以下污染： 1、废气 施工期主要大气污染物是扬尘，扬尘主要是项目需挖掘地下储油罐区，在破土过程中，易产生粉土、扬尘。在项目施工中，由于水泥，建筑灰渣等的搬运，搅拌也易产生扬尘。这些扬尘均为无组织散发形式排放，为间歇式排放的低矮面源。尤其在场地平整、材料运输和装卸过程中瞬时扬尘量最大。 同时场地水塘清淤过程会产生少量恶臭气体。 2、废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水，雨水径流以及施工人员的生活污水，工地生活用水按100 L/（人·天），施工人员10人计，总用水量约为1.0m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.8m3/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 施工废水产生于：挖土、材料冲洗和混凝土养护冲洗过程中；施工机械在作业和维修中可能发生油料外溢、渗漏，废水中除了含有较高的悬浮物外，还含有有机杂质和施工机械的废油等，主要污染因子为COD、NH3-N、石油类等。 3、噪声 施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值约85分贝，对周围居民在短期内会有一定影响。 4、固体废物 本项目施工期会产生建筑垃圾、水塘清淤淤泥和施工人员生活垃圾等固体废物。 建筑垃圾主要包括建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等。建筑过程中产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等建筑垃圾，根据建筑垃圾的产生与循环利用管理（环境卫生工程第14卷4期）内容其产生量按4.4kg/m2计算，加油站新建建筑面积为869.75m2，则建筑垃圾产生量为3.8t。 淤泥：加油站拟建地大部分为水塘，清除的水塘淤泥约为200m3，在场地一侧临时堆放，待项目建成后用作道路绿化用土。 土石方：由于加油站拟建地大部分为水塘，清淤后水塘部地势较低，周边地势较高，平整过程中周边高地势多余弃土回填至水塘内，整个区内基本能保持土石方平衡，无弃方产生。 施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天可产生约5.0kg的生活垃圾。垃圾经袋装收集交环卫部门处理。 营运期污染源分析 1、废气 本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生、食堂油烟以及备用柴油发电机废气。 （1）非甲烷总烃 本加油站采用油气回收系统对油罐车卸油及汽车加油过程产生的油气进行回收，有关资料表明，运行良好的油气回收系统，其控制效率可达90%以上，本项目回收效率按90%计。 ①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.088kg/m3通过量。 ②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成油气损失，叫小呼吸损失。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量。 ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.06kg/m3通过量。 ④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.011kg/m3通过量。 ⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 0#柴油密度约为0.84g/mL；汽油密度因季节、气温等因素略微变化92#汽油平均密度为0.725g/mL，95#汽油平均密度为0.737g/mL。结合表1-5可知：年加油量为3142m3。综合上述加油站油料损失，该加油站建成后，烃类有害气体的排放量列于下表。 表5-1 非甲烷总烃排放量一览 项目; 排放系数; 通过量 （m3/a）; 烃产生量 （kg/a）; 烃排放量 （kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m3通过量; 3142; 2765; 276.5. 小呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 3142; 377; 377. 油罐车; 卸油损失; 0.6kg/m3通过量; 3142; 1885; 188.5. 加油岛; 加油机作业损失; 0.11kg/m3通过量; 3142; 346; 34.6. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 3142; 264; 264. 合计; 5637; 1140.6. 本项目油气经油气回收系统回收后，最终经通气管排放，排放口距离地面高度为4m，无组织排入大气的非甲烷总烃总量量为1140.6kg/a，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）标准要求。 （2）食堂油烟 加油站食堂使用液化气和电能，液化气属于清洁能源，使用量较少，燃烧后污染物产生量少，对周边影响不大。同时由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 （3）汽车尾气 加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。CO、SO2是汽油燃烧的产物；NOX是汽油爆裂时进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。由于废气排放与车型、车况和车辆等有关，且无组织排放，难以定量计算。因此需要采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间，以减少汽车尾气的产生量，并且要求进出加油站的车辆尾气需要达标。 （4）备用发电机尾气 加油站在辅助用房内设置1台单机容量为15kW的发电机作为一级负荷的备用电源，发电机耗油量约为每千瓦*小时0.232升（约0.198kg）。由于项目地供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为15×0.198 kg/h×8小时/次×12月/年=0.285t/a。 参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为0.839kg/a，CO的排放量为0.494kg/a，SO2的排放量为1.31kg/a，烟尘的排放量为0.231kg/a。发电机尾气由专用烟道引至屋顶高空排放能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求。 表5-2 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘. 产生量; 1.31kg/a; 0.839kg/a; 0.494kg/a; 0.231kg/a. 治理措施; 拟由管道引至屋顶高空排放. 排放量; 1.31kg/a 1.01g/kw.h; 0.839kg/a 0.65g/kw.h; 0.494kg/a 0.38g/kw.h; 0.231kg/a 0.18g/kw.h. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB 20891—2014）第三阶段标准（g/kw.h）; /; 7.5; 5.5; 0.60. 2、废水 （1）生活污水 项目生活污水来源于职工生活污水和公共卫生间污水，项目职工生活污水及公共卫生间污水（包括到加油站加油的司机及车上乘客用水）排放量约为1.296m3/d（473.04m3/a），主要污染物是COD、BOD、NH3-N、SS等，类别《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）岳阳市居民生活污水水质情况，项目生活污水各污染物产生情况见表5-3。 表5-3 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 473.04. COD; 300; 0.142. BOD5; 150; 0.071. SS; 200; 0.0946. NH3-N; 30; 0.0142. （2）站内地面冲洗污水 项目建成后，加油站对地面进行清洗，清洗产生的含油及泥砂的污水是该项目主要水污染源，产生量为2.56m3/次（307.2m3/a），根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中系数及君山区同类型加油站地面清洗废水水质可知，其所含主要污染物石油类约为10mg/L，悬浮物约为200mg/L，污染物产生量石油类为0.00307t/a、悬浮物为0.0614t/a。 3、噪声 本项目噪声主要来源于加油站内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声，进出加油站的汽车产生的噪声是短暂的，声级在60dB（A）左右、加油泵等设备噪声声压级为60～80dB（A）、备用发电机噪声声压级为90～100dB（A），加油站内设备及车辆噪声级见表5-4。 表5-4 运行期设备噪声排放 噪声类型; 产生位置; 声源值（dB（A）. 设备噪声; 加油泵; 60～80. 汽车运行噪声; 站内; 60. 备用发电机; 专用设备用房内; 90～100. 4、固体废物 项目营运期固废主要是职工日常生活产生的生活垃圾、少量的隔油池油渣、油罐油渣及含油抹布和手套。 ①生活垃圾 加油站总职工人数为8人，每天工作24小时，生活垃圾按1.0kg/人·天计，每年工作365天，职工的垃圾产生量为8kg/d；顾客产生的生活垃圾：最高日按50人次，以0.1kg/d·人次计，顾客的垃圾产生量为5kg/d。因此，项目运行后生活垃圾产生量为13kg/d ，4.745t/a。建设单位在加油站内拟设置垃圾回收桶，生活垃圾经统一收集后，最终由环卫部门定期清运。 ②隔油池油渣 拟建项目设置隔油池一座，隔油池会产生的油渣，年产生量约为0.1t/a，交由有资质的单位处理。 ③油罐油渣 项目油罐清理定期清理（根据建设方提供的资料各储罐约3年清理一次）过程中会产生少量的油渣，每次产生量约为1.5t/次，属于危险固废，交由有资质的单位处理。 ④含油抹布和手套 加油站内员工加油过程会产生少量的含油抹布和手套，约0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）附录的危险废物豁免清单可知：废弃的含油抹布、劳保用品（危废代码：900-041-49）可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 表5-5 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量（t/a）; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.745; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 隔油池油渣; 0.1; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 3; 油罐油渣; 1.5t/次; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 4; 含油抹布和手套; 0.02; 豁免的危险废物; 交由环卫部门处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸油、加油、 贮油 | 非甲烷总烃 | 5637kg/a | 1140.6kg/a |
|  | 柴油发电机 | SO2 NOX 烟尘 CO | 1.31kg/a 0.839kg/a 0.81kg/a 0.494 kg/a | 1.31kg/a 0.839kg/a 0.81kg/a 0.494 kg/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 少量 | 少量 |
|  | 汽车尾气 | SO2、NOX THC | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 职工生活污水、公共卫生间污水 | COD BOD5 NH3-N SS 污水量 | 300mg/L，0.142t/a 150mg/L，0.071t/a 30mg/L，0.0142t/a 200mg/L，0.0946t/a 473.04m3/a | 经化粪池预处理后用于周边农肥，不外排 |
|  | 站内地面冲洗污水 | SS 石油类 污水量 | 200mg/L，0.0614t/a 10mg/L，0.00307t /a 307.2m3/a | 经隔油池沉淀处理用于周边农肥，不外排 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 4.745t/a | 环卫部门 |
|  | 隔油池 | 油渣 | 0.1t/a | 交由有资质的单位处理 |
|  | 油罐 | 油渣 | 1.5t/次 |  |
|  | 员工 | 含油抹布和手套 | 0.02t/a | 环卫部门 |
| 噪声 | 加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)；柴油发电机声源强度约100dB(A) |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工过程中会产生水土流失，但施工期短，项目建成后将种植绿化草坪，绿化率为25.3%，对周围的生态环境有较好的恢复作用。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 项目施工期进行站房、加油棚的建设，施工期对环境的影响主要有废水、扬尘、噪声、固废、生态。 1、大气环境影响分析及防治措施 项目施工期对环境空气的影响主要为施工时产生的扬尘，包括土方的挖掘扬尘、建筑材料搬运和堆放扬尘、施工垃圾清理及堆放扬尘、运输车辆道路扬尘等。类比调查表明，施工现场扬尘污染较严重，一般超标2～5倍；根据同类工程施工现场扬尘监测结果，围挡作业对减少施工扬尘对环境的污染有明显作用，可使被污染地区的扬尘浓度减少1/4，在风速不大时，采取围挡等措施可以有效减少施工扬尘的扩散。从施工工序分析，施工期地基开挖、场地平整、结构施工、装修、道路、绿化施工过程由于土地裸露、建筑材料运输等而产生大量扬尘，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下也将产生扬尘。 根据现场调查，项目西北测20m范围有濠河村居民点，若不加强扬尘管理，本项目施工期扬尘对这些敏感目标会产生一定影响。为减少扬尘对项目所在地环境空气的影响，根据国家环保部颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）和项目周围环境具体情况，在施工时应当符合下列扬尘污染防治要求： （1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。 （2）建筑物四周1.5m外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后施工，且防尘布（网）顶端应高于施工作业面2米以上。 （3）项目应设专职保洁员1名。当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时不许人工干扫；在空气污染指数80～100时应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用；当空气污染指数大于100时，应加密保洁；当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁密度。 （4）工程材料、砂石或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 （5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生。同时运输过程中必须选择沿线敏感点少的路段，应尽量避开人口相对较稠密的居民区。 （6）施工场地应定时洒水，防止浮尘产生；对重点扬尘点（如挖、填土方、装运土、卸灰、拌和、化灰等处）应进行局部降尘；使用商品混凝土；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 （7）在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运。 （8）施工期间，物料、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车污水溢出工地；设置污水收集坑及沉砂池，在施工围栏四周设置排水沟。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 （9）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、防尘布覆盖或喷涂凝固剂等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 采取上述措施后，项目粉尘产生量将大大减少，对周围敏感目标的影响较小；施工期扬尘影响是短暂的，会随着施工期的结束而消失。 除扬尘外，施工期的废气还有施工机械排放的尾气和清淤恶臭，施工机械排放的尾气由于是移动源分散排放对周围环境空气的影响较小。 淤泥臭气：项目水塘清淤后，淤泥堆置在加油站场内西南侧，淤泥清除及堆置过程中将产生一定臭气。临时堆放地周围50m范围内无环境敏感点，且周边场地开阔，淤泥臭气扩散并经空气稀释后对周边环境影响较小。淤泥堆置区内应做好相应截水措施，将堆置过程产生的废水收集后回用于生产，避免淤泥任意流动污染周边环境，项目主体工程建成后，淤泥用作绿化用土，届时淤泥臭气影响即可消除。 2、水环境影响分析及防治措施 施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。 主要防治措施有： （1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量； （2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。 （3）施工期民工的生活污水经化粪池处理后用于项目周边农肥。 （4）水塘内现有水塘采用泵外排至北侧水塘内，对周边环境影响较小。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 3、噪声对环境的影响分析及防治措施 项目施工用到的主要施工机械为挖土机（工作噪声84 dB(A)，距离5m测量值），推土机（工作噪声86 dB(A)，距离5m测量值），通过噪声源随距离的衰减计算，这两种施工机械昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100米范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200米范围内。本项目周边20m范围内有一定居民，施工期间噪声对周围居民有一定的影响。夜间施工对周围居民有影响。因此，需要采取以下措施： （1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。 （4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于1.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。 （5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 综上所述，采取上述相应措施后，对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废的影响分析及防治措施 本项目施工期会产生建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾等固体废物。 建筑垃圾主要包括建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等。建筑过程中产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等建筑垃圾,其产生量按4.4kg/m2计算，加油站新建建筑面积为869.75m2，则建筑垃圾产生量为3.8t。 水塘清淤产生的淤泥临时堆放于加油站西南侧，项目建成后用作加油站绿化用土，淤泥堆放区周围设置截水沟，避免堆置过程产生的污水流入周边水体，对外环境影响较小。 高峰时施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计， 则每天可产生约5.0kg的生活垃圾。垃圾经袋装收集交环卫部门处理。 应采取的固体废弃物污染防治措施如下： （1）建筑垃圾中的弃渣、砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾必须集中堆放、及时清运，按建设部《城市建筑垃圾管理规定》（2005年139号）外运到城管部门指定地点消纳，防止露天长期堆放可能产生的二次污染； （2）生活垃圾应定点收集，纳入城市生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃； （3）建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。 5、生态影响分析 在土地平整及土方施工中，必须加强施工场地的路面建设。对于施工材料须建棚贮存，避免雨水冲走，导致排水堵塞，为施工场地创造良好的排水条件，减少雨水冲刷和停留时间，防止出现大面积积水现象。 在施工过程中需采取一些工程措施，如平整、压实、建立挡土墙或沉砂池等，能有效避免雨水对土壤的侵蚀。对弃土、弃渣或堆渣等固体物，设置专门的存放场地，并采取拦挡措施，修建挡土墙和遮雨棚等。 在建设项目施工过程中，在地表植被破坏的情况下，在裸露的坡面上采用覆盖等措施来减少水土流失的量。砾石和岩石碎块在降雨过程中难以迁移，因此对土壤起到一种类似覆盖物保护，因此，在路面及建筑物上铺上塑料膜，防止雨水侵袭，在雨季施工时在工地上适当铺撒碎石，以降低雨季对土壤的侵蚀作用。 建设过程中对工程进行良好规划，同时对开发建设形成的裸露土地尽快恢复植被，项目建设完毕，及时做好绿化工程，既可起到水土保持、防止土壤侵蚀作用，又可起到降噪和吸附尘埃的作用。 6、施工期环境影响分析结论 本项目施工期有一定时间段，根椐对该项目施工特点及周边环境调查分析，该项目施工期对周边环境的影响主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的粉尘及施工机械和运输车辆产生的噪声，通过采取以上治理措施后，污染程度将得到一定衰减。施工是短期的，因此施工过程中噪声对区域声环境及周围人群的影响是暂时的，将随工程的结束而消失。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 加油站营运后，废气主要来源于汽油、柴油在油罐储存时大、小呼吸阀挥发排空，车辆加油过程中的挥发损耗、食堂油烟、汽车尾气以及发电机废气。 （1）加油站无组织排放油气防治措施及影响分析 加油站油料挥发排放的主要污染成份为非甲烷总烃类，排入大气的非甲烷总烃量为1140.6kg/a，油料挥发量随气温升高而增大，且汽油挥发量远大于柴油，因此易挥发的汽油油气排放，是加油站大气污染的主要因素。采取措施尽量控制排放的油气量，既可节省能源，又可减少加油站的大气污染物排放。 （一）油气防治措施 为保证空气质量达标项目可以采取以下措施： ①加油站采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度因不小于0.3m，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。对挥发量大的汽油罐因选用内浮顶储罐，气温高时，储罐容积随油气膨胀而增大，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。 ②为了减少加油站大气污染物对周围环境的影响，项目必须配置加油站油气回收系统，达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）对卸油油气、储油油气和加油油气采取排放控制措施标准，各部位控制措施如下： a、卸油油气控制措施包括：采用浸没式卸油方式，卸油管出口距离罐底应小于200mm，卸油和油气回收接口安装DN100mm截流阀，连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残存残油。连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 b、储油油气控制措施包括：所有影响油气密闭性的部件，包括油气管线和法兰、阀门、快接头以及其它部件都应保证小于750pa时不漏气。埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，并采取有关的溢流控制措施。 c、加油油气控制措施包括：配置加油油气回收系统，采用真空辅助方式密闭收集，油气管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，加油软管配备拉断截止阀 ，加油防止溢油和滴油。严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 本加油站将采取油气回收系统回收油气，其分为一次油气回收和二次油气回收。 一次油气回收:为卸油油气回收系统，即在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，油气回收阶段结束。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。示意图如下： 图7-1 卸油油气回收工艺流程图 二次油气回收：即加油油气回收系统，该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。加油油气回收系统工艺流程见图7-2。 图7-2 加油油气回收系统流程图 据同规模加油站类比资料统计，安装油气回收系统后，扩散的非甲烷烃减少90％左右，能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）处理装置油气排放浓度小于25g/m3的要求，排放口离地高度为4m。 为了进一步减少非甲烷总烃类的排放，本环评建议采取以下措施进一步控制： 为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 尽量缩短加油时间，在加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，从而减少油气的挥发量。 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）中（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 本项目加油站采取了卸油油气回收系统和加油油气回收系统；储罐采取了固定顶罐时，通过设置了密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备内；装载过程中排放的VOCs也能密闭收集输送至储罐内，符合要求。 因此，建设方加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放可以控制在国家要求的标准范围之内，对大气环境无明显影响。区域环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （二）油气无组织排放影响预测 为了解无组织废气对周围大气环境的影响程度，本评价拟采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐的估算模式（SCREEN3）进行预测。 （1）污染源计算清单 以加油区、站房、埋地罐区为整个面源，计算清单如下： 表7-1 面源参数调查清单 面源长度; 面源宽度; 面源排放高度; 距离厂界最近距离; 评价标准; 污染物排放量. 37m; 25m; 7m; 5; 2.0mg/m3; 1140.6kg/a. （2）无组织排放面源计算结果 表7-2 无组织排放面源计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 浓度占标率Pi（%）. 10; 0.01246; 0.62. 100; 0.06805; 3.4. 200; 0.07056; 3.53. 300; 0.06932; 3.47. 400; 0.06064; 3.03. 500; 0.04985; 2.49. 600; 0.04075; 2.04. 700; 0.03363; 1.68. 800; 0.02834; 1.42. 900; 0.02426; 1.21. 1000; 0.02099; 1.05. 171; 0.07285; 3.64. （3）预测计算结果分析 由表7-2可知，本项目无组织排放非甲烷总烃预测结果最大落地浓度为0.07285mg/m3，占标率为3.64%，位于厂界外171m处，且厂界浓度小于最大落地浓度，因此项目厂界浓度小于《大气污染物综合排放》（GB16297-1996）中表2标准中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点4.0mg/m3的要求，可达标排放。 同时根据上述预测可知，加油站无组织排放油气无超标点，因此无需设大气环境防护距离。 （2）食堂油烟影响分析 加油站食堂使用液化气和电能，液化气为清洁能源，可从源头上减少废气污染物的产生；而加油站内就餐人数8人，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经过现有的排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 （3）汽车尾气影响分析 对于机动车尾气，由于本项目周围视野开阔，通风条件良好，进出停车场的车辆只要按照规定行驶，车辆避免长时间怠速运转，汽车尾气能够得到有效的扩散和稀释，对周围空气环境影响小。 （4）发电机废气影响分析 加油站的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 2、地表水环境影响分析 加油站内排水实行雨污分流，对于雨水问题，加油站在加油岛位置设有罩棚，并在罩棚内设有环形地沟，可防止雨水被油污染，故不考虑雨水冲刷漏洒于地面的油类而产生的含油污水。因此站内地表雨水散流经地势排出站外进入周边沟渠由北往南汇入东南侧的濠河内。 加油站的地面冲洗废水，其产生量为307.2m3/a，废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为200mg/L，石油类浓度约为10mg/L。项目修建三级隔油池，处理规模为4.5m3/d（4.5m*1m*1m），地面冲洗废水经过三级隔油池沉淀处理后用于周边农肥，不外排，对周边水环境影响较小。 隔油池处理本项目废水的达标可靠性分析：本评价类比《常德市第三加油加气站改建项目环境影响报告表》对该部分废水采取的处理措施可知，三级隔油池对石油类的处理效果为80%以上，本项目与常德市第三加油加气站采取的废水处理措施相同，结合常德市环境监测站对常德市第三加油加气站废水出口（隔油池出口）监测的数据统计如下表7-3。 表7-3 常德市第三加油加气站隔油池出口废水监测结果一览表（单位：mg/l） 时间 项目; 2013年4月9日; 2013年4月10日. 均值或范围; 均值或范围. pH; 8.29～8.33; 8.29～8.35. SS; 39; 24. NH3-H; 0.902; 0.948. CODcr; 24.7; 42.8. BOD5; 8.29; 8.8. 石油类; 0.441; 0.272. 阴离子表面活性剂; 0.283; 0.291. 由上表7-4可知，三级隔油池出口SS、CODcr、BOD5 、NH3-H、石油类、阴离子表面活性剂的排放浓度均可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱地作物标准，可作为农用灌溉使用。 由工程分析可知营运期外排废水生活污水量为473.04t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等，外排生活污水中的污染物主要是易于降解的有机物，经化粪池处理后浓度较低，可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱地作物标准，可作为农用灌溉使用。 项目位于农村环境，根据现场调查，项目周边土地主要为农田和菜地，共计约有20亩。根据湖南省用水定额（DB43T388-2014）标准，农田和菜地灌溉定额为476m3/亩·年，项目周边农田、菜地和林地总面积约为20亩，能够消纳的水量为9520m3/a。而本项目总污水产生量仅为780.24m3/a，故本项目产生的生活污水经化粪池收集处理、地面冲洗废水经隔油池处理后，由项目周边农田和菜消纳可行，采取上述措施后，项目外排污水对周边地表水环境影响较小，措施可行。 3、地下水环境影响分析 储油罐和输油管线的泄漏和渗漏对地下水的污染十分严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 项目地下水环境保护措施及防治对策：为有效防止项目营运过程中跑、冒、滴、漏对加油站地下水造成不利影响，环评要求企业储罐采用双层罐，本项目储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统。 项目采取以下防渗措施： 表7-4 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 储罐区和污水管道; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行. 一般防渗区; 站房地面、隔油池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 单防渗区; 辅助用房; 一般地面硬化. （1）重点防治区防渗措施重点防治区：储罐区。根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施如下： 管道防渗漏拟建工程生产过程中产生的生产、生活污水需通过污水管道收集，为防止污水收集、输送、外排过程发生渗漏，项目污水管道均采用HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。 储罐区采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。 （2）一般防治区防渗措施一般防治区：站房地面和隔油池。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 （3）简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 地下水污染监测措施：为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 （4）管理措施 ①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。 ②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。 ④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细 致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 （5）技术措施 ①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。 ②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：了解各构筑物是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的装置进行检查。 ③项目应按《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，设置油罐油品泄漏监测井。根据本项目的情况需要设置2个监测井，应在油罐所埋地的对角上各打一个。两监测井分别设在油罐埋设区的西南角和东北角上。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 4、声环境影响分析 主要来源于来往车辆、加油车辆交通噪声、卸油、加油时油泵噪声和柴油发电机，声压级约为60-100dB(A)。 为确保项目营运期长期噪声能达标排放，项目建设单位需采取一定方式对噪声污染进行防治，具体如下： ①、加油泵采用低噪声设备，在设备的基础和地面之间安装减震垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②、对出入车辆进行疏导，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等管理措施，减小交通噪声； ③、加油站进出口以外的厂界处设置围墙，以加强隔音效果； ④、加油站备用柴油发电机设置在辅助用房专用发电机房内，采取如下措施可以保证加油站边界噪声达到排放标准：柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB(A)；室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。 ⑤、加强场区内绿化工程，特别是厂界处应种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加对噪声的吸、消效果。 采取以上措施后，预计项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境及西北侧临近居民点的影响较小。 5、固体废物的影响分析 本项目营运期各固体废弃物的生产情况见表7-5。 表7-5 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量（t/a）; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.745; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 隔油池油渣; 0.1; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 3; 油罐油渣; 1.5t/次; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 4; 含油抹布和手套; 0.02; 豁免危废; 交由环卫部门处理. 项目所产生的固体废弃物中的油渣属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，油渣可以在加油站辅助用房内设置防腐防渗的储罐（容积2m3）暂存，然后交由有资质的单位处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 项目危险废物暂存间设在辅助用房内采取防腐防渗的储罐（容积2m3）暂存，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾4.745t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、土壤环境影响分析 该项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式砖混槽内置钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，目前项目采用地埋式砖混槽内置钢制卧式油罐，并设计监控井。砖混槽防渗能力较差，若有油品泄露会污染土壤及地下水。环评建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求水泥槽及油罐油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 综上所述，在采取上述措施后，项目运营对土壤环境无明显影响。 7、环境风险评价 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价, 主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1、评价目的 加油站是易燃易爆场所，其存在潜在的汽油泄漏、超压，诱发火灾、爆炸事故的可能性，一旦发生概率不为零的风险事故，将产生危害国家财产和人民生命安全的不可接受后果，并伴生环境污染事故。因此，加强加油站安全运营管理，采取切实可行的环境风险防范措施，严格控制此类环境风险事故的发生，是本项目环境风险评价的目的。 7.2、评价重点 本项目环境风险评价的重点为：加油部分油品泄漏、泄漏油遇明火发生火灾、爆炸事故可能对周围环境产生的影响。 7.3、物质危险性与事故风险源识别 1、物质危险性识别 根据项目工程分析及危险类型，确定环境风险物质为汽油和柴油，其危险特性和理化性质等分别如表7-6、表7-7所示。 表7-6 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明，皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎，急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒症状有神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味. 熔点（℃）; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限％（V/V）; 6.0. 沸点（℃）; 40～200; 爆炸下限％（V/V）; 1.3. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪. 主要用途; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状. 慢性中毒; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 刺激性; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-7 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）; 45～55℃; 相对密度（水＝1）; 0.80～0.9. 沸点（℃）; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）; 4.5. 自然点（℃）; 257; 爆炸下限％（V/V）; 1.5. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 LC50. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2、工艺风险识别 ①设备火灾爆炸危险特性分析 油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。 ②卸油、发油过程火灾爆炸危险特性分析 A.油罐漫溢。卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。 B.油品滴漏。卸、发油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。 C.静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。 D.操作过程遇明火。在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。 3、其它火灾危险性分析 ①电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。 ②站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。 7.4、重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，柴油属于可燃性物质，但其闪点较高，且本项目采用地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，因此即使遇明火也不容易产生整个储罐的爆炸事故。因此本评价只考虑汽油油品的泄露和汽油的火灾爆炸事故。对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），物质辨识见表7-8。 表7-8 危险化学品重大危险源辨识表 单元; 危险物质; qi（T）; Qi（T）. 加油站储罐; 汽油; 81; 200. 柴油; 27; 5000. 由上表计算可知：q汽油/Q汽油 + q柴油/Q柴油=81/200+27/5000=0.4104＜1，因此，本加油站储油设施不属于重大危险源。 7.5、评价等级和评价范围 本项目在生产过程中，涉及汽油和柴油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）关于环境风险评价等级的判据，加油站周围不属于环境敏感地区，确定本项目环境风险评价等级为二级，评价范围为以该加油站储罐为中心方圆3km范围内。具体判定依据见表7-9。 表7-9 环境风险评价工作级别 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 7.6、事故分类分析 本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 a、火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内,使罐内油蒸气爆炸。 加油站若发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的氧气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 b、油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 7.7、环境风险概率分析 本项目属石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险，据“世界石油化工企业近30年的100起特大事故”统计分析，属于罐区事故为16次，占16%，属油船的为6次，占6%，属天然气为8次，占事故总数的8%。 根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。 此外，据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈现下降趋势。 7.8、事故风险识别 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范（条文说明）》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 7.9、风险分析 （1）泄漏后果分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 a、对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域主要的地表水体与本加油站的距离较近，约为10m，但项目储油量较小，为105m3，并在加油站四周设置了不低于2.2m的保护防火墙。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，对地表水体影响不大。 b、对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 根据调查周边居民生活用水以市政自来水为主，项目选址不在水源地保护区范围内。本项目拟采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做“六胶两布”的防渗防腐处理，且须按照《石油化工企业厂区竖向工程施工及验收规范》（SH/T3529-2005）中的要求和规定对项目场地进行防渗和硬化处理。 加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对水源地不会造成较大影响。 c、对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸气分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 e、对东洞庭湖国家级自然保护区试验区 项目与湖南东洞庭湖自然保护区最近试验区距离约为2.5km，对其的影响主要是发生火灾爆炸事件，由于项目属于二级加油站，储罐量不大，发生火灾爆炸事件影响范围小于2.5km，因此对东洞庭湖国家级自然保护区试验区的影响较小。 （2）火灾后果分析 油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。 7.10、事故防范措施 建立事故管理和应急计划，设立站内急救指挥小组，并和当地有关化学事故急救部门建立正常的定期联系。应建立各类事故的处理预案，一旦事故发生可迅速进行处理。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。 （1）备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。 （2）严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 （3）加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 （4）加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ①总图布置和建筑安全防范措施 总图布置按照功能分区，分为罐区、加油区、汽车装卸区，罐与罐、罐区与办公建筑物之间间距符合防火和消防要求。 ②油料储存及使用过程中事故防范措施 ⅰ、建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程 ⅱ、消防系统安全防范措施 本项目的汽油、柴油均为化学品，遇明火容易发生火灾，汽油的建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。因此，本环评要求在生产场所配备足够数量的CO2干粉灭火器和砂石。 防火围堰；要求项目工作区和油罐区四周设置防火堤，内设分隔堤，罐区地表铺设防渗材料，设置泄漏液收集系统。堤内容积可将储罐一旦破裂流出泄漏液和消防水截留在堤内，可避免贮液流失和火灾蔓延。 ⅲ、加油站的排水 加油站的排水布置：①站内地面散流排出站外，符合《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）第9.0.12条中第1条的规定；②加油站排出建筑物和围墙的污水，在建筑物墙处和围墙内应设置水封井，按《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）第9.0.12条中第2条的规定设计和施工。 ⅳ、工艺自动控制系统安全防范措施 设置仪表控制室，对储罐的液位、温度进行监测，同时设置高低液位的报警系统；设置火灾报警设施，当有火灾发生时，报警设施向控制室内火灾报警控制器发出报警信号，操作人员接警后发出救火信号，并利用火警专用电话向消防部门报告。设可燃气体自动报警器，分别在罐区、汽车装卸油区、加油区等。 ⅴ、工艺技术、电气安全防范措施 油品管道的法兰、阀门密封处、油泵轴封处，汽车装车栈台鹤管和装卸臂等处应采取措施防止发生油品跑冒滴漏，易燃品禁止带入库区。电气设备均有保护接零和接地所有设备和管道均作可靠静电接地。考虑直接雷击和感应雷击，设置必要的避雷装置并可靠接地。为防止静电积聚和放电，除设备管道有良好的静电接地外，操作人员必要时穿防静电工作服和鞋，罐区入口处设置消除人体静电装置。 ③油槽车公路运输事故防范措施 a. 公路运输，沿途不穿越居住区、学校等人口密集区。按照预先设定线路行驶，不得擅自变更运输路线，禁止随时停车。 b. 加强司机安全教育与培训，持证上岗。严禁疲劳及酒后驾驶。 c. 出车前检查车辆等设备状况，运输工具应具备优良的工作性能，设置防泄漏装置。 d.制定完善的事故应急措施和社会救援应急预案。 B、在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。 7.11、风险应急预案 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。预案应按表7-10要求进行编制。 表7-10 加油站突发事故应急预案要求 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 总 则; 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 装卸区、贮罐区邻近区. 4; 应急组织; 加油站：设立加油站应急指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 专业救援队伍——消防大队负责对油站专业救援队伍的支援。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 6; 应急设施，设备 与材料; 装卸区：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 罐区：（2）防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为防火堤、事故池和消防器材等。（3）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是防火堤、事故池和水幕、喷淋设备等。. 7; 应急通讯、通知 和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 鉴于本工程所处地点和特征污染因子的种类，建议由岳阳市环境监测站承担相应环境监测，对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、 消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序。 事故现善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 15; 附 件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 7.12、风险事故处理措施 （1）应急预警与内容 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 ●设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系； ●制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合； ●明确职责，并落实到单位和有关人员； ●制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划； ●对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担； ●为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 （2）风险事故应急计划 必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。 风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容： ●项目再生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况； ●应急计划实施区域； ●应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人； ●应急状态分类以及应急状态响应程序； ●应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序； ●应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序； ●应急环境监测和事故环境影响评价； ●应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材； ●应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序； ●应急状态终止与事故影响的恢复措施； ●应急人员培训、演练和试验应急系统的程序； ●应急事故的公众教育以及事故信息公布程序； ●调动第三方资源进行应急支持的安排和程序； ●事故的记录和报告程序； （3）一旦发生风险事故 建设单位已成立应急系统指挥中心，由总经理负责，配备了相关的应急设施和器材。当事故发生时，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。并设置一定距离的隔离带，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。合理通风，加速扩散，大量雾状水稀释、溶解或喷稀碱液中和，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。液体物料泄漏，可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，统一回收处置。 7.13、环境风险评价结论 从环境保护角度来说，本项目不构成重大危险源，在建设单位按照评价的建议落实本报告提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。同时建议建设单位尽快编制项目突发环境事件风险应急预案。 8、环境管理与监测计划 8.1、环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使加油站排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 8.2、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定不利的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-11 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界下风向; 非甲烷总烃; 每季度一次. 西北侧最近居民点. 9、达标排放、总量控制分析 项目采取本报告表中的污染防治措施后，污染物排放可以做到达标排放。按照“十三五”环境保护规划，将COD、NH3-N 、SO2、NOX四项污染物纳入总量控制指标体系。 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；含油废水经三级隔油池沉淀处理后用于周边农肥，不外排，无需设置总量指标。 建议项目废气污染物VOCs总量控制指标为：1.14t/a，其计算过程中污染源分析部分内容。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为加油站建设，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 （1）与设计规范的相符性 依据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）等相关法规、标准，结合加油站《总平面及竖向布置方案图》和现场勘察，本加油站的各类设备与站外建（构）筑物的安全间距分析情况见表8-1和8-2。 表8-1 汽油设备设施与站外各建筑物之间防火距离如下 （二级站，有卸油油气回收系统）; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 标准值; 方案值; 标准值; 方案值; 标准值; 方案值. 重要公共建筑物; 40m; ——; 40m; ——; 40m; ——. 明火或散发火花地点; 20m; ——; 14.5m; ——; 14.5m; ——. 民用建筑; 一类保护物; 16m; ——; 13m; ——; 13m; ——. 二类保护物; 13m; ——; 9.5m; ——; 9.5m; ——. 三类保护物; 9.5m; ＞30m; 8m; ＞20m; 8m; ＞30m. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 17.5m; ——; 14.5m; ——; 14.5m; ——. 铁路; 17.5m; ——; 17.5m; ——; 17.5m; ——. 城市 道路; 快速路、主干路; 6.5m; ＞10m; 5m; ＞10m; 5m; ＞10m. 次干道、支道; 8m; ——; 5m; ——; 5m; ——. 架空通信线和通信发射塔; 5m; ——; 5m; ——; 5m; ——. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5m; ——; 6.5m; ——; 6.5m; ——. 有绝缘层; 5m; ＞20m; 5m; ＞20m; 5m; ＞20m. 注：1、表格中“——”表示周边50m以内没有相关建筑物。 2、表格中“标准值”是《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）表4.0.4中规定的值。 3、明火或散发火花地点和甲、乙类物品及甲、乙类液体的定义应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。 4、重要公共建筑物及其它民用建筑物保护类别划分应符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）附录B的规定。. 表8-2 柴油设备设施与站外各建筑物之间防火距离如下 （二级站，有卸油油气回收系统）; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 标准值; 方案值; 标准值; 方案值; 标准值; 方案值. 重要公共建筑物; 25m; ——; 25m; ——; 25m; ——. 明火或散发火花地点; 12.5m; ——; 10m; ——; 10m; ——. 民用建筑; 一类保护物; 6m; ——; 6m; ——; 6m; ——. 二类保护物; 6m; ——; 6m; ——; 6m; ——. 三类保护物; 6m; ＞30m; 6m; ＞20m; 6m; ＞30m. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 11m; ——; 9m; ——; 9m; ——. 丙、丁、戊类物品成产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 9m; ——; 9m; ——; 9m; ——. 铁路; 15m; ——; 15m; ——; 15m; ——. 城市 道路; 快速路、主干路、次干道、支路; 3m; ＞10m; 5m; ＞10m; 5m; ＞10m. 架空通信线和通信发射塔; 5m; ——; 5m; ——; 5m; ——. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5m; ——; 6.5m; ——; 6.5 m; ——. 有绝缘层; 5m; ＞20m; 5m; ＞20m; 5m; ＞20m. 注：1、表格中“——”表示周边50m以内没有相关建筑物。 2、表格中“标准值”是《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）中规定的值。 3、明火或散发火花地点和甲、乙类物品及甲、乙类液体的定义应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。 4、重要公共建筑物及其它民用建筑物保护类别划分应符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）附录B的规定。. 由上述两个对照表格分析可以看出，本加油站站址内的设备装置与站外建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）的要求。 同时加油站周边不得新建表8-1和表8-2相对应安全间距内的建筑、设施和设备。加油站周边无重要公共建筑物，无需设置重要公共建筑物安全距离。 （2）与规划的相符性 本项目位于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村，旅游路西侧，可满足该区域过境车辆的用油需求，根据项目附件三规划选址意见和附件四国土预审意见可知，同意该宗地为本项目建设用地，且项目已经取得湖南省商务厅同意新建加油站的文件（附件六），因此本项目的建设用地符合土地利用规划、加油布点要求以及君山区规划要求。 （3）项目不论在建设期还是在运营期，都采取了污染防治措施，废气经过加油站油气回收系统回收后对周围敏感点的影响较小，清洗废水经三级隔油池沉淀、生活污水经化粪池处理后农肥，废水对周围地表水影响较小；固废得到适当处置，不会对环境产生较大影响；只要加强管理，切实落实本次环评提出的措施和建议，三废对周围环境不会产生较大影响。 综上可知，该加油站在采取相关安全防范和环保措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，拟建项目选址是可行的。 3、总平面布置图的合理性分析 本项目位于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村。站区北端靠旅游路一侧设置入口，站区南端靠旅游路一侧设置出口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为地埋式油罐区、加油区、站房和辅助用房，其中项目营业区（站房）布置在整个站区的西侧，配备了必要的公用设施方便了站内的工作人员和外来加油人员。加油区设置在项目的中部，加油区中间设置地埋式油罐区，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响。油罐区与周边敏感点中间设置了绿化带，并与周围环境敏感目标均保持了适当的距离，有利于减轻对周围的环境影响。且加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和施工。加油站的与规范符合性如下表所示。 表8-3 规范相符性对照表 《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）; 规范要求; 本项目布置情况; 规范 相符性. 加油站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。; 项目四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。; 符合. 车辆入口和出口应分开设置。; 项目出入口分开设置; 符合. 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。 2、站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。; 站内单车道为5m，双车道9m，道路采用水泥路面; 符合. 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。; 加油岛宽度为1.5m，高出地平0.2米；; 符合. 液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。; 项目采用地埋罐，做抗浮基础，周围回填细砂。; 符合. 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 详见选址合理性分析内容; 符合. 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。; 站区设置绿化带，绿地率达到25.3%，不种植油性植物，并杜绝外来物种入侵。; 符合. 对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012），项目平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。

- 九、环保投资及验收

项目总投资891.35万元，其中环保设施投资33万元，所占比例为3.7%。其具体环保投资及竣工验收情况见下表9-1。 表9-1 工程环保设施与环保工程竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费 用（万元）; 治理效果及执行标准; 进度. 1; 废气; 非甲烷总烃; 卸油和加油油气回收系统; 18; 达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 与主体工 程同步进行. 发电机尾气; 由专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放; 0.5; 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求. 2; 废水; 雨污分流; 雨水污水系统各一套; 1; 雨污分流. 生活废水; 化粪池（5m3）; 0.5; 用于周边农肥不外排. 冲洗废水; 含油污水收集排放系统（三级隔油池4.5m3）; 1; 经隔油池沉淀处理后用于农肥不外排. 3; 噪声; 设备进行隔声、减振，场内设置限速禁鸣警示牌，场界处建设绿化带; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 4; 固废; 生活垃圾和含油抹布、手套袋装收集，定期运往垃圾场; 0.5; 由环卫部门统一转移填埋. 油渣、隔油池废油 （建立专门的危险固废暂存间收集暂存、并交由有资质单位无害化处理）; 2.5; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及修改单要求. 5; 地下水监测井; 2; 在加油站地下水上游和下游各设置一个地下水水质监测井. 6; 绿化; 25.3%; 5; 吸尘降噪，美化环境. 7; 合计; 33.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、加油、 贮油 | 非甲烷 总烃废气 | 油气回收系统、埋地式油罐及自封式加油机 | 达到（GB16297-96）中的无组织标准 达到与GB20952-2007标准 |
|  | 轻质柴油 | SO2、NOX、PM10 | 专用烟道引至 屋顶高空外排 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟产生量较少，采取排气扇外排 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水、公共卫生间废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水、公共卫生间废水经化粪池处理；站内地面冲洗废水经隔油沉淀处理 | 生活污水和冲洗废水农肥，均不外排 |
|  | 地面冲洗废水 | COD、SS、石油类 |  |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 送城市垃圾填埋场处置 | 达到环保要求 |
|  | 加油操作 | 含油抹布和手套 |  |  |
|  | 油罐、隔油池 | 油渣 | 加油站内收集暂存，定期交有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 合理布局，加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施；柴油发电机采取基础减振，机房隔声处理。采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 加油站建成后项目绿地率为25.3%，可使生态环境在一定程度得到恢复。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 一、结论 （1）、项目概况 岳阳市君山区城南加油站有限公司投资891.35万元在君山区柳林洲镇街道办事处濠河村新建岳阳市君山区城南加油站建设项目。该加油站总用地面积约3681m2，建（构）筑物占地面积为1010.4m2，总建筑面积869.75m2，建筑密度37.5%，容积率0.33，绿地率25.3%。设有4个埋地油罐，其中3个汽油罐和1个柴油罐，油罐容积分别是：0#柴油30m3，92#汽油30m32，95#汽油罐30m3。按柴油折半算，总容积为105m3，属于二级加油站，预计年销售量为2400t（其中柴油800吨、汽油1600吨）。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：监测结果表明项目拟建区域大气环境质量现状良好，能够达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。特征因子非甲烷总烃背景值环境质量分析：项目位于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村，属于城郊环境。项目营运过程中排入大气中的污染物中特征因子为非甲烷总烃，而项目拟建地周边1km范围内没有工业企业.，即没有非甲烷总烃这一项特征污染因子的排放，因此没有非甲烷总烃的监测背景值，项目在落实本项目提出的污染防治措施非甲烷总烃能达标排放，对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量功能。环评要求以后项目拟建地周边引入的企业中若有排放特征因子为非甲烷总烃的应进行现状背景值的监测。 ②、水环境质量状况：濠河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 ③声环境质量状况：项目东侧临近旅游路一侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其它监测点能满足2类标准要求，表明项目拟建地声环境质量较好。 （3）、项目主要污染物排放量 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；含油废水经隔油池沉淀处理后回用，不外排，无需设置总量指标。建议项目废气污染物VOCs总量控制指标为：1.14t/a。 （4）、项目污染防治措施 拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为33万元，占总投资的3.7%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论： 加油站的地面冲洗废水，其产生量为307.2m3/a，废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为200mg/L，石油类浓度约为10mg/L。项目修建三级隔油池，处理规模为4.5m3/d（4.5m*1m*1m），地面冲洗废水经过三级隔油池沉淀处理后用于周边农肥，不外排，对周边水环境影响较小。 由工程分析可知营运期外排废水生活污水量为473.04t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等，外排生活污水中的污染物主要是易于降解的有机物，经化粪池处理后浓度较低，可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱地作物标准，可作为农用肥料使用。 项目位于农村环境，根据现场调查，项目周边土地主要为农田和菜地，共计约有20亩。根据湖南省用水定额（DB43T388-2014）标准，农田和菜地灌溉定额为476m3/亩·年，项目周边农田、菜地和林地总面积约为20亩，能够消纳的水量为9520m3/a。而本项目总污水产生量仅为780.24m3/a，故本项目产生的生活污水经化粪池收集处理、地面冲洗废水经隔油池处理后，由项目周边农田和菜消纳可行，采取上述措施后，项目外排污水对周边地表水环境影响较小，措施可行。 ②大气环境影响分析结论： 油气：建设方加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放可以控制在国家要求的标准范围之内，对大气环境无明显影响。区域环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 发电机尾气：厂区的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 ③声环境影响分析结论： 项目在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准，不会对对周围环境不会产生明显影响。 ④固废环境影响分析结论： 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目为加油站建设项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 加油站站址内的设备装置与站外建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）的要求。项目位于君山区柳林洲镇街道办事处濠河村，旅游路西侧，可满足该区域过境车辆的用油需求，根据项目附件三规划选址意见和附件四国土预审意见可知，同意该宗地为本项目建设用地，且项目已经取得湖南省商务厅同意新建加油站的文件（附件六），因此本项目的建设用地符合土地利用规划、加油布点要求以及君山区规划要求。运营期废气经过加油站油气回收系统回收后对周围敏感点的影响较小，生活污水经化粪池处理后农肥，废水对周围地表水影响较小；固废得到适当处置，不会对环境产生较大影响；只要加强管理，切实落实本次环评提出的措施和建议，三废对周围环境不会产生较大影响。综上可知，拟建项目选址是可行的。 （8）平面布置合理性 站区北端靠旅游路一侧设置入口，站区南端靠旅游路一侧设置出口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为地埋式油罐区、加油区、站房和辅助用房，其中项目营业区（站房）布置在整个站区的西侧，配备了必要的公用设施方便了站内的工作人员和外来加油人员。加油区设置在项目的中部，加油区中间设置地埋式油罐区，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响。油罐区与周边敏感点中间设置了绿化带，并与周围环境敏感目标均保持了适当的距离，有利于减轻对周围的环境影响。且加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和施工。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。 （2）加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。 （3）定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 （4）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 （5）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （6）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 |  |
| --- | --- |
| 报告表相关附件、附图、附表： 附件1 环评委托书 附件2 企业名称预先核准通知书 附件3 项目规划局规划选址意见 附件4 项目国土部门用地审查意见 附件5 项目征地相关文件 附件6 湖南省商务厅同意项目新建申报文件 附件7 专家评审意见 附件8 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目周边环境现状及保护目标图 附图4 区域水系图 附件5 项目监测布点图 附图6 君山区柳林洲街道办事处土地利用总体规划图（局部） 附图7 项目周边环境照片 附表 建设项目环评审批基础信息表 |  |