君山区源通达新型墙体材料厂

年产环保机制砖3000万块项目

环境影响报告表修改清单索引

| 序号 | 专家意见 | 修改后页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 补充完善项目由来、建设背景、搬迁背景、用水来源。 | - p1-2、P5 | 已补充，详见文本下划线部分 |
| 2 | - 补充项目搬迁前的生产情况以及搬迁后污染源削减情况，补充搬迁前污染源强调查。 | P6 | 已补充，详见文本下划线部分 |
| 3 | - 完善污染源强系数合理性分析。核实生产工艺流程及产污节点图。 | p21-24、P16 | 已完善，详见文本下划线部分 |
| 4 | - 补充细化无组织废气粉尘处置措施，物料运输过程污染产生以及防治情况。补充厂区绿化规划。 | P35-36 | 已补充，详见文本下划线部分 |
| 5 | - 优化项目平面布局。 | P41 | 已修改，详见文本下划线部分 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产环保机制砖3000万块项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 君山区源通达新型墙体材料厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈再 |  |  | 联系人 |  | 陈再 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18873008897 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） |  |  | 行业类别及代码 |  | 其他建筑材料制造 C3039 |  |  |
| 占地面积 | 20亩（约13333）m2 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 58 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 11.6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2018年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）文件，国家已在逐步限时禁止使用粘土实心砖，因此，研制和开发实心粘土砖的代用品是墙体材料改革的当务之急。 君山区源通达新型墙体材料厂原为岳阳成功新型墙体材料有限公司，原址位于柳林洲办事处松湖居委会沿湖码头（二厂）、君山区楼花洲村（一厂），根据中共及省、市环保督查的要求，已不允许其在此生产环保机制砖，目前一厂、二厂均已停止生产。但鉴于该企业是君山区唯一合法的新型环保砖生产企业，和目前全区基础设施和民房建设环保建材严重供应不足的现实情况下，责令其进行整体搬迁（缘由为改善长江沿岸环境，用地性质为农业用地，不允许建设工业项目，且政府成立了专门的搬迁小组，帮助附近企业完善搬迁工作事项）。在此背景下，君山区源通达新型墙体材料厂拟选址湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组投资500万元建设“年产环保机制砖3000万块项目”的生产，将原一厂、二厂进行整体搬迁。项目用地为建设用地，经自建厂房，同时购入成套设备进行建设，项目建成后可实现年产环保机制砖3000万块。 为此，君山区源通达新型墙体材料厂根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于十九、非金属矿物制品业51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制品、砖瓦制造--全部，本项目需编制环境影响报告表。向岳阳市环境保护局君山区分局申办该建设项目环境影响评价手续，并委托河南金环环境影响评价有限公司进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，为实现本项目的建设，满足当地社会、经济、环境的整体效益，立即开展详细的现场踏勘、收集资料工作，对评价区域的环境质量、污染物排放、生态建设等情况进行调查，并主要针对工程建设可能产生的影响进行综合分析，提出污染控制措施，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。 2、工程概况 (1) 项目名称：年产环保机制砖3000千万块项目； (2) 建设单位：君山区源通达新型墙体材料厂； (3) 项目性质：新建； (4) 建设地点：湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组，场地中心地理坐标为东经112º58′45″，北纬29º27′16″，地理位置详见附图1； (5) 占地面积：20亩（约13333）m2 (6) 总投资：本项目总投资500万元，其中环保投资金额58万元，占总投资比例的11.6%。 3、工程建设内容 本项目位于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组（中心位置坐标：东经112º58′45″，北纬29º27′16″），项目东面为遗留的大岳高速钢筋加工场厂房，南面为基本农田，西面为空地，北面为空地，北面上方为杭瑞高速G60。本项目为拆除原有厂房及辅助楼，物料及设备进行清运，自建厂房，同时购入成套设备进行建设（已有破旧的设备进行更新），项目建成后可实现年产环保机制砖3000万块。项目总占地面积13333m2，总建筑面积4400m2，包括生产厂房、原料存放区、成，品区、办公室等。项目设计严格按照国家建筑设计、消防、通风、环保等规范要求进行总图布置。具体见表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 类别; 内容; 备注. 主体工程; 机制砖半成品车间; 钢结构，厂区中央，400m2. 生产线; 厂区中央，400m2，拟建. 辅助工程; 原料存放区; 砖混，厂区东侧，450m2，拟建，存放砂石、矿粉，拟建防风防雨淋顶棚，设置围堰；散装水泥存放于密封筒仓内. 成品存放区; 钢结构，厂区西侧，3000m2，拟建. 仓库; 厂区西侧，50m2，拟建. 机修间; 厂区西侧，50m2，拟建. 值班室; 厂区西侧，24m2，拟建. 控制室; 厂区中央，20m2拟建. 公用工程; 供水; 君山区自来水管网. 供电; 君山区电网. 环保工程; 废气治理; 物料装卸过程全封闭，砖渣运输过程用苫布遮盖，原料堆放处拟设置围堰、设置防风防雨淋顶棚，控制颗粒物无组织排放；砖渣传输过程密闭处理。食堂安装油烟净化器，引致楼顶排放，细料均设置在筒仓，经布袋除尘器处理后由筒仓顶部排气口排放. 废水治理; 员工生活废水经隔油池+化粪池处理后用于灌溉，不外排。. 噪声治理; 减震、低噪声设备。. 固废治理; 不合格产品回用于生产；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。废矿物油暂存后交由资质单位处理处置. 4、 产品方案 项目产品方案见下表。 表1-2 项目产品产量 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 环保机制砖; 2500万块/a; 水泥标砖，240mm×115mm×53mm（标准砖）. 2; 环保机制砖; 500万块/a; 水泥空心砖，115mm×190mm×390mm. 5、设备清单 本项目生产线根据所拟定的生产加工规模和工艺技术要求，拟配备所需先进的工艺设备，项目主要设备清单见表1-3。 表1-3 项目主要设备清单 序号; 设 备 名 称; 备注; 数量; 产地. 1; 全自动制砖机; QT8型; 2套; 上海. 2; 自动码砖机; ---; 1套; 上海. 3; 水泥筒仓; LG37-6; 2个; 岳阳. 4; 矿石粉仓筒; /; 1个; 河南. 5; 房屋建筑砖渣仓; SZ185; 1个; 河南. 6; 粉煤灰仓; /; 1个; 河南. 7; 皮带运输机; /; 1套; 岳阳. 8; 叉车; /; 1台; 合肥. 9; 装载机; 300型; 1台; 山东. 10; 砖机托板; /; 3000张; 山东. 11; 砖机托架; 4000张; 自制. 主要设备选型说明：本项目在设备选用上，从产品定位出发，选用适用的设备。设备具有如下特点，① 配备先进，自动化程度高，生产连续性好；② 性能可靠，环保节能；方便操作，适应性强；③ 具有先进的检测功能和网络内外的双向交流功能；总体设备在深入调研考察基础上，择优选用。 6、原辅材料及能源消耗 项目生产所需原辅材料及能源消耗情况如表1-4所示。 表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 消耗量t/a; 备注. 1; 建筑拆迁砖渣; 30000; 外购，岳阳城区与君山. 2; 水泥; 5000; 水泥仓筒储存，外购，岳阳. 3; 矿粉; 35000; 外购，岳阳城区、君山、临湘. 4; 粉煤灰; 5000; 外购，岳阳. 辅助. 1; 生产用水; 5580t/a; 区域水网. 2; 生活用水; 165m3/a; 区域水网. 3; 电; 3万千瓦时; 区域电网. 7、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水主要为生产和生活用水，全部为区域自来水。 生产部分用水为产品生产的添加水，用水量为5280m3/a，此部分水全部进入产品；机制砖养护用水量为1m3/d、计300m3/a；故生产部分总用水量为5580m3/a。 生活用水：项目总定员10人，在厂区内设置食堂，员工均为周边居民，不在厂区住宿，仅留有值班人员（1个）。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），不住宿员工用水量计为45L/人·d，住宿员工用水量计为145L/人·d，年生产天数为300天，则项目用水量为0.55m3/d，165m3/a。 综上，项目总用水量为5745m3/a。 排水：本项目运营后废水仅为员工生活污水，生活污水排放系数为0.8，则生活污水产生量为132m3/a，项目所在地尚无城市污水管网对接，待项目运营后，应自建管网与区域污水厂纳污管网对接，将员工所产生的生活污水经隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，并满足君山第二污水厂的进水水质要求。 （2）供配电 本项目由城镇电网供电，用电负荷为2万kW～3万kW。 8、劳动定员及工作制度 项目工作人员共10名，采用一班八小时制，年工作日为300天。 9、项目进度 计划开工时间为2018年8月中旬，进行厂房的建设及设备的安装，预计投产日期为2018年10月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设地点位于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组，建设用地呈规则长方形，地面平整；经现场勘踏，项目所在地现状为荒地，无与本项目有关的原有污染问题。 根据踏勘旧厂实际情况可知，物料存放为露天堆放，生产车间不在钢结构厂房内，设备部分老化，搅拌工序无除尘设施，厂区部分固废堆放不规范，原二厂为一个半自动流水线，年产量为1000万块，以上问题，通过项目的迁建，将得到解决。 本项目为迁建，但原有砖厂无相关环保手续，迁建后，设备及原材料均运至拟选址地，厂房及辅助楼的砖渣可作为项目原材料进行重复利用，破旧设备进行回收利用。待迁建完成后，原有工程选址地做到恢复原状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 君山区地处岳阳市西郊，由原钱粮湖农场、君山农场、建新农场、原岳阳县许市广新镇、原华容县三封乡肖台村、烟墩村组成，为岳阳市中心城区三大组成部分之一。君山区东部隔洞庭湖东洞庭水道与岳阳楼区为邻，南接岳阳市华容县，西北部是长江黄金水道，东北角有著名的三江口，整个湖南省的三湘四水的水流经洞庭湖，从这里汇入长江。全区用地狭长，呈一反“7”字形，位于东经112度56分至113度5分，北纬29度23分至29度30分之间，东西长约48公里，南北宽约32公里，总面积670.82平方公里，耕地面积42万亩。 本项目位于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组（中心位置坐标：东经112º58′45″，北纬29º27′16″），项目东面位遗留的大岳高速钢筋加工场厂房，南面为基本农田，西面为空地，北面为空地，北面上方为杭瑞高速G60。 2、地质、地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3、气象、气候 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377 m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目位于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组，临近项目拟建地水体主要为农灌渠。本项目拟建地范围内没有地表水饮水水源及取水口的设置。 五、矿产资源 矿产资源以麻石为主，储量在5亿立方米以上，石质优良，石材产品远销日本和韩国。境内有历史文化底蕴深厚的君山岛，有亚洲面积最大的野生荷花公园团湖公园，有东洞庭湖湿地观鸟区，有集释、道庙观于一体的天井山森林公园，有周逸群烈士墓和东山革命根据地等一大批红色景点，旅游资源丰富。 六、生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，本项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年7月9-11日在工程地进行了大气环境质量现状监测。 （1）监测因子及监测布点： 表3-1 环境空气监测点 序号; 监测点名称; 方位; 与本项目厂界距离（m）. G1; G1上风向; 东北面; 50. G2; G2下风向; 西南面; 100. （2）监测项目：PM10、SO2、NO2 （3）监测时间与频次：2018年7月9-11日，连续监测3天。 （4）监测分析方法：按《空气和废气监测分析方法》要求进行。 （5）评价标准： PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （6）监测结果统计： 环境空气现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测及评价结果 单位：ug/m3 点位; 评价内容; PM10; SO2; NO2. G1; 24小时 浓度; 浓度范围; 65-68; 24-26; 25-28. 24小时均值; 67; 25; 27. 标准值; 150; 150; 80. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. G2; 24小时 浓度; 浓度范围; 72-75; 27-29; 32-35. 日均值; 73; 28; 33. 标准值; 150; 150; 80. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍; 0; 0; 0. 从上表可知，项目所在地区域环境空气中评价因子SO2、NO2、PM1024小时值均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年7月9-11日对项目区域进行了水环境的水质检测，水质监测结果如下： ①监测布点：W1--项目所在地西面沟渠上游500m、W2--项目所在地西面沟渠下游500m ②监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷。 ③监测时间及频次 监测时间：2018年7月9-11日，连续监测3天。 监测频次：1天1次。 ④分析及评价方法 水质采样及分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准执行。评价方法采用标准指数法进行评价。 ⑤监测结果 地表水环境质量现状监测与评价结果见表3-3。 表3-3 地表水现状监测与评价结果 监测地点; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 超标率; 超标倍数. W1; pH; 无量纲; 7.59; 7.51; 7.53; 6~9; 0; 0. COD; mg/L; 14; 13; 15; ≦20; 0; 0. BOD5; mg/L; 2.6; 3.0; 2.5; ≦4; 0; 0. NH3-N; mg/L; 0.265; 0.278; 0.261; ≦1.0; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.01; 0.01; 0.02; ≦0.2; 0; 0. W2; pH; 无量纲; 7.74; 7.70; 7.72; 6~9; 0; 0. COD; mg/L; 14; 16; 15; ≦20; 0; 0. BOD5; mg/L; 3.0; 3.5; 3.4; ≦4; 0; 0. NH3-N; mg/L; 0.444; 0.438; 0.431; ≦1.0; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.02; 0.03; 0.02; ≦0.2; 0; 0. 由表3-3可知，采用超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，监测期间，各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境 为了解工程所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年7月9-10日对工程进行了声环境进行监测。项目声环境现状监测数据如表3-4所示。 表3-4 声环境质量现状监测结果 时间 点位; 4月12日; 4月13日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1＃; 54.1; 42.0; 53.5; 43.8; 昼间≤60，夜间≤50. 2＃; 52.6; 39.8; 53.0; 40.1. 3＃; 54.9; 41.6; 55.2; 42.3. 4＃; 58.5; 46.2; 59.2; 45.4; 昼间≤70，夜间≤55. 是否超标; 否; 否; 否; 否; ---. 由表3-3噪声监测数据可知，区域声环境现状东面、南面、西面能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域限值要求，北面满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区域限值要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境 # 项目厂址周边有少量农田或林地，小部分为次生稀疏灌丛林地、草坡，未见珍稀野生动、植物，水土流失为中等程度，生态环境状况一般。区域内动物主要为村民饲养的动物，有牛、猪、鸡、鸭等。 5、建设项目所在地环境功能属性 表3-4 建设项目所在地环境功能属性一览表 编号; 项 目; 类 别. 1; 水环境功能区; 三类区，执行 GB3838-2002III类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行GB3095-2012二级标准. 3; 声环境功能区; 2类、4类区，执行GB 3096-2008 2类、4a类标准. 4; 是否农田基本保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否污水处理厂集水范围; 否. 8; 是否管道煤气管网区; 否. 9; 是否敏感区; 否. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。根据评价区的环境特征，本评价确定的环境保护目标及对象见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标及保护对象 类别; 保护目标及规模; 相对方位; 距离; 目标简介; 质量等级. 环境 空气; 无居民点; ---; 500m内; ---; （GB3095-2012）二级标准. 无居民点; 东面; 0-1160m; ---. 居民点，约500户; 东面; 1160-2500; 居民点. 无居民点; 南面; 0-1800m; ---. 居民点，约20户; 南面; 1800-2500; 居民点. 无居民点; 西面; 0-750m; ---. 居民点，约100户; 西面; 750-1250m; 居民点. 无居民点; 西面; 1250-2500m; ---. 无居民点; 北面; 0-1130m; --. 居民点，约80户; 北面; 1130-1370m; 居民点. 居民点，约10户; 北面; 1850-2500m; 居民点. 水 环 境; 农灌水渠; 西侧; 125m; 农灌渠，兼具排洪及农灌; GB3838-2002 IV类标准. 洞庭湖; 南侧; 1.25km; 特大湖; GB3838-2002 Ⅲ类. 声 环 境; 无居民点; ---; 200m内; ---; （GB3096-2008）2类标准.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体的标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012）(摘录) mg/Nm3 污染物名称; 标准值(mg/m3); 选用标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时均值; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时均值; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. （2）地表水环境质量标准 农灌水渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，洞庭湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002）(摘录) 单位：mg/L， pH无量纲 序号; 项 目; Ⅲ类限值; 标准来源. 1; pH值; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类. 2; CODCr; 20. 3; NH3-N; 1.0. 4; BOD5; 4. 5; 石油类; 0.05. 1; pH值; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）IV类. 2; CODCr; 30. 3; NH3-N; 1.5. 4; BOD5; 6. 5; 石油类; 0.5. （3）声环境质量标准 项目东面、南面、西面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；项目北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录） Leq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2类; 60; 50; 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。. 4a; 70; 55; 指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气排放标准 施工期：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。 营运期：大气污染物执行：有组织粉尘排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制（30mg/m3），无组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求（1.0mg/m3）、食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（小型）。 （2）水污染物排放标准 施工期：施工废水沉淀后回用，生活废水经经化粪池处理后，可作为周边绿化用水或回用于周边农肥使用。 营运期：生活污水经隔油池+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求。 （3）噪声排放标准 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）； 营运期：东面、南面、西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，北面满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。具体标准值见表4-5。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(摘录) 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （4）固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对总量控制指标的要求，大气总量控制因子为大气的SO2、NOX，水污染物的总量控制因子为COD、NH3-N，结合项目产污特点，项目无生产废水外排，生活污水不在总量控制指标范围内。项目废气主要为颗粒物，不属于总量控制指标。故环评建议不设置总量指标，具体由当地环保局定。 |

# 五、建设项目工程分析

1、施工期工艺流程分析 本项目为建设厂房进行本项目的生产，工程施工期主要为设备的安装及少量土建工程，生产设备安装时间段，将产生少量废包装材料以及施工噪声，但施工期较短，其污染随着施工期的结束而消失，主要工艺流程分析见图5-1。 建设完成 设备安装 厂房建设 场地平整 固废、噪声 固废、噪声 粉尘、噪声 图5-1 项目施工期工艺流程图 2、运营期工艺流程分析 循环利用 沉淀池 水 粉煤灰 砖渣 图5-3 项目环保机制砖生产工艺流程及产污节点图 工艺说明： - 水泥由密封式散装运输汽车运入，通过气力输送将粉料通过管道打入筒仓储罐，卸料过程为密闭，砖渣和粉煤灰、矿粉通过翻斗车装入贮料区。均为小颗粒，砖渣为已破碎完成的碎渣作为原材料，可直接使用，无需破碎、筛分及其它操作。 - 水泥通过管式螺旋输送机喂入砖渣、粉煤灰及矿粉由传送带加入搅拌装置。为全自动电脑配料。 - 物料在搅拌装置内搅拌后，经皮带输送入压块机压块。采用PVC托盘成型--即模具定型。 - 将压制成型的砖输送至场区养护区，使其自然养护，经4～6小时保养后形成机制砖块，暂存于车间内7天为一个周期 ，其中残次品2h后即可呈现，无需破碎，直接由人工捡回到搅拌机重新制作，晾好的成品砖由购买厂家汽运出厂。 3、水泥入仓和下料工艺： 散装水泥（货运车） 粉尘、噪声 空压机和螺旋输送泵 水泥罐 粉尘、噪声 抽空、料位仪监测水泥高度 储存 依靠重力，自由下落至搅拌系统 下料 图5-3 水泥入仓和下料流程及产污节点 入仓：散装水泥由罐装车运输进厂，使用专门气力输送方式送至专门封闭筒仓内，主要污染物为物料入仓及抽料时产生的粉尘及设备噪声。 主要污染工序 - 4.1施工期污染工序 ①废气 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，一般由土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的。另外，装修时将产生油漆有机废气。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮造成的，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； v——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②废水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物是COD和氨氮等。本项目施工人员按10人计，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为8m3/d，采用化粪池设施处理后回用于周边农田菜地。具体生活污水及其中污染物的产生量详见表5-3。 表5-3 施工期生活污水及污染物产生情况 项目; 污水量（m3）; COD（kg）; 氨氮（kg）. 施工期总排放量; 0.8; 0.017; 0.000032. 项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。 ③噪声 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源强在87～101dB(A)之间。本工程主要建筑机械施工噪声源强见表5-3。 表5-4 主要施工机械噪声声级 施工阶段; 施工 机械; 噪声源强（dB）; 不同距离上相应的噪声强度值（dB）. 5m; 10m; 15m; 20m; 35m; 50m; 60m. 土石方 打桩; 风镐; 95; 73; 67; 63.5; 61; 56; 53; 51.4. 土石方、打桩; 压缩机; 99; 77; 71; 67.5; 65; 60; 57; 55.4. 土石方、打桩; 发电机; 101; 79; 73; 69.5; 67; 62; 59; 57.4. 土石方; 推土机; 91; 69; 63; 59.5; 57; 52; 49; 47.4. 结构、装修; 电刨; 94; 72; 66; 62.5; 60; 55; 52; 50.4. 结构、装修; 电锯; 99; 77; 71; 67.5; 65; 60; 57; 55.4. 结构、装修; 沙浆机; 87; 65; 59; 55.5; 53; 48; 45; 43.4. 结构、装修; 卷扬机; 87; 65; 59; 55.5; 53; 48; 45; 43.4. 结构; 搅拌机; 87; 65; 59; 55.5; 53; 48; 45; 43.4. 打桩; 撞击机; 95; 73; 67; 63.5; 61; 56; 53; 51.4. ④固废 本项目施工期固体废物主要为各种建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。施工期施工人员的生活垃圾产生量以1kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员约为10人，则施工人员每天产生生活垃圾量为10kg。此外还有项目在建设过程中产生一定量的建筑垃圾，项目施工过程中产生的废弃包装材料和工人产生的生活垃圾由建设单位分类收集后，统一由当地环卫部门清理，不会对外环境的污染。 施工建筑垃圾和包装物由施工单位或承建单位和当地渣土办联系，经区内调剂，不会对环境造成影响。 ⑤生态环境和水土流失 本项目用地属于自然生态系统较为简单，区内无古树古木、珍稀树种。该工程施工期对生态环境的影响主要是可能产生的水土流失影响。 施工期间水土流失所带来的环境问题仍将是施工期的一个重要问题，特别是在雨季更易形成水土流失的高峰期。水土流失的成因主要有： ①施工过程中开挖使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失； ②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失； ③施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失； 4.2、营运期污染源 5.2.1大气污染源 本项目建成运营后，废气污染物主要为粉尘，粉尘其来源有砂石卸料起尘、水泥筒仓及搅拌产生的粉尘、运输车辆动力起尘、堆场风力扬尘以及员工食堂产生的食堂油烟废气。 项目搅拌过程使用的搅拌筒为密封式，无粉尘溢出，不产生无组织排放粉尘。 - 砂石料卸料起尘 本项目生产过程中所需的石料（砖渣）为30000t/a，根据同类项目，石料卸料起尘率按照0.1kg/t计算，石料卸料起尘量约为3t/a。本项目堆场三面及顶部设置挡风墙体，只留一面用于物料装卸，同时在顶部安装洒水设施，每隔2～3小时洒一次水。在此基础上，砖渣卸料起尘可削减80%以上，本项目取85%计，则无组织粉尘排放量为0.45t/a。 (2)水泥筒仓及搅拌产生的粉尘 水泥由罐装车散装运输进厂，使用专门气力输送方式分别送至专门筒仓内，筒仓内水泥储存情况采用雷达自动料位控制方式控制，防止筒仓溢仓。筒仓顶设有通气筒，在原料进料时，气流会带出一定的粉尘。根据《未纳入排污许可管理行业的排污系数、物料衡算方法（试行）》中水泥制品制造业排污系数表相关产排污系数如下表5-1。 表5-1 水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 各种水泥制品; 水泥砂子石子等; 物料 输送 储存 工序; 所有 规模; 工业 废气量; 标立方米/吨-水泥; 460; 直排; 460. 过滤式除尘法; 460. 工业 粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09; 直排; 2.09. 过滤式除尘法; 0.023. 物料 混合 搅拌 工序; 所有 规模; 工业 废气量; 标立方米/吨-水泥; 1,419; 直排; 1,419. 过滤式除尘法; 1,419. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 5.75; 直排; 5.75. ①筒仓粉尘 本项目生产用粉状原料主要为水泥、矿粉、粉煤灰，水泥由散装罐车自带的气动系统将粉料吹入原料筒仓内部，筒仓顶部排气口会产生一定量的粉尘，产生的粉尘通过连接在排气口上的仓顶除尘器处理后排放。根据建设单位提供资料，本项目水泥5000t/a，矿粉35000t/a、粉煤灰5000t/a，项目共设置筒仓3个，筒仓设置仓顶排气口，筒仓顶部呼吸孔加装仓顶除尘器，收集效率为99.9%，除尘效率可达到99.9%以上，各个原料筒仓粉尘产生及排放情况见表5-2。 ②搅拌粉尘 - 项目设置搅拌机1台，配料时会产生粉尘，搅拌机设置在密闭搅拌仓内，搅拌机进料口处自带除尘器，使搅拌机配料产生的粉尘达标排放，每台搅拌机配套一个除尘装置，其收集效率为99.9%，除尘效率可达99.9%以上，搅拌工序粉尘产排情况见表5-2中污染源（搅拌）。 表5-2 筒仓粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （t）; 废气量 (万m3/a); 产生量; 收集效率(%); 除尘效率; 排放浓度及排放量. mg/m3; t/a; ---; ---; ---. 粉尘（筒仓）; 45000; 920; 1022; 94.05; 99.9; 99.9; 有组织 0.093t/a；1.011mg/m3. 无组织 0.094t/a. 粉尘（搅拌）; 45000; 2838; 911.73; 258.75; 99.9; 99.9; 有组织 0.256t/a，0.911mg/m3. 无组织0.258t/a. 由上表可知，项目筒仓产生粉尘经采用罐顶脉冲反吹收尘器，除尘效率大于99.9%，粉料罐的排尘点均设有吸尘罩与除尘器相连，采用负压除尘及特种纤维滤布，能有效净化在粉料充、放过程中产生的粉尘，而收集到的粉尘又可方便的回收再利用，从而降低粉尘排放量。除尘器处理后排放浓度能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制（30mg/m3）。 (3)运输车辆动力起尘 本项目运输车辆较少，且时间分散，动力起尘量较小，通过洒水降尘等措施，对周围环境不会产生较大的影响。 (4)堆场风力扬尘 本项目石料（砖渣）总量为30000t/a，平均风速为1.8m/s，堆场起尘量约为0.8mg/s，经计算，则全年起尘量约为0.108t/a。本项目堆场三面及顶部设置挡风墙体，只留一面用于物料装卸，同时在顶部安装洒水设施，每隔2～3小时洒一次水。在此基础上，风力扬尘可削减70%以上，取85%计，则无组织粉尘排放量为 0.016t/a。 表5-3 粉尘产生及排放汇总表 序号; 排放源; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处理措施; 处理效率; 排放方式. 1; 砂石料卸料; 3; 0.45; 挡风墙体、水喷淋; 85%; 无组织. 2; 砂石（砖渣）卸料起尘、水泥筒仓及搅拌粉尘; 352.4; 0.349; 收集效率 除尘器; 99.9% 99.9%; 有组织. 3; 砂石（砖渣）卸料起尘、水泥筒仓及搅拌粉尘; 0.352; 0.352; ---; ---; 无组织. 4; 运输车辆动力起尘; 少量; 少量; 地面洒水; /; 无组织. 5; 堆场风力扬尘; 0.108; 0.0162; 挡风墙体、水喷淋; 85%; 无组织. 合计; 355.86; 0.818（无组织）; /; /; /. （5）食堂油烟： 食堂使用液化石油气，属于清洁能源。根据类比资料，目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，由于居民家庭烹调炸、煎等工序较少，故其挥发量以2.5%计，本项目日最高就餐人数以10人计算，日就餐2次，该项目油烟产生与排放情况见表5-4。 表5-4 小区内居民食用油消耗和油烟废气产生与排放情况 类 型; 规模（人）; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥 发系数%; 油烟产生量 （kg/d）. 居民生活; 10; 30; 0.6; 2.5; 0.007. 居民住宅厨房产生的油烟气，据类比调查，500g菜油在220±5℃状况下（一般家庭厨房单灶），距离油锅120mm处的油雾产生的油烟浓度约为3.93~5.29mg/m3，平均为4.71 mg/m3。 5.2.2、水污染源 本项目需要对成型的机制砖进行养护，因此产生的养护废水。 养护废水：项目机制砖生产过程所涉及的用水环节主要为搅拌过程用水和静停养护用水，根据项目建设方提供的资料，搅拌过程用水量约17.6m3/d，拌合用水全部随砖块带走，无废水产生；为保证砖的质量，使成品砖能达到设计强度，在静停养护过程中需要加水进行养护，养护水的用水量约为1m3/d，此过程会有少量废水产生，产生量约为用水量的50%，则该过程废水产生量为0.5m3/d，即300m3/a。 初期雨水：由于项目生产中有少量的粉尘沉积在项目厂区外部地面，在雨水天气时会在厂区外部地面形成SS较高的初期雨水，结合项目区域的年均降水量，计算得本项目厂区内预期雨水的产生量约为60m3/a，其主要污染因子为SS 400mg/L，SS产生量为0.024t/a。 生活污水：项目建成后总定员10人，在厂区内设置食堂，员工均为周边居民，不在厂区住宿，仅留有值班人员（1个）。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），不住宿员工用水量计为45L/人·d，住宿员工用水量计为145L/人·d，年生产天数为300天，则项目用水量为0.55m3/d，165m3/a。排放系数为80%，则员工生活污水产生量为0.44m3/d，132m3/a。生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，其各项污染物产生量情况见表5-4。 表5-4 项目营运期废水产生量及污染物产生量一览表 项目; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 132m3/a; 350mg/L 0.046t/a; 200mg/L 0.026t/a; 200mg/L 0.026t/a; 25mg/L 0.003t/a. 5.2.3、噪声污染源 项目噪声主要为混料搅拌和制砖设备在运行时产生的设备噪声，各主要设备噪声源强见表5-5。 表5-5 项目噪声源情况表 序号; 设备名称; 噪声源强）dB(A); 数量. 1; 搅拌机; 80~85; 2. 2; 全自动制砖机; 80~85; 1. 3; 皮带输送机; 70-80; 4. 4; 除尘器风机、除尘器; 70-75; 4. 5.2.4、固体废弃物污染源 本项目固废主要为生产的不合格品、除尘器收集的粉尘及职工的生活垃圾、废矿物油、沉淀池沉渣等，其中不合格品为生产过程中由于机械偶然产生的残次品，除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣以及职工生活中产生的生活垃圾，均属于一般固体废物。 沉淀池沉渣：项目区设置沉淀池对养护废水进行沉淀后回用于生产，根据类比同类型项目，沉淀池沉渣产生量约为 0.15t/a，清掏后回用于项目区用做生产原料，不外排。 除尘器收集粉尘：除尘器处理效率99.9%，收集的粉尘量约为352.4t/a，统一收集后回用于生产。 废砖块：属于一般固废，项目生产过程中会有一定量的废砖产生，产生过程为切块成型过程和静停养护过程，产生量按产量的0.01%计算，则产生的废砖的量为3000块/a，拟集中收集破碎后回用于项目区生产过程。 生活垃圾：员工产生的生活垃圾按1.0kg/d•人计，生产量约3t/a，公司统一收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 废矿物油：根据前述工程分析可知：本项目产生的废矿物油为0.18kg/a。依据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），属于HW08类废矿物油，废物代码为900-214-08。环评要求废矿物油通过统一收集后送有危险固废处理资质的机构处置回收处理处置。

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工、运输、装修 | 扬尘、有机废气 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 砂石料卸料 | 无组织粉尘 | 3t/a | 0.45t/a |
|  |  | 砂石（砖渣）卸料起尘、 | 粉尘 | 94.05t/a | 有组织0.093t/a、1.011mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织0.094t/a |
|  |  | 水泥筒仓及搅拌粉尘 | 粉尘 | 258.75t/a | 有组织0.256t/a、0.911mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织0.352t/a |
|  |  | 运输车辆动力起尘 | 无组织粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 堆场风力扬尘 | 无组织粉尘 | 0.108t/a | 0.016t/a |
|  |  | 油烟 | 食堂 | 2.74kg/a、4.71mg/m3 | 0.41kg/a，0.94mg/m3 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 废水量 | 8m3/d | 沉淀后回用 |
|  |  |  | COD | 25~200mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 | 10～40mg/L |  |
|  |  |  | SS | 500~4000mg/L |  |
|  |  | 施工人员生活废水 | 废水量 | 8m3/d | 化粪池处理后回用于周边农肥 |
|  |  |  | COD | 350mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L |  |
|  | 施工期 | 初期雨水60m3/a | SS | 400mg/L、0.024t/a。 | 回用生产 |
|  |  | 养护废水 300m3/a | SS | 500mg/L，0.15t/a | 不外排，回用 |
|  |  | 生活污水 132m3/a | COD | 350mg/L，0.046t/a | 生活污水经隔油池+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求 |
|  |  |  | BOD | 200mg/L，0.026t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.026t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.003t/a |  |
| 固废 | 营运期 | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 0.15t/a | 收集作为机制砖生产原料 |
|  |  | 除尘器除尘 | 收集粉尘 | 352.4t/a |  |
|  |  | 生产 | 废砖块 | 3000块/a |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门收集处置 |
|  |  | 机修 | 废矿物油 | 0.18kg/a | 有资质的单位处理处置 |
|  | 施工期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 10kg/d | 统一由当地环卫部门清理 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 一定量 | 当地渣土办处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 建筑施工 | 设备噪声 | 87～101dB(A)之间 | ≤60dB（A） |
|  | 营运期 | 混料制砖等 | 设备噪声 | 70~85dB（A） | ≤60dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 由于本项目施工期较短，厂区周边均为一般农田及少量居民住户，无珍稀动植物。生产过程中污染物排放量较小且随着施工期的结束而结束，施工结束后可适当的种植本地绿色植物，减少施工期对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1施工期环境影响分析 本项目为环保机制砖生产的建设，施工期主要为厂房及办公楼、辅助楼的建设。施工期的主要污染因素有施工扬尘、水土流失、施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、施工期环境空气影响分析 本项目施工期扬尘主要来源于土建挖方的建设、建材运输等过程，由于植被破坏、土壤裸露及基建材料的运输将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。本工程施工场地周围居民住宅较少，但也应重视施工期扬尘污染的防治。 为减少施工扬尘对工程所在地空气环境的影响，根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定，应采取以下扬尘污染防治措施： - 整个施工期必须设置不少于2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。施工工地周围按要求设置2.5m高的围墙，围墙底端应设置防溢座，围墙必须在三通一平前完成。 - 建筑物四周1.5m外全部设置防尘布或不低于2000目/100cm2的防尘网。防尘布应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 - 在施工期间，当空气污染指数为80～100时，除了下雨天，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；4级以上大风、高温、干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。 - 堆放超过2天以上的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 - 在项目施工期进出口大门内侧设置洗车平台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点必须配置清洗机和清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度应大于5m，连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于60m。 - 在项目出口围墙内侧设置1个沉淀池，沉淀池容积不小于30m3，污水沉淀时间应大于2h。在施工围档内四周应设置排水沟。在土方开挖、运输过程中，应按需要进行排水、降水、土壁支撑的工作。 - 装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 - 采用商品混凝土，若进行水泥现场搅拌，须采用封闭式搅拌，并配备布袋除尘装置，并定期进行洒水；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。 - 工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。 - 在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。在施工场地临路一侧修建临时施工道路，减轻物料运输扬尘污染。 - 经以上措施处理后，本项目施工期所产生的废气能够得到有效控制，对周围大气环境影响很小。 2、施工期水环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水的排放量约0.64m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工砼浇筑废水和基坑废水主要污染物为悬浮物SS，产生量约3m3/d。施工车辆冲洗废水主要为含有油污，产生量约5m3/d，主要污染因子为COD、石油类、SS。 本项目建设期，地表开挖，土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水及水土流失对区域地表水环境的影响，应采取如下防治措施： - 施工场地设化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，可作为周边绿化用水。 - 施工场地修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后再回用或外排。 - 项目砼浇筑废水、基坑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后再回用或外排。 - 施工场地局部进行硬化处理，避免施工期水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。 - 基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 - 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。 3、施工期声环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在80~101dB(A)之间。 根据现场调查，项目周围环境敏感点较多，主要为项目地四周的居民点，本项目施工期噪声对周边环境敏感点会有分阶段的不同程度影响，为减少施工噪声对周边居民的影响，项目施工期应采取如下防治措施： - 在施工场地临敏感目标一侧设密闭实体围挡，围挡高不少于2.5米，减少推土机、空压机等设备噪声对周围环境的影响。 - 合理安排施工时间，中午12时至14时以及晚上22时至翌日6时应禁止施工，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求。 - 对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。合理选择施工方法，避免连续施工。合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，尽量远离敏感目标。 - 合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大，若碰上当地中高考期间，应禁止施工。 - 合理安排打桩施工时间，避开居民休息时段，夜间禁止打桩。 - 对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近的地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 - 加强与周围居民的沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工期固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为建筑固废以及少量施工人员生活垃圾。建筑固废主要为混凝土块、碎砖、废包装、建筑边角料等，其中混凝土块、碎砖部分回用作基础填料，其余均交由渣土办处理；废包装、建筑边角料等收集后回用或外卖给废品站；施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.6kg 计，施工人员10人，则产生生活垃圾6kg/d，生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 - 施工期由于植被破坏，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： - 施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 - 施工过程产生的建筑垃圾部分用作项目场地平整填方，其余均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地。 - 项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 - 设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 - 制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 - 随着项目的建设完成，将永久性的改变所在地的用地情况，永久占地面积达4175m2，但通过种植绿化，可在一定程度上改善周边的生态环境。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

2、营运期环境影响分析 2.1 大气环境影响分析 本项目建成运行后，水泥、砂石在卸料和搅拌过程中都会产生粉尘，汽车在厂区内行驶会产生少量扬尘，运输皮带对砂石的运输过程会产生一定量的粉尘以及食堂油烟废气。 有组织粉尘： （1）筒仓粉尘 本项目水泥、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓顶部排气口会产生一定量的粉尘，采用罐顶脉冲反吹收尘器，除尘效率大于99.9%，粉料罐的排尘点均设有吸尘罩与除尘器相连，采用负压除尘及特种纤维滤布，能有效净化在粉料充、放过程中产生的粉尘，而收集到的粉尘又可方便的回收再利用，从而降低粉尘排放量。通过前面的工程分析，项目3个筒仓经除尘器处理后粉尘排放浓度4.54mg/m3，能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制（30mg/m3）要求。 （2）搅拌粉尘 搅拌机配料时会产生粉尘，搅拌机设置在密闭搅拌仓内，搅拌机进料口处自带收尘器，配套1台DMC脉冲式布袋除尘装置，其除尘效率可达99.9%以上，经处理后粉尘排放浓度4.05mg/m3，能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制（30mg/m3）要求。故本项目有组织粉尘经除尘器处理收集后对周围大气环境影响较小。 无组织粉尘： 根据前述分析，项目运营期将产生少量无组织粉尘，为了减少无组织粉尘对本项目周边环境的影响，环评要求项目厂内运输车辆扬尘拟安排专人对厂区内地面进行定期清扫、洒水，加强路面的洁净程度，以减少车辆动力扬尘。并根据天气、出入车辆频率变化适当调整清扫、洒水的频率，以控制扬尘。 为有效减少粉尘的排放量，项目砂石堆场采取彩钢板封闭式堆场，并在砂石料场配备一套智能喷雾降尘装置，砂、石料由皮带机进行传送。同时，加强厂区周围环境的绿化，尽量种植灌木和草坪及建设便捷围挡，减少粉尘对外环境的影响。 采取以上措施后，粉尘排放量将大大削减，厂界无组织粉尘排放浓度能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求（1.0mg/m3）。 根据要求：水泥工业企业的物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，项目运输皮带应采取密封措施，堆场设置围堰、设置防风防雨淋顶棚。 - 防护距离分析 大气环境防护距离 本项目建成后，无组织排放的废气主要是粉尘，无组织排放量合计为0.818t/a。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织废气的大气环境防护距离。 表7-2 大气环境防护距离 位置; 废气名称; 排放速率; 环境标准; 面积; 排放高度; 计算结果. 厂区; 粉尘; 0.818t/a; 0.90mg/m3; 850m2; 3; 无超标点. 图7-1 大气环境防护距离计算结果 计算结果如上图。经计算，本项目不需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目筒仓及搅拌工序产生的粉尘在采取环评所提出的各项治理措施后，对周边大气环境的影响较小。 无组织扬尘污染控制措施分析 项目厂内运输车辆扬尘拟安排专人对厂区内地面进行定期清扫、洒水，加强路面的洁净程度，以减少车辆动力扬尘。并根据天气、出入车辆频率变化适当调整清扫、洒水的频率，以控制扬尘。 为有效减少粉尘的排放量，项目粉料运输均采用专用汽车运至本项目并负压入仓筒，项目砂石堆场已采取彩钢板封闭式堆场，并在砂石料场配备一套智能喷雾降尘装置，砂、石料进行加湿后由皮带机（密闭传送）进行传送，项目成品外运已成型，不会造成粉尘污染。同时，加强厂区周围环境的绿化，尽量种植灌木和草坪及建设便捷围挡，减少粉尘对外环境的影响。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求计算无组织排放卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 针对本项目无组织粉尘排放源设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表7-1。 表7-1 卫生防护距离计算 污染 因子; 源强（t/a）; 标准浓度限值mg/m³; 生产单元占地面积（m2）; 计算系数（无因次）; 卫生防护距离 （m）. A; B; C; D. 粉尘; 0.818; 0.9; 850; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 44.68. 根据计算可知，颗粒物（粉尘）污染物无组织排放的卫生防护距离为：44.68米，根据级差规定，卫生防护距离提级后取值为50米（以生产车间为排放源计）。 根据现场调查，本工程生产车间距离各厂界距离均大于50m，因此能满足卫生防护距离的要求。 食堂油烟废气 本项目设食堂，会有食堂油烟废气产生。食堂使用液化气，液化气属清洁能源，工作时间短，经过程分析，项目油烟量2.74kg/a，油烟产生浓度约为4.71mg/m3，环评要求食堂加装经国家环保认证的油烟净化器进行处理，其处理效率取80%，净化后食堂排放浓度（0.94mg/m3）小于2mg/m3，能可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18489-2001）要求，经处理后引至楼顶高空排放。 2.2地表水环境影响分析 本项目机制砖的混料工序用水全部进入产品；项目仅需要对成型的机制砖进行养护，将产生养护废水；项目厂区地面采用干式清理，故无地面清洗废水产生；员工生活污水。 养护废水：项目机制砖生产过程中，为保证砖的质量，使成品砖能达到设计强度，在静停养护过程中需要加水进行养护，养护水的用水量约为1m3/d，此过程会有少量废水产生，产生量约为用水量的50%，则该过程废水产生量为1m3/d，即300m3/a，评价建议项目方自建沉淀池，收集产生的养护废水，沉淀后重新回用于生产，不外排。 初期雨水：由于项目厂区散落在厂区地面的粉尘较多，评价要求项目做好雨污分流，设置相应的雨水收集渠道，建议，将雨水引至沉淀池收集作为生产用水使用，将初期雨水充分利用。 生活污水：项目所在地尚无城市污水管网，环评要求业主自建污水管网与区域污水管道进行对接，生活污水经隔油池+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求。 2.3 声环境影响分析 本工程噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值70~85dB(A)在之间。 （1）噪声源源强的选取原则 ①有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价预测时按平均值考虑。 ②高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响，因此，本评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 项目工程工艺特点，主要考虑厂房的隔声、建筑物放射等因素，一般厂房隔声=10～15dB(A)，隔声处理厂房=15～20 dB(A)，围墙=5～10 dB(A)。 （3）预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。由于项目只在昼间进行生产，因此只对昼间各厂界的预测结果见下表： 表7-2 拟建项目厂界昼间噪声预测结果 厂界 方位; 正常工况（dB(A)）; 标准值 〔dB（A）〕; 达标情况. 预测贡献值. 东厂界; 54.1; 昼间：60; 达标. 南厂界; 53.0; 昼间：60; 达标. 西厂界; 55.2; 昼间：60; 达标. 北厂界; 59.2; 昼间：70; 达标. 由预测结果可知，项目在所有生产设备试运行时（只白天进行生产，夜间不生产）东面、南面、西面厂界声环境能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，北面厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。 为进一步降低项目生产噪声对周边环境的影响，环评要求项目方在满足生产工艺的前提下，对混料等生产工序尽量选用低噪声设备，同时采取消声、隔音、吸声、减震等措施，如对车间设施隔声门窗等，可实现在现厂界噪声已经达标的前提下，进一步控制噪声对周围环境敏感点的影响。 由上述噪声实测结果可知，项目东面、南面、西面厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值（昼间60dB(A)），北面厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，属达标排放，不会对周边环境造成影响。 2.4 固体废物环境影响分析 项目固废来源于生产工序产生的废砖块，沉淀池产生的沉渣，除尘收集的粉尘，以及员工生活垃圾、机修产生的废矿物油。 项目各类固废处置方式见下表7-3。 表7-3 项目固废处理方式 固废名称; 固废类型; 处理处置方式. 沉淀池沉渣; 一般固废; 收集暂存作为机制砖生产原料. 除尘器收集粉尘; 一般固废. 废砖块; 一般固废. 生活垃圾; /; 收集后由环卫部门处理. 废矿物油; 危险固废; 有资质的单位回收. 为合理安全的管理项目产生的各类固废，环评要求项目设置专门的固废暂存区域用于存放上述一般固废，要求项目设置有专门的区域用于分类存放沉渣、除尘粉尘以及废砖块，并规范设置环境保护标志牌，规范设置固废处置场所，加强废料的综合利用工作，产生的各类固废均不得随意丢弃。 建设单位必须设置危险废物临时贮存场所，危险废物暂存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，企业必须落实如下几方面要求： （1）制定危废管理年度计划。内容主要是减少危废产生量和减轻危害性的措施，以及危废贮存、利用、处置方案。 （2）落实好危废暂存设施。企业生产过程中产生的危废不得擅自倾倒或堆放，对暂不能及时利用或转移的危废要设立暂存场所。对危废暂存场所的建设要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求，要达到四防要求（防扬散、防流失、防雨淋、防渗漏），暂存的危废要分类存放，按国家标准设置识别标志，禁止混和存放、超期存放（最长不得超过一年）。暂存期间，要有专人管理，并建立进出台帐，医疗固废贮存场采取必要的温控措施。 （3）实行联单转移制度。根据年度危废管理计划，经固废中心核实，上报市获批后申领危险废物转移联单。按联单制度要求，每转移一次，填写一份转移联单，使用专业运输车辆，按规定线路运输。 同时，环评建议项目投产前，必须与具有危废处理资质单位签订处置协议方可投产。 采取上述措施后，固体废物安全处置率达 100%，对外环境影响较小。 3、产业政策符合性分析 本项目所从事的为机制砖生产，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目行业代码为C3039其他建筑材料制造。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目不属于“限制类”或“淘汰类”项目类别，因此，本项目符合国家产业政策；对照《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》，对照“一、鼓励发展类（二）砌块类2、普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块、复合保温砌块，必须达到GB/T8239、GB/T/15229、JC/T641、GB/T29060要求。成型主机功率为40kw以上，振动频率55HZ以上，振幅为1.2mm~1.5mm，全套全自动化混凝土砌块生产系统，包含：自动计量配料、人工养护（包括太阳能养护），机械码坯系统，生产规模单机单班车生产规模10万立方米及以上生产线（复合保温砌块单线生产规模3万立方米及以上生产线）”，本项目属于普通小型砌块，并满足GB/T8239、GB/T/15229、JC/T641、GB/T29060要求，生产线为全自动化砌块生产系统，故本项目满足《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》的要求，是鼓励发展类。 4、选址合理性分析 本项目选址于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组，选址地块不属于保护区，为建设用地，且地块地势平整，交通十分便利。区域环境质量良好，本项目的实施不会对区域环境发生不利影响。项目所在地周边100m范围内无环境敏感点，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成影响。 综上所述，本项目选址合理。 5、平面布局合理性分析 根据项目平面布置图，本项目生产区位于厂区中央，半成品车间位于厂区西南面，产品堆场位于项目西侧，原料位于厂区东面，原料区紧邻生产加工区，方便原材料的取用，厂区平面布置满足生产工艺要求，满足安全生产要求，整体布局有利生产，方便管理。建设项目总平面布置见附图3。 从项目平面布置示意图分析，本项目生产设备均布置在主车间内，砂石堆放处设置围堰、防风防雨淋顶棚。对于生产车间内部布置而言，是按生产工序流程布置的，就本项目总体平面布局而言，本项目生产过程中已考虑到周边环境的敏感程度，以最大限度的减少大气污染物对区域大气环境的事故风险影响。环评认为，本项目平面布置合理。 - 6、环境风险影响分析 建设项目环境风险评价是对项目建设和运行期间的可预测的突发事情或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃、易爆等物质泄露，或突发事件产生新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出预防、应急与减缓措施。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T69-2004）的要求，结合项目特点，对项目运营期可能发生的事故进行定性分析，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。 水泥爆仓风险分析 （1）散装水泥仓的工作原理： 当水泥仓(水泥罐)工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓(水泥罐)立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。 储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。 当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置（螺旋输送机）将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。 ④当水泥输送装置（螺旋输送机）出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。 事故排放分析： 当项目除尘器失效时，应立即停止工作，进行维护或替换，不得任由其无组织排放，造成浪费。 （2）风险防范措施 为防止本项目中水泥爆仓、以及事故排放造成环境和安全影响，本次评价提出以下风险防范措施： 在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。 一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。 通过高低料位可以观察到仓满和缺料。 ④通过日常管理及定期检修，避免粉尘的事故排放。 采取以上措施后，本项目水泥筒仓发生发生爆仓风险的概率较小，环境风险可控制在较低水平。 - 应急预案 表7-4 环境事故应急预案 序号; 项目; 内容要求. 1; 应急计划区; 厂区及周边环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 厂家、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. - 水泥爆仓环境影响分析 - 在生产过程中，由于不恰当的生产操作可能会导致水泥畅通发生爆仓等环境分析，在引发安全问题的同时，对环境的影响较大，其中主要是水泥粉尘的扩散对周围环境空气的影响较大。 项目周边绿化面积较多，生产线与居民点之间有绿化带作为缓冲，可有效降低筒仓爆仓对环境的影响。 （5）小结 由于水泥罐中水泥贮存量较小，不存在重大危险源。在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，水泥爆仓所存在的环境风险是可以接受的。 7、总量控制 根据国家对总量控制指标的要求，结合项目产污特点，项目无生产废水外排，生活污水经处理后用于菜地种植，能实现完全消纳，不外排。因此，本环评建议不对项目产生的氨氮与CODCr申请总量控制指标。 8、环境监测计划 根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。定期环境监测工作由当地环境监测站完成，并出具具有法律效力的监测报告，定期环境监测安排见表7-5。 表7-5 营运期环境监测计划 序号; 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 大气环境; 排放口 厂界浓度; 颗粒物; 1期/年，1天/期. 2; 水环境; 隔油池+化粪池; CODcr SS NH3-N; 1期/年，1天/期. 3; 噪声; 厂区边界1m处; Leq(A); 1期/年，1天/期每天昼夜各1次. 9、环境管理及竣工验收 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： ①组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行竣工验收制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 ②在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）竣工验收要求 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目竣工验收的主要内容和管理目标如下表。 表7-6 项目竣工验收一览表 项目; 排放源; 监测因子; 验收标准; 预期治理效果. 废气; 食堂; 油烟废气; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 砂石料卸料; 粉尘; 在堆场三面设置挡风墙体，顶部设置防风防雨淋棚，同时在顶部安装洒水设施，每隔2～3 小时洒一次水; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求（1.0mg/m3）。. 运输车辆动力起尘; 粉尘; 清洗、冲洗汽车运输道路，保持地面清洁. 堆场风力扬尘; 粉尘; 在堆场三面及顶部设置挡风墙体，同时在顶部安装洒水设施，每隔 2～3 小时洒一次水. 水泥筒仓; 粉尘; 自带脉冲布袋除尘器; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制（30mg/m3）。. 搅拌; 粉尘; 布袋除尘器. 废水; 生活污水; CODcr、氨氮等; 隔油池+化粪池; 生活污水经隔油池+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求. 养护废水; SS; 沉淀池; 回用于生产. 初期雨水; /; 雨污分流; 修建雨水沟渠，引致沉淀池. 噪声; 设备噪声; Leq（A）; 合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 固废; 生产固废; 固废暂存场所; 一般固废暂存区; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾收集; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 设备维修; 废矿物油; 危废暂存区; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年修改单标准. 10、环保投资估算 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实。本项目环保投资列于下表。企业环保投资58万元，占总投资500万元的11.6%，详见下表7-7。 表7-7 项目环保措施一览表 序号; 项 目; 金 额. 1; 施工废水沉淀池隔油池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施; 25. 2; 油烟净化、布袋除尘器（粉料投料点）; 6. 4; 厂区路面洒水抑尘; 1. 5; 雨水收集管渠（雨污分流）、沉淀池; 3. 6; 化粪池+区域管网对接; 6. 7; 一般固废暂存区、危废固废暂存区; 2. 8; 绿化; 15. 合计; 58.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工、运输、装修 | 扬尘、有机废气 | 及时清扫，洒水抑尘，设置围挡 | 《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)无组织排放标准 |
|  | 运营期 | 砂石料卸料 | 无组织粉尘 | 防风挡雨，并安装洒水设施 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求（1.0mg/m3）。 |
|  |  | 运输车辆动力起尘 |  | 清洗、冲洗汽车运输道路，保持地面清洁 |  |
|  |  | 堆场风力扬尘 |  | 防风挡雨，并安装洒水设施 |  |
|  |  | 水泥筒仓 | 有组织 | 自带布袋除尘器 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制（30mg/m3）。 |
|  |  | 搅拌 |  | 安装布袋除尘器 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀池 | 回用，不外排 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS BOD5 | 化粪池处理 | 综合利用，不外排入地表水体 |
|  | 营运期 | 生活污水 | CODcr 氨氮 | 隔油池+化粪池 | 综合利用，不外排入地表水体 |
|  |  | 养护废水 | SS | 沉淀后回用于生产 | 合理利用，不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 雨污分流，雨水收集沉淀后回用于生产 | 合理利用，不外排 |
| 固废 | 施工期 | 施工固废 | 建筑垃圾 | 部分作基地填料，多余外运 | 垃圾得到及时清运处理， |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场 | 环卫部门处置 |
|  | 营运期 | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 收集后作为机制砖生产原料 | 合理处置 |
|  |  | 除尘 | 除尘器收集粉尘 |  | 合理处置 |
|  |  | 生产 | 废砖块 |  | 合理处置 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处置 | 卫生填埋 |
|  |  | 机修 | 废矿物油 | 有资质单位回收处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 施工期 | 落实严禁打桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011中标准限值。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 搅拌制砖 | 设备噪声 | 厂界噪声值可达标 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 严格做好营运期污染防治工作，确保营运期废水、废气和噪声的达标排放，固废作资源化、无害化处理，加强厂区及周围绿化工作，尽量提高绿化覆盖率，提高企业形象。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）文件，国家已在逐步限时禁止使用粘土实心砖，因此，研制和开发实心粘土砖的代用品是墙体材料改革的当务之急。君山区源通达新型墙体材料厂为响应政府停止粘土砖生产的规定根据市场需求，拟选址湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组投资500万元建设“年产环保机制砖3000千万块项目”进行环保机制砖的生产。通过自建厂房，同时购入成套设备进行建设，项目建成后可实现年产年产环保机制砖3000万块。本项目位于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组，地理位置详见附图1；项目总占地面积20亩（约13333）m2，总建筑面积4400m2，项目总投资500万元，其中环保投资金额58万元，占总投资比例的11.6%。 2、区域环境质量 （1）环境空气 项目所在区域环境空气中SO2、NO2、和PM10各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，区域环境空气质量较好。 （2）地表水环境 根据监测报告可知，项目所在地水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 （3）声环境 该项目所在地周围为无大型噪声污染源，昼夜噪声均已达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类、4a类标准。 - 环境影响分析结论 3.1施工期环境影响结论 本项目为环保机制砖建设项目，施工前应制定确实可行的污染防治方案，确保施工过程中尽量减少水土流失，减少施工扬尘和机械施工噪声对周围环境的影响；本项目在搞好施工期污染防治后，本项目施工扬尘和机械施工噪声对周围环境和保护对象的影响不会太明显，但也要取得周围群众的支持和谅解。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目无组织粉尘经本报告所提出的措施处理后，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求（1.0mg/m3）。 有组织粉尘：水泥筒仓自带脉冲布袋除尘器，搅拌工序安装布袋除尘器，经处理后的粉尘能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制（30mg/m3）要求。 （2）水环境影响分析 项目养护废水经沉淀池沉淀后回用于生产。项目所在地尚无城市污水管网，环评要求业主自建污水管网与区域污水管道进行对接，生活污水经隔油池+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足君山第二污水厂的进水水质要求。 （3）声环境影响分析 本工程噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值75~85dB(A)在之间。所有的产噪设备安装在车间内部，经过基础门窗厂房隔声后再经过距离衰减，项目噪声对周边环境造成的影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 - 本项目固废来源于沉淀池沉渣，除尘器收集粉尘，废砖块以及生活垃圾、废矿物油，对于生产中产生的不合格产品收集后回用于生产，不外排；职工生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运，除尘器粉尘收集后回用；废矿物油通过统一收集后送有危险固废处理资质的机构处置或回收再生。各类固废经暂存收集后均能合理安全有效的处置，对周边环境无影响。 - 环境风险结论 由于水泥罐中水泥贮存量较小，不存在重大危险源。在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，水泥爆仓所存在的环境风险是可以接受的。 综上所述，项目运营期产生的废气、废水、废物等均能得到妥善有效的处理与处置，对周边环境不会造成明显的影响。 4、产业政策符合性分析 本项目所从事的为机制砖生产，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目行业代码为C3039其他建筑材料制造。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目不属于“限制类”或“淘汰类”项目类别，因此，本项目符合国家产业政策；对照《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》，对照“一、鼓励发展类（二）砌块类2、普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块、复合保温砌块，必须达到GB/T8239、GB/T/15229、JC/T641、GB/T29060要求。成型主机功率为40kw以上，振动频率55HZ以上，振幅为1.2mm~1.5mm，全套全自动化混凝土砌块生产系统，包含：自动计量配料、人工养护（包括太阳能养护），机械码坯系统，生产规模单机单班车生产规模10万立方米及以上生产线（复合保温砌块单线生产规模3万立方米及以上生产线）”，本项目属于普通小型砌块，并满足GB/T8239、GB/T/15229、JC/T641、GB/T29060要求，生产线为全自动化砌块生产系统，故本项目满足《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》的要求，是鼓励发展类。 5、选址合理性分析 本项目选址于湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处长沟子村蚌湖组，选址地块不属于保护区，为建设用地，且地块地势平整，交通十分便利。区域环境质量良好，本项目的实施不会对区域环境发生不利影响。项目所在地周边100m范围内无环境敏感点，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成影响。 综上所述，本项目选址合理。 6、平面布局合理性分析 根据项目平面布置图，本项目生产区位于厂区中央，半成品车间位于厂区西南面，产品堆场位于项目西侧，原料位于厂区东面，原料区紧邻生产加工区，方便原材料的取用，厂区平面布置满足生产工艺要求，满足安全生产要求，整体布局有利生产，方便管理。建设项目总平面布置见附图3。 从项目平面布置示意图分析，本项目生产设备均布置在主车间内，砂石堆放处设置围堰、防风防雨淋顶棚。对于生产车间内部布置而言，是按生产工序流程布置的，就本项目总体平面布局而言，本项目生产过程中已考虑到周边环境的敏感程度，以最大限度的减少大气污染物对区域大气环境的事故风险影响。环评认为，本项目平面布置合理。 7、总结论 本项目符合现行国家产业政策，运营期产生的各类污染经采取切实可行的防治措施后，可达标排放或达到环保要求从而得到有效控制，对环境影响不大。本项目拟建区区域环境质量良好，因此，本环评认为项目运营期采取本报告提出的各项环保措施及风险防范措施后废水、废气等污染物均能达标排放，固体废可得到妥善处置，对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小，环境风险可得到有效控制。 总之，只要建设单位强化管理、落实竣工验收制度、确保达标排放，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

建议： 为减少项目营运期对环境的影响，特提出如下建议： （1）严格实行竣工验收政策，即污染治理设施要同主项目一同验收投产。 （2）完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。 （3）应保持生产车间的通风环境，厂区内勤洒水降尘，以便保护工人有良好的工作环境。 （4）建议对生产车间采用干式保洁的方式，避免车间清洗废水的产生。 （5）项目竣工后，须向环保局申请环保验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 岳阳市君山区住房和城乡建设局对本项目的选址意见书 附件3 项目选址的报告申请 附件4 营业执照 附件5 法人身份证 附件6 监测报告 附件7 质保单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境敏感点及环境监测点位图 附件3 项目平面布置图 附图4 项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

君山区源通达新型墙体材料厂

年产环保机制砖3000万块项目环境影响报告表

技术评估会专家意见

2018年7月26日，岳阳市环境保护局君山区分局在君山区主持召开了《君山区源通达新型墙体材料厂年产环保机制砖3000万块项目环境影响报告表》技术评估会。参加会议的有评价单位河南金环环境影响评价有限、建设单位君山区源通达新型墙体材料厂等单位代表。会议邀请了3名专家（名单附后）组成技术评估组。会前，与会人员踏勘了项目现场，会上，建设单位介绍了项目的简要情况，评价单位汇报了环评报告的主要内容。经与会代表认真讨论和评审，形成技术评估会专家意见如下：

一、项目概况

详见报告表。

二、修改意见

- 补充完善项目由来、建设背景、搬迁背景、用水来源。

- 补充项目搬迁前的生产情况以及搬迁后污染源削减情况，补充搬迁前污染源强调查。

- 完善污染源强系数合理性分析。核实生产工艺流程及产污节点图。

- 补充细化无组织废气粉尘处置措施，物料运输过程污染产生以及防治情况。补充厂区绿化规划。

- 优化项目平面布局。

专家组：万四良（组长）、熊朝晖  陈卓（执笔）

附件1：委托书

附件2：岳阳市君山区住房和城乡建设局对本项目的选址意见书

附件3  项目选址的报告申请

附件4：营业执照

附件5法人身份证

附件6  监测报告

附件7：质保单

本项目

比例尺30km

附图1    项目区域地理位置图

杭瑞高速G56

遗留的大岳高速钢筋加工场

50m

废弃的混凝土搅拌站

基本农田

比例尺200m

附图2    项目环境保护目标图及卫生防护距离包络图

沉淀池

化粪池

附图3    项目平面图

| 项目东面 | 项目南面 |
| --- | --- |
| 项目西面 | 项目北面 |
| 遗留钢筋加工场 | 废弃的混凝土搅拌站 |

附图4    项目现场照片