建设项目环境影响报告表

（报批）

项目名称：君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程

建设单位（盖章）：广兴洲镇人民政府

编制单位：湖南创佳环保有限公司

二〇二〇年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	20

三、环境质量状况	25

四、评价适用标准	31

五、建设项目工程分析	33

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	45

七、环境影响分析	48

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	72

九、结论与建议	73

附件1：环评委托书

附件2：“东管局”支持建设的复函

附件3：马路市场整治的通知

附件4：监测报告

附图1：项目地理位置图

附图2：项目与保护区位置关系图

附图3：平面布置图

附图4：环境敏感目标图

附图5：周边水系图

附图6：与生态红线位置关系图

附图7：项目周边现状图

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广兴洲镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  | 联系人 | 棚平 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区广兴洲镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13317304050 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市君山区广兴洲镇殷家铺社区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 | 114-批发、零售市场 |  |
| 占地面积 | 2379.5㎡ |  |  | 绿化面积 | 371.2㎡ |  |
| 总投资(万元) | 395.90 | 环保投资 (万元) |  | 42.4 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 工程内容与规模 - 项目由来 1.1项目背景 菜市场是由市场举办者提供固定商位（包括摊位、店铺、营业房等）和相应设施，提供物业服务，实施经营管理，有多个经营者进场独立从事蔬菜、蛋品、家禽、肉制品、水产品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油制品等各类农副产品的经营场所，是城市公益性的公共配备服务设施。菜市场是城市的公益性、功用性根底设备，是事关群众好处和城市形象的主要民生工程。 为贯彻落实《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》(国发〔2012〕39号)和《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》(国办发〔2011〕59号)精神，切实保障中心城区农产品市场供应，按照建设和谐社会、生态城市和文明城市的要求，以保障和改善民生为出发点，以满足居民便捷、安全的消费需求为落脚点，以改善菜市场硬件设施和购物环境为着力点，切实解决菜市场“脏、乱、差”和市民“买菜难”问题，拟建设君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程项目。 项目拟建地现状为已硬化空地，采用水泥作为硬化材料，由村民原私设汽车修理店硬化，因属于违章经营和建设，目前已被清退，无土地纠纷，残余构筑物已清除，根据空间检测报告，土地性质属于建设用地。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》中的114-批发、零售市场（涉及环境敏感区），本项目位于湖南东洞庭湖自然保护区的实验区，故本项目应编制环境影响报告表。受岳阳市君山区广兴洲镇镇政府委托，湖南创佳环保有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 1.2项目建设的必要性 1.2.1菜市场是农民增收的重要载体 菜市场关系千家万户，一方面要为农民提供销售渠道，另一方面要为市民提供源源不断的生活必需品，与人民群众休戚相关。它是农民增收的重要载体。菜市场是反映经济又好又快发展的“晴雨表”。加快标准化菜市场建设，是完善城乡流通体系、提升市场功能的切实举措，既可以拉动投资，吸纳临时就业，带动农民创业；又可以促进现代农业发展，推动农产品产销衔接，拓宽销售渠道，实现农民增收；还可以繁荣服务业，鼓励农民走产供销、贸工农一体化发展的新路子，提升菜市场经营品位和管理规范，促进连锁经营和物流配送，做大做强商贸流通业。 因此，抓好标准化菜市场建设，为农民提供了就业的平台、的渠道，是一项实实在在的利民工程。 1.2.2菜市场是市民购物的重要场所 菜市场是“菜篮子”工程的中转站、批发站和流通站，承上启下，联系买卖。保障“菜篮子”供应，是各级政府的重要职责。温家宝总理在政府工作报告中都郑重承诺，要落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制；要出台加强“菜篮子”工程建设的意见，完成菜市场升级改造。随着君山区经济的快速发展、人民生活水平的不断提高，消费需求逐步呈现多元化、多层次、多样化，市民越来越要求购物环境舒适、购物时间便利、经营品种丰富、消费质量安全、市场竞争有序。实施标准化菜市场建设，将有效改变脏、乱、差的购物环境，为广大市民提供一个安全可靠的消费场所，让广大市民买得放心、买得安全、买得方便，有利于提升人居环境、提升生活品质、提升城市形象，是惠及全体市民的惠民工程。 1.2.3是提高农民市场竞争能力的需要 农产品市场开放，要不断增强农民的市场竞争能力，提高产品质量，而提高产品质量的核心，就是要按标准化规范进行生产。菜市场以“公司+基地+农户”的方式，以市场为导向，围绕区域优势产业，从产前、产中、产后和产业链进行系列开发，实行产供销、农工商结合，把农民、龙头企业和市场结合起来，形成经济利益共同体，增强增强市场竞争能力。 1.2.4是符合镇区发展规划的需要 根据《广兴洲镇总体建设规划(2015—2030年)》目标，广兴洲镇将进行四大战役：美丽乡村建设、道路交通升级、集镇提质改造、扶贫脱贫攻坚，建立集约化菜市场是满足人民生活水平提高的需要，也是集镇提质改造的需求，能解决自耕农的蔬菜贩卖问题，当地招聘管理人员也能实现部分人员的脱贫攻坚目标。 综上所述，君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程项目的建设非常必要，具有良好的社会效益。 - 编制目的和编制依据 编制本报告表的主要目的是项目的环境可行性，提出的各项污染治理措施能否满足项目建成后达标排放的要求，为环境管理提供依据。 2.1法律、法规、政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》 （2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》 （2016年9月1日）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）； （7）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）2017年7月16日修改，2017年10月1日施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日施行）； （10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； （11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； （12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）； （13）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发〔2017〕4号）； （14）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动 方案（2016-2017年）》的通知（湘政办发〔2016〕33号）； （15）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉 实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发〔2015〕53号）； （16）湖南省住房和城乡建设厅关于印发《2017年建筑施工扬尘防治工作方案》的通知； （17）《湖南省水环境功能区划》（DB43023-2005）； （18）《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告[2015]5号)； （19）岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知(岳政办发〔2016〕27号)； 2.2 标准、技术规范、导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)； （3）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)； （4）《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018) （5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； （6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （7）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； （8）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 2.2 其他资料 （1）君山区广兴洲镇人民政府环境影响评价委托书； （2）《君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程申请报告》（岳阳智通工程咨询有限公司）； （3）君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程项目设计图； （4）业主提供的项目其他有关资料。 3、建设项目工程概况 （1）项目名称、性质、规模 项目名称：君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程 建设地点：君山区广兴洲镇殷家铺社区殷家铺小学以北50m 建设单位：君山区广兴洲镇镇政府 建设性质：新建 施工期：本项目施工期为5个月，2020年11月~2021年4月； 占地面积：2379.5㎡； 建设内容：新建菜市场主体和装修工程及围墙等。 工程规模：本项目选址位于君山区广兴洲镇殷家铺社区殷家铺小学以北50m处（见附图），中心经纬度为北纬29.555601777°，东经112.857449798°。本项目设有摊位16个、门面15个，其中包含3个生禽门面。建设有地埋式污水处理系统和6个停车位。 周边环境概况：周边环境概况：本项目位于岳阳君山区广新洲镇殷家铺社区、项目东侧为农灌渠，南侧50m为殷家铺小学。地处殷家铺社区中心位置，人类活动频繁。项目周边无名胜古迹和其他特殊环境保护目标。 （2）平面布置 项目占地面积2379.5㎡。活禽区与普通蔬菜等贩卖区有过道相互隔离。普通蔬菜贩卖区呈左右对称排列，东西各8个门面。中间设置15个摊位。活禽区门面3个，本项目主要建筑用地在中部，与周边道路退让距离满足规划要求。项目周边均为居住区，本项目对周边敏感点影响较大的主要为市场宰杀区。本项目主要建筑用地在中部，与周边道路退让距离满足规划要求。项目周边均为居住区，本项目对周边敏感点影响较大的主要为市场宰杀区。根据平面布置图，本项目设立独立的家禽宰杀区（南部），垃圾收集站设置在东南面，远离周边及西面居民区，该处为恶臭主要产生区域。但是产生源强较低，在采取每日2次的及时清理措施和加强市场内通风措施的情况下，恶臭气体易于消散。当地常年风向为东北风，吹散臭气基本不会影响西面主要紧邻居民区布置合理。一体化污水处理设备埋于项目南面公共厕所地下，与化粪池相连，减小了建造成本，有缩短了废水接收、排放距离。综上，项目总平面布置基本合理，平面布置图见附图。 （3）建设项目组成 表2-1 项目建设内容一览表 工程类型; 单项工程; 占地规模; 建设内容及规模. 主体工程; 菜市场主体; 530m2; 1F，含16个摊位与12个门面. 生禽区门面; 300m2; 1F，含3个门面和1个公共厕所. 围墙; 300m; /. 辅助工程; 门卫室; 28m2; /. 杂物房; 5㎡. 环保工程; 地埋式污水处理设施; /; 处理规模5m³/d. 空气净化措施; /; 禁止使用沥青松香脱鸭鹅等家禽的绒毛；废弃物及时清扫、清运至垃圾收集站；加强市场内通风；合理设计农贸市场摊位的分区；加强农贸市场周围的绿化；. 公用工程; 供水; 本项目运营期生活用水及生产用水均为自来水. 供电; 市政电网. 办公生活设施; 办公室; 1F，砖混结构，面积10m2 ，用于日常办公. 4、建设项目公用工程 （1）供水 给水水源：当地市政管网。 本项目主要用水包括：生活用水和市场经营用水。 （2）排水 目采用雨、污分流制；屋面雨水采用外排水系统，直接排入本项目设置的雨水管网。屋面雨水由建筑专业设计各雨水管排至四周盖板明沟，场地设置龟背挡，雨水流入雨水排水沟后流入农灌渠，不经过场地内部。该方式能基本做到雨污分流，不使雨水混合场地污水流入农灌渠。 由于殷家铺社区未接通广兴洲镇污水处理厂污水管网，根据计划，需2030年才能完成管网建设，因此市场自建污水处理系统，将市场废水与生活废水一同排入自建地埋式有动力一体化污水处理系统后排入东侧农灌渠，排污污水沿农灌渠由北向南直流入团湖，最终由团湖排入洞庭湖。 （3）供电 由当地变电站供给。 5、工作制度及劳动定员 市场营业时间为6:00-19：30，设置市场管理人员2人，营运天数为365天 6、项目施工进度 预计2020年11月30日-2021年4月30日，共5个月。 7、冷暖设计 本项目不设置冷库，仅设置通风装置。需冷冻装置商户自行筹备家用式冰柜。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，场地为已硬化空地，无与本项目有关的原有污染情况。 |

- 二、建设项目所在地自然环境、

自然环境简况： 1.地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 2.地形地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3.气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4.水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目拟建地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 5.土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 6.生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 7.项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。2018年7月21日，生态环境部发布《关于公布辽宁五花顶等10处国家级自然保护区面积、范围及功能区划的通知（环生态函【2018】81号）》，公布了湖南东洞庭湖国家级自然保护区的面积和范围及功能区划图（见附图）。根据公告，调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157628 公顷，其中核心区面积33286.2 公顷，缓冲区面积32369.8 公顷，实验区面积91972 公顷。保护区位于湖南省岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″－113°13′13.4″，北纬29°00′00″－29°37′45.7″之间。 8.区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 农灌渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 环境空气质量功能区; 一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准. 3; 声环境功能区; 殷家铺社区属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；殷家铺小学属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 是. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 是.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1环境空气质量现状 由于君山区未公布2019年度大气环境质量数据，根据大气环境质量评价导则6.2.2.2：评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。因此采用根据2018年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1： 表3-1 2018年君山区环境空气质量状况（浓度:μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据表3-1可知，2018年度君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区，环境空气质量一般，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，要求到2020年岳阳市PM2.5平均浓度值下降到41ug/m3以下，君山区在根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的安排下，预计2020年年度空气质量可以达到湖南省污染防治计划对岳阳市大气污染防治要求，环境空气质量呈现持续好转趋势。 2地表水质量现状 项目废水经自埋式污水处理系统处理后排入东侧农灌渠，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 由于9月-10月环评报告编制期间君山区一直处于阴雨天气的特殊情况，30天中有27天为雨天，导致水量暴涨，并将农田的肥料和有机物一并冲入农田，可能导致监测数据失常，本次环评委托了湖南宏润检测有限公司在11月对对排口水质常规因子重新进行了监测， 监测结果和内容如下： （1）监测断面 农灌渠排放口断面。 （2）监测因子 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群 （3）监测时间 2020年11月3日~2020年11月5日。 （4）监测结果 监测及评价结果见表3-2.2。 表3-2.2断面监测数据 监测点位; 监测项目; 单位; 11.3; 11.4; 11.5; 标准限值; 超标率%; 最大超标倍数. 农灌渠排放口; pH; 无量纲; 6.48; 6.43; 6.49; 6-9; /; /. 化学需氧量; mg/L; 30; 24; 35; ≤20; 100; 1.75. 五日生化 需氧量; mg/L; 7.1; 5.7; 8.4; ≤4; 100; 2.1. 氨氮; mg/L; 2.85; 3.01; 2.78; ≤1.0; 100; 3.01. 总磷; mg/L; 0.17; 0.14; 0.12; ≤0.05; 100; 2.8. 总氮; mg/L; 5.36; 5.14; 5.30; ≤1.0; 100; 5.36. 粪大肠菌群; MPN/L; 2.2×103; 2.1×103; 2.4×103; ≤10000; 0; 0. 悬浮物; mg/L; 12; 13; 16; ≤100; 0; 0. 根据监测结果，农灌渠水质pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，悬浮物满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。经调查，是因为当地未纳入广兴洲污水处理厂纳污管网范围，农灌渠边居民在农灌渠两边直接宰杀鸡鸭、进行食材处理等，将产生的废水和其他生活污水直接倒入农灌渠，仅监测点上游就有居民厨房污水直排口入排农灌渠。因此农灌渠水质超标原因可基本归纳为居民生活污水直排所致。 本项目建成后，将在场内对食材进行集中处理，产生的处理废水集中收集处理，相当于削减替代了居民产生的处理食材的直排生活废水。有利于当地水水质的恢复，有利于当地水质回复环境容量。 3声环境质量现状 本环评委托湖南宏润检测有限公司于2020年11月3日~11月4日对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，共设置4个监测点位。噪声监测点位及结果见下表： 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 项目内容; 监测结果; 标准值. 11月3日; 11月4日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 场地四周; 53.7; 44.3; 53.6; 43.5; 《声环境质量标准》中1类昼间55、夜间45. 南侧厂界; 54.1; 44.2; 54.2; 43.9. 西侧厂界; 54.6; 43.4; 53.8; 44.2. 北侧厂界; 54.1; 43.8; 53.1; 44.6. 由上表可知，拟建地四周，环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 - 4 生态环境质量现状 本项目部分管网位于湖南东洞庭湖自然保护区实验区内，属于特殊生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），评价等级为一级。 表3-4 生态影响评价工作等级划分表 根据生态专题影响评价，确定评价范围为以项目为中心，半径1000m，该范围内无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。根据生态专题报告结论和现场调查走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。 根据样方调查和路线踏勘，项目评价范围内有共有维管植物85科261属371种，其中蕨类植物6科6属6种，种子植物79科255属365种(含栽培种、变种)。最主要的群落类型为杨树林、栾树林、构树群落、野艾蒿群落、葎草群落一年蓬群落、鱼腥草群落、接骨草群落及益母草群落等，乡镇生态系统和濠河、东洞庭湖水生生态区为典型特征，林地以人工林为主，长期以来受人类活动的影响强烈，项目评价范围内无天然林的植被群落。在项目沿线区植被与物种多样性一般，均为常见种。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。项目区域不是鸟类迁徙通道。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标。 表3-5 环境保护目标一览表 项目; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 殷家铺社区居民; 112.85740; 29.555528; 居民; 约80户; 一类大气环境功能区; 以项目为中心周边10-200m; 10-200. 殷家铺中心小学; 112.85693; 29.555465; 学校; 约100人）; 南; 50. 声环境; 殷家铺社区居民; 112.85740; 29.555528; 居民; 约80户; （GB3096-2008）1类功能区（保护区）; 以项目为中心周边10-200; 10-200. 殷家铺中心小学; 112.85693; 29.555465; 学校; 约100人）; （GB3096-2008）1类功能区; 南; 50. 地表水 环境; 农灌渠; 灌溉渠; 渔业用水区; III类水环境功能区; 东面; 15m. 生态; 东洞庭湖自然保护区，距离核心区6.8km，距离缓冲区6.5km; 国家级自然保护区; /; 0.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 150; 50; 20. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; /; 50; 40. 4; PM2.5; /; 35; 15. 5; CO; 4（mg/m³）; 10（mg/m³）; /. 6; 臭氧; 160; 100; /. （2）地表水环境：项目周边农灌渠最终排入长江，农灌渠水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。悬浮物参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。 表4-2 地表水环境质量标准 监测项目; 标准限值GB3838-2002）中的III类标准). PH; 6-9. CODcr; ≤20. BOD5; ≤4. SS; ≤/. 石油类; ≤0.05. 总氮; ≤1.0. 氨氮; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 粪大肠菌群; ≤10000. 监测项目; 标准限值(（GB5084-2005）表1中旱作标准). SS; ≤100. （3）声环境：因在国家级自然保护区实验区范围内殷家铺社区居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，殷家铺小学学校属于特殊环境敏感点执行1类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 等效声级LAeq. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：无 （2）废水：营运期项目生活废水、施工期废水执行污水综合排放标准一级标准。 - 表4-4.1 污水综合排放标准一级标准 排放标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 6~9; 100; 30; 15; 70. # 噪声：施工期工地噪声执行《建筑施工厂环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A），夜间55dB（A）。营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准(GB 22337—2008)中1类标准》，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 # （3）固体废物：生活垃圾按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求执行。 。 |
| 总量控制指标 | 本项目需申请总量指标为：COD:2.19t/a，氨氮：0.33t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1施工期工艺流程简述： 5.1.1：工程施工期 项目施工期产污环节如下图所示： 建筑垃圾、生活垃圾、生活污水 噪声 扬尘 土方开挖 道路修筑 市场建设 设备安装 建筑材料堆放、运输 图5-1 施工期流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目地目前现状为已硬化地面，仅需进行场地平整、基础开挖，对主体工程施工即可完成。主体结构采用砖瓦结构与钢结构顶棚混合建筑，具有施工工艺简单，施工期短等特点。 5.2施工期主要污染工序分析： 施工期主要污染源 1、废水污染源 施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水在打桩阶段、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生。含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水CODCr约300mg/L，SS约3000mg/L，石油类15mg/L。预计每天会产生施工废水10t，本项目施工期约5个月，会产生施工废水1500t。则CODCr、SS和石油类的产生量分别为0.45t、4.5t、0.024t。 施工人数以50人计，生活污水产生系数以0.1m3/人·d计，排放量为5m3/d，则施工期共排放生活污水750m3。生活污水中主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮等污染物，类比岳阳县生活污水水质，污染物含量分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、20mg/L，则其产生量分别为0.19t、0.09t、0.15t、0.015t。 2、废气污染源分析 施工期废气主要来自施工扬尘，施工期扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。施工现场附近大气环境中扬尘浓度见表5-1： 表5-1 工地附近扬尘浓度分布 （浓度单位：mg/m3） 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 浓度范围; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速2.5m/s. 浓度均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 3、 噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。主要噪声源源强见表5-2、表5-3： 表5-2 施工期运输车辆噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度. 土方阶段; 运输填方; 大型载重车; 84~89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 表5-3 施工期机械噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78~96; 装修、安装阶段; 电钻; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 螺旋式打桩机; 75~80; 无齿锯; 105. 压缩机; 75~88; 角向磨光机; 100~115. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90~105. 振捣机; 100~105. 电锯; 100~105; 云石机; 100~110. 电焊机; 90~95. 空压机; 75~85. 4、 固体废物污染源分析 施工期固体废物主要是多余土石方、施工人员生活垃圾和废弃建筑垃圾。 本项目建设用地地势平坦，已硬化多久，当地居民经常用之晒谷，开挖难度较低，项目占地面积小，土石方量较少，项目弃土场布置在项目区的东面，弃土由君山区渣土部门调配，在运输途中需覆盖遮布，防止弃土洒落等。生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，则施工期共产生2.25t。 根据项目建设方提供的资料，项目需对已硬化地面重新开挖硬化，项目挖方量约490m3，填方为800m3，需外运土方310m3，项目填方外运土方来自君山市区其他项目。 项目施工期产生油漆桶约为0.05t/a，交由资质单位处置。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、废包装袋、废金属、钢筋、铁丝等杂物按每100m2 建筑面积2t计，本项目总建筑面积为658m2，施工阶段建筑垃圾产生总量为13.16t，由管理部门外运至指定地点处置。 工程所有用地均在拟建项目地围挡内，不存在临时占地，拟建地内无其他植被与动物。 5、生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要表现为对土地占用和地表植被破坏，以及由此引起的土地利用格局的变化，水土流失等的不良影响。 5.3营运工艺流程简述： 5.3.1：工程营运期 项目营运期产污环节如下图所示： 图5-2 营运期流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目不设置猪、牛、羊等大型动物宰杀场所，仅包含3个活禽门面，含鸡、鸭、鹅鱼类的宰杀。主要对环境的污染物来自市场运营过程中所产生的废水、废气、噪音等。 5.3.2运营期主要污染工序： 1、废水污染工序 本市场不设猪、羊、牛等大型牲畜的宰杀，所以没有大量屠宰废水的产生。营运期产生的废水主要为市场废水。 农贸市场废水： 农贸市场废水包括农产品清洗水、水产池废水、禽类、鱼类小型动物宰杀废水、地面冲洗水等。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中表31“公共事业及公共建筑用水定额”，根据市场面积2379.5m2（属其他批发市场），菜市场用水量定额为1.1m³/m2·a计，则项目用水量为2617.45 m3/a（7.17 m3/d）；废水量按用水量的80%计算，则项目废水产生量为5.736 m3/d（22029.39 m3/a）。废水中各污染物含量约为：CODcr约391mg/L，BOD5约150mg/L，SS约240mg/L。污水处理时间约为20h/次，需建立4.78m³的污水处理系统，考虑市场普遍售卖设备型号，根据平面布局图，考虑场地限值和经济成本环评要求在活禽区下方建立5m³污水处理系统，可适当增加各反应池体积，增加反应时间，达到更好的处理效果。 项目设置一自埋式污水处理系统，污水处理工艺流程如下： 图5-3 项目污水处理工艺流程 项目废水经过以上处理工艺处理后，参考相同工艺地埋式一体化污水处理系统排水指标和处理效率，污染物排放变化情况见表7-1。 表5-1 水污染物处理后排放量一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 处理 方式; 排水 去向. （处理前污水量：22029.39m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 391; 143; 229; 26; 自建污水处理站; 废水处理后排入项目东面的农灌渠. 产生量（t/a）; 8.61; 3.12; 5.04; 0.567. 处理效率（%）; 74.42; 86.87; 70.82; 43.58. （处理后污水量：22029.39m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 100; 30; 70; 15. 排放量（t/a）; 2.19; 0.43; 1.54; 0.33. 2、废气污染工序 ①臭气 项目实施后对外界环境空气的污染方面表现为：农贸市场鸭、鹅等家禽、鱼宰杀产生臭气以及由此而产生的鱼鳞、内容物、粪便等废弃物、废弃的蔬菜叶等未能及时处理腐烂而产生的臭气。同时项目设置有垃圾收集站，站内收集的垃圾长时间堆积会发酵变质散发恶臭异味。该恶臭气味源强具有不确定性，根据当天市场运营情况变化而变化。但因此散发量较小，且包含每天2次清理，对周边环境影响较弱，本次环评不做定量分析。 恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。垃圾收集站恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇等脂肪族类物质。环评要求项目区实行垃圾袋装化，并由专人定时负责运送。并在其周围采用乔灌木绿化隔离。 ②汽车尾气 根据该项目的建设内容，项目地面停车位6个。考虑到地面停车位分布较散，且通风较好基本不会对周边环境造成较大影响，本次环评不予以重点分析。 3、噪声污染工序 家禽在待宰和宰杀以及市场买卖过程产生的社会生活噪声，噪声源强约为65dB(A)。噪声集中区域在早上6:00-700，中午11：30-12:30，下午5:30-6:30。均不在殷家铺小学正常上课时间。通过种植绿化植物，市场建设采用隔音材料后能降低15dB（A）左右，对外排放噪音约为50db（A） 4、固体废物污染工序 农贸市场垃圾：农贸市场产生的垃圾有蔬菜废弃物、家禽待宰期间产生的粪便、家禽与鱼类宰杀废弃物（包括家禽及鱼的内容物、鱼鳞、毛等）等，本项目建设规模较小，类比杨林批发大市场固体废物产生数据，推断本项目垃圾产生量约100t/a。 生活垃圾：主要有市场员工、购物人员产生的生活垃圾以及商铺门面经营产生的固体废弃物，按0.15kg/ m2·d计，约为356kg/d（129.94t/a）。 固体废物成分简单，设置定点垃圾回收站后由君山区环卫部门负责清理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处 理 前 |  | 处 理 后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |  |
| 大 气 污 染 物 | 农贸市场运营 | 臭气 | 无组织排放，产生浓度及产生量根据市场运营情况变化加大无法定量估算 |  | 总体排放浓度较低，排放量较少，散发速度快对周边影响较低 |  |  |
| 水 污 染 物 | 市场废水 | 废水量：22029.39 (m3/a) |  |  |  |  |  |
|  |  | CODCr | 391mg/L | 8.61t/a | 100mg/L |  | 2.19t/a |
|  |  | BOD5 | 143mg/L | 3.12t/a | 20mg/L |  | 0.43t/a |
|  |  | 氨氮 | 26mg/L | 0.567t/a | 15mg/L |  | 0.33t/a |
|  |  | SS | 229mg/L | 5.04 t/a | 70mg/L |  | 1.54t/a |
| 固 体 废 物 | 整个市场 | 农贸市场垃圾 | 100t/a |  | 当地环卫部门处置 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 129.94t/a |  |  |  |  |
| 噪 声 | 市场营业 | 噪声 | 70dB(A) |  | 采取消声措施后约为50db（A） |  |  |
| 主要生态影响： 引用本项目生态专题结论，其主要生态影响如下： 1、污染物的累积影响 本项目评价区污染类型主要为空气污染、声污染和水污染等；本项目加强绿化后，发散的异味等经过自然消散后。空气污染对项目区影响较小。噪声具有间断性和暂时性的特点，因此累积效应较小。项目废水经过一体化处理设备处理后能达标排放与农灌渠回用于灌溉，对周边水环境影响较少。本项目评价区交通发达、人类活动频繁，其中生物已对周围环境产生一定的适应性；同时，项目的用地类型为建设用地，项目的建设对当地生态影响极小。因此，本项目建设对保护区产生负面累积生态影响极小。 2、野生动植物干扰的累积 项目评价区植被类型受人类影响较大，涉及的植物均为常见种，易于栽植和恢复，同时项目不直接影响这些植被；评价区涉及的2种保护植物（樟树、野大豆、）在湖南各地均分布十分广泛，均为常见种；并且这些植物均分布在居民区或公路边，工程运行对它们影响有限。项目评价区有7种保护动物分布（卷羽鹈鹕、燕隼、苍鹰、鹗、花田鸡、领角鸮、短耳鸮），6种鸟类其栖息地均在核心区或缓冲区分布，项目运行对它们的影响有限。因此，采取生态专题报告措施后，不会对保护区造成明显的不利影响。 3保护区主要保护对象影响 3.1项目建设与运营对东洞庭自然保护区的影响 项目施工期及运营期的场地建设不存在破坏林地或其它植物生态系统等情况，不存在对生态系统的直接破坏现象。同时，评价区域交通便利，工程建设也不存在临时占地等问题。所以，工程建设对保护区生态系统的完整性和连续性影响很小，对区域物种流影响很小。东洞庭湖国家级自然保护区主要保护对象为湿地生态系统和生物多样性、珍稀濒危水禽，是鸟类理想越冬场所和停歇地，是生物多样性十分重要的湿地。保护区有鸟类338种，其中国家Ⅰ级保护动物有东方白鹳、黑鹳、白鹤、白头鹤、大鸨、白尾海雕7种，国家Ⅱ级保护动物有灰鹤、小天鹅、白额雁等38种。淡水鱼类117种，其中属国家Ⅰ级保护动物有中华鲟、白鲟2种，国家Ⅱ级保护动物有胭脂鱼、鳗鲡2种。 本项目没有涉水工程建设，因而不涉及洞庭湖珍稀鸟类与鱼类栖息地。本项目可能的影响是生产过程中的空气污染及噪声、光照污染，本项目采取了相应的环保措施，大大降低了污染物的排放量，空气污染对保护区影响极小；噪声污染在通过采取减振、消声、密封、选用低噪声设备、距离衰减、限速，夜间不生产等措施后，项目运行期噪声对保护区动物的影响极小；光照污染在采取夜间低亮度灯光生产、夜间车辆限行等措施后，光照污染对保护区动物的影响极小。 综上，没有涉水工程建设，且远离洞庭湖珍稀水禽、鱼类栖息地，对区域连通性和生物多样性影响极小。 3.3项目建设与运营对国家级保护植物的影响及保护建议 项目区分布的国家级保护植物有樟树、野大豆。这2种植物，樟树为人工栽培，在湖南各地均分布十分广泛，为常见种；野大豆、莲花也是湖南广泛分布的植物。调查显示，这种植物均分布在道路旁和居民区中，工程建设及运营对它们影响有限。保护建议：对工作人员开展生物多样性保护宣传、挂牌保护。 3.4项目建设与运营对国家级保护动物的影响及保护建议 项目评价区分布有9种国家级保护动物：国家Ⅱ级保护动物有卷羽鹈鹕、燕隼、苍鹰、鹗、花田鸡、领角鸮、短耳鸮等7种。苍鹰、燕隼、领角鸮、短耳鸮、鹗均为稀见类型，它们偶而光临评价区空域，对评价区几乎无栖息地需求，更没有形成繁殖依赖；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。由于项目产生污水、废气较少，对其停歇地影响较小；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期及运营期间对它们影响极小。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要施工过程中产生的施工扬尘；施工建材临时堆场产生的堆场扬尘以及渣土、建材运输车辆运输过程中产生的道路扬尘。 根据北京市环境保护科学院对7个建筑工地工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明： ① 当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4-2.5倍。 ② 建筑施工杨尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3 ，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 由此可见，建筑施工过程中产生的杨尘污染是较大的，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生较大的影响，扬尘将加重。 根据岳阳市气象资料，岳阳市全年主导风向为北北东风，主要发生冬季，平均风速2.9m/s，频率为18%；次主导风向为南南西风，主要发生在夏季，频率为12%。一年中大风出现的日数较少，较大风速出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工扬尘的影响范围主要限于项目施工场地半径约100米的范围内。 为减少施工期施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 项目主要进出道路为东侧道农灌渠边道路，道路周边居民较多，为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： （1）工程施工过程中应采取具体措施如下： ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制。相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。 ⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 ⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 ⑩ 按规定使用商品混凝土，车辆运送物料应采取覆盖方式，防止运输扬尘洒落，车辆进出需进行洒水喷淋。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。： 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水污染防治措施及环境影响分析 废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。 项目位于殷家铺镇中心镇区，配套设施完善，施工期施工员工洗手、如厕可依托附近村民、城市工程化粪池的设施。 施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，经沉淀池沉淀后回用于施工机械、车辆冲洗，不外排。同时在施工地段设置截流沟，防止冲洗废水流入周边外环境。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： （1）施工期施工人员如厕、洗手等在工地可借用广兴洲镇殷家铺社区公共卫生间，化粪池处理后的生活废水用于周边农田肥田。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠，造成堵塞沟渠，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理，以免污染水体。 （4）施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用。 （5）项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。 （6）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 （7）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 项目工程简单，工程量小，在施工过程中，基本无需大型施工设备。由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种运输车辆和施工机械如挖掘机、推土机等都是噪声的产生源。根据有关资料，主要施工机械的噪声状况列于下表。 表7-1 施工机械噪声 序号; 设备名称; 距源 1m处声级 dB(A); 序号; 设备名称; 距源1m处声级 dB(A). 1; 电锯; 95; 5; 振荡器; 85. 2; 挖掘机; 84; 6; 风动机具; 88. 3; 夯土机; 95; /; /; /. 4; 卡车; 80; /; /; /. 由上表中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时作业，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射范围也会更大。施工噪声对周围地区声环境的影响，采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价。 由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此，在预测其影响时 可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： L2=L1-20lgr2 /r1 (r2>r1 ) 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级[dB(A)]； r1、r2为接受点距声源的距离(m)。 由上式可推出噪声值随距离增加而衰减的量ΔL：ΔL=L1-L2 =20lgr2/r1由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见下表。 表7-2 施工机械噪声衰减距离 距离（m） 设备; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200. 电锯、电刨; 95; 89.0; 83.0; 77.0; 73.5; 71.0; 69.0; 66.5; 63.1; 58.7. 挖土机; 90; 84.0; 78.0; 72.0; 68.5; 66.0; 64.0; 61.8; 58.9; 55.4. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 67.0; 63.5; 61.0; 59.0; 57.0; 54.8; 51.9. 吊车 80; 80; 74.0; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0; 54.0; 52.0; 49.5; 46.1. 由上表可知，施工机械的噪声由于声级较高，离声源设备200m的距离仍可能超标，施工期对周围环境有一定的影响。 施工噪声特别是夜间的施工噪声对周围环境的影响是较大的。根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施子以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。为减小施工期对区域声环境的影响，评价建议采取以下噪声防治措施： ①如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ②在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ③施工单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，避免在午间12：00-14：00 和夜间特别是晚上 22：00-6：00 进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。同时控制施工时间，避免在殷家铺小学开学期间施工，鼓励在殷家铺小学假期期间，加快工程进度。 ④施工中应加强对施工机械的维护保养，避免因设备性能差而增大机械噪声的现象产生；建设单位应加强对运输车辆的管理，车辆进入施工现场尽量避免鸣笛。 4、固废废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、废弃土石方、建筑施工废料和包装材料等。 生活垃圾： 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。废弃土石方交由渣土部门统一清运处理。 土石方： 根据项目建设方提供的资料，项目场地占地面积为2379.5m2，项目地已平整，但须重新开挖硬化，项目挖方量约490m3，填方为800m3，需外运土方310m3，项目填方外运土方来自君山市区其他项目，如君山道路提质改造工程多余废弃土方，上报至君山区渣土办进行调配。 建筑垃圾： 项目在建设过程中将会产生建筑垃圾。主要包括施工中失效的灰砂、混凝土、碎砖瓦砾、建材加工废料等，也包括施工人员临时搭建的工棚、库房等临时建筑物。施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，根据平面布置图，项目建（构）筑物中面积为658m2，则将产生建筑垃圾约13.16t。对于如装修过程中产生的废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。对外环境影响不大。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。施工时需在施工段设置围挡，围挡要给周围留出临时通行便道。进行施工时将产生一定量的废渣土，就近在施工围挡区域内设置临时堆场，堆积表土需用防尘网覆盖，当天清理收集后交与君山区渣土局处理，该工段施工结束后，不得再设置临时堆土场。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每日清运，清运的垃圾应运至垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 5、水土流失防治措施及影响分析 本项目水土流失的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。 1、项目建设区 本工程建设项区为菜市场红线图区域内。 2、直接影响区 本项目直接影响区主要为施工生产生活区对周边的影响区。 根据本项目工程施工工艺特征、水土流失特点及其自然条件，按《开发建设项目水土保持技术规范》要求，确定本项目水土流失防治原则如下： 1）生态优先原则，水土流失防治措施布局应以保护项目区生态环境、符合当地生态环境建设规划要求； 2）贯彻“预防为主，防治并重、因地制宜、因害设防、水土保持与生产建设安全相结合”的方针； 3）全面防治与重点治理相结合的原则； 4）临时措施与永久措施相结合，植物措施与工程措施相结合，形成水土流失综合防治体系； 5）安全、经济原则，水土保持措施应在安全稳定的前提下，尽量节约投资； 6）“适地适种”，合理配置水土保持树种和草种； 7）吸收当地水土保持的成功经验，运用国内外先进技术； 8）“以人为本”，树立人与自然和谐相处的理念，注重与市镇景观的协调； 9）水土保持工程施工安排坚持“三同时”原则。 本工程水土流失的防治，从总体上讲，应采取工程措施和植物措施有机结合，临时防护措施相辅佐，建立水土流失综合防治体系。以工程措施为先导，充分发挥工程措施的控制性和速效性，保证短时间内遏制或减少水土流失，再利用水土保持林草和土地整治措施蓄水保土，保护新生地表，实现水土流失彻底防治。 本工程水土保持措施总体布局为： 项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设应以全面的观点来考虑，做到先全局，后局部，先重点，后一般，不重不漏，轻重缓急，区别对待，其总的指导思想为：工程措施和植物措施有机结合，点、线、面上水土流失防治相辅，充分发挥工程措施控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，再利用土地整治和林草措施涵水保土，实现水土流失彻底防治。 3）防治措施体系 根据以上原则及总体布局，防治措施体系见下图。 图 7-1 水土流失防治措施体系框图 根据上述体系方案，项目开挖工程施工完毕后立即进行回填。回填后的施工场地进行松土平整，项目无占用农田的地段。根据本项目建设特点，项目占地小，土地已硬化。开挖量小，整体项目水土流失影响有限，在做到水土防治的情况下，本次环评不对水土流失进行定量分析。 5、施工期生态环境影响分析 根据生态专题影响报告指出：工程施工在目前殷家铺已硬化空地上进行，建设期对红线内场地进的破坏活动不存在临时弃土大量堆存造成水土流失等情况，因而不存在对生态系统的直接破坏现象对周边生态系统影响不大，随之施工期结束，影响也随之消失。营运期内，不会产生较大的噪声和光照影响，对周边生态环境影响不大。 同时，评价区域交通便利，项目运营也不存在修建临时道路等现象，对保护区生态系统的完整性和连续性，对保护区生态系统的结构、功能均不会造成较大的影响 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 针对施工过程造成的生态环境破话影响，需采取如下生态修复措施 A、制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 B、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 C、建设期间，若发现有临近树木根系过长，影响了施工，需对植物状态进行评估，必要时要进行移栽。待该段道路施工完毕后，将其回栽。 D、根据生态专题结论，工程的施工影响范围内无珍贵珍稀植物，无珍稀动物产卵繁殖地，由于本项目施工期不排除有新生珍贵珍稀动植物出现，施工单位需加强施工人员对珍稀动植物辨识度的教育，发现珍稀植物需及时采取移栽、避让等措施。有珍稀动物繁殖地，应采取避让措施。施工完毕后，需回栽植物，保持原有生态环境面貌。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 根据生态专题影响报告结论，还需对保护区动植物采取如下保护措施： A、陆生动物的保护措施 ①设置保护动物宣传栏，宣传野生动物保护法规，并打击捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物的行为。 提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在东洞庭湖国家级自然保护区内及其周边捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。 ②调整工程施工时段和方式，减少对动物的影响 减少工程施工噪声和振动对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏、正午和夜间施工等。 ③防止动物栖息地污染 人类的活动增加，会给环境污染带来新的隐患。必须加强管理，减少污染，保护水禽，防止破坏新的景观。 从保护生态环境的角度出发，建议本工程开工前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆渣体防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；保护水生生物的物种多样性；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。加强管理、减少污染。 B、水生动物的保护措施 切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域，把对水生生物生存环境的影响减少到最低程度。考虑本项目没有涉水工程，施工期对水生生物保护措施有以下几方面： ①施工及生活废水严禁排入洞庭湖、濠河和长江。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送城市垃圾场。 ②施工用料的堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护。 ③合理组织施工程序和施工机械，严格按照道路施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育。 ④做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。 （7）鸟类的保护措施 ①优化细化施工方案 项目建设应合理安排施工季节和作业时间，严禁夜间施工及在施工场地使用 强光照明设备，施工期间，严格控制工程施工噪声对保护物种的影响。 ②加强施工机械管理 尽量选择噪音小、污染少新型机械，禁止性能差、排污多（浓烟）、噪音大、 效率低的老（旧）机械进入施工场地；加强对施工机械的定期维护和检修，确保机械的正常高效运转；对机械的废油和油污的管理必须严格控制，禁止随地倾倒和排放，有效避免对水体和湿地的污染。 ③加强环保宣传和工程管理 加强宣传，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推 进施工，相邻施工段错开施工高峰期，避免同一片区出现大规模的会战施工。施工期间加强施工管理，减少无序施工对湿地水体的扰动。提高施工人员的野生动物保护意识，树立警示牌，严禁捕杀鸟类。沿路种植杨树、樟树林等树冠发达的高大乔木，培育形成植物隧道，减缓噪声及夜间车辆行驶灯光对鸟类的不良影响。 C、植被保护和恢复措施 ①对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 ②施工单位必须先与当地林业管理部门取得联系，协调自然保护区路段施工场地、施工营地以及施工临时便道等问题，尽量减少对作业区周围的土壤和植被的破坏；工程施工过程中，要严格按设计规定的弃渣场进行弃渣作业，不允许将工程废渣随处乱排，更不允许排入沿线沟渠。 ③对自然保护区路段加强行道树绿化，建议种植树冠高大的乔木如杨树、樟树等。 监理工程师应严守职责，认真监督每项环保措施的落实。施工采取尽可能选用噪声污染少的施工机械，设置警示牌、标示牌，并采取常规观察和重点巡查，对湿地和鸟类保护的针对性强、可操作性强，可有效减少施工对保护区的生态影响。 综上述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目实施后对外界环境空气的污染方面表现为：农贸市场鸭、鹅等家禽、鱼宰杀产生臭气以及由此而产生的鱼鳞、内容物、粪便等废弃物、废弃的蔬菜叶等未能及时处理腐烂而产生的臭气。同时项目设置有垃圾收集站，站内收集的垃圾长时间堆积会发酵变质散发恶臭异味。 恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。垃圾收集站恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇等脂肪族类物质。该类废气产生量较小，散发快，无法进行定量分析， 项目垃圾收集点和易产生恶臭气体的禽类屠宰门面位于项目东南侧和南侧，环评建议市场要求商户实行垃圾袋装化，并由专人定时负责运送，中午和傍晚市场关门时各清理一次。并在其周围采用乔灌木绿化隔离，加上通风对恶臭气味的消散作用，基本对外环境不会产生较大影响，方式可行。 2、水环境影响分析 处理设备可行性分析： 项目在场地内设置废水导流沟，蔬菜贩售区等可倒入导流沟进入流入化粪池，禽类区位于公共厕所旁边，为防止导流沟被禽类羽毛堵塞，要求商户将屠宰废水收集后，直接倒入化粪池，基本可做到市场废水全收集。废水经化粪池处理后，先排入调节池，调节池内前设格栅，隔除大颗粒污染物后，进行混合均质均量，而后通过提升泵提升至A/O生物处理池。废水经过A/O池后自行流入MBR池，MBR池内投加活性污泥并置入膜组件，通过活性污泥与膜的协同作用进一步降解有机物。池内安装高效曝气头，剪切空气成微气泡，提高水中DO含量，形成良好的好氧环境，大大提高了微生物的活性及其处理效率。经过MBR生化处理后废水直接进入消毒池，经消毒和脱除余氯后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。地埋式一体化污水处理设备具有自动化程度高、便于管理的优点，不仅出水的水质良好，并且具有较高的稳定性;就农村污水存在现状而言，完全可以满足国家的排放要求。在国内各种集中污水处理方式都有较多的工程实例，除了土地处理方式外，已积累了大量的建设和管理经验。现已为成熟技术，用于处理商业区和居住区生活废水具有良好效果，在全国各地均有应用，处理方式为经过验证的可行方式。 ①评价等级确定 根据项目工程分析，本项目产生的农贸市场废水包括农产品清洗水、水产池废水、禽类、鱼类宰杀废水、地面冲洗水等。废水产生量为5.736 m3/d（22029.39 m3/a）。污染物排放浓度见下表： 表7-1 废水污染物浓度及废水量排放表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 处理 方式; 排水 去向. （处理后污水量：22029.39m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 100; 20; 70; 15; 自建污水站; 东侧农灌渠. 排放量（t/a）; 2.19; 0.43; 1.54; 0.33. 采用自建自埋式污水处理系统进行处理，工艺流程为“调节池+A/O池+MBR池+消毒池”进行处理。处理后排污项目东侧农灌渠，排放方式为直接排放判定要求见下表： 表7-2 水污染影响类型判断等级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q /（m3/d）； 水污染物当量数W /（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，计算本项目Q=5.736m³/d，W==9.474，评价等级为三级A。根据其注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水 生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。因此最终确定评价定级为二级。 ②预测因子、预测背景浓度 项目污水排入经过农灌渠本项目考虑的环境影响区域为项目排污口至水污染物充分混合段。根据农灌渠水文特征与本项目排污特征，影响预测因子选定为COD、NH3-N、TN、TP预测背景浓度见下表。 表7-3 预测背景浓度表 监测因子 断面; COD; NH3-N. 农灌渠; 35; 8.4. 注：本低浓度取值取排污口监测断面监测值最大值，未检出限取检出限进行预测。 ③预测内容 本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入东面农灌渠，考虑充分混合段的地表水环境影响。 ④预测模型 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）表1确定本项目地表水影响评价等级为二级，受影响地表水体类型为河流、湖库，预测时期至少为枯水期，根据收集资料，评价河段枯水期水文参数详见下表。 表7-4 评价河（渠）段水文参数 河流; 时段; 水宽; 水深; 流量（m3/s）; 堤坡系数 （‰）. 农灌渠; 枯水期; 5; 0.2; 0.01; 6.6. 该农灌渠由北向南最终直流入团湖，团湖为最终受纳水体，水质类型为III类水。 ⑤预测模型及参数的选择 东侧农灌渠评价断面宽深比＞20，河段弯曲系数＜1.3，可视为矩形平直河段。根据导则要求，本次评价河流数学模型在混合过程段采用零维模型，完全混合后至评价范围止点采用纵向一维数学模型，模拟河流顺直、水流均匀且排污稳定，可采用解析方法。 A/混合过程段 采用导则推荐的混合过程段长度计算公式。 Lm=0.11+0.70.5−aB−1.10.5−aB212uB2Ey 式中：Lm——混合段长度，m； B——水面宽度，取5m； ɑ——排放口到岸边的距离，本项目为岸边排放，取0m； u——断面流速，枯水期取0.01m/s； Ey——污染物横向扩散系数， m2/s，用泰勒（Taylor）法求Ey。 泰勒公式： Ey=（0.058H+0.0065B）×（gHI）1/2 B/H≤100 式中：H—平均水深，m；I—水力坡度，‰；g—重力加速度，取9.8m2/s。计算得出：农灌渠的Lm=11.05m，即污水排入农灌渠下游11.05m后，即完全混合。 B、完全混合模型 完全混合模型用于预测完全混合的污染物浓度，预测模式如下： C=(CpQp+ChQh)(Qp+Qh) 式中：C——混合后污染物浓度，mg/L； Cp——污染物排放浓度，mg/L， Qp——污水排放量，m3/s；项目约20h排放一次，排放为连续冲击行排放，排放时间约2h缓慢排放，则排放量为0.00004m³/s。 Ch——河流上游污染物浓度，mg/L， Qh——河流流量，m3/s，枯水期农灌渠取0.01m3/s。 表7-5 正常排放下CODCr浓度预测值（浓度：mg/L，距离：m） 预测因子 预测方案; 污水量; 污染因子. m3/s; COD; NH3-N. 正常工况（经污水处理厂处理达标排放）; 0.0239; 100; 3.01. 项目正常排放及非正常排放情景下，完全混合断面初始浓度计算结果见表7-21。 表7-6 C0计算结果表 单位：mg/L 项目; COD; NH3-N. 正常尾水排放混合后农灌渠完全混合断面初始浓度值（mg/L）; 35.25; 3.05. 超标; 达标. GB3838-2002III类（mg/L）; 20; 1. 根据预测结果，按照工艺处理达标后的尾水排入农灌渠后，尾水排放量仅占农灌渠流量的0.04%，尾水排放量相对农灌渠水量极小，对其水质不利影响较小。由预测结果可见，项目产生的CODCr、NH3-N进入农灌渠后，完全混合段长度为11.05m，CODCr、NH3-N增加值极低，引起浓度超标的原因主要为本底值过高。该农灌渠长度为3.5km，经过自然降解后，经过稀释和降解，对农灌渠的污染因子数值提升基本为0。本项目建成后可以替代削减一部分原本直排的生活废水，将之处理后排放，能进一步提升农灌渠水质，降低对农灌渠影响。经实际调查，项目区下游农灌渠无饮用功能，无当地居民从渠道中取水作为生活水源，主要用于当地农田灌溉，所以污水外排不会影响当地居民的生活用水。 总体来说，本项目的建设，将会替代和削减原本直排的一部分生活废水，外排废水对周边水体环境总体呈有利影响。 3、声环境影响分析及防治措施 （1）市场噪声 家禽、家畜在待宰和宰杀以及市场买卖过程会产生社会生活噪声，噪声级别估算如下表。 表7-7 项目主要噪声源强及距厂界距离 序号; 噪声名称; 声级（dB(A)）; 距东厂界m; 距西厂界m; 距南厂界m; 距北厂界m; 距离殷家铺小学m. 1; 市场运营噪声; 55-65; 5; 5; 5; 5; 50. 噪声治理采用从声源控制及传播途径控制相结合的方法，拟采取相应的降噪措施有： ①合理设计农贸市场摊位的分区，由于本项目四周均为居民区，建议将活禽宰杀区安排在农贸市场南部中间位置，远离周边居民。 ②合理安排宰杀时间，严禁在市场内屠宰猪、牛等大型牲畜。 ③早晨和夜间降低叫卖声和吆喝声，维护好市场秩序，做好文明经营。 ④场界四周加强绿化，多种植高大乔木，同时围墙建议采用空心砖，进一步隔声。 在采取以上措施后。依照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的点声源叠加模式和衰减模式，对厂界外一定距离的贡献值预测计算结果见下表：根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。 噪声衰减公式： LA(r)=LA(ro)−20lgrro−ΔL 式中： LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB(A)。 噪声叠加公式： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 市场运营噪声经过距离衰减，噪声量见下表： 表7-8 衰减后噪声量 序号; 噪声名称; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 殷家铺小学. 1; 市场运营噪声贡献值; 41-51; 41-51; 41-51; 41-51; 21-31. 4; 标准要求; ＜55; ＜55; ＜55; ＜55; ＜50. 根据环境影响评价技术导则 声环境（HJ 2.4-2009 ）9.2.1新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。经计算，市场内的噪声经过隔声措施后，厂界可以贡献值与背景值叠加后达到社会生活环境噪声排放标准限值2类标准（昼间＜55dB（A）），对殷家铺小学可以满足社会生活环境噪声排放标准限值1类标准限值，对周围声环境影响不大。 2、汽车噪声 为了降低市场车辆带来的交通噪声影响，建议车辆进出市场时减速慢行，禁止鸣笛以及加强市场内部的交通管理。项目车位仅6位，采取上述措施后对周边声环境影响较小。 4、固体废物影响分析及防治措施 （1）农贸市场垃圾 农贸市场产生的垃圾主要为蔬菜废弃物、家禽家畜待宰期间产生的粪便、家禽与鱼类宰杀废弃物（包括家禽及鱼的内容物、鱼鳞、毛等）等。 废弃烂菜叶、家禽、和鱼鳞、动物内容物、粪便等不及时清运处置，会滋生“四害”污染市场经营环境乃至周围环境，从而造成二次污染。为此本环评提出以下措施对固体废物污染物进行有效处置： ①加强市场内管理，提高业主环境保护意识，各摊位应配备基本的垃圾箱、果皮箱，区域内应配备垃圾收集设施。垃圾分类收集、定点贮存、及时清运与生活垃圾一并进行处置； ②每日收集的垃圾必须及时清运，禁止垃圾在市场内贮存过夜； ③夏季每天最少喷洒1次消毒药剂，必要时喷洒除臭剂消除固体废物腐烂而产生的恶臭，尤其是禽畜鱼宰杀过程中产生的废弃物。 应设置独立的水产区、家禽销售及宰杀区，屠宰摊位应有上下水和污物收集设施，加强市场内人员的环保意识，避免将动物羽毛、内脏、粪便等直接冲入污水管道，造成市场内排水不畅，经常堵塞，污水横流。 配备足够的保洁人员，将市场内不断产生的动物下水、腐烂的菜叶、垃圾等及时清运，防止造成恶臭污染。 （2）生活垃圾 生活垃圾定点收集后由当地环卫部门统一清运处置。对周边环境影响不大。 - 5、对生态影响性分析 项目位于殷家铺社区中心区域，属于自然保护区实验区，周边生态环境简单。项目运营期间产生的废气，废水、固废得到妥善处置，对周边生态环境影响较小。，周边人类活动频繁，对周边生态环境影响较弱，根据生态专题分析，在落实生态专题提出的保护措施的情况下，几乎不会影响生态环境。 6、环境风险评价 - 6.1、风险调查与风险等级判定 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目所涉及的次氯酸钠、废机油属于表B.1突发环境事件风险物质及临界量中的相关物质， 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; /; /; /; /; 0. 经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0<1，风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分见表7-22。 本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析与评价。 表7-9评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对与详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响. 径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。6.2、环境风险识别 本项目可能涉及火灾引发的次生环境风险。 6.4、环境风险分析 （1）引起的火灾产生的烟气对大气环境产生影响，以及产生的消防水泄漏，将会污染地表水、土壤与地下水环境。 6.5、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验 ②制订事故应急预案，建立应急抢险救援队伍，配备必要的卫生防护及救援设施，对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织演练。 表7-10 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源概况; 火灾造成的次生环境风险. 3; 应急计划区; 主要环境保护目标和周边收影响范围居民区. 4; 应急组织; 公司项目区： 项目指挥部－一负责全面指挥 专业求援队伍――负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部――负责项目附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 专业救援队伍――负责对厂专业救援队伍的支援. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施、设备及材料; 防毒口罩、面具、护目镜、防护服、防护靴以及防护手套等人员防护用品；. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防治扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏，降低危害，相应的设施器材配备 临近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。 临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 14; 记录和数据; 设置事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 6.6、分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-11 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 君山区; 殷家铺社区. 地理坐标; 经度; 112.856948731; 纬度; 29.444254730. 主要危险物质分布; 菜市场主体区域. 风险防范措施要求; ①定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验 ②④制订安全操作规程，提高工作人员的操作技能，避免操作失误引起泄漏； ③制订事故应急预案，建立应急抢险救援队伍，配备必要的卫生防护及救援设施，对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; /. 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）环境管理内容： a、污染物排放进行监督性监测，建立完备的污染物排放技术档案。 b、对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 c、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 d、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 （2）环境管理机构： 公司的环境管理应由公司经理主管负责，下设环境保护专门科室，由专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 市场经营单位对市场的环保设备的安全运行负有管理和维护责任，应当保证市场的环保设备正常运行和环境卫生管理，不得出现超标排放现象。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-12 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 废水; 排放口; COD、BOD、氨氮、SS、动植物油; 半年一次. - 生态影响的防护与恢复措施 （1）陆生动物的保护措施 ①设置保护动物宣传栏，宣传野生动物保护法规，并打击捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物的行为。 提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在东洞庭湖国家级自然保护区内及其周边捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。 ②调整工程施工时段和方式，减少对动物的影响 减少工程施工噪声和振动对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏、正午和夜间施工等。 ③防止动物栖息地污染 人类的活动增加，会给环境污染带来新的隐患。必须加强管理，减少污染，保护水禽，防止破坏新的景观。 从保护生态环境的角度出发，建议本工程开工前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆渣体防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；保护水生生物的物种多样性；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。加强管理、减少污染。 （2）水生动物的保护措施 切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域，把对水生生物生存环境的影响减少到最低程度。施工期对水生生物保护措施有以下几方面： ①施工及生活废水严禁排入洞庭湖、濠河和长江。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送城市垃圾场。 ②施工用料的堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护。 ③合理组织施工程序和施工机械，严格按照道路施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育。 ④做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。 （3）鸟类的保护措施 ①提高施工人员的野生动物保护意识，树立警示牌，严禁捕杀鸟类。 ②沿路种植杨树、法国梧桐等树冠发达的高大乔木，培育形成植物隧道，减缓噪声及夜间车辆行驶灯光对鸟类的不良影响。 （4）植被保护和恢复措施 ①对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 ②施工单位必须先与当地林业管理部门取得联系，协调自然保护区路段施工场地、施工营地以及施工临时便道等问题，尽量减少对作业区周围的土壤和植被的破坏；工程施工过程中，要严格按设计规定的弃渣场进行弃渣作业，不允许将工程废渣随处乱排，更不允许排入沿线沟渠。 ③对自然保护区路段加强行道树绿化 10、总量控制 本项目设置总量控制指标为COD2.19t/a氨氮0.33t/a。 11、总平面布置图合理性分析 本项目主要建筑用地在中部，与周边道路退让距离满足规划要求。项目周边均为居住区，本项目对周边敏感点影响较大的主要为市场宰杀区。根据平面布置图，本项目设立独立的家禽宰杀区（南部），垃圾收集站设置在东南面，远离周边及西面居民区，该处为恶臭主要产生区域。但是产生源强较低，在采取每日2次的及时清理措施和加强市场内通风措施的情况下，恶臭气体易于消散。当地常年风向为东北风，吹散臭气基本不会影响西面主要紧邻居民区布置合理。一体化污水处理设备埋于项目南面公共厕所地下，与化粪池相连，减小了建造成本，有缩短了废水接收、排放距离。综上，项目总平面布置基本合理，平面布置图见附图。 12、项目规划及选址合理性分析 由于菜市场项目的特殊性，为迎合殷家铺居民需求，必须设立在殷家铺社区范围内，根据客观实际的原则，广兴洲镇全镇范围内，均属于自然保护区实验区，不可在广兴洲殷家铺社区范围内选取避让点，综合考虑选取殷家铺小学北50m已硬化建设用地地块较为合适。一方面选址位于人类活动频繁区可以最大限度的减少对自然生态环境的影响，另一方面也可以较大程度的减少建设过程中的水土流失。 根据项目空间检测报告，项目用地及临时用地范围内的用地性质属于建设用地。当地居民利用此地块私自建设汽车修理厂，现已清退，目前地面已全部使用水泥硬化，无其他自然及人工种植植被，无野生陆生动物活动踪迹，周边基本为民房，无高大树木，不已于大型鸟类栖息，周边农灌渠有小型两栖类动物和常见鱼类活动轨迹。项目的建设和运营基本不会引起周边生态环境较大改变，对周边生态环境影响较小。 项目所在地属于生态红线范围内（详见附图），东洞庭湖自然保护区管理局也出具了相关意见，考虑实际情况与需求，同意和支持本项目建设（详见附件），根据实地调查，项目地周边生态环境以农田、集镇为主，分布的植物出人工种植农业作物外，以樟树等常见植物为主，不涉及重点保护动植物的栖息地、繁殖地、产卵场、迁徒通道。根据现场调查，项目影响范围内未发现重点保护动物活动痕迹。 由于殷家铺镇全镇范围内均属于东洞庭湖自然保护区实验区范围内，为考虑菜市场工程的实用性，选址必须在殷家铺镇范围内，并考虑减少对保护生态环境影响最好建设地选择已硬化土建，经综合考虑，待选项目地地点有选址1：殷家铺小学以北50m原废弃汽车修理店前坪；选址2：广兴洲血防站现有空地。 图7.12-1选址位置示意图 根据调研，从环境可行性、经济可行性、政策可行性分析选址1和选址2比选结果如下： 表7.12-1选址可行性比选表如下 环境可行性; 选址1; 选址2; 比选结果. 是否涉及自然保护区; 涉及实验区; 涉及实验区; 相同. 排放的污染物造成的环境影响; 各污染物都能得到有效处理，达标排放，对自然环境造成的影响较小; 各污染物都能得到有效处理，达标排放，对自然环境造成的影响较小; 相同. 对生态环境造成的影响; 不涉及重点动物产卵、繁殖地、不涉及候鸟越冬迁徙路线，建设过程中无需移栽保护植物; 不涉及重点动物产卵、繁殖地、不涉及候鸟越冬迁徙路线，建设过程中有部分樟树需要移栽; 1优. 经济可行性; 选址1; 选址2; 比选结果. 建设成本; 有现有空置土地，无需拆迁，征地成本低; 有现有土地，但须付出补偿，同时需修建排污管道; 1优. 政策可行性; 选址1; 选址2; 比选结果. 选址; 符合相关政策，居民对建设菜市场呈支持意见。; 符合相关政策，但附近居民要求补偿; 1优. 综合比选; 选址1优于选址2. 由上表可知，从从环境可行性、经济可行性、政策可行性综合比选，选址1优于选址2。 根据空间检测报告项目用地及周边用地性质如下图所示： 图7.12-1用地性质示意表 如上图所示，项目地周边用地性质基本为农村居民点用地，属于（镇）村公益事业用地和公共设施用地，以及农村居民住宅用地。由于菜市场营运自身会带来一定的噪音污染，因此环评建议周边范围内不得随意变更用地性质，建设医院、养老院等对噪音有特殊要求的工程，需展开环境影响评价，考虑菜市场对其的噪音影响。 （2）对重要保护目标的环境影响 本项目所在地自然保护区实验区为需要特别保护的敏感目标，但不在饮用水源保护区范围内。附近无国家级、省级重点文物保护单位，南侧50有殷家铺小学作为环境敏感目标，根据分析，本项目不会对殷家铺小学造成较大的环境影响。且项目主要营运时间为早上6点-7点，中午12点-1点，晚上5点-6点，均不在小学上课时间内。对于学校敏感点来说，是可以接收的， 项目雨水排水口下游2km范围内无集中取水口，项目周围居民使用自来水做生活饮用水。根据实地调研，项目周围住户支持该项目建设，当地政府和土地管理及规划部门，应严格控制项目周边的土地审批和居民住房，确保民宅用地在距卫生防护距离以外的区域。综上所述，项目建成不会构成对重要环节保护目标的污染影响。 13、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于第一类“鼓励类”第三十三项“商贸服务业”第1条“现代化农产品、生产资料市场流通建设设施建设”，因此，项目的建设符合国家产业政策。 14、三线一单分析 ①生态红线 本项目在殷家铺社区中心区域，在岳阳市生态红线范围内，但殷家铺菜市场处于殷家铺社区中心，人类活动频繁，生态环境已收到人类活动较大影响。建立菜市场，能有效的收集、替代一部分周边居民乱排废水，进行集中处理，对当地生态环境有一定的改善作用。符合生态保护红线的要求。 ②环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区；项目处于环境空气不达标区，超标因子为PM10，不属于本项目营运期排放因子，其余环境质量现状较好；具有相应的环境容量。项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、燃料等资源不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目为自来水生产供应项目，不属于产业准入负面清单中限制类、禁止类项目。 综上，项目的建设符合“三线一单”的管理要求。。 15、环保投资估算 该工程总投资约391.5万元，环保投资预计为42.4万元，占工程总投资的10%，环保建设内容如表7-14示。 表7-13 环保投资估算一览表 时期; 类别; 治理措施; 投资(万元). 营 运 期; 废气; 市场运行废气; 绿化种植，加强通风，定点收集运营垃圾; 0.2. 废水; 外排废水; 自埋式污水处理系统; 15. 噪声; 加强绿化等降噪等措施; 1. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1. 生态; 绿化; 2. 环境监测; 环境监测; 0.2. 环境保护管理; 环保措施日常运营管理; 0.1. 施 工 期; 大气环境; 运输道路、施工区洒水抑尘，每天1~2 次等; 2. 水环境; 施工废水经处理装置（含沉淀池、隔油池、集水池）回用、生活营地租用当地民房，生活污水采用原有系统处理; 3. 声环境; 个人防护措施、移动声障、避免夜间22：00至6：00和中午12：00至14：00居民休息时间施工；鼓励在殷家铺小学放假期间加快施工进图; 3. 固体废物; 建筑垃圾委托君山区渣土办处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理; 3. 生态; 地表植被、覆土恢复；水土流失防治；土方平衡；经济补偿；; 13. 合计; 42.4. 16、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废气处理装置、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-14 项目环境保护“三同时”验收项目表 类型; 验收内容. 污染源; 验收因子; 治理措施及排放方式; 验收标准. 大气污染防治; 农贸市场; 氨、硫化氢; 禁止使用沥青松香脱鸭鹅等家禽的绒毛；废弃物及时清扫、清运至垃圾收集站；合理设计农贸市场摊位的分区；加强农贸市场周围的绿化。; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准. 水污染防治; 整个市场; PH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、; 地埋式一体化污水处理设施处理后排入东侧农灌渠; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准. 噪声污染防治; 车辆; 噪声; 减速慢行，禁止鸣笛以及加强市场内部的交通管理; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 家禽、人; 合理设计农贸市场摊位的分区；严禁宰杀猪、牛等大型牲畜；加强场界绿化. 固体废物污染防治; 农贸市场; 农贸市场垃圾; 垃圾分类收集、定点贮存、外运综合利用、及时清运至垃圾收集站一并进行处置; 合理处置. 餐厨垃圾; 收集后由周边养猪户运走. 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门清运处置.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 农贸市场 | 臭气 | 禁止使用沥青松香脱鸭鹅等家禽的绒毛；废弃物及时清扫、清运至垃圾收集站；加强市场内通风；合理设计农贸市场摊位的分区；加强农贸市场周围的绿化。 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 整个市场 | CODCr、BOD5、SS、动植物油类、氨氮 | 地埋式一体化污水处理设施处理后排入农灌渠 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 农贸市场 | 农贸市场垃圾 | 垃圾分类收集、定点贮存、外运综合利用、及时清运至垃圾收集站一并进行处置；对垃圾的储存不能超过一天，定期运至垃圾收集站 | 合理处置 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 收集后由周边养猪户运走 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门清运处置 |  |
| 噪 声 | 车辆 | 噪声 | 减速慢行，禁止鸣笛以及加强市场内部的交通管理 | 影响较小 |
|  | 家禽、人 |  | 合理设计农贸市场摊位的分区；严禁宰杀猪、牛等大型牲畜；维护好市场秩序，做好文明经营；加强场界绿化 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目拟建地址现状为空地，施工期主要影响为地表开挖产生少量的水土流失，只要建设单位在施工过程中采取相关的防水土流失措施，并且在建成后的市场区实施绿化和地面硬化，绿化面积得到很大程度的恢复。因此，本项目施工期的工程建设对生态环境无较大不良影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程位于君山区广兴洲镇殷家铺社区殷家铺小学以北50m，占地面积2379.5㎡，建设内容主要为新建菜市场主体和装修工程及围墙等。设有摊位16个、门面15个，其中包含3个生禽门面。建设有地埋式污水处理系统和6个停车位。人类活动频繁。项目周边无名胜古迹和其他特殊环境保护目标。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于第一类“鼓励类”第三十三项“商贸服务业”第1条“现代化农产品、生产资料市场流通建设设施建设”，因此，项目的建设符合国家产业政策。 3、选址可行性 项目在选址位于殷家铺社区建设用地，不占用基本农田，虽然在涉及生态红线范围内，但是菜市场的设立能有效收集一部分乱排的生活废水进行处理，对改善生态环境有正向积极作用，且菜市场的建设为民生工程，周边居民支持程度高，在采取相应的环保措施后，造成的环境影响较小，满足区域环境要求。不会对生态造成破坏性影响。从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 4、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状结论： 君山区属于不达标区，环境空气质量一般，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，要求到2020年岳阳市PM2.5平均浓度值下降到41ug/m3以下，君山区在根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的安排下，预计2020年年度空气质量可以达到湖南省污染防治计划对岳阳市大气污染防治要求，环境空气质量呈现持续好转趋势。 地表水环境质量现状结论： 根据监测结果，农灌渠水质pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，悬浮物满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。经调查，是因为当地未纳入广兴洲污水处理厂纳污管网范围，农灌渠边居民在农灌渠两边直接宰杀鸡鸭、进行食材处理等，将产生的废水和其他生活污水直接倒入农灌渠，仅监测点上游就有居民厨房污水直排口入排农灌渠。因此农灌渠水质超标原因可基本归纳为居民生活污水直排所致。 本项目建成后，将在场内对食材进行集中处理，产生的处理废水集中收集处理，相当于削减替代了居民产生的处理食材的直排生活废水。有利于当地水水质的恢复，是当地水质回复一定的环境容量。 声环境质量现状结论： 根据现状监测结果，拟建地四周，环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 生态环境质量现状结论： 根据生态专题影响评价，确定评价范围为以项目为中心，半径1000m，该范围内无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。根据生态专题报告结论和现场调查走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。项目区域不是鸟类迁徙通道。 5、施工期环境影响 项目施工期搞好如下污染治理措施，对周围环境的影响较小： 废气 ① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制。相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。 ⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。 ⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 ⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 ⑩ 按规定使用商品混凝土。 废水 ①施工期施工人员如厕、洗手等在工地可借用广兴洲镇殷家铺社区公共卫生间，化粪池处理后的生活废水用于周边农田肥田。 ②合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片或分栋施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠，造成堵塞沟渠，泥沙淤积。 ③运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理，以免污染水体。 ④施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用。 ⑤项目砼浇筑废水、基坑废水设置三级沉淀池充分沉淀后再外排。 ⑥基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 ⑦基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 噪声 ①如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ②在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ③施工单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，避免在午间12：00-14：00 和夜间特别是晚上 22：00-6：00 进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。同时控制施工时间，避免在殷家铺小学开学期间施工，鼓励在殷家铺小学假期期间，加快工程进度。 ④施工中应加强对施工机械的维护保养，避免因设备性能差而增大机械噪声的现象产生；建设单位应加强对运输车辆的管理，车辆进入施工现场尽量避免鸣笛。 固体废物 ①由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每日清运，清运的垃圾应运至垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 ②处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 ③对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 6、营运期环境影响 （1）水环境 该项目建成后产生的污水主要为市场营运废水，生活废水水质较为简单，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水经化粪池+自建污水处理系统处理后排入市东侧农灌渠，根据预测结果，按照工艺处理达标后的尾水排入农灌渠后，尾水排放量仅占农灌渠流量的0.04%，尾水排放量相对农灌渠水量极小，对其水质不利影响较小。由预测结果可见，项目产生的CODCr、NH3-N进入农灌渠后，完全混合段长度为11.05m，CODCr、NH3-N增加值极低，引起浓度超标的原因主要为本底值过高。该农灌渠长度为3.5km，经过自然降解后，经过稀释和降解，对农灌渠的污染因子数值提升基本为0。本项目建成后可以替代削减一部分原本直排的生活废水，将之处理后排放，能进一步提升农灌渠水质，降低对农灌渠影响。经实际调查，项目区下游农灌渠无饮用功能，无当地居民从渠道中取水作为生活水源，主要用于当地农田灌溉，所以污水外排不会影响当地居民的生活用水。 总体来说，本项目的建设，将会替代和削减原本直排的一部分生活废水，外排废水对周边水体环境总体呈有利影响。 （2）环境空气 本项目营运期废气主要为农贸市场鸭、鹅等家禽、鱼宰杀产生臭气以及由此而产生的鱼鳞、内容物、粪便等废弃物、废弃的蔬菜叶等未能及时处理腐烂而产生的臭气。项目垃圾收集点和易产生恶臭气体的禽类屠宰门面位于项目东南侧和南侧，环评建议市场要求商户实行垃圾袋装化，并由专人定时负责运送，中午和傍晚市场关门时各清理一次。并在其周围采用乔灌木绿化隔离，加上通风对恶臭气味的消散作用，基本对外环境不会产生较大影响，方式可行。 （3）声环境 噪声治理采用从声源控制及传播途径控制相结合的方法，采取相应的隔声措施后经预测，市场内的噪声可以达到社会生活环境噪声排放标准限值1类标准（昼间＜55dB（A）），对殷家铺小学可以满足社会生活环境噪声排放标准限值1类标准限值，对周围声环境影响不大。 （4）固体废弃物 农贸市场产生的垃圾主要为蔬菜废弃物、家禽家畜待宰期间产生的粪便、家禽与鱼类宰杀废弃物（包括家禽及鱼的内容物、鱼鳞、毛等）等。 废弃烂菜叶、家禽、和鱼鳞、动物内容物、粪便等不及时清运处置，会滋生“四害”污染市场经营环境乃至周围环境，从而造成二次污染。在按要求完成本环评提出措施后，对固体废物污染物进行有效处置，对周边环境影响不大。 （5）环境风险分析结论 为了防范环境风险的发生，建筑设计要符合国家的有关条例和规范，安全消防措施必须合理、可行，在日常管理和运营过程中严格执行有关规定，建立完善的事故预防及应急处理系统，杜绝发生突发性环境风险事故。项目运营期间严格执行评价提出的风险防范措施，不断完善的风险防范措施后，本项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接受水平。 7、总量控制指标 本项目设置总量控制指标为：COD2.19t/a，氨氮0.33t/a。 8、生态专题结论 1、 君山区广兴洲镇殷家铺菜市场建设工程位于湖南省东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。项目符合国家产业政策及相关规划，有利于促进区域经济社会发展。 2、本项目工程占地面积：2379.5m2，施工期及运营期的场地建设不存在破坏林地或其它植物生态系统等情况，也不存在临时弃土大量堆存造成水土流失等情况，因而不存在对生态系统的直接破坏现象。同时，评价区域交通便利，工程建设也不存在修建临时道路等现象，对保护区生态系统的完整性和连续性，对保护区生态系统的结构、功能及生物多样性均不会造成较大的影响。 3、本项目运营期对植被及植物多样性可能影响为生产过程中产生的废气污染影响植物生长与发育；在采取了通风除臭等一系列措施后，项目运行向周围大气排放的污染气体较少，因而，污染源对植被造成的影响较小。同时，建设单位对固体废物将进行有序堆放，并进行外售，因此堆放也对植物几乎无影响。因此，运营期本项目对植被及植物多样性的影响很小。废水能够达到一级综合排放标准排入农灌渠，回用于农田灌溉，对水体环境造成的影响较小。 4、项目运营期间对陆生动物及鸟类影响较大的可能是运营期的人为噪声。项目地处于殷家铺社区中心区域，周边动物已习惯和人类和谐共处，菜市场营运造成基本不会对动物造成较大影响。项目晚上不营业，除紧急必要情况外，不开启灯光，不会对鸟类等造成管污染，光照对鸟类基本无影响。同时，由于评价区人类活动频繁，道路密集，鸟类对其环境已有一定的适应性。因此，项目运营期对区域陆生动物及鸟类多样性影响较小。 5、项目区分布的国家级保护植物有樟树、野大豆。这2种植物，樟树为人工栽培，在湖南各地均分布十分广泛，为常见种；野大豆也是湖南广泛分布的植物。调查显示，这2种植物均分布在居民区、公路边，工程建设及运营期对它们影响有限。苍鹰、燕隼、领角鸮、短耳鸮、鹗均为稀见类型，它们偶而光临评价区空域，对评价区几乎无栖息地需求，更没有形成繁殖依赖；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。卷羽鹈鹕、花田鸡可能在评价区短暂停歇，由于项目产生污水、废气较少，对其停歇地影响较小；项目可能影响它们的主要是噪声及光照污染，只要采取合理的工作制度，建设期间及运营期对它们影响极小。因而，项目运行对重点保护动物的影响在可承受范围之内。 6、项目在施工期和运营期对保护区带来一定程度的不利影响，在认真落实专题报告提出的防治措施，所产生的不利影响可以得到有效控制，可降低到法律法规允许的限度内，本项目的建设是可行的。 9、环评总结论 综上所述，君山区广兴洲镇《殷家铺菜市场建设工程项目》符合国家产业政策，选址地符合君山区总体规划和生态功能区规划，污染物经相应治理后能达标排放，项目在采取有效污染防治措施基础上，对周围环境的影响程度较轻，环境质量基本仍能维持现状，并符合环境质量要求。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到本评价中提出的各项污染防治措施与建议，从环保的角度出发，本项目在拟建地的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求 1、建设单位必须加强对废气、废水、固废等污染的治理，实现达标排放。 2、为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 3、项目建设完成后，经地方环保主管部门验收合格后方可正式投入运营。 4、项目在建设过程中和投入运营后，必须建立有效的环境保护机制，加强环保意识教育，确保环境安全。 5、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 6、在项目建设、运行过程中若产生不符合本环境影响评价文件的情形的，建设单位应及时组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |