- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产糯米鸡8000t食品项目

建设单位（盖章）：湖南茂祺食品有限公司

编制日期：        二零二一年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产糯米鸡8000t食品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 颜军 | 联系方式 | 18674860188 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）岳阳市 君山（区）君山工业园 乡（街道） 荆江门片区第四期15栋（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （E：112度57分55.278秒， N：29度26分12.519秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1432速冻食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业21糖果、巧克力及蜜饯制造 142*;方便食品制造 143*;罐头食品 制造145*（除单纯分装外的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 42 |
| 环保投资占比（%） | 0.84% | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳市君山区城乡一体化规划（2009-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》湖南省环境保护厅 湘环评函【2014】54号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于君山工业园荆江门片区，根据湖南省环境保护厅关于《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》的批复（湘环评函【2014】54号），该片区产业定位以食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等）为重点，配套发展食品相关行业。本项目为食品制造业，与园区定位相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策相符性分析 本项目为食品加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其限制类及淘汰类项目。本项目产品、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中。因此，本项目符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目选址于君山工业园荆江门南片区，东面为富岗路、南面为洞庭大道、西面为湖南口水娃食品有限公司、北面为湖南美滋湘食品有限公司，根据君山工业园荆江门南片区规划可知，项目所在地为工业规划用地，选址符合土地规划要求。本项目无需设置环境防护距离，根据污染源分析可知，本项目运营期各项污染物均能做到达标排放及妥善处置，项目运营过程中对周边环境保护目标产生的环境影响很小。 （3）平面布局合理性分析 本项目为租赁湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房四期第15栋1-4F，根据建设单位提供的平面图可知，项目1F包括清洗区、仓库、办公区、废水预处理设备间、水泵房、配电房，2F为生产区，3-4F杂物库房。平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。综上所述，本项目厂区布局合理。 （4）“三线一单”分析 2020年11月10日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，根据文件内容并结合项目所在地区域情况，本项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析如下表所示。 表1-1本项目涉及内容与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求的符合性分析 序号; 环境总体管控要求类别; 管控要求内容; 本项目情况; 相符性. 1; 空间布局约束; （1.2）荆江门片区：严格按产业定位引进企业，以一类工业为主，严格限制二类工业，禁止引进三类工业，禁止引进气型污染企业，禁止引进涉重金属、持久性有机物及高噪声设备的企业，严格限制油脂加工类企业进入。; 本项目为食品制造业，不属于禁止引进的三类工业，不属于气型污染企业、不涉及重金属、不涉及持久性有机物和高噪声设备、不涉及油脂加工，且企业已取得工业园管委会同意落户意见; 符合. 2; 污染物排放管控; （2.1）废水：荆江门片区：片区排水实施“雨污分流”排水体制，片区废水经收集后，排入君山区第二污水处理厂处理，达标后通过专管排入长江；片区雨水往南经雨水管网排至周边沟渠，往北经雨水管网排入明渠流入西干渠。 （2.2）废气：做好大气污染控制措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。 （2.3）工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废弃物：（2.4.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。（2.4.2）进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业进入工业园区、危险废物超期贮存整改等工作。; （2.1）废水：本项目采用“雨污分流”排水体制，项目废水经三级沉淀处理后，经管网排入君山第二污水处理厂预处理中心处理后，再排入君山第二污水处理厂处理达标后排入长江 （2.2）废气：本项目产生的废气为油烟，拟配置油烟净化设施进行处理后排放 （2.3）本项目不涉及特别排放限值要求 （2.4）固体废弃物：本项目各项固体废物均分类收集、妥善处置; 符合. 3; 环境风险防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳市君山工业园突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。; 本项目不涉及风险物质，不存在环境风险，因此无需编制突发环境事件应急预案; 符合. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）荆江门片区：可使用生物质成型燃料代替天然气、电等清洁能源，不能使用燃煤等污染型能源； （4.1.2）荆江门片区 ：区域内能源消费主要为电力、天然气、生物质颗粒，无煤炭消费、能源消耗预测情况为：2020 年区域年综合能耗消费量预测当量值为 7396.74 吨标煤，等价值为 11476.05 吨标煤，区域单位 GDP能耗预测值为 0.279 吨标煤/万元，消耗增量当量控制在3714.83吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为 40617.13吨标煤，等价值为 70296.97吨标煤，区域单位GDP 能耗预测值为0.234 吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在 33220 吨标煤； （4.2）水资源：2020 年，君山区万元国内生产总值用水量 71 立方米/万元，万元工业增加值用水量 28 立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用; ，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。农副食品加工、食品制造、中药饮品加工、电子产品制造、新材料产业投资强度拟定标准分别为 160 万元/亩、160 万元/亩、250 万元/亩、270 万元/亩、190 万元/亩。 本项目依托园区集中蒸汽; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程建设内容 本项目租赁湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房四期第15栋（1-4F）进行建设年产糯米鸡8000t食品项目，场地中心地理坐标为东经112°57′55.278″， 北纬29°26′12.519″，地理位置详见附图，本项目主要对标准厂房进行装修以及设备的安装后，进行食品的加工生产线的建设，项目建设组成具体见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 类别; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 糯米鸡生产车间第1F部分区域以及2F生产区，3400m2. 成品冷库; 1F布置成品冷藏库，460m2，2F布置速冻库71m2. 辅助工程; 杂物用房; 3-4F，3400m2，用于日常生产资料存放. 办公用房; 第1F部分区域，200m2，用于企业日常办公及业务接待. 公用工程; 供水; 君山区工业园自来水管网. 供电; 君山区工业园电网. 环保工程; 废气治理; 加强通风，配置油烟净化器. 废水治理; 项目实行“雨污分流”。 项目雨水经园区雨水管网排放； 生活污水经化粪池处理、生产废水经三级沉淀池处理后，通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江. 噪声治理; 减震、低噪声设备。加强管理，禁鸣. 固废治理; 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。 生产固废集中收集后外售。. - 主要产品 项目产品方案见下表2-2。 表2-2 项目产品产量 序号; 产品名称; 总规模; 规格. 1; 糯米鸡; 8000t; 150g/个，900g/包. - 设备清单 主要项目设备清单见表2-3 表2-3项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 单位. 1; 切鸡肉机; XZ-QC-A460; 2; 台. 2; 切猪肉机; QJB-80; 2; 台. 3; 滚揉机; 300L; 2; 台. 4; 真空泵; VLC8401; 2; 台. 5; 炒锅; LB-300B; 2; 个. 6; 切菜机; qc660型; 1; 台. 7; 切香菇机; TJ-205; 1; 台. 8; 对滚切肉机; FT-203; 2; 台. 9; 提升机; XXT016; 2; 台. 10; 搅拌机; CH-150; 2; 台. 11; 冷冻/冷藏设备; /; 2; 座. 由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 - 原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料见下表2-4 表2-4项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位（t/a）; 包装贮存方式; 来源. 1; 糯米; 3830; 袋装常温; 当地市场外购. 2; 鸡肉; 450; 袋装冷冻. 3; 猪肉; 168; 袋装冷冻. 4; 杏鲍菇; 496; 袋装常温. 5; 食用猪油; 209（热饭熔油用量159t/a，炒制用量50t/a）; 瓶装常温. 6; 白砂糖; 105; 袋装常温. 7; 食用盐; 50; 袋装常温. 8; 酱油; 27; 瓶装常温. 9; 味精; 0.9; 袋装常温. 10; 鸡精; 22; 袋装常温. 11; 五香粉; 0.18; 袋装常温. 12; 辣椒粉; 3.7; 袋装常温. 13; 胡椒粉; .22 袋装常温. 14; 姜粉; 0.37; 袋装常温. 15; 淀粉; 71; 袋装常温. 16; 鸡肉味香精粉; 45; 袋装常温. 17; 荷叶; 0.4; 袋装常温. 18; 水; 11463; /; 园区自来水. 19; 电; 120万kw·h; /; 当地电网供给. ### 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100名，采用一班八小时制，年工作日为250天。 ### 6、公用工程 （1）给水 本项目用水由所在工业园区区域自来水管网提供，总用量为11463t/a。 - 生产用水 项目生产用水包含清洗废水、浸泡废水、蒸煮废水等。生产废水为用水量的58%，生产用水量为7713t/a（30.852t/d）。 - 生活用水 项目劳动定员100人，工作时间250天/年，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）员工用水按150L/人·d计，则项目生活用水量为3750t/a。 （2）排水 项目实行“雨污分流”。 项目清洁雨水通过雨水管网排放； 员工生活污水生活污水（3000t/a）经园区污水管网汇入园区配套的化粪池处理；生产废水（4473.6t/a）经三级沉淀池处理后，均通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江。 图1-1 项目水平衡图 （3）供配电 本项目用电年耗量为120万kW·h，由当地电网供电，能满足项目所需。 （3）冷库工程 冷库规模：本工程冷库制冷工程的主要任务是糯米鸡的低温冷冻和冷藏，按工艺方案及生产流通量情况，设置460m2低温冷藏一座，布置在第一层北面，速冻库布置在第二层东北偏中部，面积71m2。（具体见平面布置图）。 库房温度: 低温冷藏库 -18 ℃ 高温冷藏库 0 ℃ 冻结温度 -25 ℃ 蒸发温度: 低温冷藏间 -30 ℃ 高温冷藏间 -15 ℃ 冻结间 -35 ℃ 冷疑温度: 35 ℃ |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期施工流程 本项目为租赁标准化厂房进行本项目的建设，施工期主要为新建和设备的安装。 2、营运期工艺流程简述（图示）： 本项目为糯米鸡生产，其工艺流程见下图： 图2-1 项目运营期生产工艺流程图 流程说明 1、搅拌：保持搅拌容器内壁光滑清洁将已蒸好的饭倒入搅拌器中待用，配料人员按公司秘方配制米饭拌料，倒入搅拌器中，由配料员添加相关辅品（水、油），准备完毕后开机搅拌至米饭及拌料均匀，确认米饭品质后由操作员将米饭装入盘中送至各机台。（注意事项：1、重量80kg/次。2、搅拌时间85秒/次。3、搅拌后米饭标准：颗粒饱满，入味充足，糅糍适中） 2、腌制：猪肉/鸡肉解冻后切成小块，加上酱油、味精、鸡精、胡椒粉、五香粉和盐，用筷子搅拌均匀后，静置腌制一会，该腌制工序后无需清洗。 3、卤制：项目仅对猪肉进行简单卤制调味，该工序仅少量异味产生，无卤制废水产生。 4、炒制：项目炒制能源为蒸汽，公司严格按配方及操作流程进行相关操作，炒制完成后馅由专人品尝、鉴定合格后进入下道工序。 5、机台成型：根据品种不同，严格把好半成品重量关和坨型美观度。 6、包坨：严格按八个步骤包好坨、放好坨、贴好标。 7、预冷：包好的坨达到预冷标准后才能进入下道工序。 8、精包装：必须在规定时间内完成小包装流程，马上装箱入成品库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。环评现场踏勘时，项目所在区域大气环境质量较好，声环境质量良好；周围均为工业园区用地和工业区道路。存在的主要环境问题是在建的四期几栋标准化厂房产生的噪声污染，以及道路上行驶车辆产生的交通噪声和尾气。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，只需调查项目所在区域环境质量达标情况。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。所用数据引用2019年君山区环境监测站监测的基本污染物环境质量现状数据，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2019年君山区环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.4%; 不达标. PM10; 65; 70; 92.9%; 达标. SO2; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 23; 40; 57.5%; 达标. CO; 日平均（第95百分位数）质量浓度; 1400; 4000; 35%; 达标. O3; 8小时（第90百分位数）质量浓度; 95; 160; 59.4%; 达标. 根据表3-1可知，2019年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。因此，本项目所在区域2019年为环境空气质量不达标区。其不达标原因为工业企业无组织废气排放、扬尘污染、机动车尾气等原因造成。但超标因子不为本项目营运期排放污染因子。本项目废气产生较小，且均采取了相应的环保措施，项目上马后不会进一步降低周边环境空气质量。 2、地表水环境现状 项目废水经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理，最终达标排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 本评价收集了2019年省站长江常规监测数据。 （1）监测断面：长江城陵矶断面、君山长江取水口断面，长江荆江口断面。 （2）监测因子 pH、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）监测结果 监测及评价结果见下表。 表3-2 2019 年长江各断面监测数据 序 号; 断面; 监测项目; pH; 化学需氧量; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 1; 城陵矶; 监测浓度; 7.22-8.15; 8.7-15.7; /; 0.03-0.27; 0.07-0.113; /. 2; 标准指数; 0.11-0.575; 0.435-0.785; /; 0.03-0.27; 0.35-0.565; /. 5; 超标率; 0; 0; /; 0; 0; /. 6; 最大超标倍数; 0; 0; /; 0; 0; /. 7; 是否达标; 是; 是; /; 是; 是; /. 8; 君山长江取水口; 监测浓度; 7.08-8.12; 11.7-14.3; 0.33-3.80; 0.02-0.10; 0.06-0.14; 0.005. 9; 标准指数; 0.79-0.90; 0.59-0.72; 0.083-0.95; 0.02-0.10; 0.3-0.7; 0.1. 11; 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 12; 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 13; 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 14; 荆江口; 监测浓度; 7.62-8.23; 7.0-14.0; 0.4-1.4; 0.02-0.32; 0.06-0.15; 0.005. 15; 标准指数; 0.85-0.91; 0.35-0.7; 0.1-0.35; 0.02-0.32; 0.3-0.75; 0.1. 17; 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 18; 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 19; 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 20; 标准值; 6~9; 20; 4; 1; 0.2; 0.05. 由上表可知：长江城陵矶、君山长江取水口断面，长江荆江口断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，因此长江各监测断面水质较好。 3、声环境质量现状 本项目位于湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房四期第15栋，属于3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；本次环评委托湖南科准检测技术有限公司于2020年9月1-2日对项目选址地四周进行现状监测，项目声环境现状监测数据如表3-3所示。 表3-3 本项目噪声监测数据 单位dB（A） 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2020年9月1日; 2020年9月2日. N1项目厂界外东面1m处; 昼间; 55.1; 54.9; 65. 夜间; 41.6; 41.5; 55. N2项目厂界外南面1m处; 昼间; 53.5; 54.0; 65. 夜间; 40.6; 41.1; 55. N3项目厂界外西面1m处; 昼间; 55.8; 56.2; 65. 夜间; 41.3; 40.5; 55. N4项目厂界外北面1m处; 昼间; 57.6; 57.1; 65. 夜间; 42.5; 4; .7 55. 由上表监测数据可知，本项目各监测点昼间、夜间声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 谭子口; 112°57'22.46"; 29°26'36.30"; 居民; 35户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; NW; 230. 岳华村; 112°57'22.09"; 29°26'19.39"; 15户; SW; 120. 岳华村; 112°57'40.94"; 29°26'39.75"; 50户; NE; 350. 表3-5 其他环境保护目标一览表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 声环境; 评价范围50m内无居民点; （GB3096-2008）3类标准. 水环境; 长江; 大河; 北; 2500; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 柳毅路水渠; 灌溉渠; 北; 415; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 项目实行“雨污分流”。项目清洁雨水通过雨水管网排放；员工生活污水生活污水经园区污水管网汇入园区配套的化粪池处理、生产废水经三级沉淀池处理后，均通过区域污水管网送至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理后，再送至君山区第二污水处理厂处理后外排至长江。项目运营过程中产生废水经自建废水处理设施预处理后排放，需满足君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准。 表3-6 项目废水执行标准及其限值 名称; 污染物种类; 受纳污水处理厂预处理中心接纳标准 (除pH外，mg/L). 君山区第二; 水处理厂 pH值; 6-9. COD; 3500. BOD5; 1500. SS; 400. TN; 200. NH3-N; 120. TP; 80. 动植物油; 100. - 废气 油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限制要求（2.0mg/m3），异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准。 - 噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准（昼间≤65 dB（A），夜间≤55 dB（A））； 4、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； 生活垃圾由当地环卫部门集中收集后，外运至填埋场进行填埋。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目排污特征及污染源分析、国家主要污染物排放总量控制技术规范及《国家环境保护“十三五”规划基本思路》要求，建议本项目总量指标COD≤0.448t/a、NH3-N≤0.060t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁标准化厂房进行本项目的建设，施工期主要新建厂房和设备的安装，主要影响为设备安装噪声以及设备的废包装材料。随着施工期的结束而消失。本环评要求规范存放废包装材料，及时清理废包装材料。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 项目废水主要包括员工生活废水、生产废水（原料清洗工序、设备及车间冲洗过程中产生的生产废水）。本次评价各废水量的产生以及污染物浓度参照污染源普查系数、同类食品企业及企业提供资料确定。 - 员工生活废水 项目劳动定员100人，工作时间250天/年，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）员工用水按150L/人·d计，则项目生活用水量为3750m3/a，产污系数按0.8计算，污水量为3000m3/a，主要污染物为COD、NH3-N等。 生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网汇入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后排入君山区第二污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至长江。 - 生产废水 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中1432速冻食品制造行业系数手册，对比原料及生产工艺，糯米鸡产品参考速冻饺子产品产排污系数，详细参数及原辅料清洗废水产生量以及各主要污染物的产生情况见下表： 表4-1 产排污核算系数手册参数 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 馅料加工+自动包馅/人工包陷; ＜30000 吨/年; 废水; 废水量; 吨/吨-产品; 5.592. COD; 克/吨-产品; 3528.932. NH3-N; 克/吨-产品; 48.513. TN; 克/吨-产品; 77.513. TP; 克/吨-产品; 24.479. 石油类; 克/吨-产品; 5.317. 表4-2 项目生产废水一览表 项目; 废水量; COD; NH3-N; TN; TP; 石油类. 产生浓度mg/L; ——; 631.07; 8.68; 13.86; 4.38; 0.95. 产生量t/a; 4473.6; 2.8231; 0.0388; 0.0620; 0.196; 0.0043. - 可行性分析 1.1、废水处理措施可行性分析 本项目生产废水产生量为17.8944m3/d（4473.6m3/a），企业自建三级沉淀池进行沉淀处理（每级沉淀池大小均为20m3）可满足本项目废水排放需求。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的系数进行计算可知，本项目生产废水经三级沉淀池后可满足君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准（第二污水处理厂预处理中心接纳标准：COD：3500mg/L，TN：200mg/L，NH3-N：120mg/L，TP：80mg/L，石油类：100mg/L）。本项目生活污水3000m3/a，经化粪池处理后能满足君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准。项目废水总量为7473.6m3/a。 项目废水产排情况如下表所示。 表4-3 项目废水产排情况一览表 废水总量(m3/a); 项目; COD; NH3-N; TN; TP; 石油类. 7473.6; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 631.07; 8.68; 13.86; 4.38; 0.95. 产生量（t/a）; 4.716; 0.065; 0.104; 0.033; 0.007. 污水处理设施; 生产废水经三级沉淀池处理，生活污经化粪池处理. 预处理设施处理后; 排放浓度（mg/L）; 588; 8.58; 13.56; 4.38; 0.95. 标准限值（mg/L）; 3500; 120; 200; 80; 100. 排放量（t/a）; 26.158; 0.897; 1.495; 0.598; 0.747. 君山区第二污水处理厂处理后; 标准限值（mg/L）; 60; 8; 20; 1; 3. 排放量（t/a）; 0.448; 0.060; 0.149; 0.007; 0.022. 综上可知，项目生产废水经三级沉淀池处理，生活污经化粪池处理后可满足君山区第二污水处理厂预处理中心进水水质标准，项目废水处理措施可行。 1.2、项目污水排入污水处理厂处理可行性分析 君山工业园废水排放路线：企业生产废水、污水→企业生产废水、污水处理设施→园区污水收集管网→纳污调节池前处理设施→纳污调节池→二污预处理中心及第二污水处理厂→达标排放）。 君山区第二污水处理厂位于岳阳市君山区柳林洲镇三家店村，工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水，纳污范围北至长江河堤路，南至省道S306，西抵建新农场大堤，东至岳华村。 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，可依托君山区第二污水处理厂进行废水处理。 君山第二污水处理厂预处理中心（君山第二污水处理厂改扩建工程）环评于2019年7月29日取得了岳阳市生态环境局的批复（岳环评【2019】103号），详见附件。目前已建成投入运营。废水经预处理中心UASB+两级AO处理后再排入第二污水处理厂进行后续达标处理，处理规模为5000m3/d。其工艺流程图如下： 图4-1 君山第二污水处理厂预处理中心废水处理工艺流程图 君山区第二污水处理厂设计规模10000m3/d，设备按5000m3/d规模配置，前端设置预处理中心，经预处理中心处理后排入君山第二污水处理厂处理，君山区第二污水处理厂采用预处理（格栅、沉砂、隔油沉淀+气浮处理+调节+气浮）（含除臭）+改良A/A/O +深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒），根据上述污水处理工艺，可确保出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 图4-2 君山区第二污水处理厂处理工艺流程图 - 废水处理设施运行管理要求 加强对厂区雨污分流的监管，确保仅生产废水进入厂区设置的三级沉淀池内，并定期对沉淀池进行清渣，厂区生产、生活污水排放口见附图排污口位置图。 2、大气环境影响分析 本项目所需蒸汽由园区统一提供（炒制以及蒸煮均为蒸汽），项目营运期所产生的废气主要为炒制工序产生的油烟和异味，无VOCs产生。 （1）油烟 项目炒制过程食用油用量为50t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目油烟挥发量以3%计，则项目炒制工序油烟产生量为1.5t/a。项目油烟建议采用油烟净化去除率≥98%的油烟净化设施进行油烟废气处理，油烟废气经处理后经净化设施排放口排放，净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物。 本项目油烟净化设施去除率取98%，项目每天炒制时间为8h，基准排放量12000m3/h，则油烟产生浓度约62.5mg/m3，油烟排放浓度约1.875mg/m3，排放量为0.03t/a。由此可知，项目炒制工序油烟废气经油烟净化设施处理后，排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。 （2）异味 项目在生产过程、中间料堆置和处理过程会产生一定的异味（以“臭气浓度”表征），其成分主要是食品本身味素和调料素等，该类气味对周围环境的影响主要是引起部分敏感人群感官上的不适，以无组织形式排放。本次环评仅定性分析，项目建成运营后，按照环评要求加强生产车间内机械通风，保持空气流通后，项目生产异味污染物可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准。 （3）废气处理设施运行管理要求 ①废气处理设备应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于紧急事故或设备维修等原因造成设备停止运行时，应立即报告当地环境保护行政主管部门。 ②设备正常运行中废气的排放应符合废气污染物排放标准的规定。 - 设备不得超负荷运行。 - 建立健全与废气处理设备设备相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状况的台账制度。 - 废气排放口见附图排污口位置图。 3、声环境影响分析 ①噪声源分析 本项目运营过程中，噪声污染的主要来源于切肉机、切猪肉机、真空泵、搅拌机等机械噪声。各种设备噪声声级在70-85dB(A)之间，主要设备噪声源强详见下表。 表4-4 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 位置; 运行方式. 1; 切鸡肉机; 2台; 75; 生产车间内; 连续. 2; 切猪肉机; 2台; 75. 3; 滚揉机; 2台; 75. 4; 真空泵; 2台; 85. 5; 炒锅; 2个; 80. 6; 切菜机; 1台; 75. 7; 切香菇机; 1台; 75. 8; 对滚切肉机; 2台; 80. 9; 提升机; 2台; 70. 10; 搅拌机; 2台; 75. ②噪声预测 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Li 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）噪声预测结果及影响分析 因项目夜间不生产，因此本环评对其各厂界进行昼间预测（根据环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）中9.2.1评价方法和评价量中进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值为评价量，结果见表4-5： 根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见下表。 表4-5 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值（昼间）; 贡献值; 预测值（昼间）. 1; 东厂界; 1m; /; 56.4; 56.4. 2; 南厂界; 1m; /; 52.6; 52.6. 3; 西厂界; 1m; /; 57.2; 57.2. 4; 北厂界; 1m; /; 52.9; 52.9. 排放限值; 3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。. 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ③降噪措施 本环评要求建设单位对新装备的风机、泵等设备须选用低噪声设备，并进行减振降噪处理，对已有的设备采取基础减振、车间隔声措施，另外通过加强管理、定期维护保养设备，可防止因机械故障产生噪声。项目噪音产生设备安置在生产车间，通过隔声、减振、消声等措施，使生产噪声对周边环境的影响减小到较低的程度，经过距离衰减，加之厂区空地及厂界周围绿化率高，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、营运期固体废物 本项目无废食用油产生，项目产生的固体废弃物主要包括：①沉淀池沉渣底泥；②菜渣杂质；③废包装材料；④不合格产品；⑤生活垃圾。 ①废水污泥：根据建设单位提供的资料，本项目沉淀池运行过程中产生的沉渣底泥量约为50t/a，属一般固废，暂存于企业渣场，交由环卫部门定期外运至垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。 ②菜渣杂质：根据建设单位提供的资料，本项目运营过程中，原材料预处理清洗等工序产生的菜渣杂质量约为12t/a，属一般固废，暂存于企业渣场，交由环卫部门定期外运至垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。 ③废包装材料：本项目生产过程中会产生少量废包装材料，产生量为12.5t/a，由企业收集暂存，定期收集外售，不外排。 ④不合格产品：根据建设单位提供的资料，本项目运营过程中，检验工序产生的不合格产品量约为20t/a，属一般固废，外售至养猪场当饲料。 ⑤生活垃圾：项目总定员100人，职工生活垃圾系数按1kg/人日计，则项目职工生活垃圾产生量100kg/d。年工作日250天，一年产生的生活垃圾量为25t/a，经企业统一收集后，定期交由环卫部门处置。 本项目固体废弃物的源强统计如表4-6。 表4-6 本项目固体废弃物源强统计 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 编码; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 25; /; 生活垃圾; 送垃圾填埋场填埋. 2; 沉淀池; 废水污泥; 50; 130-001-39; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 送垃圾填埋场填埋. 3; 原材料预处理清洗; 菜渣杂质; 12; 130-001-39; 送垃圾填埋场填埋. 4; 原辅材料包装; 废包装材料; 12.5; 130-001-39; 集中收集后外售. 5; 检验产品; 不合格产品; 20; 130-001-39; 外售至养猪场. 项目生产过程中产生的各种废料和污水处理产生的污泥均等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所），面积约40m2，布置在第2F生产区的东北角，一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注标识标牌。 同时建设方应与生产废料收集人制定清运计划，确定清运时间和清运量，做到日产日清，运输车辆应处于良好的状态，特别是其遮盖部分应该完好，而且进出时要慢速行驶，避免固废撒落。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）规定，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水、土壤 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不需要提出跟踪监测计划要求。 6、环境风险 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“明确有毒有害和易燃易爆等风险物质和风险源分布及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”，本项目涉及的原辅料主要为糯米、荷叶、鸡肉、猪肉等，不属于有毒有害和易燃易爆等物质，因此本项目不存在环境风险物质。 7、环境管理与监测计划 建设单位应成立环境管理组织，专人负责项目的环境保护工作。 根据工程区环境现状特点及工程运行环境影响分析，主要环境监测内容主要为水和大气污染物，每年监测一次，委托环境监测单位实行。 表4-7 监测计划一览表 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; 有组织排放（油烟净化器烟囱排放口）; 油烟度; 半年/1次. 无组织排放（厂界上风向、下风向个一处）; 臭气浓度; 季度/1次. 废水; 污水处理设置进口和排放口; 水量、pH、氨氮、CODCr、BOD5、动植物油、SS; 季度/1次. 噪声; 项目厂界; 等效A声级; 季度/1次. 8、环保投资估算 该工程总投资约5000万元，其中环保投资约42万，环保投资约占工程总投资的0.84%，环保建设内容如下表所示。 表4-8 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资 （万元）. 1; 废气; 炒制油烟; 抽风装置+油烟净化系统引至屋顶外排; 9. 拌料废气; 加强车间通风. 2; 废水; 生产废水; 三级沉淀池，每级沉淀池大小均为20m3/d; 30. 生活污水; 依托园区现有化粪池; /. 3; 噪声; 厂房隔声、隔声罩等降噪等措施; 1. 4; 菜渣杂质; 集中收集送填埋场填埋处理、做到日产日清; 一般固废储存场，位于第二层生产车间东北侧; 1.5. 不合格产品; 外售至养猪场. 废包装材料; 集中收集后外售. 沉淀池站污泥; 送垃圾填埋场进行卫生填埋. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 0.5. 合计; 42. 9、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表4-9 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 炒制油烟; 油烟; 抽风装置+油烟净化系统引至屋顶外排; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）标准要求. 拌料废气; 臭气浓度; 加强车间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. 废水; 生产废水; CODCr、BOD5、SS、 氨氮、动植物油; 三级沉淀池，每级沉淀池20m3; 执行君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准. 生活污水; 化粪池. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶、环卫定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 产品生产; 一般 固废; 预处理固废; 集中收集送填埋场填埋处理、做到日产日清. 不合格产品; 外售至养猪场. 废包装材料; 集中收集后外售. 沉淀池底泥; 送垃圾填埋场进行卫生填埋. 噪声; 生产区域; LeqA; 各设备采取隔声、基础减振、距离衰减等综合治理措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 油烟 | 油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 生产车间 | 气味 | 加强车间通风、及时清理废料 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | Ph、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 执行君山区第二污水处理厂预处理中心接管标准 |
|  | 生产废水 | 清洗废水 | 三级沉淀池 |  |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产设备运行产生的噪声 | 采取隔声、减振垫，防噪、降噪设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：环卫部门定期清运 废弃包装材料：集中收集后外售 原材料边角料：环卫部门定期清运 沉淀池沉渣：送垃圾填埋场进行卫生填埋 不合格产品：外售至养猪场当饲料 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 做好防渗防漏工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目为租赁标准化厂房，土建工程已结束，水土流失量较小。建筑区内无重点生态环境保护对象，项目在采取污染防治、落实绿化措施的情况下，不会对建筑区域生态环境造成较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 提高员工环保知识。 |  |  |  |

- 六、结论

1.、结论 湖南茂祺食品有限公司年产糯米鸡8000吨食品项目，符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。 - 建议 1、厂区排水要做好雨污分流、污污分流，做好节水节能措施；应使用液化气或电能等清洁能源，力争从源头上削减污染。 2、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，规范管理，分类收集、分区储存，并及时收集、及时处置。 3、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 4、建议厂方每年定期对厂区工作人员进行健康检查，持健康证上岗，确保食品的安全。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  | 1.5t/a |  | 0.03 |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 7473.6t/a |  | 7473.6t/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0.448t/a |  | 0.448t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.060t/a |  | 0.060t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 25t/a |  | 0 |  |
|  | 废水污泥 |  |  |  | 50t/a |  | 0 |  |
|  | 菜渣杂质 |  |  |  | 12t/a |  | 0 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 12.5t/a |  | 0 |  |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 20t/a |  | 0 |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成